Техніка безпеки при роботі в лабораторії

- При роботі в лабораторії завжди потрібно пам'ятати, що органічні сполуки в тій чи іншій мірі отруйні; багато з них вогненебезпечні та вибухонебезпечні. Тому в процесі роботи необхідно дотримувати чистоту, акуратність, бути уважним, прагнути до того, щоб речовини не потрапляли на шкіру, не чіпати руками обличчя й очі, не приймати їжу під час роботи, після роботи ретельно мити руки. Одному працювати в лабораторії категорично заборонено.

- Не можна проводити досліди в брудному посуді. Посуд слід мити відразу ж після закінчення досліду.

- Категорично забороняється пробувати хімічні речовини на смак. Нюхати речовини можна лише обережно, не вдихаючи на повні груди, не нахиляючись над посудиною, а направляючи до себе пари або газ рухом руки.

- Не можна використовувати реактиви з склянок без написів.

- Не можна нахилятися над посудиною, в якій що-небудь кипить або в якій наливається якась рідина (особливо їдка), так як бризки можуть потрапити в очі. Реакції, що супроводжуються бурхливим скипанням, вибухом, необхідно проводити у витяжній шафі, закривши дверцята шафи так, щоб обличчя було захищене від всіляких бризок або осколків у разі вибуху.

- При роботі з металевим натрієм необхідно стежити, щоб на столі не залишилося навіть слідів води, щоб поблизу не було шлангів від холодильників, відкритих водопровідних кранів. Різати натрій можна тільки на сухому білому папері, надівши окуляри і не доторкаючись до натрію незахищеними руками. По закінченню роботи необхідно ретельно зібрати всі залишки натрію, який не прореагував у банку з гасом (гексаном). Перед миттям посуду, в якій проводилася робота з натрієм, ретельно перевірити, чи не залишилося в ній саме незначна кількість металевого натрію. Металеві залишки натрію, які не прореагували в реакційних посудинах знищують, розчиняючи їх у спирті.

- При роботі з бромом слід пам'ятати, що це дуже отруйна речовина, сильно діє на слизові оболонки і викликає опіки, які дуже довго заживають. Всі роботи з бромом необхідно проводити у витяжній шафі, попередньо перевіривши дію вентиляції. При переливанні брому обов'язково надягати гумові рукавички, а також берегти очі від парів брому. В разі опіку бромом, обпечене місце обробити спиртом, потім направити постраждалого до травмпункту.

- З хлором, бромом, сірководнем, оксидами нітрогену і всіма іншими речовинами, пари яких отруйні або погано пахнуть, необхідно працювати у витяжній шафі, перевіривши попередньо дію вентиляції. Всі дверцята шафи по можливості повинні бути закриті так, щоб внизу залишився невеликий отвір. При цьому повітря з приміщення видаляється з більшою швидкістю і, шкідливі пари з шафи не потрапляють у приміщення.

- У разі змішування двох рідин з різною густиною, рідину з більшою густиною необхідно доливати до рідини з меншою густиною. Якщо змішування речовин супроводжується виділенням тепла, наприклад, при розведенні концентрованої сульфатної кислоти, при змішуванні концентрованої сульфатної та нітратної кислот, можна користуватися тільки тонкостінним хімічним посудом зі скла або фарфоровии посудом. Не нейтралізовані їдкі відпрацьовані рідини категорично заборонено виливати в раковину. Їх треба попередньо нейтралізувати або зливати в спеціальні бутлі. Категорично забороняється виливати в каналізацію також відходи різних горючих органічних розчинників, в тому числі які не змішуються з водою. Всі ці відходи потрібно зливати в спеціальні бутлі, які знаходяться під витяжною шафою.

- При роботі з легкозаймистими речовинами (діетиловий ефір, петролейний ефір, бензол тощо) не повинно бути відкритого вогню і включених плиток. Нагрівати такі речовини на відкритому вогні і плитках категорично заборонено. Нагрівання можна проводити на попередньо нагрітій водяній бані в колбі, забезпеченій водяним холодильником. Пари ефіру важче повітря і при витоку поширюються в області стола, що може привести до пожежі і вибуху при наявності відкритого вогню. Не можна відганяти ефір і інші органічні розчинники з перегінній колби насухо.

- Незалежно від характеру роботи не слід тримати без потреби на столах запалені пальники. В лабораторії є ящик з піском, вогнегасник і протипожежна ковдра. У разі виникнення пожежі треба насамперед погасити пальники, вимкнути плитки, винести горючі речовини, а потім гасити полум'я вуглекислотним вогнегасником, піском або використовуючи протипожежну ковдру. Не слід заливати полум'я водою, це може привести до розширення вогнища пожежі. Якщо на будь-кому загорівся одяг, то потрібно накинути на нього ковдру і ні в якому разі не давати потерпілому бігти, так як це тільки посилює полум'я. Якщо пожежа виникла у витяжному шафі, слід негайно вимкнути вентиляцію, так як пожежа може розповсюдитися по вентиляційному каналі на інші приміщення.

- При роботі зі склом та хімічним посудом необхідно дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути поранення осколками скла. Великі хімічні стакани з рідинами слід піднімати тільки двома руками, підтримуючи однією рукою дно. Вставляючи скляну трубку в гумову пробку або шланг, трубку потрібно тримати якомога ближче до кінця і не проштовхувати її, а угвинчувати, змочивши водою, вазеліном або гліцерином. Кінець трубки необхідно попередньо оплавити.

- Категорично заборонено залишати діючі прилади без нагляду.