Кількісний елементний аналіз

(практична частина)

Дослід 1. Визначення кількості карбону й гідрогену

Хід роботи. Наважку органічної речовини зважують на аналітичних вагах і переносять в апарат Лібіха або в автоматичну установку-аналізатор. Після спалювання утворюються карбон (IV) оксид і вода.

Карбон (IV) оксид поглинається калій апаратом Лібіха, заповненим 30-40%-м розчином калій гідроксиду, вода − U-подібною трубкою, заповненою безводним кальцій хлоридом, що вбирає воду.

Хімізм. При цьому відбуваються такі реакції:

C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O

2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O

CaCl2 + 6 H2O → CaCl2 ∙ 6 H2O

Висновок. Перед проведенням досліду і після нього зважують калій апарат і хлоркальцієву трубку. Різниця між цими числовими даними свідчить про кількість утворених під час досліду карбон (IV) оксид і води. За встановленими кількостями карбон (IV) оксид і води, відомою масою наважки, яку брали до спалювання, обчислюють вміст карбону й гідрогену в речовині, що досліджують.

Якщо до складу молекули органічної речовини, крім Карбону й Гідрогену входить оксиген, то кількості в ній карбону й гідрогену підсумують і суму відіймають від 100. Різниця становить кількості Оксигену в молекулі органічної речовини.

Дослід 2. Визначення кількості нітрогену

Хід роботи. При використанні приладу Лібіха беруть наважку речовини, вносять в трубку для спалювання і спалюють. У даному випадку газгольдер заповнюється не киснем, а карбон (IV) оксидом.

Газоочисні прилади, що розміщуються між газгольдером та трубкою для спалювання, вимикаються, що дає змогу карбон (IV) оксиду надходити прямо 
з газгольдера в трубку для спалювання.

Хлоркальцієві трубки та каліапарати замінюють азотометром Дюма, на дні якого знаходиться ртуть, що закриває вхідний отвір. Крізь нього продукти згоряння (CO2, H2O, SO2, N2) потрапляють у градуйовану частину приладу, де міститься 30-40%-й розчин натрій гідроксиду.

Для кількісного визначення Нітрогену беруть наважку, вміщують її в трубку для спалювання, останню приєднують до газгольдера і впродовж 5-10 хв. через апарат пропускають струмінь карбон (IV) оксид. Включають трубку для спалювання, спочатку розжарюють купрум оскид, потім вміст човника в трубці. Виділяється молекулярний азот. Він не реагує з лугом і водою, збирається у верхній градуйованій частині приладу.

Його об’єм вимірюють з урахуванням температури і тиску. Користуючись спеціальною таблицею, за об’ємом визначають кількість нітрогену в речовині, що досліджують.

Хімізм: відбуваються такі реакції:

2 NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

2NaOH + SO2 → Na2SO4 + H2O

Дослід 3. Визначення кількості сульфуру

Кількість сульфуру визначають спалюванням речовини, що досліджують, концентрованою нітратною кислотою в запаяних скляних ампулах при нагріванні 
до 150-200 0C.

Зруйнована органічна  речовина окиснюється нітратною кислотою до карбон (IV) оксиду, води, сульфуру – до сульфатної кислоти.

Хімізм. При цьому відбуваються такі реакції:

5 CN2SH4 +14 HNO3 → 5 CO2 + 5 SO3 + 17 H2O + 12 N2

SO3 + H2O → H2SO4

Сульфатну кислоту осаджують барій хлоридом:

H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl

За кількістю сульфату барію визначають вміст сульфуру в органічній речовині.

Дослід 4. Визначення кількості галогенів

Хід роботи. Беруть наважку і вміщують її в товстостінну пробірку. До наважки додають деяку кількість арґентум нітрату і кілька мл концентрованої нітратної кислоти, відкритий кінець пробірки запаюють − утворюється ампула.

Ампулу вміщують в трубчасту піч і нагрівають до 150-200 0C.

Досліджувана речовина руйнується до до карбон (IV) оксиду, води, азоту і арґентум хлориду.

Ампулу охолоджують, розбивають і її вміст розбавляють водою. Утворюється суміш, її фільтрують крізь висушений і зважений фільтр (беззольний).

Арґентум хлорид промивають, висушують і зважують.

Обчислюють кількість галогену в досліджуваній речовині. Метали та інші хімічні  елементи в складі органічних речовин визначають типовими методами аналітичної хімії.

Хімізм: Процес відбувається за такою схемою:

2HNO3 + C2H4Cl2 → 2CO2 + 2HCl + 2H2O + N2

HCl + AgNO3 → AgCl + HNO3