Для опису течії псевдопластичних матеріалів запропоновані наступні рівняння:

− рівняння Оствальд-де-Віля:

τ=κ⋅γn                                                  (26)

де: К − коефіцієнт консистенції, що залежить як від природи матеріалу, так і від виду і розмірів апаратури, що вимірює;

n – індекс течії

− рівняння Штейгера:

τ=γC+A⋅τ2                                             (27)

− рівняння Елліса:

τ=μ0⋅γ+K⋅γn                                         (28)

− рівняння Рейнер-Філіппова:

τ=μ∞+μ0−μ∞1+τA2⋅γ                            (29)

− рівняння Прандтль-Ейрінгa:

τ=A⋅arcsinγB                                  (30)

− рівняння Ейрінга:

τ=γB+C⋅sinτA                                   (31)

− рівняння Уільямса:

τ=A⋅γB+γ+μ∞⋅γ                                  (32)

− рівняння Сіско:

τ=A⋅γ+B⋅γn                                     (33)

− рівняння Хавена:

τ=μ0⋅γ1+C⋅τn                                          (34)

де: A, B, C – коефіцієнти

Рисунок 23 − Криві течії псевдопластичних матеріалів:

а – крива течії матеріалу, якщо n < 1 в рівнянні Оствальд-де-Віля;

б − крива течії матеріалу, якщо С > 0,  → 0 в рівнянні Штейгера, гранична початкова в’язкість μ0 = 1 / С;

в – крива течії матеріалу, якщо → ∞ в рівнянні Рейнер-Філіппова;

г – крива течії матеріалу, якщо існує пропорційність між  і τ при дуже високих швидкостях зсуву

α 0 − кут нахилу дотичної до кривої

Для опису течії пластичних матеріалів запропоновані наступні рівняння:

− рівняння Бінгама:

τ=τ0+μпл⋅γ                                                     (35)

− рівняння Балклі-Гершеля:

τ=τ0+К⋅γn                                                    (36)

− рівняння Кассона

τ12=τК12+(μК⋅γ)12                                           (37)

де: τК − гранична напруга за Кассоном, Па;

μК − пластична в'язкість за Кассоном, Па⋅с

− рівняння Шульмана

τm=τ0m+К⋅γn                                                 (38)

Рисунок 24 − Криві течії матеріалів: а – ділатантна течія; б – бінгамовська течія; 
в – течія Балклі-Гершеля; г – тиксотропна течія; д – антитиксотропна течія; е – реопексна течія