Функцію fX1,X2,...,Xn називають функцією (реакцією, поверхнею) відгуку, а величини X1,X2,...,Xn — факторами. Розглянемо означення основних категорій планування експериментів.

Задача дослідження системи полягає у встановленні залежності (9.1) або виявленні впливу різних факторів чи їх комбінацій на функцію відгуку. При оптимізації систем необхідно визначити такі рівні факторів, за яких функція відгуку набуває екстремальних значень. У такому разі ендогенну величину y називають параметром оптимізації. Параметр оптимізації повинен мати чітке фізичне чи економічне тлумачення, бути однозначною функцією факторів і легко вимірюватися та приводити до поставленої мети. Функцію відгуку (9.1) при оптимізації систем іноді називають цільовою, а фактори X1,X2,...,Xn — керованими параметрами.

У процесі проведення експериментів дослідник повинен мати змогу залежно від поставлених цілей обирати потрібне значення факторів або фіксувати його під час досліду. Тому фактори мають бути вимірними і керованими. При імітаційному моделюванні (на відміну від натурних експериментів) будь-який фактор може бути керованим.

Висувається ряд вимог не лише до окремих факторів, а й до всієї сукупності факторів у цілому. Насамперед фактори мають бути незалежними, тобто встановлення деякого рівня одного фактора не повинно залежати від узятих значень інших факторів. Під час проведення фізичних експериментів важливе значення має властивість сумісності факторів (будь-яка комбінація їх рівнів має бути здійсненною і безпечною).

Слід звернути увагу на те, що важливим етапом під час розв’язання задач оптимізації чи дослідження систем є вибір вигляду функції відгуку (9.1) — математичної моделі процесу, що вивча-
ється. Оскільки істинний опис цієї функції встановити неможливо, то її подають наближено за допомогою апроксимуючого полінома — відрізка ряду Тейлора, у який розкладається невідома залежність в околі точки з нульовими координатами:

y=β0+nn+i=1nβiixi2+⋯,	 (9.2)

де

βi=∂f0⋯0∂xi; βij=∂2f0⋯0∂xi∂xj; βii=∂2f0⋯0∂xi2.	 (9.3)

Апроксимуючий поліном (9.2) беруть першого, другого, а іноді третього степеня, причому порядок його може змінюватися залежно від етапу експерименту або специфіки задачі, що розв’язується. Коефіцієнти полінома (9.3) через відсутність істинного опису функції (9.1) не можуть бути знайдені теоретично. Їх визначають експериментально, проводячи досліди при деяких фіксованих значеннях факторів, причому з огляду на випадковість процесу, що досліджується, чи в результаті помилок при вимірюваннях вихідної величини спроби дублюються.

Після обробки результатів експерименту апроксимуючий поліном (9.2) фактично замінюється рівнянням регресії

y=b0+nn+i=1nbiixi2+⋯,	 (9.4)

де коефіцієнти b0,bi,bij,bii — статистичні оцінки невідомих теоретичних коефіцієнтів β0,βi,βij,βii.

Після вибору виду функції відгуку належить встановити межі областей визначення факторів, їх основні рівні та інтервали варіювання. Під час виконання експериментів для кожного фактора обирають два рівні, на яких можна змінювати його значення. Вибір основних рівнів (початкової точки факторного простору) та інтервалів варіювання грунтується на попередніх знаннях щодо процесу, який досліджується. Роблять цей вибір, виходячи з необхідності зменшення числа спроб для розв’язання поставленої задачі. Наприклад, якщо відшукується оптимальне значення функції відгуку, то за початкову точку може бути обрана точка факторного простору, яка на підставі деяких міркувань має лежати поблизу від області екстремуму.

Отже, в результаті попередньої роботи для кожного і-го фактора визначаються:

xi0— основний рівень і-го фактора;

ximax — верхній рівень і-го фактора;

ximin — нижній рівень і-го фактора;

Δxi — інтервал варіювання.

Під час проведення експериментів використовуються кодовані значення рівнів факторів. При цьому основний рівень беруть таким, що дорівнює нулю, верхній +1, нижній –1. Кодування виконують за формулою

xi=xi−xi0Dxi, i=1,2,...,n.	 (9.5)

Кількість усіх точок факторного простору при дворівневій системі змінювання факторів, у яких необхідно експериментально шукати значення функції відгуку, дорівнює 2n, де n — число факторів.

Для визначення коефіцієнтів рівняння регресії (9.4) експериментально знаходять значення ендогенної величини у в N точках факторного простору (при дворівневій системі змінювання факторів N≤2n), причому спроби в кожній точці дублюються k раз. У загальному випадку число повторювань дослідів (паралельних спроб) у точках факторного простору може бути різним, проте в імітаційних моделях економічних систем це число доцільно вважати єдиним для всіх точок факторного простору, в яких ставитиметься експеримент.

Під час вивчення цієї теми слід звернути увагу на те, що задача визначення коефіцієнтів регресії є типовою для регресивого аналізу. Тому для коректного використання розробленого в цій теорії інструментарію необхідно, щоб виконувалися розглянуті далі умови.

1. Результати спостережень y1,y2,⋯,yN величини y в N точках факторного простору являють собою реалізацію нормально розподіленої випадкової величини.

2. Дисперсії реалізацій σ2yi, i=1, 2,…, N рівні між собою, тобто дисперсія величини y не залежить від її абсолютного значення.

3. Фактори X1,X2,⋯,Xn — незалежні величини, вимірювані з настільки малою похибкою, що нею можна знехтувати порівняно з похибкою визначення величини y.

У разі імітаційного моделювання третя умова виконується завжди, а перша і друга мають перевірятися з допомогою спеціальних тестів.

При дворівневій системі змінювання факторів (а саме такі системи найчастіше використовуються в експериментах) число всіх точок факторного простору дорівнює 2n (базова точка, в околі якої шукають лінійну апроксимацію функції відгуку, до уваги не береться, оскільки в цій точці експеримент не проводиться).

Нехай в експерименті реалізуються всі можливі поєднання рівнів факторів, тобто N=2n. Такий експеримент називається повним факторним експериментом (планом). Повний факторний експеримент зручно подавати у вигляді матриці планування. Геометрично повний факторний план при n=3 можна зобразити у вигляді куба, центр якого відповідає точці основного рівня факторів, а координати вершин задані умовами спроб. При n>3 повний факторний план геометрично означає n-вимірний гіперкуб.

Повні факторні плани мають важливі для планування експериментів властивості:

симетричність плану відносно центра експерименту

j=1Nxij=0, i=1, 2, …, n ,

де xij — значення рівня i-го фактора в j-й спробі;

нормування плану

j=1Nxij2=N, i=1, 2, …, n ;

ортогональність плану — скалярні добутки векторів-стовпців матриці планування дорівнюють нулю:

j=1Nxijxuj=0, u≠i; u, i=1, 2, …, n ;

рототабельність (від лат. roto — обертаюсь) плану означає, що точність передбачення значення функції відгуку однакова на рівних відстанях від центра експерименту і не залежить від напряму руху (в рототабельних планах точки факторного простору, що використовуються для спроб, лежать на поверхні сфери, центром якої є точка основного рівня).

Повні факторні плани дають змогу встановити вплив на функцію відгуку не тільки окремо кожного фактора, а і їх комбінації, тобто дослідити так званий ефект взаємодії. Для цього до матриці планування додатково вносять вектори-стовпці, що містять значення комбінацій рівнів факторів. Крім того, з метою спрощення обробки даних до матриці планування введено деякий фіктивний фактор X0, що набуває єдиного значення +1. Зауважимо також, що матриця планування з ефектами взаємодії зберігає перелічені властивості повних факторних планів.

Слід зазначити, що в умовах, коли відсутній вплив ефектів взаємодії на функцію відгуку, коефіцієнти регресії в рівнянні (9.4), що стоять при нелінійних членах, малі порівняно з коефіцієнтами при лінійних членах. Це означає, що функція відгуку може описуватися поліномом першого ступеня. У такому разі необхідно визначити n+1 невідомих коефіцієнтів b,b1,b2,...,bn. Оскільки в повному факторному плані виконується 2n спроб, то з огляду на умову 2n>n+1 здобуті дані для багатофакторних планів будуть надмірними. Тому для оцінок коефіцієнтів у лінійних апроксимуючих поліномах використовуються дробові факторні плани, у яких число спроб менше за число точок у факторному просторі. Наприклад, коли в повному двофакторному плані знехтувати ефектом взаємодії факторів Х1 і Х2, то вектор-стовпець матриці планування, у якому розміщені елементи добуткуX1⋅X2, можна використати для запису рівнів третього фактора X3. Здобутий при цьому дробовий факторний план матиме властивості симетричності, нормованості, ортогональності, рототабельності.

Утворений таким чином дробовий факторний план називається півреплікою і позначається23−1. Доповнюючу повний факторний план піврепліку, яка реалізує другу половину повного трифакторного плану, можна дістати, якщо в повному двофакторному плані значення елементів (–X1⋅X2) присвоїти рівням фактораX3.

Слід зазначити, що на практиці планування експериментів використовуються репліки і вищого ступеня дрібнення. Наприклад, під час проведення п’ятифакторних експериментів 1/4-репліку 25−2 можна дістати з допомогою матриці трифакторного повного експерименту з ефектами взаємодії шляхом: X1⋅X2 присвоєння факторуX4, X1⋅X2⋅X3 — X5, а вектори-стовпці X2⋅X3 і X1⋅X3 відкинуті (усього буде 12 можливостей побудови 1/4-реплік 25−2). Що стосується 
1/8-репліки шестифакторного експерименту 26−3, то її можна дістати за правилом: X4= X1⋅X2, X5= X1⋅X3, X6= X2⋅X3 (таких можливих перетворень буде 24).

## Література до теми

###### Основна

1. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 76—85.

2. Сытник В. Ф. Основы машинной имитации производственных и организационно-экономических систем. — К.: УМК ВО, 1988. — С. 78—88.

### Допоміжна

3. Клейн Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. — М.: Статистика, 1978. — Т.2. — С. 7—37.

4. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. — М.: Мир, 1975. — С. 165—175.

5. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем — искусство и наука. — М.: Мир, 1978. — С. 173—198.

6. Асатурян В. И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1983. — С. 118—163.

7. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.: Наука, 1976. — С.14—113.

8. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. — М.: Статистика, 1974. — С. 62—81.

9. Харин Ю. С., Малюгин В. И., Кирлица В. П. и др. Основы имитационного и статистического моделирования. Учеб. пособие: — Минск: Дизайн ПРО, 1997. — С. 123—135.

### Програмне забезпечення

Методика планування експерименту реалізована в деяких сучасних програмних засобах, зокрема в досить розповсюдженій «Статистичній графічній системі STATGRAPHICS». Опишемо процедури цієї системи, які використовуються для визначення експериментальної стратегії перед збиранням даних, тобто перед проведенням експериментів (натурних чи машинних).

Планування експерименту (Experimental Design)

FULL AND FRACTIONAL FACTORIALS 	Команда: FDESIGN

Процедура застосовується для побудови і аналізу дворівневого факторного експерименту, який використовується для вивчення впливу кількісних факторів (окремо кожного фактора і їх взаємодії). Процедура дозволяє використовувати до 11 факторів і 128 серій (точок факторного простору). Експериментальна серія кодується (–) для нижнього рівня і (+) для верхнього рівня фактора.

CENTRAL COMPOSITE DESIGN	Команда: CDESIGN

Процедура генерує матрицю планування для центрального композиційного плану другого порядку (максимальна кількість факторів — 8). Спроектовані точки можуть використовуватися для моделей другого порядку, котрі мають лінійні та квадратичні ефекти.

ALIAS STRUCTURE 	Команда: ALIAS

Процедура дає змогу визначити альтернативний зразок для взаємодії двох факторів по матриці планування, котра вміщує в стовпцях рівні експериментальних факторів.

RESPONSE SURFASE PLOTTING 	Команда: SURFACE

Процедура будує поверхневі й контурні графіки для функцій полінома другого порядку та ін. Поверхневий графік визначається функцією: z=fx,y. Контурний графік являє собою двовимірну поверхню, аналогічну топографічній мапі.

9.2. практичне заняття

Мета заняття: Перевірити розуміння сутності планування імітаційних експериментів і розглянути основні положення та визначення цієї теорії. Набути навички самостійної побудови матриць факторних планів та перевірки їх властивостей. Ознайомитися з модулем Experimental Design Статистичної графічної системи STATGRAPHICS.

План

- Основні поняття та визначення планування імітаційного експерименту.

- Апроксимуючий поліном функції відгуку.

- Дворівнева система вимірювання факторів.

- Повні факторні плани та їхні властивості.

- Дробові факторні плани і умови доцільності їх застосування.

- Засоби планування експерименту системи STATGRAPHICS.

## 9.3. Термінологічний словник

Ендогенна величина — величина, зумовлена внутрішніми причинами системи, що моделюється, тому її змінювання відбувається в самій системі. Часто ендогенні величини виступають як характеристики (вихідні або результатні величини) систем при їх вивченні засобами імітаційного моделювання.

Планування експерименту — математико-статистична дисципліна, яка вивчає методи раціональної організації експериментальних досліджень, зокрема при проведенні машинної імітації як експериментального способу дослідження економічних та організаційно-виробничих систем.

Дослідження систем — виявлення закономірностей розвитку системи й встановлення кількісних співвідношень між змінними величинами та параметрами, що описують функціонування системи.

Оптимізація систем — встановлення значень факторів, які забезпечують оптимальний режим функціонування системи.

Відгук — ендогенна (зумовлена внутрішніми причинами) випадкова величина y, яка, за припущенням, залежить від факторів.

Фактори X1,X2,...,Xn — змінні величини, які, за припущенням, впливають на результати експериментів.

Функція відгуку — математична модель y=fX1,X2,...,Xn, що являє собою залежність математичного сподівання від факторів.

#### Регресивний аналіз — розділ математичної статистики, який об’єднує практичні методи дослідження регресивної залежності між величинами за даними статистичних спостережень. Він полягає у побудові рівняння регресії, за допомогою якого знаходиться середнє значення випадкової величини, якщо величина іншої (або інших у випадку багатофакторної регресії) відома.

Повний факторний експеримент (план) — експеримент, у якому реалізуються всі можливі поєднання рівнів факторів, тобто число точок дорівнює N=2n.

Матриця планування — форма подання повного факторного експерименту. Матриця має n+1 стовпців і N рядків: в n стовпцях записані можливі значення факторів, а в n+1-му стовпцю — експериментально знайдене значення функції відгуку; кожен рядок відповідає номеру спроби, тобто вміщує координати відповідної точки факторного простору.

Дробовий факторний експеримент (план) — експеримент, в якому реалізується лише частина числа можливих поєднань рівнів факторів, тобто N<2n.

9.4. Навчальні завдання

Вправа 1. У табл. 9.1 подано матрицю повного трифакторного експерименту. За допомогою цієї матриці побудувати дві можливі піврепліки 23−1.

Таблиця 9.1

##### Матриця планування для повного факторного експерименту

| Номер спроби | X1 | X2 | X3 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | –1 | –1 | +1 | y1 |
| 2 | +1 | –1 | –1 | y2 |
| 3 | –1 | +1 | –1 | y3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | y4 |
| 5 | –1 | –1 | –1 | y5 |
| 6 | +1 | –1 | +1 | y6 |
| 7 | –1 | +1 | +1 | y7 |
| 8 | +1 | +1 | –1 | y8 |

Вправа 2. Користуючись табл. 9.1, побудувати всі піврепліки 24−1 для чотирифакторних планів, використовуючи підстановки:

X4X4=X1⋅X2;     –X1⋅X2;     X1⋅X3;     –X1⋅X3;     X2⋅X3; 
−X2⋅X3;     X1⋅X2⋅X3;     –X1⋅X2⋅X3.

Вправа 3. Для всіх утворених дробових факторних планів перевірити властивості: симетричності плану; нормування плану; ортогональності плану.

9.5. Завдання для перевірки знань

Для самостійної перевірки знань слід сформулювати розширені відповіді на поставлені питання і перевірити їх повноту та правильність за допомогою матеріалів запропонованих літературних джерел.

- У чому полягає принципова схожість і відмінність проведення натурних (фізичних) і машинних експериментів? Наведіть приклади, коли систему неможливо дослідити за допомогою реального експериментального дослідження.

- Назвіть причини низької ефективності традиційних експериментальних досліджень. Які основні ідеї закладено в теорію планування експериментів?

- З якою метою під час проведення машинних експериментів використовується дворівнева система вимірювання факторів? Як перейти від кодованої до звичайної системи вимірювання факторів?

- Які є необхідні передумови з точки зору вимог регресивного аналізу для успішного проведення машинних експериментів і яким чином їх можна виконати в імітаційному моделюванні?

- Які переваги і недоліки має застосування дробових факторних планів під час проведення натурних та імітаційних експериментів?

- Що таке ефект взаємодії факторів і які є можливості їх дослідження за допомогою матриці планування експерименту?

Тема 10. Утворення апроксимуючих поліномів

10.1. Методичні поради до вивчення теми

Зміст теми. У темі розглядаються апроксимуючий поліном і експериментальне визначення його коефіцієнтів за допомогою методу найменших квадратів. Система нормальних рівнянь та її спрощення для умов проведення повного чи дробового факторного експерименту. Обчислення коефіцієнтів лінійної регресії. Приведення до лінійного виду апроксимуючого полінома другого степеня. Композиційний план і його матриця. Нульова і «зіркові» точки. «Зіркове» плече. Ортогональний центральний композиційний план і методи розрахунку його параметрів. Рототабельний композиційний план. Уніформність плану. Матриця планування рототабельного композиційного плану. Розрахункові формули для обчислення коефіцієнтів квадратичної регресії. Умови застосування різних композиційних планів.

Пояснення до теми. Для вивчення цієї теми слід досконало розібратися в попередній темі і з’ясувати концептуальні засади процесу апроксимації експериментально знайдених значень невідомої функції відгуку поліномами різного ступеня. Щоб дістати опис функції відгуку, виконують N спроб (повні факторні плани, дробові факторні плани), результати яких використовують для обчислення коефіцієнтів рівняння регресії. При цьому спочатку з’ясовують, як правило, чи можлива лінійна апроксимація функції відгуку в заданій області змінювання факторів. До поліномів вищого ступеня переходять в тому разі, коли лінійна модель не адекватна здобутим дослідним даним або потрібно глибше вивчити характер походження функції відгуку в околі деякої точки.

Рівняння лінійної регресії

y=b0+i=1nbixi. 	 (10.1)

Коефіцієнти регресії обчислюються методом найменших квадратів. Суму квадратів відхилень розрахункових значень вихідної величини у від спостережуваних під час експерименту запишемо у вигляді

U=j=1N(yj−b0−i=1nbixij)2.

Слід зазначити, що останній вираз можна спростити, якщо коефіцієнт b0 помножити на фіктивну змінну x0, що завжди набуває значення +1:

U=j=1N(yj−i=0nbixij)2.	(10.2)

Визначивши частинні похідні функції (10.2) і прирівнявши їх до нуля, дістанемо систему нормальних рівнянь для обчислення коефіцієнтів регресії, що забезпечують мінімум суми квадратів відхилень U:

a00b0+a01b1+⋯+a0nbn=α0,a10b0+a11b1+⋯+a1nbn=α1,⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯an0b0+an1b1+⋯+annbn=αn,	 (10.3)

де

aks=j=1Nxkjxsj k, s=0, 1, 2, ..., n;	 (10.4)

αk=j=1Nxkjyj k=0, 1, 2, ..., n.	 (10.5)

Розглянемо систему нормальних рівнянь (10.3) для умов проведення повного (дробового) факторного експерименту. З урахуванням властивостей нормування та ортогональності формула для обчислення коефіцієнтів a спрощується (введення фіктивної змінної не порушує цих властивостей):

a= 0, Øk ¹ sN,Øk =sk, s=0, 1, 2, ..., n.	 (10.6)

З урахуванням (10.6) систему нормальних рівнянь (10.3) можна подати у вигляді

bkN=αk k=0, 1, 2, ..., n .	 (10.7)

Підставляючи значення αk з (10.5), дістанемо вираз для обчислення коефіцієнтів регресії:

bk=1Nj=1Nxkjyj k=0, 1, 2, ..., n.	 (10.8)

Зазначимо, що згідно з останнім виразом коефіцієнти лінійної регресії визначаються окремо для кожного фактора, тобто вони незалежні один від одного. Як буде показано пізніше, ця властивість є виключно важливою для оцінки впливу факторів на функцію відгуку (можна виключати чи включати різні фактори в імітаційний експеримент, залишаючи без зміни коефіцієнти регресії решти факторів.

Методом найменших квадратів так само можна обчислити й коефіцієнти регресії апроксимуючого полінома другого ступеня

y=b0+nn+i=1nbiixi2.	 (10.9)

Рівняння (10.9) можна записати у вигляді лінійного полінома відносно нових змінних zk, пов’язаних з факторами системи за правилом

z1=x1; z2=x2;  … ; zn=xn; zn+1=x12;zn+2=x22;  … ; z2n=xn2; z2n+1=x1x2; … .

Після таких перетворень коефіцієнти регресії можна знайти, якщо записати систему нормальних рівнянь (10.3) і обчислити коефіцієнти a і αk з урахуванням нової системи невідомих.

Наприклад, поліном другого ступеня для двофакторної моделі

y=b0+b1x1+b2x2+bx12+b22x22+bx1x2

перетвориться до лінійного вигляду

y=j=05bj'zj

за допомогою системи позначень

z0=1; z1=x1; z2=x2;  z3=x12; z4=x22; z5=x1x2;b0'=b0;  b1'=b1;  b2'=b2;  b3'=b11;  b4'=b22; b5'=b12.

Проте для обчислення коефіцієнтів регресії полінома другого ступеня (10.9) дворівневі факторні експерименти непридатні, тому що вектори-стовпці, які відповідають змінним X12і X22 в матриці планування, не відрізняються один від одного, а їхні елементи мають один і той самий рівень +1, тобто фіксуються під час експерименту. Отже, вплив кожного з факторів X12і X22 окремо на функцію відгуку виявити не можна. Тому для побудови поліномів другого ступеня потрібно варіювати значення факторів принаймні на трьох рівнях.

Таблиця 10.1

# Матриця композиційного плану

| Номер спроби | X0 | X1 | X2 | X3 | X12 | X22 | X32 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | +1 | –1 | –1 | +1 | +1 | +1 | +1 | y1 |
| 2 | +1 | +1 | –1 | –1 | +1 | +1 | +1 | y2 |
| 3 | +1 | –1 | +1 | –1 | +1 | +1 | +1 | y3 |
| 4 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | y4 |
| 5 | +1 | –1 | –1 | –1 | +1 | +1 | +1 | y5 |
| 6 | +1 | +1 | –1 | +1 | +1 | +1 | +1 | y6 |
| 7 | +1 | –1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | y7 |
| 8 | +1 | +1 | +1 | –1 | +1 | +1 | +1 | y8 |

Закінчення табл. 10.1

| Номер спроби | X0 | X1 | X2 | X3 | X12 | X22 | X32 | y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | +1 | +l | 0 | 0 | l2 | 0 | 0 | y9 |
| 10 | +1 | –l | 0 | 0 | l2 | 0 | 0 | y10 |
| 11 | +1 | 0 | +l | 0 | 0 | l2 | 0 | y11 |
| 12 | +1 | 0 | –l | 0 | 0 | l2 | 0 | y12 |
| 13 | +1 | 0 | 0 | +l | 0 | 0 | l2 | y13 |
| 14 | +1 | 0 | 0 | –l | 0 | 0 | l2 | y14 |
| 15 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | y15 |

Оскільки до квадратних рівнянь регресії переходять, як правило, тоді, коли виявиться неадекватність лінійної апроксимації процесу, що досліджується, то з метою збереження здобутих для розрахунків лінійних коефіцієнтів регресії експериментальних даних до повного (або дробового) факторного плану додають нові точки:

нульову точку, тобто базову (центральну) точку повного чи дробового факторного плану;

«зіркові» точки, розміщені на осях кодової системи координат.

Створені таким способом плани називають композиційними. «Зіркові» точки містяться на осях координат на однаковій відстані l від центральної точки, яка називається зірковим плечем. У табл. 10.1 наведено точки композиційного плану для трьох факторів. Геометричну інтерпретацію цього плану подано на рис. 10.1, де цифрами позначені точки, в яких виконуватимуться дослідження («зіркові» точки мають номери 9 — 14).

Рис. 10.1. Геометрична інтерпретація композиційного плану (n = 3)

Значення зіркового плеча l обчислюється залежно від обраного критерію оптимальності композиційного плану. При побудові квадратних поліномів найчастіше використовуються два критерії оптимальності: ортогональність і рототабельність.

Композиційний план, вектори-стовпці матриці планування якого ортогональні, називається ортогональним центральним композиційним планом. Властивість ортогональності планів дуже істотна, оскільки дає змогу, як уже зазначалось, визначати коефіцієнти регресії незалежно один від одного. Це означає, що матриця коефіцієнтів aks системи нормальних рівнянь (10.3) при ортогональності плану має діагональний вигляд.

Матриця планування ортогоналізується перетворенням квадратичних членів

xi=xi2−1Nj=1Nxij2. 	(10.10)

У цьому разі вектор-стовпець фактора X0 буде ортогональним до векторів-стовпців, які відповідають факторамXi, тобто

j=1Nx0jxij=j=1Nxij2−1Nj=1Nxij2x0j=0.

З урахуванням перетворення (10.10) поліном (10.9) запишеться у вигляді

y=b0+nn+i=1nbiixi2−1Nj=1Nxij2.

Значення зіркового плеча l обирається з умови ортогональності векторів-стовпців Xi і Xk матриці планування:

j=1Nxijxkj=0 i≠k; i, k=1, 2, ..., n.	(10.11)

Підставивши у (10.11) вираз (10.10) і виконавши перетворення, дістанемо біквадратне рівняння для визначення зіркового плеча

4l4+4⋅2nl2−2n2n+1=0.	(10.12)

Зазначимо, що ця формула справджується для випадку, коли ортогональний композиційний план здобуто додаванням зіркових точок до повного факторного плану при однаковій кількості дублюючих (паралельних) спроб для всіх точок плану. Якщо число таких спроб різне, то за допомогою співвідношення (10.11) можна дістати рівняння для обчислення зіркового плеча, вважаючи кожну дублюючу спробу новою точкою композиційного плану.

Якщо композиційний план створено на підставі дробового факторного плану, то рівняння для розрахунку зіркового плеча матиме вигляд

4l4+4 ND l2− ND 2n+1=0,	(10.13)

де ND — число точок у дробовому факторному плані.

У табл. 10.2 наведено параметри ортогональних центральних композиційних планів для різного числа факторів, причому для дво-, три- та чотирифакторного простору використовуються повні факторні плани, а для п’ятифакторного — піврепліка 25−1 ND=16 .

#### Таблиця 10.2

# Параметри композиційних планів

| Число факторів n | Число центральних точок N0 | Загальне число спроб | Значення зіркового плеча l |
| --- | --- | --- | --- |
| Ортогональні центральні композиційні плани |  |  |  |
| 2 | - | 9 | 1,0 |
| 3 | - | 15 | 1,215 |
| 4 | - | 25 | 1,414 |
| 5 | - | 27 | 1,547 |
| Рототабельні композиційні плани |  |  |  |
| 2 | 5 | 13 | 1,414 |
| 3 | 7 | 20 | 1,682 |
| 4 | 6 | 31 | 2,0 |
| 5 | 5 | 32 | 2,0 |

Під час планування експериментів для побудови поліномів другого ступеня поряд з ортогональними центральними композиційними планами часто застосовуються рототабельні композиційні плани, в яких зіркове плече визначається з умови рототабельності.

Рототабельні плани забезпечують однакову точність прогнозування ендогенної величини y в усіх напрямах на однаковій відстані від центра планування, тобто виконується умова

σ2y=const при R=const,	(10.14)

де R — відстань від центра плану до точки, в якій величина y обчислюється з допомогою полінома другого ступеня (10.9).

Зіркове плече, що забезпечує рототабельність композиційного плану, побудованого на підставі повного факторного плану, обчислюється за формулою

l=2n4.

Якщо в композиційному плані використовується піврепліка, то формула для розрахунку величини l має інший вигляд:

l=2n−14.

При рототабельному композиційному плануванні часто використовують властивість уніформності, що забезпечує виконання умови (10.14) в деякій області навколо центра плану. Уніформність плану досягається за рахунок внесення до композиційного плану N0 центральних точок, тобто N0 спроб виконується в точці з нульовими координатами.

Параметри рототабельних композиційних планів, побудованих на підставі повних факторних планів (n = 2, 3, 4) і піврепліки (n = 5), наведено в табл. 10.2.

Точки композиційного рототабельного плану належать трьом сферам: центральні точки — це точки сфери нульового радіуса; точки повного (дробового) факторного плану — точки сфери, описаної навколо куба, що відповідає повному (дробовому) факторному плану; зіркові точки — точки сфери, радіус якої дорівнює величині зіркового плеча.

Коефіцієнти квадратичної регресії в центральних рототабельних планах визначаються методом найменших квадратів за допомогою описаних раніше лінійних перетворень. Остаточні розрахункові формули мають такий вигляд:

b0=AN2λ2n+1j=1Nx0jyj−2λci=1nj=1Nxij2; 	(10.15)

bi=cNj=1Nxijyj; 	(10.16)

bii=ANc2n+2 λ−n j=1Nxij2yj+;	(10.17)

bis=c2Nλj=1Nxijxsjyj,	(10.18)

де

λ=Nj=1Nxij2xsj2j=1Nxij22 i≠s ;	(10.19)

A=12λn+1 λ−n; 	(10.20)

c=Nj=1Nxij2.	(10.21)

У (10.15) — (10.18) функція відгуку yj у кожній j-й спробі являє собою середнє арифметичне значення k вимірювань величини y за однакових умов:

yj=1ks=1kyjs,	(10.22)

де yjs — s-те вимірювання функції відгуку в j-й точці плану.

У композиційних рототабельних планах перетворення типу (3.19) не виконуються, тому рівняння квадратичної регресії (10.10) у кодованій системі вимірювань факторів має такий вигляд

y=b0+nn+i=1nbiixi2.

Властивості матриці планування композиційного рототабельного плану, заданого в кодованій системі вимірювання факторів, дають змогу спростити формули для λ і c:

λ=NNΦNΦ+2l2 2;c=NNΦ+2l2,

де NΦ — число спроб у початковому факторному плані (NΦ=2n для повного факторного плану і NΦ=2n−1 для піврепліки).

На закінчення зауважимо, що при проведенні експерментальних досліджень з метою оптимізації систем з двох типів композиційних планів (ортогональних і рототабельних) перевагу слід надати рототабельним. Вони забезпечують однакову точність передбачення функції відгуку в усіх напрямах на однаковій відстані від центра плану. Оскільки у практиці чисельної оптимізації на черговому кроці напрям руху до точки оптимуму наперед не відомий, то зазначена властивість рототабельних планів може виявитися вирішальною.

## Література до теми

Основна

1. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 85—94.

2. Сытник В. Ф. Основы машинной имитации производственных и организационно-экономических систем. — К.: УМК ВО, 1988. — С. 88—97.

### Допоміжна

3. Асатурян В. И. Теория планирования эксперимента: Учеб. пособие для вузов. — М.: Радио и связь, 1983. — С. 59—74.

4. Адлер Ю. П., Маркова Е. В., Грановский Ю. В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. — М.: Наука, 1976. — С. 141—148.

5. Вознесенский В. А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. — М.: Статистика, 1974. — С. 81—98.

10.2. практичне заняття

Мета заняття: Перевірити розуміння сутності процесу апроксимації експериментально знайдених значень невідомої функції відгуку поліномами (рівняннями регресії), навчитися будувати композиційні плани за допомогою критеріїв ортогональності і рототабельності, набути навички розраховувати коефіцієнти лінійної і квадратичної регресії як звичайними методами, так і з використанням статистичних пакетів прикладних програм, зокрема Статистичної графічної системи STATGRAPHICS.

План

1. Одержання коефіцієнтів лінійної регресії.

2. Апроксимуючий поліном другого ступеня.

3. Побудова композиційних планів.

4. Ортогональний центральний композиційний експеримент.

5. Рототабельний композиційний експеримент.

## 10.3. Термінологічний словник

Метод найменших квадратів — математично-статистичний метод, який полягає в тому, що функція (котра може бути відомою, або заданою динамічним рядом чи таблицею експериментальних даних) для опису деякого явища апроксимується більш простою функцією (лінійною функцією, параболою, поліномами різного ступеня тощо). Апроксимуюча функція добирається таким чином, щоб середньоквадратичне відхилення (сума квадратів відхилень) фактичних рівнів функції в спостережуваних точках від вирівняних було найменшим.

Апроксимація — наближене зображення одних математичних об’єктів іншими.

Композиційний план — план, який включає повний чи дробовий факторні експерименти, нульову (центральну) точку, «зіркові» точки, розміщені на осях кодованої системи координат. Використовується для апроксимації функції відгуку поліномом другого ступеня.

Ортогональний композиційний план — композиційний план, величина зіркового плеча якого визначається з умови ортогональності усіх вектор-стовпців матриці планування.

Рототабельний композиційний план — композиційний план, величина зіркового плеча якого визначається з умови рототабельності, що забезпечує однакову точність передбачення функції відгуку на рівних відстанях від центра експерименту.

Точка оптимуму (оптимальна точка) — в економіко-математичних моделях є точка факторного простору, яка відповідає оптимальному плану, тобто плану, котрий є найкращим з точки зору обраного критерію оптимізації.

Економіко-математична модель — математичний опис економічного явища чи об’єкта, який виконується з метою дослідження і управління ними.

10.4. Навчальні завдання

Вправа 1. Записати у вигляді лінійного поліному шляхом відповідної заміни змінних апроксимуючий поліном другого ступеня для трифакторної моделі y=b0+33+i=13biixi2.

Вправа 2. Користуючись табл. 10.1, побудувати ортогональні центральні композиційні плани для різного числа факторів: n = 2; 3; 4 — на основі повного факторного експерименту; n = 5 — на основі піврепліки 25−1 ND=16.

Вправа 3. Користуючись табл.10.1, побудувати рототабельні композиційні плани для різного числа факторів: n = 2; 3; 4 — на основі повного факторного експерименту; n = 5 — на основі піврепліки 25−1.

10.5. Завдання для перевірки знань

Для самостійної перевірки знань слід сформулювати розширені відповіді на поставлені питання і перевірити їх повноту та правильність за допомогою матеріалів запропонованих літературних джерел.

- У чому полягає потреба заміняти функцію відгуку рівняннями регресії і в чому полягає основна ідея пошуку таких рівнянь за допомогою машинних експериментів?

- Поясніть, чому неможливо визначити коефіцієнти при нелінійних членах регресії шляхом проведення повного чи дробового факторних експериментів.

- Поясніть, чому в композиційні плани обов'язково включаються точки повного чи дробового факторних планів.

- Зобразіть на площині геометричну інтерпретацію двофакторного композиційного плану.

- Дайте розширену характеристику двох критеріїв оптимальності: ортогональності та рототабельності і з’ясуйте, за яких обставин доцільно використовувати їх під час побудови композиційних планів.

- Поясніть, чому під час розв’язання задач оптимізації систем для проведення імітаційних експериментів обираються ротота-
бельні композиційні плани.

Тема 11. Статистична перевірка результатів 
експериментальних досліджень

11.1. Методичні поради до вивчення теми

Зміст теми. У темі розкривається сутність статистичної перевірки експериментальних даних. Поняття однорідності дисперсії. Подаються формули для розрахунку статистичної оцінки дисперсії функції відгуку. Перевірка гіпотези щодо належності вибіркових дисперсій до однієї генеральної сукупності. Схема перевірки гіпотези про однорідність вибіркових дисперсій за критерієм Кохрена. Умови застосування для перевірки гіпотези про однорідність дисперсії критеріїв Фішера і Романовського. Формула для обчислення більш точної оцінки дисперсії функції відгуку за умов, коли гіпотеза про однорідність вибіркових дисперсій приймається. Перевірка значущості коефіцієнтів регресії. Перевірка нуль-гіпотези. Схема перевірки значущості коефіцієнтів лінійної регресії за критерієм Стьюдента. Причини, які зумовлюють статистичну незначущість коефіцієнтів регресії. Перевірка значущості коефіцієнтів квадратичної регресії. Формули для розрахунків дисперсій похибок визначення коефіцієнтів регресії в ортогональному центральному композиційному експерименті та при рототабельному композиційному плануванні. Необхідність статистичної перевірки адекватності моделі. Формула для обчислення дисперсії адекватності. Схема перевірки адекватності моделі за критерієм Фішера. Розглядаються дії експериментатора за умови, коли гіпотеза про адекватність моделі відхиляється.