Проте табличний метод породження РВП [0, 1] з огляду на по-
вільне введення табличних даних у пам’ять ЕОМ і необхідність використовувати значний обсяг пам’яті, щоб зберігати їх, для машинної імітації вважається неефективним і застосовується здебільшого для ручних розрахунків. У дослідженнях на ЕОМ він застосовується не часто, насамперед для налагодження програм або дублювання особливо важливих дослідів.

Фізичне генерування випадкових чисел використовувалося людством уже давно. До появи ЕОМ як генератори випадкових чисел використовувалися різні механічні пристрої — колесо рулетки, спеціальні гральні кості та пристрої, які перемішували фішки з номерами, що витягувалися вручну по одній. Деякі з таких засобів дають цілком задовільні результати в разі невеликої кількості фішок або чисел.

Останнім часом фізичне генерування РВП [0, 1] базується на використанні формули (5.10), згідно з якою при генеруванні наступного m-розрядного випадкового двійкового числа необхідно дістати m реалізацій випадкової величини Z, що набуває значення 0 або 1 з однаковою ймовірністю 0,5.

Реалізації zi випадкової величини Z можна дістати, скориставшись такими фізичними явищами:

— радіоактивне випромінювання;

— власні шуми електронних ламп.

Сутність методу, що грунтується на радіоактивному випромінюванні, полягає у такому.

1. Обирається джерело радіоактивного випромінювання з інтенсивністю .

2. Залежно від значення  обирається відрізок часу .

3. За допомогою лічильника визначається кількість часточок, що їх випромінює джерело за час .

4. Застосовується схема:

1) якщо кількість часточок парна, то zi= 0;

2) якщо кількість часточок непарна, то zi= 1.

Примітка. Лічильник часточок працює у двійковій системі числення, тому значення zi — число молодшого розряду.

Щоб дістати m-розрядне випадкове двійкове число, достатньо m разів звернутися до лічильника радіоактивних часточок.

Власними шумами електронних ламп називають явище існування вихідної напруги U при нульовій вхідній. Посилюючи власні шуми, можна дістати реалізацію стаціонарного випадкового процесу U (t) (рис.6.1).

Попередньо обирають деякий рівень відсікання a, для якого в довільний момент часу t має виконуватись умова

PUt>a=PUt≤a=12.

Рис. 6.1. Графік функції U (t) («власні шуми електронних ламп»)

Випадкова величина zi імітується за схемою

zi=10ððUtiUti;.	(6.1)

Щоб дістати m-розрядне випадкове двійкове число РВП [0, 1], достатньо провести m вимірювань шуму лампи в моменти часу t1, t2, …, tm і скористатися перетворенням (6.1).

Послідовність квазірівномірних випадкових чисел за допомогою фізичного генерування утворюється спеціальними електронними приставками до ЕОМ — фізичними генераторами випадкових чисел. Для знаходження наступного випадкового числа РВП [0, 1] під час проведення машинних розрахунків досить один раз звернутися до цього пристрою.

Переваги методу фізичного генерування:

1) швидкість здобування чисел надвисока (проміжок часу звертання до електронного пристрою ЕОМ дуже малий);

2) місця в оперативній пам’яті не займає;

3) запас чисел необмежений.

Вади методу фізичного генерування:

1) не можна повторити спроби (немає змоги фізичний датчик зафіксувати на певному випадковому числі);

2) потрібне періодичне коригування датчиків, оскільки фізичні властивості їх з часом змінюються;

3) необхідно мати спеціальний пристрій до ЕОМ.

Фізичне генерування випадкових чисел використовується здебільшого там, де дуже часто розв’язуються задачі методом Монте-Карло. Проте останнім часом навіть за цих умов надається перевага програмним генераторам випадкових чисел.

При програмному способі наступне випадкове число ξk+1 дістають за допомогою рекурентного співвідношення

ξk+1=fξk.

Генеровані так випадкові числа називаються псевдовипадковими (від грец.  — обман, вигадка, помилка; відповідає поняттям «несправжній», «неправильний»), оскільки між двома сусідніми числами існує залежність. Функцію fξk обирають складною, що включає логічні перетворення, аби згадана залежність практично не впливала на результат.

Один з перших алгоритмів утворення випадкових чисел за допомогою рекурентного співвідношення — метод серединних квадратів, запропонований 1946 року фон Нейманом і Метрополісом. Сутність його розкриємо спочатку на прикладі, а потім розглянемо загальний випадок.

Приклад.

ξ0=0,12; ξ02=0,0144;ξ1=0,14; ξ12=0,0196;ξ2=0,19; ⋯

Загальний випадок.

Нехай xk — m-розрядне двійкове число (0 < xk < 1), причому m — парне. Загальний виглядxk:

xk=e12−1+e22−2+...+em2−m,

де коефіцієнти e1,e2,...,em набувають значення 0 або 1.

Квадрат цього числа

xk2=d12−1+d22−2+...+d2m2−2m.

Виокремимо середні розряди цього числа і покладемо

xk+1=fxk=dm2+12−1+dm2+22−2+...+d3m22−m.

Як показали статистичні випробування, утворювані таким способом випадкові числа мають розподіл, близький до РВП [0, 1]. Очевидний недолік методу серединних квадратів полягає ось у чому. У разі відсутності заміни нульового значення випадкового числа, яке може з’явитися в результаті наступної спроби, якимось іншим, усі наступні числа послідовності будуть нулями.

Можливе циклічне повторення й інших цифр. Нехай, наприклад, потрібно дістати серію випадкових чотирицифрових десяткових чисел x1,x2,...,xnметодом серединних квадратів. Розглянемо випадок, коли за початкове число цієї серії взято 4500:

x0=4500;x02=20250000;

x1=2500;x12=06250000;

x2=2500;x22=06250000;

x3=2500;   і т.д.

Вади методу серединних квадратів обмежують його практичне застосування, хоча раніше до цього методу вдавалися завдяки його простоті.

Загальної теорії побудови псевдовипадкових чисел досі не створено. Вигляд функції fxk встановлюють емпірично. Ця функція містить різні арифметичні та логічні операції. Якість утворюваних чисел перевіряється з допомогою спеціальних тестів.

Тепер майже всі стандартні бібліотечні програми обчислення послідовності рівномірно розподілених випадкових чисел грунтуються на конгруентних методах. Найвідомішими є такі конгруентні методи: мультиплікативний, мішаний і адитивний.

Мультиплікативний конгруентний метод (метод лишків)

Випадкове число ξi+1 РВП [0, 1] дістаємо перетворенням цілих чисел xi+1, що визначаються з допомогою рекурентного виразу

xi+1=aximod m,	(6.2)

де a і m — невід’ємні цілі числа.

Згідно з (6.2) для знаходження наступного випадкового числа xi+1 достатньо виконати такі дії:

1) взяти останнє випадкове число xi;

2) помножити його на коефіцієнт a;

3) добуток поділити на модуль m;

4) остачу від ділення вважати шуканим випадковим числом xi+1; це буде одне з цілих чисел 0, 1, 2, 3, ..., m – 1.

Для генерування послідовності випадкових чисел xi+1 потрібно мати початкове числоx0, множник a і модуль m. При виборі a і m потрібно виявити певну обережність. Коли a = 1, то xi= x0 при будь-якому і. Коли x0= 0, то xi= 0 при довільному і. Очевидно, що будь-який генератор псевдовипадкових чисел може дати лише скінченну множину цілих випадкових чисел; після чого послідовність повторюватиметься.

Період (довжина) послідовності залежить від розрядності ЕОМ та обраного модуля, а статистичні властивості — від вибору початкового числа та множника. Отже, обирати a,x0,m потрібно так, щоб забезпечити максимальний період і мінімальну кореляцію (автокореляцію).

У системах ЕОМ типу IBM широко застосовується метод Хатчинсона. Двійкові числа в цих машинах подаються 32 розрядами: 
31 розряд містить значущі цифри, крайній зліва розряд показує 
знак числа. За модуль беруть m=231−1=2147483647, множник a=513=1220703125. Максимальна довжина послідовності випадкових чисел дорівнює m – 1; 1m=0,4656611310−9.

Щоб дістати кілька послідовностей випадкових чисел РВП [0, 1], необхідно ввести різні значення початкових чисел: x01,x02,..., а щоб повторити початковий відрізок будь-якої послідовності, достатньо всередині основної програми присвоїти відповідній змінній її початкове значення і повторити весь цикл звертань до генератора.

Мішані конгруентні методи

Побудова мішаних конгруентних методів грунтується на залежності

xi+1  (axi + c) (mod m),

де с — деяка константа.

Адитивний конгруентний метод

В основу цього методу покладено рекурентне співвідношення

xi+1º(xi+xi−1)(modm).

Існують і складніші адитивні методи.

Переваги програмного методу:

1) місця в оперативній пам’яті займає мало (близько десяти машинних команд);

2) можна повторити спроби;

3) забезпечується одноразова перевірка якості випадкових чисел;

4) не потрібні зовнішні пристрої.

Вади програмного методу:

1) відносно невелика швидкість утворення випадкових чисел;

2) запас чисел обмежений.

Порівнюючи переваги та недоліки трьох методів генерування РВП [0, 1], доходимо висновку, що програмний спосіб породження псевдовипадкових чисел найприйнятніший для застосування в імітаційному моделюванні.

У разі використання пакета GPSS/PS в імітаційних експериментах слід звернути увагу на логічні особливості генерації в ньому випадкових чисел. Сам алгоритм генерування РВП [0, 1] дуже простий і полягає у такому. В алгоритмі записані два непарні числа: перше (називається «ядром») не змінює в процесі обчислень свого значення, друге («множник») — змінює своє значення. Для отримання чергового випадкового числа, наприклад, чотиризначного випадкового числа, беруть чотиризначні ядро та множник, перемножують їх, чотири цифри середини добутку утворюють нове випадкове число, а праві чотири розряди використовують як новий множник.

Розглянемо числовий приклад. Нехай число 5167 буде обране у якості «ядра», а 3729 — початкового множника. Для отримання першого випадкового числа виконуємо такі кроки:

- Отримуємо добуток «ядра» на «множник»: 5167  3729 = 19267743.

- Середні знаки утворюють перше випадкове число ξ1= 0,2677.

- Праві чотири цифри добутку 7743 виступатимуть у якості множника для отримання наступного випадкового числа.

Під час вивчення цієї теми слід звернути особливу увагу на те, що застосовувати псевдовипадкові числа, що утворюються з допомогою програмних генераторів РВП [0, 1], правомірно в тому разі, коли статистичні характеристики їх збігаються з властивостями чисел, породжених деяким ідеальним генератором, що обирає значення на відрізку [0, 1] рівноймовірно і незалежно одне від одного. Тому успішне застосування методу Монте-Карло можливе лише тоді, коли створювані генератором числа будуть випадковими, рівномірно розподіленими на відрізку [0, 1] і незалежними. Зрозуміло, що за своїми конструктивними особливостями програмні датчики не можуть відтворювати випадкові числа, які повністю задовольняють перелічені вимоги. Проте для практичних цілей буває достатньо, щоб послідовність 
РВП [0, 1] приблизно відповідала вимогам ідеального генератора. Таке припущення перевіряється з допомогою спеціальних статистичних тестів. При цьому виконуються дві передумови.

1. Генератор псевдовипадкових чисел вважається придатним для використання, якщо він витримує набір наперед установлених тестів.

2. Якість випадкових чисел перевіряється лише один раз на попередньому етапі побудови імітаційної моделі.

Розроблено чимало тестів, які дають змогу оцінювати якість випадкових чисел. Серед них є загальновідомі статистичні методи перевірки гіпотез (перевірка відповідності розподілів за критеріями Пірсона або Колмогорова, виявлення кореляційної залежності між серіями випадкових чисел — автокореляції), а також і спеціально розроблені для методу Монте-Карло критерії.

Розглянемо кілька спеціальних тестів перевірки якості випадкових чисел. Особливість їх застосування полягає в тому, що генератор РВП [0,1] вважають за можливе використовувати лише в тому разі, коли він одночасно відповідає всім обраним тестам (перевірка датчика припиняється, тільки-но він не відповідає черговому тесту). При цьому багато рішень щодо відповідності датчика тому чи іншому тесту експериментатор приймає на інтуїтивному рівні, спираючись на власний досвід таких досліджень.

Перевірка за моментами розподілу. Для ідеального генератора рівномірно розподілених випадкових чисел математичне сподівання їх дорівнює 12, а дисперсія — 112. Нехай маємо послідовність чисел x1,x2,...,xN, здобутих за допомогою генератора РВП [0, 1] на ЕОМ. Для цих чисел

mξ=1Ni=1Nξi;σξ2=1Ni=1Nξi2−mξ2.

Якщо генеровані випадкові числа близькі до РВП [0, 1], то при досить великих N

mξ≈12, σξ2≈112.

Перевірка на рівномірність за гістограмою. Розіб’ємо відрізок [0, 1] на n рівних частин. Кожне з чисел xi потрапить на один з таких відрізків. Нехай m1 — кількість випадкових чисел, що потрапили на перший відрізок, m2 — на другий і т. д. При цьому m1+m2+...+mn=N.

Обчислимо відносні частоти потрапляння випадкових чисел на кожний із відрізків

p1=m1N; p=m2N;  …, pn=mnN ,

а далі для перевірки рівномірності псевдовипадкових чисел побудуємо гістограму (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Гістограма

Якщо випадкові числа рівномірні, то для достатньо великих N гістограма (ламана лінія) має наближатися до теоретичної прямої y=1n. Число розбиттів n має бути не дуже малим, щоб можна було перевірити локальну рівномірність. Водночас і дуже велике n нас не задовольняє, оскільки потрібно буде багато випадкових чисел (N на два—три порядки більше за n). На практиці n беруть таким, що задовольняє нерівність 20  n  50.

Перевірка за посередніми ознаками. Створюємо два типи чисел:

x1=ξ1, x2=ξ3, ... , xk=ξ2k−1, ... ;y1=ξ2, y2=ξ4, ... , yk=ξ2k, ... .

Якщо xk2+yk2<1, то до деякого лічильника додаємо одиницю. Після N спроб (усього створено 2N випадкових чисел) у лічильнику буде деяке число M < N.

Схему, за якою перевіряють якість випадкових чисел, користуючись посередніми ознаками, зображено на рис. 6.3. Геометрично умова xk2+yk2<1 означає, що точка xk,yk міститься всередині 14 круга радіуса 1. У загальному вигляді точка xk,yk завжди потрапляє всередину одиничного квадрата. Тому ймовірність потрапляння точки xk,yk у чверть круга

p=π41212=π4.

у

1

0

1

х

r = 1

Рис. 6.3. Схема до перевірки генератора за посередніми ознаками

При цьому якщо MN≈π4, то генератор допускається до перевірки іншими тестами.

Часто не обмежуються плоским випадком, виконуючи спроби у тривимірному просторі. Для цього створюють трійки чисел:

x1=x1,x2=x4,...,xk=x3k−2,...;y1=x2,y2=x5,...,yk=x3k−1,...;z1=x3,z2=x6,...,zk=x3k,....

Нехай M — число спроб, для яких виконується умова

xk2+yk2+zk2<1

(умова потрапляння точки в одну восьму частину кулі одиничного радіуса). Очевидно, що при N→¥ (N — число трійок)

MN→18⋅43π1313=π6.

Перевірка на періодичність. Якщо серед множини програмно утворюваних випадкових чисел x0,x1,x2,...,xl−1 немає однакових, а xl збігається з одним із створених раніше чисел, то l називається відрізком аперіодичності. Очевидно, що l≤2k. Під час дослідження генератора випадкових чисел необхідно встановити довжину відрізка аперіодичності. Якщо число необхідних для експериментів випадкових чисел менше за довжину відрізка аперіодичності l, то датчик можна використовувати. У противному разі довжину відрізка аперіодичності слід збільшити, застосувавши різні штучні прийоми, зокрема змінивши початкове числоx0 або використавши інший генератор.

Перевірка на випадковість. Якщо випадкові числа xk+1,xk+2,...,xk+l потрапляють на одну половину відрізка [0, 1], а числа xk і xk+l+1 — на іншу, то ці l чисел утворюють серію завдовжки l. Теоретично можна передбачити (залежно від кількості випадкових чисел N) максимальну довжину серії lmax та максимальну кількість серійSmax. Експериментально визначають найбільшу довжину серії lexp і максимальну кількість серій Sexp. Генератор випадкових чисел вважається непридатним, якщо виконуються умови lexp> lmax і Sexp> Smax.

Перевірка генератора в «роботі». Досить надійним методом встановлення якості випадкових чисел є перевірка генератора РВП [0, 1] у «роботі». Згідно з цим методом складають імітаційну модель, результат роботи якої може бути передбачений теоретично. Порівнюючи експериментальний, здобутий за допомогою ЕОМ, і теоретичний результати, можна зробити висновки щодо придатності генератора випадкових чисел.

## Література до теми

Основна

1. Ситник В. Ф., Орленко Н. С. Імітаційне моделювання: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 46—58.

2. Сытник В. Ф. Основы машинной имитации производственних и организационно-экономических систем. — К.: УМК ВО, 1988. — С. 47—57.

Допоміжна

3. Клейн Дж. Статистические методы в имитационном моделировании. — М.: Статистика, 1978. — Т.1. — С. 19—21.

4. Нейлор Т. Машинные имитационные эксперименты с моделями экономических систем. — М.: Мир, 1975. — С. 374—384.

5. Шеннон Р. Имитационное моделирование систем — искусство и наука. — М.: Мир, 1978. — С. 378—388.

6. Харин Ю. С., Малюгин В. И., Кирлица В. П. и др. Основы имитационного и статистического моделирования: Учеб. пособие.  Минск.: Дизайн ПРО, 1997.  С. 77—79.

7. Ермаков С. М. Метод Монте-Карло и смежные вопросы. — М.: Наука, 1975. — С. 38—49.

8. Ермаков С. М., Михайлов Г. А. Статистическое моделирование. — М.: Наука, 1982. — С. 39—52.

6.2. практичне заняття

Мета заняття: Перевірити розуміння сутності й необхідності створення та застосування рівномірної випадкової послідовності чисел РВП [0, 1]. Набути навички перевіряти якості випадкових чисел, утворюваних програмними генераторами.

План

- Табличний спосіб генерування РВП [0, 1].

- Фізичні генератори РВП [0, 1].

- Програмні датчики РВП [0, 1].

- Методи перевірки якості псевдовипадкових чисел.

6.3. Термінологічний словник

Генератор (датчик) випадкових чисел — фізичний пристрій або програма, призначені для утворення рівномірної випадкової послідовності чисел на відрізку [0, 1].

Таблиця випадкових цифр — спеціальним чином структурована таблиця, елементами якої є випадкові цифри, отримані фізичним чи програмним генераторами.

Власні шуми електронних ламп — явище існування вихідної напруги при нульовій вхідній.

Фізичні генератори випадкових чисел — спеціальні електронні приставки до ЕОМ, утворюють випадкові числа, використовуючи фізичні явища: радіоактивне випромінювання або власні шуми електронних ламп.

Конгруентні числа — два цілі числа А і В конгруентні (порівняні) за модулем m (де m — ціле число) тоді і тільки тоді, коли існує таке ціле число k, що А – В = km, тобто коли різниця А – В ділиться на m без остачі (числа А та В дають однакові остачі при діленні на абсолютну величину числа m). Це визначення записується як 
А  В (mod m) і читається «А конгруентне В за модулем m».

Псевдовипадкові числа — випадкові числа, що їх отримують програмним способом. Псевдовипадковість чисел полягає в тому, що вони не є незалежними, оскільки між двома черговими числами існує певна залежність, яка виражається у заданому в програмному генераторі рекурентним співвідношенням.

Автокореляційна функція — функція, що характеризує ступінь зв’язку між двома значеннями випадкового процесу u(t) у моменти часу t1 та t2. Для дійсного випадкового процесу автокореляційна функція визначається так: Ru u(t1, t2)=M[ut1−mut1⋅ut2−mut2], де mut — математичне сподівання випадкового процесу u(t).

Автокореляція (серійна кореляція) — негативна характеристика деяких мультиплікативних або змішаних конгруентних методів отримання РВП [0,1], яка полягає в тому, що при невдалому виборі параметрів програмного генератора отримуються вибірки автоко-
рельованих значень випадкових чисел.

# Гістограма — графічне наближене зображення щільності випадкової величини, побудоване за вибіркою скінченного обсягу.

Відрізок аперіодичності — кількість підряд згенерованих програмним датчиком чисел l — x0,x1,x2,...,xl−1, серед яких немає однакових, а наступне число xl збігається з одним із створених раніше чисел.

6.4. Навчальні завдання

Вправа 1. Згенеруйте за допомогою методу серединних квадратів 20 випадкових чисел РВП [0, 1], починаючи з чисел: 0,3855; 0,8353; 0,1476. Зробіть перевірку якості отриманих псевдовипадкових чисел.

Вправа 2. Згенеруйте за допомогою мультиплікативного конгруентного методу 20 випадкових чисел РВП [0, 1] при таких параметрах програмного датчика: a = 221; m = 10000; x0 = 6887. Зробіть перевірку якості отриманих псевдовипадкових чисел.

Вправа 3. Згенеруйте за допомогою мішаного конгруентного методу 20 випадкових чисел РВП [0, 1] при таких параметрах програмного датчика: a = 279; m = 10000; x0 = 4213; c = 3928. Зробіть перевірку якості отриманих псевдовипадкових чисел.

Вправа 4. Згенеруйте за допомогою адитивного конгруентного методу 20 випадкових чисел РВП [0, 1] при таких параметрах програмного датчика: m = 10000; x0 = 1934; x1 = 4944. Зробіть перевірку якості отриманих псевдовипадкових чисел.

6.5. Завдання для перевірки знань

Для самостійної перевірки знань необхідно сформулювати розширені відповіді на поставлені питання і перевірити їх повноту та правильність за допомогою матеріалів запропонованих літературних джерел.

### Поясніть, коли виникає потреба програмістам, зайнятим програмною реалізацією імітаційних моделей, обирати генератори випадкових чисел РВП [0, 1] і які існують засоби для виконання такої роботи.

- Яким чином створюються таблиці випадкових цифр і яка існує технологія їх використання під час проведення ручних та машинних експериментів? Обгрунтуйте вади та переваги табличних генераторів.

- Поясніть основні фізичні механізми створення спеціальних електронних приставок до ЕОМ для генерування РВП [0, 1] і обгрунтуйте доцільність їх використання. Які ви знаєте переваги і недоліки фізичних генераторів РВП [0, 1]?

- З’ясуйте суть і механізми утворення РВП [0, 1] за допомогою методу серединних квадратів. Які вади і переваги методу серединних квадратів? Запропонуйте можливу схему, яка дозволить виявляти цикли в послідовності РВП [0, 1].

- Що таке мультиплікативний конгруентний метод одержання РВП [0,1]? Які параметри такого методу і які рекомендації щодо вибору їх значень? Які інші конгруентні методи вам відомі?

- Чому утворювані програмними генераторами послідовності чисел РВП [0,1] називаються псевдовипадковими? Поясніть, яким чином псевдовипадковість чисел може вплинути неадекватно на процес, що досліджується методом імітаційного моделювання.

- Які дві групи тестів використовуються для перевірки якості випадкових чисел? Як ви розумієте саме поняття «якість» РВП [0,1]? Які загальновідомі статистичні методи перевірки гіпотез можуть бути використані для перевірки якості РВП [0,1]?

- Обгрунтуйте правильну процедуру застосування спеціальних статистичних тестів перевірки РВП [0,1]. Як використовується перевірка генератора РВП [0,1] за допомогою моментів розподілу і за посередніми ознаками?

- Як здійснюється перевірка програмних генераторів на випадковість, рівномірність, періодичність? Чому лише на відрізку аперіодичності можна використовувати програмний генератор? З’ясуйте суть перевірки генераторів РВП [0,1] в «роботі».