Содержание

1 Цепь превращения и использования энергии	4

2 Энергосбережение в высокотемпературных процессах (печах)	7

2.1 Мониторинг рабочего процесса	7

2.2 Параметры процесса.	9

2.3 Совершенствование обслуживания	9

2.4 Оптимизация процесса горения	10

2.5 Минимизация тепловых потерь	10

3 Утилизация теплоты уходящих газов	13

3.1 Оценка качества уходящей теплоты	14

а) Измерение расхода	14

3.2 Возможности для использования уходящей теплоты	15

3.3 Возврат теплоты - существующие технологии.	20

4 Энергосбережение при производстве и использовании пара	23

4.1 Эффективность генерации пара	23

4.2. Повышение эффективности систем распределения пара	31

4.3 Возможности энергосбережения при использовании пара	34

4.4 Возврат конденсата	38

4.5 Эффективность паровой системы в целом	39

5 Комбинированное производство тепловой и электрической энергии	41

5.1 Энергетические преимущества КТЭ	42

5.2 Основные виды систем КТЭ	46

5.3 Системы КТЭ с двигателями внутреннего сгорания	46

5.4 Газовая турбина	53

5.5 КТЭ на основе паровых турбин	60

5.6 Установка с комбинированным циклом	66

5.7 Выбор установки КТЭ	69

6 Сжатый воздух	74

6.1 Производство сжатого воздуха	74

6.2 Системы распределения	75

6.3 Рациональное потребление	75

6.4 Управление системой	76

6.5 Правильная эксплуатация и обслуживание	77

7 Пути энергосбережения в системах электропривода	78

7.1 Замена незагруженных двигателей двигателями меньшей мощности	78

7.2 Регуляторы напряжения	78

7.3 Регулируемый привод турбомеханизмов	79

8 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ	82

8.1 Возможности улучшения на уровне схемы процесса	82

8.2 Возможности для энергосбережения на уровне конструкции системы	83

8.3 Возможности экономии за счет оптимизации компонентов системы	84

# 1 Цепь превращения и использования энергии

Первичные источники энергии можно разделить на две основные группы:

- Органические топлива.

- Возобновляемые источники.

В Украине не получило широкого применения использование  возобновляемых источников для производства теплоты, к тому же этот вопрос рассматривается подробно в специальном курсе. Поэтому в рамках данной дисциплины основное внимание уделено процессам и технологиям, связанным с использованием органического топлива.

Основные виды органического топлива общеизвестны:

- Уголь

- Нефть

- Природный газ

Некоторые из этих видов топлив могут быть использованы непосредственно для получения тепловой энергии путем сжигания (природный газ, уголь), другие нуждаются в предварительной переработке (перегонка нефти для получения дизельного топлива, бензина, производство кокса). Затем указанные виды топлива должны быть доставлены до места использования, где они путем сжигания преобразуются в тепловую энергию для подачи ее в пункт потребления.

По характеру использования первичного источника энергии (топлива) можно выделить следующие два вида:

- Непосредственное использование теплоты сгорания топлива (без промежуточного теплоносителя) – например, в металлургических печах.

- Косвенное использование теплоты сгорания топлива, когда применяется промежуточный теплоноситель, например, пар или горячая вода, подаваемые затем к месту использования.

Особым видом применения теплоты можно считать производства электрической энергии, которое может базироваться как на непосредственном использовании теплоты (газовая турбина) так и на косвенном (паровая турбина).

По другому признаку можно классифицировать использование генерированной теплоты следующим образом:

- Применение в технологических процессах

- Использование на нужды теплоснабжения (отопление, ГВС, вентиляция).

Таким образом, цепь преобразования энергии можно изобразить в виде схемы, представленной на рис. 1.1. Эта схема, конечно же, не охватывает все существующие процессы и технологии, но основное из того, с чем может столкнуться инженер-теплоэнергетик на производстве, на ней отражено.

В последующих разделах будут рассмотрены основные особенности, представленных процессов и возможности энергосбережения в них. Причем, внимание уделено тем процессам и установкам, которые имеют непосредственное отношение к промышленной теплотехнике. Вопросы энергосбережения в системах теплоснабжения, освещения рассматриваются студентами в рамках дисциплины «Энергосбережение в зданиях и сооружениях». Также не рассматриваются в данном курсе такие узкие вопросы как получение электроэнергии на КЭС, термические электроустановки.