Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

В.А. Цимбал

Г.Б.Кожемякін

І.О. Кутузова

ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

всіх форм навчання

Запоріжжя ЗДІА

2018

Міністерство освіти і науки України

Запорізька державна інженерна академія

Затверджено до друку

рішенням науково-методичної ради ЗДІА

протокол №     від             2018 р.

ПЛАН ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

Навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА

спеціальності 263 «Цивільна безпека»

всіх форм навчання

Рекомендовано до видання

на засіданні кафедри  ПЕОП

протокол №5 від 20.12.2017 р.

Запоріжжя ЗДІА

2018

«План ліквідації надзвичайних ситуацій»: навчально-методичний посібник для студентів ЗДІА спеціальності 263 «Цивільна безпека» всіх форм навчання / Укл.: В. А. Цимбал, Г. Б. Кожемякін, І. О. Кутузова. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2018. – 100 с.

Укладачі:

В. А. Цимбал, канд. техн. наук, доцент

Г. Б. Кожемякін, канд. техн. наук, професор

І. О. Кутузова, ст..викладач

У посібнику розглядаються основи однієї з провідних навчальних дисциплін спеціальності 263 «Цивільна безпека». Увага приділяється теоретичним і практичним питанням розробки плану ліквідації аварійних ситуацій, а також проаналізовано існуюче законодавчо-нормативне забезпечення цього процесу. Посібник містить контрольні запитання для перевірки знань та список рекомендованої літератури.

Навчально-методичний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю  263 «Цивільна безпека». Метою є надання студентам теоретичних і практичних знань для розробки планів ліквідації аварійних ситуацій на промислових об’єктах.

Відповідальний за випуск:

Завідувач кафедри прикладної екології та охорони праці,

проф. ЗДІА, канд. техн. наук, доцент Г. Б. Кожемякін.

Рецензенти:

Нестеров О.В. - канд. техн., доцент, завідувач кафедри охорони праці і навколишнього середовища Запорізького національного технічного університету

ЗМІСТ

ВСТУП	4

Розділ І Теоретичний матеріал	5

1. Планування заходів з питань цивільного захисту………..

### 1.1 Мета і зміст планів ліквідації надзвичайних ситуацій………………………...5

### Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)………………………………….10

### 1.1.2 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях “А” і “Б"…………………………………………………………………………………..

1.1.3. Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні “В"

### 1.1.4  Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт……………...

### 1.1.5  Обов’язки власника (керівника) підприємства (об'єкта)…………………….

### 1.1.6  Впровадження ПЛАС…………………………………………………………..

### 1.1.7 Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків……………..

Розділ II. Практична робота

2.1  Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів…………………………...

2.2  Аналіз небезпеки……………………………………………………………

Розділ III   САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

3.1  Питання для самоконтролю

3.2  Приклади екзаменаційних білетів…………………………………………….

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Додаток А –

Додаток Б –

Додаток В – 	138

Додаток Г – Стислий термінологічний словник	140

# ВСТУП

Як свідчить аналіз надзвичайних ситуацій за останні 5–8 років, значна кількість різноманітних надзвичайних ситуацій виникає на об’єктовому рівні. До нього належать і невеликі (малі) підприємства, установи, організації, заклади (далі — підприємства) з чисельністю працівників 50 осіб і менше у сфері виробництва, логістики, торгівлі, освіти та науки, медицини, розважальної індустрії тощо.

Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення залежатиме життя та здоров’я персоналу та відвідувачів цих підприємств і розміри заподіяної шкоди.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу на підприємствах незалежно від форм власності до дій у надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою заходів захисту населення та територій.

Для великих і малих підприємств система заходів захисту від надзвичайних ситуацій включає:

- планування та здійснення необхідних заходів для захисту своїх працівників, об’єктів господарювання;

- підтримання у готовності до застосування сил і засобів із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- створення та підтримання матеріальних резервів для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій;

- забезпечення своєчасного оповіщення своїх працівників про загрозу виникнення або при виникненні надзвичайної ситуації.

- розроблення планів локалізації та ліквідації аварій з подальшим погодженням з Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

# Розділ І Теоретичний матеріал

1.1. Планування заходів з питань цивільного захисту.

Цивільний захист – система державних органів управління, сил і засобів, які створюються для забезпечення захисту населення від негативного впливу уражуючих факторів НС.

Організаційні та правові основи захисту громадян України, об’єктів виробничого та соціального призначення,  довкілля від НС техногенного і природного характеру визначаються Законом України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру», виданий Президентом України 8 червня 2000 року.				Згідно даного Закону, захист населення і територій від НС техногенного і природного характеру  здійснюється на принципах:

- Пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля;

- Безумовного надання переваги раціональній та превентивній безпеці;

- Вільного доступу населення до інформації щодо захисту населення і територій від НС техногенного і природного характеру ;

- Особистої відповідальності та піклування громадян про власну безпеку, неухильного дотримання ними правил поведінки та дій у НС техногенного і природного характеру ;

- Відповідальність у межах своїх повноважень посадових осіб за дотримання вимог цього Закону;

- Обов’язковості завчасної реалізації заходів. Спрямованих на запобігання виникненню  НС техногенного і природного характеру та мінімізацію їх негативних  психосоціальних наслідків;

- Урахування економічних, природних та інших особливостей територій і ступеня реальної небезпеки виникнення НС техногенного і природного характеру ;

- Максимально можливого, ефективного і комплексного використання наявних сил і засобів, які призначені для запобігання  НС техногенного і природного характеру і реагування на них.

Методика розроблення планів з попередження НС.

Планування роботи Функціональної підсистеми з питань запобігання НС і реагування на прогнозовані варіанти їх можливого розвитку здійснюється на основі відстеження змін навколишнього природного, техногенного та екологічного середовища і відповідних документів, що регламентують порядок і методику цього планування.

Масштаби і наслідки можливої НС визначаються на основі експертної оцінки, прогнозу чи результатів модельних експериментів, проведених кваліфікованими експертами.									На об’єктах цивільного захисту розробляється План дій органів управління, сил і структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах  повсякденної діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного і особливого стану (далі – План дій), який є мотивованим  рішенням керівника – Начальник цивільного захисту на організацію і ведення цивільного захисту об’єкта, на матеріально – технічне забезпечення, організацію і підготовку   працівників підприємств  до захисту і дій в НС  техногенного, природного і воєнного характеру. Крім того, на об’єктах, які знаходяться в зоні впливу потенційно небезпечних об’єктів при наявності створеної мережі локального оповіщення з цивільного захисту розробляється план (окремий розділ загального Плану дій) реагування на вірогідну для даної зони і даного потенційно небезпечного об’єкта надзвичайну ситуацію.					Плани узгоджуються з вищестоящим місцевим органом з питань НС та цивільного захисту населення і територій і затверджується керівником об’єкта цивільного захисту. Основним завданням Плану дій щодо запобігання і реагування на НС, на реальну її загрозу і виникнення є збереження життя і здоров’я людей, мінімізація матеріальних втрат. З цією метою вживаються дійові заходи для захисту працівників (робітників) та населення, місць постійного перебування значної кількості людей, вирішення питань розосередження або термінової евакуації  працівників підприємств з території, на яку можуть бути поширені небезпечні фактори враження прогнозованої НС.

Змістом Плану дій мають бути:								Перший розділ. Оцінка (аналіз) природного (топографічного), техногенного та екологічного стану місцевості (території) розташування об’єктів і можливого характеру, пов’язаних з ними НС.

Другий розділ. Оцінка (аналіз кількісного і якісного складу) об’єкта цивільного захисту з урахуванням розташування його складових на місцевості (території), вірогідність НС на самому об’єкті і на території його розташування, оцінка зовнішніх і внутрішніх факторів, що будуть полегшувати або затрудняти організацію та ведення цивільного захисту об’єкта і що потрібно зробити, щоб усунути або зменшити вплив негативних факторів.						Третій розділ. Рішення Начальника цивільного захисту  об’єкта на організацію дій органів управління сил і структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах повсякденній діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного, воєнного стану в періоди запобігання і реагування на можливі НС; окремим розділом – реагування на можливі НС, пов’язані з потенційно небезпечними об’єктами; на організацію захисту за складовими: спостереження, оповіщення, радіаційного, хімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації (розосередження).				Четвертий розділ. Матеріально – технічне забезпечення захисту особового складу на випадок раптового нападу противника, за режимами дій: в повсякденній діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного та воєнного стану за складовими: спостереження, оповіщення, взаємодії, протирадіаційного, протихімічного, медичного, інженерного захисту та евакуації  (розосередження).	П’ятий розділ. Організація управління, зв’язку, оповіщення та взаємодії за місцем постійної дислокації і в заміській зоні (схема – план з пояснювальною запискою).

План дій з планом  реагування (якщо він розробляється окремо) та додатками, що забезпечують організоване і чітке виконання заходів цивільного захисту щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації є Планом цивільного захисту об’єкта,  якому державного і регіонального рівнів додається гриф «Для службового користування» і розробляється в двох,примірниках: прим. №1 -  Начальнику цивільного захисту; прим. №2 – Начальнику штабу цивільного захисту об’єкта.

До плану дій (реагування) додаються:

- Схема (План) управління, зв’язку, оповіщення і взаємодії з пояснювальною запискою;

- План – календар дій органів управління, сил і структурних підрозділів об’єкта, при раптовому нападі противника за сигналом «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» та за сигналом «ВІДБІЙ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ»; в режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, НС, надзвичайного і воєнного стану;

- Карта (Схема) регіону з позначеними на ній (нанесеними) місцями розташування об’єкта цивільного захисту, піднятими частками (місцями) можливої техногенної, природної, екологічної небезпеки на наслідків використання воєнних засобів враження, графічними елементами рішення Начальника цивільного захисту об’єкта на організацію дій і захисту особового складу та підпорядкованих структурних підрозділів в НС, графічними елементами плану евакуації (розосередження) та необхідними розрахунками;

- План евакуації об’єкта  в заміську зону  (план розосередження в безпечні від НС райони, якщо евакуаційні заходи об’єкта не плануються);

- Особисті плани дій (папки з робочими документами у першому примірнику) керівного складу об’єкта та командирів (начальників) служб і невоєнізованих формувань цивільного захисту. Другий примірник особистого плану (робочих документів) дій – на робочому місці посадової особи.

- необхідні довідкові документи з питань управління, зв’язку, оповіщення, взаємодії, організації захисту, матеріально – технічного забезпечення цивільного захисту (ЦЗ), тощо.

З метою забезпечити достатній рівень готовності цивільного захисту об’єкта до дій у НС розробляються довгострокові документи і документи підготовки цивільного захисту в поточному році.						Довгостроковими документами є: План цивільного захисту об’єкта; наказ про організацію і ведення цивільного захисту; Перспективний план розвитку і удосконалення цивільного захисту; План підготовки та підвищення кваліфікації керівного складу цивільного захисту об’єкта, науково – педагогічного складу викладачів нормативних дисциплін «Цивільний захист», Безпека життєдіяльності людини».

Наказом Начальника цивільного захисту про організацію і ведення цивільного захисту на об’єкті визначаються посадові особи і керівні органи; служби і невоєнізовані формування цивільного захисту, їх призначення і функції, організаційна структура, кількісний склад і матеріально – технічне забезпечення; організація підготовки керівного складу та навчання за тематикою цивільного захисту працівників підприємств, контроль організації підготовки  і стану цивільного захисту в структурних підрозділах і звітність.

Планом розвитку і вдосконалення цивільного захисту об’єкта (установи, підприємства) передбачається:

- розвиток і вдосконалення системи управління, зв’язку, оповіщення, взаємодії і інформування особового складу щодо загрози, виникнення, характеру НС та вжитих заходах;

- оновлення, вдосконалення збереження і порядку видачі засобів індивідуального протирадіаційного, протихімічного, медичного захисту і спеціальних приладів об’єктового резерву;

- забезпечення особового складу об’єкта засобами колективного захисту за місцем постійної дислокації, в заміській зоні і в безпечних районах розосередження;

- розвиток і вдосконалення матеріально – технічного забезпечення за місцем постійної дислокації, в заміській зоні і в безпечних районах розосередження;

Щорічно розробляються: наказ про стан цивільного захисту в минулому році та основні завдання на наступний рік; план (основні заходи) підготовки цивільного захисту об’єкта в наступному році; навчальний план і розклад занять з постійним складом працівників підприємств за тематикою цивільного захисту.

Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків.		Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах  та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого у Мінюсті 15.02.2005 за №231/10511.			За результатами інструктажів та навчань, персонал підприємства повинен:

- Знати та вміти виконувати встановлені на території підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства;

- Знати основні телефони оперативних чергових аварійно – рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;

- Знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та НС;

- Знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків НС техногенного характеру, порядок надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного та колективного захисту.

На підприємстві, в установі та організації повинні бути вивішені на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).			Евакуація має забезпечити захист працюючого персоналу у разі неможливості вжиття інших заходів цивільного захисту під час виникнення НС техногенного характеру на ПНО або ОПН або на небезпечних територіях.	Для забезпечення безпосереднього планування, підготовки, проведення евакуації і розміщення працівників об’єкта у безпечних районах на об’єктах завчасно створюються евакуаційні комісії, а при необхідності – приймальні евакуаційні пункти (далі евакуаційні органи).							Проведення евакуації здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення  евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного або природного характеру, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 26.10.2001. №1432.							Заходи радіаційного та хімічного захисту повинні включатися окремими розділами до всіх планів, які передбачають виконання заходів цивільного захисту населення і територій від НС техногенного характеру, що пов’язані з можливим викидом у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин.

При накладенні зон можливого забруднення від різних небезпечних хімічних  речовин ( далі – НХР) і зон радіоактивного забруднення, у яких може опинитися об’єкт на такому об’єкті і в аварійно – рятувальних формуваннях, які залучатимуться для виконання аварійно – рятувальних робіт у цих зонах, повинні використовуватись засоби захисту органів дихання від кожної конкретної НХР і засоби захисту органів дихання і шкіри від радіоактивних речовин або уніфіковані (багатофункціональні) засоби захисту, прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.	Керівники об’єктів, установ і організацій, які за характером своєї діяльності не відносяться до ПНО або ОПН, повинні враховувати можливу небезпеку, що може виникнути на їх територіях при виникненні НС на ПНО або ОПН, і:

- Розробляти плани захисту персоналу;

- Забезпечувати персонал відповідними засобами захисту органів дихання;

- Створювати відповідні евакуаційні органи, які мають здійснювати всі заходи, наведені у пункті 4.7 Правил;

- Здійснювати взаємодію з керівництвом ПНО або ОПН щодо оповіщення про небезпеку, що може впливати на діяльність об’єкта;

- Організовувати навчання персоналу діям у разі виникнення НС;

### 1.1   Мета плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації і ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків.

ПЛАС грунтується:

на прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій;

на постадійному аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків;

на оцінці достатності існуючих заходів, які перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій;

на аналізі дій виробничого персоналу та спеціальних підрозділів щодо локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.

При розробці ПЛАС потрібно враховувати реальні можливості і ресурси підприємства, накопичений персоналом підприємства і спецпідрозділів досвід дій під час аварійних ситуацій та аварій, для забезпечення уяви щодо потрібних додаткових навичок та ресурсів.

Перелік виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об’єктів, для яких розроблюється ПЛАС, визначається і затверджується власником (керівником) підприємства за узгодженням із територіальними управліннями Держпраці, територіальними органами Державної служби з надзвичайних ситуацій (далі — ДСНС).

ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.

Дозволяється не включати в оперативну частину ПЛАС дії персоналу під час аварійних ситуацій, які регламентуються проектно-технологічною документацією (технологічний регламент, інструкція з експлуатації, інші). У такому випадку в ПЛАС повинні бути посилання на документи, в яких ці дії регламентовані.

ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об’єкта): пуск, робота, зупинка і ремонт.

ПЛАС повинен бути затверджений власником (керівником) підприємства та узгоджений з територіальними органами ДСНС.

Обов’язки щодо розробки і впровадження ПЛАС та відповідальність за його якість покладаються на власника (керівника) підприємства (об’єкта).

Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій за умови, що вони мають дозвіл на виконання такої роботи, отриманий в установленому порядку.

Територіальні органи ДСНС контролюють розробку та впровадження ПЛАС на підприємстві (об’єкті).

При розробці ПЛАС потрібно враховувати реальні можливості і ресурси підприємства, накопичений персоналом підприємства і спецпідрозділів досвід дій під час аварійних ситуацій та аварій, для забезпечення уяви щодо потрібних додаткових навичок та ресурсів.

Посадові особи, на яких цим Положенням та іншими діючими нормативно-правовими актами покладаються обов’язки щодо розробки та впровадження ПЛАС, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

ПЛАС повинен містити:

- титульний лист (додаток 1);

- аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій та їхніх наслідків;

- оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії та дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при потребі) в умовах аварії. Зміст оперативної частини змінюється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється;

- додатки.

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є:

- збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;

- поточна оцінка інформації і прийняття рішень щодо оперативних дій в зоні аварії та поза її межами;

- координація дій персоналу підприємства і всіх залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник робіт щодо локалізації та ліквідації аварій (далі — ВК).

В ПЛАС повинно бути визначене місце розташування штабу, в т.ч. резервне.

В ПЛАС повинні бути визначені посадові особи, які виконують функції ВК.

До ПЛАС мають бути додані копії наказу по підприємству (об’єкту) про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівнях “А” і “Б”, та рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадової особи (осіб), які виконують функції ВК при аваріях на рівні “В”.

ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і узгоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які узгодили його. ПЛАС у повному обсязі повинен знаходитись у керівника й диспетчера підприємства (об’єкта).

Витяги з ПЛАС у обсязі, який є достатнім для якісного виконання відповідних дій, мають знаходитись у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць), а також на робочих місцях.

ПЛАС належить переглядати через кожні 5 років.

Позачерговий перегляд ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) органів Держгірпромнагляду, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних про аварії на аналогічних підприємствах (об’єктах).

У таких випадках, у залежності від конкретних обставин, ПЛАС переглядається повністю або до нього вносяться зміни і доповнення. В останньому випадку узгодженню і затвердженню підлягають тільки ці зміни і доповнення.

Терміни позачергового перегляду узгоджуються з територіальним управлінням Держгірпромнагляду.

ПЛАС має переглядатися і коректуватися з урахуванням змін житлового будівництва й розвитку в даному районі, вдосконалення дій під час аварій і досвіду, накопиченого під час тренувань та перевірок.

Після аварії слід переглядати, а при потребі вносити зміни в ПЛАС на основі одержаного досвіду.

З метою наступної оцінки і коректування ПЛАС, накопичення та вивчення досвіду, потрібно проводити аналіз дій і рішень, які були прийняті під час аварії.

### Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта)

### Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта) проводиться на основі докладного розгляду його стану згідно з вимогами цього Положення, міжгалузевої і галузевої нормативної документації, рекомендацій довідкової і науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що відбувалися на ньому та аналогічних підприємствах (об’єктах).

### Під час аналізу небезпеки підприємства (об’єкта) потрібно визначити всі можливі аварійні ситуації і аварії, в тому числі й малоймовірні, з катастрофічними наслідками, які можуть виникати на підприємстві, розглянути сценарії їхнього розвитку і оцінити наслідки.

### Виявлення можливостей і умов виникнення аварій має виконуватись на основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх групи (технологічних блоків), а також з урахуванням небезпечних властивостей речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві.

Аварії в залежності від їх масштабу можуть бути трьох рівнів: А, Б і В.

На рівні “А” аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), яке є структурним підрозділом підприємства.

На рівні “Б” аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства.

На рівні “В” аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю впливу уражальних чинників аварії на населення розташованих поблизу населених районів та інші підприємства (об’єкти), а також на довкілля.

### Виявлення можливих аварій потрібно проводити в такій послідовності.

### 1. Визначити наявність на підприємстві небезпечних речовин, небезпечних режимів роботи обладнання і об’єктів.

### До небезпечних речовин належать:

### вибухопожежонебезпечні речовини;

### шкідливі речовини.

### Небезпечні режими характеризуються такими технологічними параметрами, як тиск, вакуум, температура, напруга, склад технологічного середовища тощо.

### 2. Виявити потенційні види небезпеки для кожної одиниці обладнання (апарата, машини) і процесу, що проходить у ньому.

### До видів небезпеки, що розглядаються, належать:

### пожежа;

### вибух (усередині обладнання, будівлях або навколишньому середовищі);

### розрив або зруйнування обладнання;

### викид шкідливих речовин;

### сполучення перелічених видів небезпеки.

### Для виявлених потенційно небезпечних об’єктів потрібно прогнозувати сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що утворює безпосередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю й виникнення аварії. При цьому слід враховувати параметри стану речовин (температура, тиск, агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які відповідають як нормальному технологічному режиму, так і режимам, які можливі при настанні й розвитку аварії.

### На кожній стадії розвитку аварії потрібно:

### оцінити кількість небезпечних речовин, яка може взяти участь в аварії, що прогнозується;

### встановити уражальні чинники, які притаманні виду небезпеки, який реалізується під час аварії;

### оцінити наслідки впливу уражальних чинників аварії на сусідні об’єкти й людей з урахуванням властивостей цих об’єктів і їхнє взаєморозташування: визначаються масштаби зон руйнування, ураження людей і зараження місцевості;

### визначити безпечні зони й місця можливих сховищ, шляхи евакуації, що не потрапляють під вплив вражаючих чинників аварії. За результатами аналізу виникнення й розвитку аварій та оцінки їх наслідків потрібно встановити можливість переходу аварії на рівні “Б” і “В”.

### Для кожної стадії сценарію розвитку аварії надається код. Типова схема побудови постадійного аналізу умов виникнення й розвитку аварії надається в додатку 2.

### Оцінка наслідків аварії і її окремих стадій виконується за допомогою методик, які наводяться у нормативно-технічній документації і довідковій літературі.

### Аналіз небезпеки надається у вигляді звіту або пояснювальної записки, який повинен містити:

### використану вихідну інформацію або посилання на документи, в яких вона міститься;

### опис використаних методів аналізу й методик оцінки або відповідні посилання на них;

### результати розрахунків і оцінок.

### Результати аналізу надаються:

### для устаткування (апаратів, машин тощо) — у вигляді картки небезпеки, вимоги до якої приведені в додатку 4;

### для технологічного блоку (стадії технологічного процесу) — у вигляді стислої характеристики небезпеки блоку;

### для підприємства — у вигляді плану підприємства;

### для регіону — у вигляді ситуаційного плану.

### Результати виконаного аналізу мають пройти незалежну експертизу.

### 1.1.2 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях “А” і “Б"

### Оперативна частина ПЛАС розроблюється для керівництва діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних стадіях їхнього розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для людей, матеріальних цінностей і довкілля, запобігання її розповсюдженню на інші виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці) підприємства й за його межі, рятування і виведення людей із зони ураження і потенційно небезпечних зон.

### При розробці оперативної частини потрібно:

### забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й спецпідрозділів;

### запровадити перелік посадових осіб, відповідальних за виконання конкретних дій;

### запровадити порядок здійснення зв’язку зі спецпідрозділами, органами державного нагляду й органами місцевого самоврядування;

### викласти дії персоналу підприємства й спецпідрозділів щодо локалізації і ліквідації аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку. В тих випадках, коли у спецпідрозділах є свої плани дій, може бути замість опису дано посилання на ці плани;

### надати розпізнавальні ознаки рівней аварії і їх значення, за якими керівництво роботами щодо локалізації і ліквідації аварії переходить на рівні “Б” і “В”.

### Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні “А” повинна містити:

### блок-схему виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### план виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### блок-карти об’єктів (цехів, відділення, виробничих дільниць), які входять до складу виробництва;

### опис дій персоналу;

### список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію);

### список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що дублюють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із зазначенням місць їх постійної роботи, проживання й телефонів;

### перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які мають бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх зберігання (аварійних шаф);

### обов’язки відповідального керівника робіт, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії;

### інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці).

### У блок-схемі виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) визначаються його складові частини без деталізації їх.

### На блок-схемі визначаються прямі та зворотні міжцехові потоки, їх характеристики й параметри, відповідна, в т.ч. і гранична для виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) відсічна арматура, які мають безпосереднє значення для локалізації (ліквідації) аварії.

### Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, яке відповідає номеру позиції або умовному позначенню, нанесене на місці та/або визначене технологічним регламентом.

### На плані виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) має бути вказано місце розташування:

### основного технологічного обладнання і комунікацій;

### відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії;

### засобів протиаварійного захисту, зв’язку і оповіщення;

### евакуаційних виходів і маршрутів евакуації;

### шляхів під’їзду, ділянок для встановлення і маневрування спецтехніки;

### сховищ і місць укриття.

### На плані можуть бути додатково нанесені місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій, розміри й межі потенційно небезпечних зон та інші характеристики потенційно можливих аварій.

### Додатково можуть зазначатися кількісні показники, які характеризують потенційну небезпеку блоків, показники тяжкості наслідків можливих аварій, основні дестабілізуючи фактори і критичні значення параметрів процесу.

### Блок-карту належить складати для кожного об’єкта, який входить до складу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), що розглядається.

### Блок-карта повинна містити:

### принципову технологічну схему об’єкта;

### план розташування устаткування об’єкта;

### стислу характеристику небезпеки технологічних блоків, що входять до складу об’єкта.

### Кожний елемент блок-карти повинен мати буквене або цифрове позначення, що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесене на місці та/або визначене технологічним регламентом.

### На принциповій технологічній схемі та на плані розташування устаткування повинні бути визначені межі технологічних блоків.

### Межами технологічних блоків можуть бути, як правило, автоматичні вимикачі, запірна арматура з дистанційним керуванням, ручна запірна арматура (за умови можливості практичного користування в аварійній ситуації), яка встановлена на трубопроводах або устаткуванні як по прямому, так і по зворотному потоку матеріального середовища.

### У разі обігу в технологічній системі пилообразуючих дисперсних продуктів межами блоку можуть бути шнекові живильники, секторні затвори та інші пристрої, які забезпечують щільність (герметичність) системи при підвищеному тиску в умовах внутрішнього вибуху.

### На принциповій технологічній схемі потрібно відобразити технологічні параметри й основні технічні характеристики устаткування, прямі та зворотні технологічні потоки (із зазначенням їх умовного перетину, продуктивності й параметрів), регулювальну й запірну арматуру (умовне позначення, тип виконання, швидкість дії), прилади, засоби й системи контролю і регулювання, системи протиаварійного захисту (із зазначенням їх основних характеристик), які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії.

### Забороняється перевантажувати схему елементами, що не мають прямого відношення до ліквідації аварійної ситуації (аварії).

### На плані розташування обладнання позначуються місця розміщення устаткування об’єкта із зазначенням технологічних потоків, відсічної запірної арматури, систем протиаварійного призначення, пультів (пристроїв) управління, автоматичних оповіщувачів і засобів зв’язку, які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії. У разі потреби план складається для кожної відмітки.

### У стислій характеристиці небезпеки технологічного блоку має бути зазначено:

### основні небезпеки блоку і їх характеристики (наприклад, кількість шкідливих речовин, енергетичний потенціал вибухонебезпеки і ін.);

### можливі аварії і зони ураження;

### інші потрібні відомості.

### Розділ “Опис дій персоналу” належить оформляти у вигляді таблиці, яка містить три графи:

### графа 1 “Найменування і код аварії (стадії)”. У цій графі зазначаються найменування стадії розвитку аварії за прийнятими сценаріями із зазначенням коду й місця;

### графа 2 “Розпізнавальні ознаки”. У цій графі зазначаються розпізнавальні ознаки із зазначенням засобів контролю, їх позицій і показань, а також зовнішніх ефектів і інших критеріїв, за якими може бути ідентифікована та чи інша стадія розвитку аварії;

### графа 3 “Перелік виконавців, порядок їх дій”.

### Порядок дій виконавців має передбачати:

### виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними ознаками;

### оповіщення персоналу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) й диспетчера підприємства (об’єкта) про аварію або загрозу її виникнення;

### включення протиаварійних систем;

### відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### виведення з небезпечної зони персоналу із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту;

### інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки виробництва.

### Описуючи дії персоналу, належить особливо підкреслити ті з них, які не допускають зволікань і потребують негайного виконання. Описуючи дії спецпідрозділів, належить зазначити орієнтовний час їх прибуття і розгортання.

### В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

### При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відключень на роботу систем протиаварійного захисту, життєзабезпечення та інших систем, які є суттєвими під час ліквідації аварії.

### Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні “Б” включає в себе додатково до перелічених у п.6.3 такі документи:

### блок-схему підприємства;

### план підприємства.

### У блок-схемі підприємства потрібно позначити виробництва без поділу їх на окремі цехи, відділення або виробничі дільниці (за аналогією з блок-схемою виробництва), прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їх характеристики й параметри, міжвиробничу й граничну для підприємства відсічну арматуру, її тип і основні технічні характеристики (умовне позначення, тип виконання, швидкодія), які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії.

### Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесені на місці та/або прийняті технологічним регламентом.

### На плані підприємства потрібно визначити:

### місця розташування виробництв;

### місця скупчення небезпечних продуктів із зазначенням найменування й маси продукту;

### прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їхні характеристики й параметри;

### міжвиробнича відсічна арматура, її тип і основні технічні характеристики;

### засоби протиаварійного захисту;

### засоби зв’язку й оповіщення;

### евакуаційні виходи і маршрути евакуації;

### сховища й місця укриття;

### шляхи під’їзду, місця встановлення й маневрування спецтехніки;

### місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій);

### зони можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства з урахуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, напрямку руху вибухонебезпечних і токсичних хмар.

### Як план підприємства, може бути використаний генплан із необхідними додатками.

1.1.3 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні “В"

Оперативна частина розроблюється для керівництва діями відповідних служб і підрозділів із метою запобігання розвитку аварії і розповсюдженню її на інші підприємства (об’єкти), рятуванню та виведенню людей із зони ураження й потенційно небезпечних зон.

При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обов’язки й ступінь участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити:

- органи Держгірпромнагляду;

- спеціальні формування: районна (об’єктова) пожежна частина, воєнізована газорятувальна служба та інші;

- міліція, медична (у т.ч. лікарні), транспортна служби та служба соціального забезпечення;

- органи з керівництва аварією та/або територіальні органи МНС;

- комунальні служби району (міста);

- керівництво підприємства;

- органи масової інформації і зв’язку;

- органи охорони здоров’я і навколишнього середовища.

При розробці оперативної частини потрібно:

- передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації аварії;

- передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підрозділів і служб, а також населення;

- забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств (об’єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів.

Оперативна частина повинна містити:

- титульний лист (додаток 5);

- ситуаційний план із додатками;

- обов’язки ВК, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії.

Ситуаційний план розроблюється для здійснення керівництва й координації дій персоналу підприємства (об’єкта), спецпідрозділів, формувань МНС, інших організацій, що залучаються для локалізації аварії, організації великомасштабних рятувальних робіт і евакуації людей з небезпечних зон.

На ситуаційному плані позначаються промислова площадка підприємства (об’єкта) на місцевості, а також житлові райони, населені пункти, інші підприємства й організації, що розташовані поруч із ним і на які може поширюватися дія уражальних чинників аварії. Розмір території, яка охоплюється ситуаційним планом, визначається масштабом зон ураження (зараження).

На ситуаційний план наносяться:

- зони можливого ураження за різними сценаріями розвитку аварій;

- чисельність людей у цих зонах і час досягнення їх уражальними чинниками аварії з урахуванням швидкості й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості;

- можливі шляхи евакуації населення і безпечні зони, сховища, укриття;

- місця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і водопостачання, а також наявність і місцезнаходження запасів засобів пожежогасіння: води, піноутворювача, вогнегасильного порошку, засобів захисту органів дихання;

- місця розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних частин і т.ін., можливі місця їх розгортання і маневрування;

- місця скупчення небезпечних продуктів поза територією підприємства із зазначенням найменування й маси продукту.

До ситуаційного плану додаються:

- план підприємства (об’єкта);

- схема зв’язку, порядок оповіщення і взаємодії органів керівництва комісії з надзвичайних ситуацій з організаціями й формуваннями ДСНС, що залучаються при цьому, як у даному, так і в сусідніх регіонах (у разі потреби);

- відомості щодо наявності частин ДСНС, радіаційного й хімічного захисту, пожежних і газорятувальних частин, медичних служб, їх чисельності, оснащеності, часу розгортання;

- відомості щодо невоєнізованих формувань підприємства (об’єкта);

- відомості щодо наявності засобів гасіння пожежі й нейтралізації викидів на підприємстві (об’єкті) і в спецслужбах;

- заходи щодо евакуації і рятування людей із зазначенням переліку, місця розташування і порядку залучення захисних споруд, медичних служб і засобів, технічних і транспортних засобів, засобів індивідуального захисту людей, в т.ч. із зазначенням кількості технічних і інших засобів, які потрібні для цього;

- склад штабу (оперативної групи для ліквідації аварії) і порядок оповіщення його членів;

- порядок оповіщення робітників підприємства (об’єкта) і населення, що мешкає поблизу підприємства (об’єкта), про аварію;

- порядок постійної інформації щодо ходу розвитку аварії, ходу робіт із її локалізації (ліквідації), щодо належної поведінки й заходів безпеки на даний момент;

- порядок організації розвідки пожежі;

- порядок організації розвідки й спостереження осередку хімічного ураження, зони можливого зараження шкідливими речовинами;

- організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх збору;

- порядок проведення заходів щодо зниження запасу шкідливих речовин і безаварійної зупинки виробництва;

- порядок взаємодій між спецпідрозділами і залученими організаціями.

### 1.1.4  Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт

Керівництво роботами з ліквідації аварії, рятування людей та зниження впливу небезпечних чинників аварії на майно (власність), людей та на довкілля здійснює ВК.

З метою полегшення виявлення ВК серед осіб, які знаходяться в місці розташування органу керівництва локалізацією аварії, він повинен мати одяг (каску, куртку і т.і.) яскравого оранжевого кольору. Забороняється іншим особам, крім ВК, носити одяг, який пофарбовано аналогічним кольором.

Забороняється втручатися в дії ВК. При явно невірних діях відповідального керівника робіт, вищестояща керівна особа має право відсторонити його й прийняти на себе керівництво ліквідацією аварії або призначити для цього іншу відповідну особу.

Обов’язки ВК виконують:

- на рівні розвитку аварії “А" — начальник виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). До його прибуття на місце аварії обов’язки ВК виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

- на рівні розвитку аварії “Б" — керівник підприємства. До його прибуття на місце аварії обов’язки ВК виконує його заступник або спеціально призначена особа, яка повинна бути зазначена в ПЛАС;

- на рівні розвитку аварії “В" — посадова особа, призначена рішенням органу місцевого самоврядування. До його прибуття на місце обов’язки ВК виконує керівник підприємства.

При виникненні під час аварії пожежі відповідальним керівником  її гасіння є старша посадова особа ДСНС.

ВК зобов’язаний:

На рівні розвитку аварії “А":

- оцінити умови, виявити кількість і місцезнаходження людей, захоплених аварією, вжити заходів щодо оповіщення робітників підприємства та населення (при потребі) про аварію;

- вжити заходів щодо оточення району аварії і небезпечної зони;

- вжити негайних заходів щодо рятування людей, локалізації та ліквідації аварії;

- забезпечити виведення з небезпечної зони людей, які не беруть безпосередньої участі в ліквідації аварії;

- обмежити допуск людей та транспортних засобів до небезпечної зони;

- контролювати правильність дій персоналу, а в разі потреби — дії газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на виробництві, та виконання своїх розпоряджень;

- інформувати безпосереднє керівництво, органи Держгірпромнагляду, а при потребі територіальні органи МНС, органи місцевого самоврядування і засоби масової інформації про хід і характер аварії, про потерпілих у ході рятувальних робіт;

- уточнювати та прогнозувати хід розвитку аварії, при потребі вносити корективи в оперативну частку плану.

На рівні розвитку аварії “Б” додатково:

- сповістити про місце розташування органу управління роботами щодо локалізації аварії;

- уточнити з територіальним органом ДСНС, організаціями охорони здоров’я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу підприємства, а в разі потреби — й місцевого населення; керувати діями персоналу підприємства, газорятувальних, пожежних, медичних підрозділів щодо рятування людей, локалізації і ліквідації аварії на підприємстві та контролювати виконання своїх розпоряджень.

На рівні розвитку аварії “В” додатково:

- уточнити з територіальним органом ДСНС, організаціями охорони здоров’я та іншими організаціями порядок евакуації потерпілих, персоналу сусідніх підприємств і організацій, а в разі потреби — й місцевого населення;

- визначити коло і порядок залучення організацій, технічних і транспортних засобів; наявність і потребу в медикаментах, засобах гасіння пожежі, засобах індивідуального захисту та ін., спосіб їх постачання, місце розташування потерпілих та евакуйованих людей;

- організувати надання медичної допомоги потерпілим;

- організувати харчування та відпочинок осіб, які беруть участь у ліквідації аварії.

### 1.1.5  Обов’язки власника (керівника) підприємства (об'єкта)

Власник (керівник) підприємства (об’єкта) зобов’язаний:

1. Розробити спеціальні програми (з визначенням пріоритету щодо реалізації), які передбачають дооснащення засобами контролю, автоматичного регулювання, обладнанням вибухопопередження та вибухозахисту, швидкодіючими відсікачами, системами безпечної аварійної зупинки підприємства (об’єкта), оповіщення, захисту та рятування людей, створення запасів дегазувальних реагентів, вдосконалення систем уловлювання та дегазації шкідливих викидів, влаштування систем локалізації, що перешкоджають розповсюдженню неорганізованих викидів на території підприємства та за його межами, та інше, якщо під час розробки ПЛАС виявляється недостатня готовність підприємства (об’єкта) до протиаварійного захисту.

2. Передбачити у разі потреби установку резервних систем життєзабезпечення, сигналізації і протиаварійного захисту. Наприклад, повинні існувати резервні мережі зв’язку, повинні бути призначені дублери для провідних фахівців, повинен бути визначений альтернативний центр керівництва, якщо порушено функціонування основного центру, повинні бути продубльовані життєво важливі вузли на об’єктах підвищеної небезпеки.

3. Забезпечити оперативність виявлення, ефективність локалізації та ліквідації аварії за рахунок застосування технічних засобів з належною надійністю та швидкодією.

4. Забезпечити відповідність оперативності дій персоналу підприємства динаміці розвитку можливих аварій: шляхом забезпечення розподілу обов’язків між виробничим персоналом, використання надійних засобів оповіщення та зв’язку й раціонального розташування пультів (пристроїв) керівництва протиаварійними системами.

При визначенні обов’язків персоналу в разі аварії, потрібно враховувати можливість відсутності окремих робітників внаслідок хвороби, відпустки, свят.

5. Оперативно повідомляти органи, що відповідають за дії щодо локалізації аварії, про всі випадки, які пов’язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди здоров’ю людини і навколишньому середовищу. Повідомлення повинна здійснювати посадова особа, яка має на це право і може надати, якомога оперативніше, інформацію про характер випадку, небезпечні речовини, які задіяні в ньому, потенційну складність випадку, можливість виявлення дії уражальних чинників аварії за межами території підприємства.

6. Передбачати забезпечення сучасними антидотами та іншими фармацевтичними препаратами, в т.ч. киснем, якщо на підприємстві є шкідливі речовини, а також забезпечити наявність постійно оновлюваного запасу відповідних медичних препаратів, які необхідні при аварії, дезактиваційного обладнання для застосування на майданчику та в лікарнях, а також, при можливості, засобів захисту для персоналу медичних бригад невідкладної допомоги.

7. Передати органам місцевого самоврядування результати виконаного аналізу небезпеки підприємства (об’єкта), а також інші матеріали, які потрібні для розробки ПЛАС.

8. Надати засобам масової інформації дані про всі небезпеки, які були встановлені в процесі аналізу.

9. Співробітничати з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробці оперативної частини ПЛАС для аварій рівня “В”.

### 1.1.6  Впровадження ПЛАС

ПЛАС і зміни до нього (в потрібному для якісного виконання своїх обов’язків обсязі) повинні бути вивчені персоналом організацій, що беруть участь у ліквідації аварії, та відповідними спецслужбами.

Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань ПЛАС, забороняється.

Персонал усіх організацій, які беруть участь у ліквідації аварії, повинен проходити навчання і практичну підготовку з метою підтримки постійної готовності.

На великих підприємствах для персоналу може бути організовано спеціальне курсове навчання з ПЛАС на учбово-тренувальних полігонах з використанням комп’ютерних тренажерів і інших сучасних технічних засобів навчання.

Протягом року з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені ПЛАС, повинні проводитись учбово-тренувальні заняття і учбові тривоги.

Графік проведення учбово-тренувальних занять і учбових тривог затверджується керівником підприємства (об’єкта) або органу місцевого самоврядування, залежно від рівня аварії, і узгоджується з територіальним управлінням ДСНС.

Учбові тривоги проводяться під керівництвом ВК за участю всіх організацій, участь яких передбачається оперативною частиною ПЛАС.

При незадовільних результатах учбової тривоги вона повинна бути проведена вдруге протягом 10 днів, після детального вивчення допущених помилок.

При проведенні тренувань слід практикувати участь незалежних спостерігачів, оскільки це забезпечує об’єктивну оцінку недоліків або помилок ПЛАС.

Необхідно також проводити тренування в екстремальних умовах (наприклад, під час перезміни, вночі, в холодну погоду, ін.).

Персонал сторонніх організацій і особи, що відвідують підприємство (об’єкт), повинні бути проінструктовані про свої дії у випадку виникнення аварії.

Необхідно підтримувати постійну готовність обладнання й засобів інформації, які можуть знадобитися для отримання необхідних даних у випадку аварії. Сюди можна віднести, наприклад, аналітичні методи і засоби для виявлення небезпечних речовин, а також заходи, що впроваджуються при пошкодженні захисної оболонки небезпечної речовини.

Необхідно повідомити населення щодо систем оповіщення про аварійну ситуацію (аварію), які використовуються. Ці системи потрібно періодично перевіряти.

1.1.7 Особливості планування дій персоналу щодо локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на ПНО та пом’якшення їхніх наслідків.		Навчання персоналу діям та способам захисту на випадок виникнення аварійних ситуацій та аварій на підприємствах, в установах  та організаціях проводиться у формі інструктажів та навчань, які проводяться в системі охорони праці, з включенням питань техногенної безпеки, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 №15, зареєстрованого у Мінюсті 15.02.2005 за №231/10511.			За результатами інструктажів та навчань, персонал підприємства повинен:

- Знати та вміти виконувати встановлені на території підприємства вимоги стосовно власної безпеки та безпеки підприємства;

- Знати основні телефони оперативних чергових аварійно – рятувальних формувань, у разі виявлення порушень негайно повідомляти їх про можливу небезпеку;

- Знати правила поведінки при виникненні аварійних ситуацій та аварій, не припускатися дій, які можуть призвести до виникнення аварії або аварій та НС;

- Знати основні заходи та способи захисту від шкідливого впливу небезпечних речовин та наслідків НС техногенного характеру, порядок надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами радіаційного, хімічного та колективного захисту.

На підприємстві, в установі та організації повинні бути вивішені на видному місці відповідні інструкції щодо виконання вимог техногенної безпеки та порядку дій персоналу в разі виникнення аварійної ситуації (аварії).			Евакуація має забезпечити захист працюючого персоналу у разі неможливості вжиття інших заходів цивільного захисту під час виникнення НС техногенного характеру на ПНО або ОПН або на небезпечних територіях.	Для забезпечення безпосереднього планування, підготовки, проведення евакуації і розміщення працівників об’єкта у безпечних районах на об’єктах завчасно створюються евакуаційні комісії, а при необхідності – приймальні евакуаційні пункти (далі евакуаційні органи).							Проведення евакуації здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення  евакуації населення у разі загрози або виникнення НС техногенного або природного характеру, затвердженого постановою кабінету Міністрів України від 26.10.2001. №1432.							Заходи радіаційного та хімічного захисту повинні включатися окремими розділами до всіх планів, які передбачають виконання заходів цивільного захисту населення і територій від НС техногенного характеру, що пов’язані з можливим викидом у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин.

При накладенні зон можливого забруднення від різних небезпечних хімічних  речовин ( далі – НХР) і зон радіоактивного забруднення, у яких може опинитися об’єкт на такому об’єкті і в аварійно – рятувальних формуваннях, які залучатимуться для виконання аварійно – рятувальних робіт у цих зонах, повинні використовуватись засоби захисту органів дихання від кожної конкретної НХР і засоби захисту органів дихання і шкіри від радіоактивних речовин або уніфіковані (багатофункціональні) засоби захисту, прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю.	Керівники об’єктів, установ і організацій, які за характером своєї діяльності не відносяться до ПНО або ОПН, повинні враховувати можливу небезпеку, що може виникнути на їх територіях при виникненні НС на ПНО або ОПН, і:

- Розробляти плани захисту персоналу;

- Забезпечувати персонал відповідними засобами захисту органів дихання;

- Створювати відповідні евакуаційні органи, які мають здійснювати всі заходи, наведені у пункті 4.7 Правил;

- Здійснювати взаємодію з керівництвом ПНО або ОПН щодо оповіщення про небезпеку, що може впливати на діяльність об’єкта;

- Організовувати навчання персоналу діям у разі виникнення НС;

- Виконувати інші вимоги цих Правил стосовно забезпечення техногенної безпеки на території своїх об’єктів.

# Розділ II Практична робота

2.1  Ідентифікація потенційно небезпечних об’єктів

Любий об’єкт господарської діяльності можуть визнати потенційно небезпечним (ПНО), якщо там використовуються небезпечні речовини. Для цього проводять ідентифікацію.

Ідентифікація ПНО передбачає аналіз структури об’єктів господарської діяльності та характеру їх функціонування для встановлення факту наявності або відсутності джерел небезпеки, які за певних обставин можуть ініціювати виникнення НС, а також визначення рівнів можливих НС.

Процедура ідентифікації здійснюється за такими етапами:

• вибір кодів НС, виникнення яких можливе на об’єкті господарської діяльності, згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій;

• аналіз показників ознак НС, вибраних на попередньому етапі, та визначення їх порогових значень з використанням Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, затверджених наказом МНС України № 119 від 22.04.2003 р. [29];

• виявлення за результатами аналізу джерел небезпеки, які при певних умовах (аварії, порушення режиму експлуатації, виникнення природних небезпечних явищ тощо) можуть стати причиною виникнення НС;

• визначення видів небезпеки для кожного з виявлених джерел небезпеки; • визначення переліку небезпечних речовин, що використовуються на об’єкті господарської діяльності, їх кількості та класу небезпеки за допомогою нормативних документів у сфері визначення небезпечних речовин;

- • встановлення максимально можливих рівнів НС для кожного з джерел небезпеки згідно з Класифікацією надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями (для встановлення рівня можливих НС необхідно визначити такі показники: територіальне поширення ймовірних НС;

- кількість осіб, що можуть постраждати від впливу наслідків можливих НС;

- кількість осіб, яким можуть бути порушені умови життєдіяльності у результаті можливої аварії на об’єкті; збитки від наслідків можливих НС).

За результатами ідентифікації ПНО складається Повідомлення про результати ідентифікації щодо визначення потенційної небезпеки. Об’єкт господарської діяльності визнається потенційно небезпечним за умови наявності у його складі хоча б одного джерела небезпеки, здатного ініціювати НС місцевого, регіонального або державного рівнів. Об’єкт господарської діяльності, який за результатами ідентифікації не підпадає під вищезазначені вимоги, не визнається ПНО. Об’єкти господарської діяльності, які за результатами ідентифікації визнані потенційно небезпечними, підлягають обліку територіальними і місцевими 16 органами державного нагляду у сфері цивільного захисту та зобов’язані оформити Паспорт, який реєструє Державний департамент СФД.

Наступним етапом є проведення ідентифікації для виявлення об’єктів підвищеної небезпеки (ОПН), яким слід розробляти Декларацію безпеки

Процедура ідентифікації полягає в тому, що на підставі спеціальних розрахунків, із загальної кількості об’єктів, де виготовляються, використовуються, переробляються або транспортуються небезпечні речовини виявляються ті, що являють собою особливу небезпеку. При цьому розраховується не тільки маса отруйних та токсичних речовин, але і наскільки близько об’єкт розташований до “місць турботи” держави. Це місце, де одночасно можуть знаходитися більше 20 чол., транспортні магістралі національного значення, природоохоронні зони, дитячі садки, лікарні тощо. Якщо ця відстань менша за нормативну – небезпека відповідно зростає. Процедура ідентифікації ОПН вміщує наступні етапи:

  - виділення ПНО за наявністю небезпечних речовин;

– розрахунок розподілу мас небезпечних речовин в апаратах та трубопроводах визначених ПНО;

– розрахунок сумарної маси індивідуальних небезпечних речовин або сумарної маси небезпечних речовин, що відносяться до однієї категорії і/або групи;

– порівняння сумарної маси небезпечних речовин з їх пороговою масою;

  - складання Повідомлення про результати ідентифікації. Потенційно небезпечний об’єкт вважається об’єктом підвищеної небезпеки відповідного класу у разі, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, перевищує встановлений норматив порогової маси.

Потенційно небезпечним об’єктом вважається апарат або сукупність пов’язаних між собою потоками в технологічний цикл апаратів, об’єднаних за адміністративною та/або територіальною ознакою.

Потенційно небезпечним об’єктом за адміністративною ознакою вважається структурний підрозділ (виробництво, цех, відділення, дільниця тощо) суб’єкта господарської діяльності. У разі, коли відстань між потенційно небезпечними об’єктами за адміністративною ознакою не перевищує 500 метрів, вони вважаються одним потенційно небезпечним об’єктом. У разі, коли до складу потенційно небезпечного об’єкта за адміністративною ознакою входять дільниці, відділення або окремі установки з небезпечними речовинами, що знаходяться на відстані понад 500 метрів одна від одної, вони вважаються окремими потенційно небезпечними об’єктами. Під час проведення ідентифікації для кожного потенційно небезпечного об’єкта розраховується сумарна маса кожної небезпечної речовини із зазначених у нормативах порогових мас індивідуальних небезпечних речовин або кожної небезпечної речовини, яка за своїми властивостями може бути віднесена до будь- якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин згідно із зазначеними нормативами.

За сумарну масу небезпечної речовини береться:

1) для сховищ (резервуарів) – сумарна маса небезпечної речовини, що може в них знаходитися при повному завантаженні відповідно до технологічного 17 регламенту;

2) для технологічних установок – максимальна сумарна маса, що може знаходитися в апаратах і трубопроводах відповідно до технологічного регламенту, умов процесу та правил експлуатації;

3) для обладнання колонного типу – сумарна маса небезпечної речовини при максимальному рівні рідини на тарілках. Для апаратів, у яких застосовуються наповнювачі з пористим інертним середовищем, сумарна маса небезпечної речовини визначається з урахуванням максимального обсягу вільного простору;

4) для трубопроводів за межами підприємства – сумарна маса небезпечної речовини в секції трубопроводу між двома запірними пристроями і та, що може виділитися впродовж часу, встановлюваного для виявлення витікання та здійснення ручного перекриття запірних пристроїв, а для внутрішньозаводських трубопроводів – сумарна маса небезпечної речовини у всьому трубопроводі;

5) для зливно-наливних естакад – сумарна маса небезпечної речовини в залізничних або автомобільних цистернах. У розрахунках використовується максимальна ємність і максимально регламентована кількість цистерн, які можуть встановлюватися на естакаді одночасно. Процедура ідентифікації вважається закінченою, якщо виявиться, що сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних речовин на потенційно небезпечному об’єкті дорівнює або перевищує норматив порогової маси: 1 i i Q g , де gi – сумарна маса небезпечної речовини, що знаходиться на об’єкті; Qi – норматив порогової маси цієї небезпечної речовини (“Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки” [16]). У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно до декількох категорій речовин, слід користуватися нормативом порогової маси тієї категорії речовини, для якої він найменший. У разі коли сумарна маса жодної небезпечної речовини не перевищує норма- тиву порогової маси, за її властивостями визначається категорія та група, до яких вона може бути віднесена, а також сумарна маса небезпечних речовин однієї групи.

Сумарна маса небезпечних речовин однієї групи визначається шляхом додавання величин сумарної маси кожної небезпечної речовини, що використовується або виготовляється, переробляється, зберігається чи транспортується на об’єкті.

Проводиться розрахунок найменшого та найбільшого значення порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.

У разі коли сумарна маса небезпечних речовин не перевищує нормативу 18 порогової маси або коли сумарна маса небезпечних речовин однієї групи не перевищує порогової маси, процедура ідентифікації вважається закінченою і потенційно небезпечний об’єкт не відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки за умови, що відстань від нього до місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, кінотеатри, лікарні, школи тощо), транспортних магістралей, промислових, природоохоронних і життєво важливих цивільних об’єктів перевищує 500 метрів для небезпечних речовин груп 1 і 2 або 1000 метрів для небезпечних речовин групи

У разі коли розрахована сумарна маса небезпечних речовин на потенційно небезпечному об’єкті перевищує порогову масу, визначену за цією формулою (∑gi > Qik), об’єкту присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки.

2.2. Аналіз небезпеки.

Декларацію безпеки складають на основі досліджень ступеня небезпеки та оцінки рівня ризику виникнення аварій (включаючи відомості про аварії, аналіз основних причин і чинників виникнення аварій, оцінку можливих негативних наслідків на людей, майно і навколишнє середовище), пов’язаних з експлуатацією об’єкта [52, 58]. Для виділення об’єктів, для яких необхідно при виконанні дослідження ризику з метою розробки Декларації виконати аналіз небезпеки та ризику, належить: – визначити ті апарати чи установки, на яких можливі аварії з найбільшим викидом небезпечних речовин; – визначити ті з них, на яких аварії з ураженням та нанесенням збитків можливі за межами підприємства; 19 – установити зони максимального ураження, вид і масштаб можливих наслідків негативних впливів; – визначити реципієнти, що потрапляють у зону ураження, і визначити об’єкти “турботи”.

Для оцінки можливих наслідків і наступної оцінки ризику необхідно моделювати аварії для кожного можливого її результату, визначеного при виконанні аналізу розвитку аварій.

Під час моделювання вибухів рекомендується розглядати:

– вибухи при руйнуванні оболонки чи апаратів трубопроводів у результаті підвищення тиску в устаткуванні внаслідок неконтрольованих фізичних чи хімічних процесів; – вибухи при руйнуванні оболонки і скипанні зріджених газів, що знаходяться в апаратах під тиском, чи перегрітих рідин;

– вибухи конденсованих речовин в устаткуванні, в атмосфері при викидах;

– об’ємні вибухи газових і парових хмар при викидах стиснутих чи зріджених газів перегрітих рідин; – інші вибухові явища, можливі на розглянутому об’єкті в разі виникнення аварійних ситуацій.

При моделюванні пожеж рекомендується розглядати:

– горіння вільних і обмежених розливів горючих і легкозаймистих рідин; – інші види пожежі, можливі на розглянутому об’єкті в разі виникнення аварійних ситуацій.

При моделюванні викидів шкідливих і токсичних речовин в атмосферу враховуються погодні умови, стан атмосфери, напрямок і швидкість вітру, умови викиду й інші параметри.

При розробленні сценаріїв виникнення та розвитку аварії слід проаналізувати причини, що обумовлюють виникнення аварії та розглянути конкретні наслідки певного виду аварії. У процесі аналізу виявляються інші небезпечні фізичні та хімічні процеси, що можуть реалізуватися при виникненні і розвитку аварії, і оцінюється їх негативний вплив на людей.

Енергію вибуху парогазових середовищ визначають за теплотою згорання горючих речовин в суміші з повітрям (окислювачем).

Важливою характеристикою енергії вибуху є сумарне енерговиділення. Цей показник називається енергетичним потенціалом і входить у всі параметри, що характеризують масштаби та наслідки вибуху.

Для кожного конкретного підприємства для запобігання аварійності необхідний аналіз енергетичного потенціалу і рівня небезпеки. Утворення вибухонебезпечних сумішей газів і пари з повітрям відбувається, як правило, за порівняно короткий час і вибухи цих сумішей володіють великою руйнівною силою.

Сила такого вибуху визначається умовно розрахованою енергією, приведеною до тротилового еквівалента.

Сумарний енергетичний потенціал підприємства оцінюється по загальній кількості небезпечних речовин, що знаходяться в одноразовому обігу.

2.2

За   видами   аварій,   що   можуть   статися  виходячи  з 
властивостей  небезпечних  речовин,  та  за   впливом   уражальних 
факторів  цих  аварій категорії небезпечних речовин об'єднуються в 
групи:

- група 1 (вибух) -  горючі  (займисті)  гази,  горючі  рідини, 
перегріті під тиском,  ініціюючі (первинні),  бризантні (вторинні) 
та піротехнічні вибухові речовини,  речовини-окислювачі, речовини, 
які  вступають  у  бурхливу  реакцію  з водою з виділенням горючих 
та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

- група 2 (пожежа) - горючі  (займисті)  гази,  горючі  рідини, 
горючі рідини,  перегріті під тиском,  речовини-окисники,  а також 
речовини,  які вступають у бурхливу реакцію з водою  з  виділенням 
горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

- група 3  (шкідливі  для  людей  і  довкілля) - високотоксичні 
речовини,  токсичні речовини,  речовини,  які становлять небезпеку 
для довкілля (високотоксичні для водних організмів), речовини, які 
становлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів) 
та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на водне 
середовище,  а також речовини,  які вступають у бурхливу реакцію з 
водою  з  виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних 
газів.

Індивідуальними   небезпечними    речовинами    вважаються 
речовини   та   суміші  речовин,  для  яких  встановлено  значення 
нормативів порогових мас,  що відрізняються від значень нормативів 
порогових мас тих категорій, до яких ці речовини можна віднести за 
їх властивостями (нормативи порогових  мас  деяких  індивідуальних 
небезпечних речовин наведено у додатку 1.

Суб'єкт  господарської   діяльності,   у   власності   або 
користуванні  якого є хоча б один потенційно небезпечний об'єкт чи 
який має намір розпочати будівництво такого  об'єкта,  організовує 
проведення його ідентифікації.

Потенційно    небезпечний   об'єкт   вважається   об'єктом 
підвищеної небезпеки відповідного  класу  у  разі,  коли  значення 
сумарної  маси  небезпечної або декількох небезпечних речовин,  що 
використовуються або виготовляються,  переробляються, зберігаються 
чи  транспортуються  на  об'єкті,  перевищує встановлений норматив 
порогової маси.

Потенційно  небезпечним  об'єктом  вважається  апарат  або 
сукупність  пов'язаних  між  собою  потоками  в технологічний цикл 
апаратів,  об'єднаних за  адміністративною  та/або  територіальною 
ознакою.

Потенційно небезпечним  об'єктом  за адміністративною ознакою 
вважається структурний підрозділ  (виробництво,  цех,  відділення, 
дільниця, тощо) суб'єкта господарської діяльності.

У разі коли відстань між потенційно небезпечними об'єктами за 
адміністративною ознакою не досягає 500  метрів,  вони  вважаються 
одним потенційно небезпечним об'єктом.

У разі  коли  до  складу  потенційно  небезпечного об'єкта за 
адміністративною ознакою входять дільниці,  відділення або  окремі 
установки  з  небезпечними речовинами,  що знаходяться на відстані 
понад  500  метрів  одна  від  одної,  вони  вважаються   окремими 
потенційно небезпечними об'єктами.

Під час проведення ідентифікації  для  кожного  потенційно 
небезпечного    об'єкта   розраховується   сумарна   маса   кожної 
небезпечної речовини із  зазначених  у  нормативах  порогових  мас 
індивідуальних   небезпечних   речовин   або   кожної  небезпечної 
речовини,  яка за своїми  властивостями  може  бути  віднесена  до 
будь-якої категорії або до декількох категорій небезпечних речовин 
згідно із зазначеними нормативами.

За сумарну масу небезпечної речовини береться:

- для   сховищ  (резервуарів)  -  сумарна  маса  небезпечної 
речовини,  що може в  них  знаходитися  при  повному  завантаженні 
відповідно  до  технологічного  регламенту,  проектної  або  іншої 
документації. При цьому обов'язково зазначається, для яких обсягів 
речовини  виконувалися розрахунки.  У разі зміни норм завантаження 
процедура ідентифікації виконується  повторно  згідно  з  вимогами 
цього Порядку;

- для технологічних установок - максимальна сумарна маса, що 
може  знаходитися  в  апаратах  і  трубопроводах   відповідно   до 
технологічного регламенту, умов процесу та правил експлуатації;

- для  обладнання  колонного типу - сумарна маса небезпечної 
речовини при максимальному рівні рідини на тарілках. Для апаратів, 
у яких застосовуються наповнювачі з пористим інертним середовищем, 
сумарна  маса  небезпечної  речовини  визначається  з  урахуванням 
максимального обсягу вільного простору;

- для  трубопроводів  за  межами підприємства - сумарна маса 
небезпечної речовини в секції трубопроводу  між  двома   запірними 
пристроями і та,  що може виділитися впродовж часу,  встановленого 
для виявлення витікання та здійснення ручного перекриття  запірних 
пристроїв,   згідно   з  технологічним  регламентом  та  проектною 
документацією,  а для внутрішньозаводських трубопроводів - сумарна 
маса небезпечної речовини у всьому трубопроводі;

- для  зливно-наливних  естакад  -  сумарна маса небезпечної 
речовини в залізничних або автомобільних цистернах.  У розрахунках 
використовується максимальна ємність і максимально  регламентована 
кількість   цистерн,   які   можуть  встановлюватися  на  естакаді 
одночасно.

У   розрахунках  сумарної  маси  небезпечної  речовини  на 
потенційно небезпечному об'єкті може не  враховуватися  маса  цієї 
речовини,   що   знаходиться  в  насосах,  компресорах,  фільтрах, 
шнекових живильниках,  в інших машинах,  механізмах  та  апаратах, 
якщо  вона  не  перевищує  2  відсотки  нормативу  порогової  маси 
індивідуальної  небезпечної  речовини  або  відповідної  категорії 
небезпечної речовини.

Процедура  ідентифікації   вважається   закінченою,   якщо 
виявиться, що сумарна маса хоча б однієї з усіх видів небезпечних, 
речовин на потенційно небезпечному об'єкті,  розрахована згідно  з 
пунктами  6-8  цього  Порядку,  дорівнює  або  перевищує  норматив 
порогової маси.

У разі  коли індивідуальна небезпечна речовина відноситься за 
своїми властивостями  також  до  однієї  з  категорій  небезпечних 
речовин,    слід    користуватися    нормативом   порогової   маси 
індивідуальної небезпечної речовини.

У разі коли небезпечна речовина може бути віднесена одночасно 
до  декількох  категорій  речовин,  слід  користуватися нормативом 
порогової маси тієї категорії речовини, для якої він найменший.

10. У разі коли сумарна маса жодної небезпечної  речовини  не 
перевищує   нормативу   порогової   маси,   за   її  властивостями 
визначається категорія та група, до яких вона може бути віднесена, 
а також сумарна маса небезпечних речовин однієї групи.

11. Сумарна    маса    небезпечних   речовин   однієї   групи 
визначається  шляхом  додавання  величин  сумарної   маси   кожної 
небезпечної  речовини,  що  використовується  або  виготовляється, 
переробляється, зберігається чи транспортується на об'єкті.

У разі коли небезпечна речовина за своїми властивостями  може 
бути  віднесена до декількох груп,  сумарна маса її враховується у 
кожній групі, до якої вона може бути віднесена.

У розрахунках сумарної маси небезпечних речовин однієї  групи 
може не враховуватися маса небезпечних речовин,  що знаходяться на 
об'єкті в обсягах не більше ніж 2 відсотки порогової маси згідно з 
нормативами,  якщо їх загальний обсяг на території підприємства не 
може призвести до великої аварії.

Порогову масу небезпечних речовин однієї групи визначають 
за формулою:

Q(pgr) = Sg(i) : S( g(i) : Q(i) )

де S - сумарна величина;

g(i) - сумарна маса небезпечної речовини,  що знаходиться  на 
об'єкті;

Q(i) - норматив порогової маси цієї небезпечної речовини.

Проводиться розрахунок  найменшого  та  найбільшого  значення 
порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.

Сумарна  маса  небезпечних  речовин однієї групи дорівнює 
або перевищує її порогове значення, якщо виконується умова:

S( g(i) : Q(i) ) >= 1,

Проводиться розрахунок  найменшого  та  найбільшого  значення порогової маси небезпечної речовини згідно з нормативами.

У  разі  коли  сумарна  маса  небезпечних  речовин однієї 
групи,  що знаходяться на об'єкті, дорівнює або перевищує порогову 
масу, процедура   ідентифікації   вважається   закінченою   і    об'єкту 
присвоюється відповідний клас підвищеної небезпеки.

У  разі коли сумарна маса небезпечних речовин,  визначена 
відповідно до пунктів 6-8 цього Порядку,  не  перевищує  нормативу 
порогової  маси  або  коли сумарна маса небезпечних речовин однієї 
групи не  перевищує  порогової  маси,  визначеної  відповідно   до 
пунктів  11-13  цього Порядку,  процедура ідентифікації вважається 
закінченою і  потенційно  небезпечний  об'єкт  не  відноситься  до 
об'єктів  підвищеної небезпеки за умови,  що відстань від нього до 
місць  великого  скупчення  людей   (житлові   масиви,   стадіони, 
кінотеатри,   лікарні,   школи  тощо),  транспортних  магістралей, 
промислових,  природоохоронних  і   життєво   важливих   цивільних 
об'єктів перевищує 500 метрів для небезпечних речовин груп 1 і 2 і 
1000 метрів для небезпечних речовин групи 3.

У  разі  коли  сумарна  маса   небезпечних   речовин   на 
потенційно  небезпечному  об'єкті не перевищує найменшого значення 
порогової маси згідно з нормативами  або  не  перевищує  порогової 
маси, визначеної  відповідно  до пунктів 11-13 цього Порядку,  але 
відстань від цього об'єкта  до  місць  великого  скупчення  людей, 
транспортних магістралей,  промислових, природоохоронних і життєво 
важливих цивільних об'єктів менша ніж 500 метрів  для  небезпечних 
речовин групи 1 і 2 і 1000 метрів для небезпечних речовин групи 3, 
пороговою масою вважається маса небезпечних речовин,  визначена за 
формулою:

Q(i.k) = Q(i) x ( R(x) : R(n) )

де Q(i.k)  -  норматив порогової маси небезпечних речовин для 
потенційно небезпечних об'єктів,  розташованих від місць  великого 
скупчення    людей,    транспортних    магістралей,   промислових, 
природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів на відстані 
менше  ніж   500   метрів  для  небезпечних  речовин   групи 1 і 2 
і 1000 метрів для речовин групи 3;

Q(i) - норматив  порогової  маси  індивідуальних  небезпечних 
речовин або категорій небезпечних речовин, або небезпечних речовин 
однієї категорії чи групи.

R(x) -  відстань від потенційно небезпечного об'єкта до місць 
великого скупчення людей,  транспортних магістралей,  промислових, 
природоохоронних і життєво важливих цивільних об'єктів

R(n) -   гранична  відстань,  починаючи  з  якої  проводиться 
перерахунок нормативу порогової маси (для речовин групи 1 і 2 R(n) 
дорівнює 500 метрів, для речовин групи 3-1000 метрів).

17. У   разі   коли   сумарна  маса  небезпечних  речовин  на 
потенційно небезпечному об'єкті перевищує  порогову  масу,  визначену 
об'єкту  присвоюється  відповідний  клас 
підвищеної небезпеки.

Суб'єкт господарської діяльності складає повідомлення про 
результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки  за  формою 
ОПН-1 (додаток 1) і надсилає його у двотижневий термін відповідним 
територіальним органам Держраці,  Державної інспекції 
цивільного   захисту  та  техногенної  безпеки,  Держекоінспекції, 
державної санітарно-епідеміологічної    служби, , а       також       відповідній      місцевій держадміністрації або виконавчому органу  місцевої  ради  (далі  -уповноважені органи). 
 Дані про  об'єкти  підвищеної небезпеки,  які є державною або 
комерційною   таємницею,   подаються    суб'єктом    господарської 
діяльності  з  урахуванням  вимог  відповідних нормативно-правових 
актів.

Місцеві держадміністрації або виконавчі органи  місцевих  рад 
публікують   відомості   про   об'єкти   підвищеної   небезпеки  в 
регіональних  друкованих  засобах   масової   інформації  протягом 
30 днів після отримання повідомлення.

У  разі зміни умов виробництва,  номенклатури небезпечних 
речовин або  їх  кількості  суб'єкт  господарської  діяльності,  у 
власності  або  користуванні якого є об'єкти підвищеної небезпеки, 
проводить у 6-місячний термін їх повторну ідентифікацію.

У  разі  проведення   повторної   ідентифікації   суб'єкт 
господарської   діяльності   повідомляє   у   двотижневий   термін 
уповноважені   органи   про   зміни   порівняно   з    попередньою 
ідентифікацією.  Інформація  подається  тільки  за  тими розділами 
повідомлення форми ОПН - 1, в які вносилися зміни.

Результати ідентифікації та розрахунки,  на підставі яких 
вона проводилася,  зберігаються суб'єктом господарської діяльності 
протягом 25 років.

У разі припинення юридичної особи (смерті фізичної  особи)  - 
суб'єкта  господарської  діяльності зазначені документи підлягають 
передачі  правонаступникові  (спадкоємцеві),   а   у   разі   його 
відсутності - до державного архіву.

У разі  відчуження  об'єкта  підвищеної  небезпеки  зазначені 
документи передаються його новому власнику.

### 2.8 Індивідуальні завдання для практичної роботи

Задача 1. Для ідентифікації об’єкту провести розрахунок маси газу в мережах середнього та низького тиску,  яка може виділитися під час аварії.

Вихідні дані

|  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані: Газопровід середнього тиску | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тиск газу, кг/м2 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 |
| довжина газопроводу середнього тиску, м. | 1 75 4 | 3 38 7 | 2 26 5 | 32 3 8 | 28 5 12 | 8 2 38 | 41 4 12 | 9 3 36 | 7 42 6 | 4 34 8 |
| діаметр газопроводу, мм | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,563х3,6 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,5 63х3,6 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 |
| температура газу,К | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| тиск газу, кг/ см2 гкс/м2 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 |
| довжина газопр низького тиск,м | 6 | 8 | 4 | 11 | 23 | 17 | 20 | 5 | 10 | 15 |
| діаметр газопроводу,мм | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 |
| надлишковий тиск кгс/м2 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |

Задача 2. Скласти повідомлення про результати ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки для суб’єкту господарської діяльності Запорізької державної інженерної академії, за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 226. При умові опалювання природнім газом. Транспортування природного газу здійснюється трубопроводами від ГРП до котельні.

# Розділ III   САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА

### Питання для самоконтролю

- Нормативно-правові акти щодо розробки та порядку затвердження «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

- Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях “А” і “Б"

- Причини виникнення аварій та можливі наслідки.

4. Обов’язки щодо розробки і впровадження ПЛАСу.

5. Стадії розвитку аварій на підприємствах.

6. Небезпечний технологічний процес виробництва на підприємстві.

7. Ліквідація наслідків аварій. Сили та засоби які для цього залучаються.

8. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів.

9. Картка небезпеки устаткування (апарата).

10. Сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації потенційних небезпек.

11. Мета та зміст «Плану ліквідації аварійних ситуацій».

12. Блок-схема підприємства. План підприємства.

13.  Оперативна частина «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

14. Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт по виконанню завдань за призначенням по ліквідації аварій.

15.  Порядок і способи дій особового складу рятувальних команд на підприємстві.

16. Аварійна ситуація та аварія. Класифікація. Чинники  аварії.

17. Блок-схема виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). План виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). Блок-карта об’єкту.

18. Аналітична частина «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

19.  Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні “В".

20.  Ситуаційний план підприємства. Мета складання. Зміст.

21.  Обов’язки власника (керівника) підприємства (об’єкта).

22. Штаб з ліквідації та локалізації аварій.

23.  Впровадження ПЛАСу.

24. Схема постадійного аналізу умов виникнення і розвитку аварій.

25. Виявлення потенційних видів небезпек.

26. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

27. Організація та планування цивільного захисту на підприємствах.

28. Аналіз небезпек підприємства. Їх моніторинг. Виявлення  можливостей  і  умов  виникнення  аварій. Рівні аварій.

29. Терміни приведення у відповідність ПЛАСу. Терміни перегляду.

30.  Порядок узгодження ПЛАСу.

### Приклади екзаменаційних білетів.

БІЛЕТ  №1

- Нормативно-правові акти щодо розробки та порядку затвердження «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

- Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях “А” і “Б"

- Причини виникнення аварій та можливі наслідки.

БИЛЕТ №2

1. Обов’язки щодо розробки і впровадження ПЛАСу.

2. Стадії розвитку аварій на підприємствах.

3. Небезпечний технологічний процес виробництва на підприємстві.

БИЛЕТ №3

1. Ліквідація наслідків аварій. Сили та засоби які для цього залучаються.

2. Методика ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів.

3. Картка небезпеки устаткування (апарата).

БИЛЕТ №4

1. Сценарії виникнення і розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації потенційних небезпек.

2. Мета та зміст «Плану ліквідації аварійних ситуацій».

3. Блок-схема підприємства. План підприємства.

БИЛЕТ №5

1.  Оперативна частина «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

2. Повноваження та обов’язки відповідального керівника робіт по виконанню завдань за призначенням по ліквідації аварій.

3.  Порядок і способи дій особового складу рятувальних команд на підприємстві.

БИЛЕТ №6

1. Аварійна ситуація та аварія. Класифікація. Чинники  аварії.

2. Блок-схема виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). План виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці). Блок-карта об’єкту.

3. Аналітична частина «Плану ліквідації аварійних ситуацій»

БИЛЕТ №7

1.  Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні “В".

2.  Ситуаційний план підприємства. Мета складання. Зміст.

3.  Обов’язки власника (керівника) підприємства (об’єкта).

БИЛЕТ №8

1. Штаб з ліквідації та локалізації аварій.

2.  Впровадження ПЛАСу.

3. Схема постадійного аналізу умов виникнення і розвитку аварій.

БИЛЕТ №9

1. Виявлення потенційних видів небезпек.

2. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

3. Організація та планування цивільного захисту на підприємствах.

БИЛЕТ №10

1. Аналіз небезпек підприємства. Їх моніторинг. Виявлення  можливостей  і  умов  виникнення  аварій. Рівні аварій.

2. Терміни приведення у відповідність ПЛАСу. Терміни перегляду.

3.  Порядок узгодження ПЛАСу.

# РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

  - 1. Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки” від 18.01.2001 р.               № 2245-ІІІ.

  - 2. ПКМУ від 21 вересня 2011 р. N 990  «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів від 11.07.2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”.

Додаткова:

  - 1. ДБН  В.2.5-20-2001 «Газопостачання».

  - 2. ДНАОП  0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України».

  - ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

Електронний ресурс:

Кодекс цивільного захисту України: Закон України № 5403-VI від 02.10.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5403-17

Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення: Закон України № 4004-XII від 24.02.1994 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України №15/98-ВР від 14.01.1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/98-вр

Положення про єдину державну систему цивільного захисту: постанова Кабінету Міністрів України № 11 від 09.01.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-п

Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю: постанова Кабінету Міністрів України № 1200 від 19 серпня 2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-п

Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях: постанова Кабінету Міністрів України № 444 від 26 червня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-п

Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: постанова Кабінету Міністрів України № 841 від 30 жовтня 2013 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-п

Додаток 1 – Форма титульного аркуша

__________________________________________________________________

(найменування підприємства (об'єкта)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

______________________ __________

(прізвище, ініціали)   (підпис)

"___" _________ 20__ р.

ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ

__________________________________________________________________

(найменування виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці)

Внесені зміни ______________________

(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО

________________    ________________  ________________________

(посада)                                (підпис)             (прізвище, ініціали)

Типова схема постадійного аналізу умов виникнення і розвитку аварій

-------------------------------------------------------------------

¦ Найменування  ¦    Основні принципи    ¦    Способи і засоби    ¦

¦    стадії     ¦аналізу умов виникнення ¦     попередження,      ¦

¦   розвитку    ¦   (переходу на іншу    ¦  локалізації аварії    ¦

¦   аварійної   ¦   стадію) аварійної    ¦                        ¦

¦   ситуації    ¦ситуації (аварії) та її ¦                        ¦

¦   (аварії)    ¦       наслідків        ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦      1        ¦           2            ¦           3            ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦     Вихід     ¦Перевірка вивченості    ¦Дооснащення             ¦

¦ параметрів за ¦властивостей            ¦технологічних процесів  ¦

¦   критичні    ¦застосовуваних речовин; ¦засобами контролю,      ¦

¦   значення    ¦їх аналіз; виявлення    ¦управління й            ¦

¦               ¦особливо небезпечних    ¦протиаварійного         ¦

¦               ¦речовин; виявлення      ¦захисту, підвищення їх  ¦

¦               ¦параметрів, які         ¦надійності й            ¦

¦               ¦визначають              ¦ефективності;           ¦

¦               ¦небезпечність           ¦удосконалення           ¦

¦               ¦технологічних процесів  ¦технологічних процесів  ¦

¦               ¦і їх критичні значення; ¦                        ¦

¦               ¦оцінка достатності      ¦                        ¦

¦               ¦оснащення засобами, які ¦                        ¦

¦               ¦виключають вихід        ¦                        ¦

¦               ¦параметрів за           ¦                        ¦

¦               ¦припустимі межі, їх     ¦                        ¦

¦               ¦ефективність,           ¦                        ¦

¦               ¦надійність              ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦     Знос,     ¦Перевірка вивченості    ¦Застосування обладнання ¦

¦  утомленість  ¦корозійних властивостей ¦підвищеної надійності,  ¦

¦   матеріалу   ¦застосовуваних речовин; ¦ефективного захисного   ¦

¦   апарата     ¦наявність даних щодо    ¦покриття і захисних     ¦

¦               ¦швидкості корозії і     ¦пристроїв               ¦

¦               ¦зносу; відповідність    ¦                        ¦

¦               ¦матеріалу устаткування  ¦                        ¦

¦               ¦(трубопроводів),        ¦                        ¦

¦               ¦захисного покриття,     ¦                        ¦

¦               ¦ущільнювальних          ¦                        ¦

¦               ¦матеріалів. Наявність   ¦                        ¦

¦               ¦умов для механічного    ¦                        ¦

¦               ¦ушкодження устаткування ¦                        ¦

¦               ¦(трубопроводів) від     ¦                        ¦

¦               ¦зовнішніх та внутрішніх ¦                        ¦

¦               ¦джерел впливу           ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Підвищена   ¦Перевірка надійності й  ¦Своєчасне проведення    ¦

¦   вібрація    ¦вірності кріплення      ¦планово-запобіжних      ¦

¦               ¦апаратів, машин,        ¦ремонтів                ¦

¦               ¦трубопроводів,          ¦                        ¦

¦               ¦співосності з'єднань    ¦                        ¦

¦               ¦пристроїв, що           ¦                        ¦

¦               ¦обертаються             ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Утворення   ¦Аналіз                  ¦Флегматизація           ¦

¦ вибухонебез-  ¦вибухопожежонебезпечних ¦вибухонебезпечної       ¦

¦    печного    ¦властивостей речовин    ¦технологічної суміші    ¦

¦ середовища в  ¦під тиском і при        ¦інертними газами,       ¦

¦   апараті     ¦температурі             ¦введення інгібіторів;   ¦

¦               ¦технологічних процесів; ¦зміна складу            ¦

¦               ¦оцінка можливості й     ¦технологічного          ¦

¦               ¦умов утворення          ¦середовища, температури ¦

¦               ¦вибухонебезпечного      ¦і тиску процесу,        ¦

¦               ¦середовища              ¦способу введення        ¦

¦               ¦                        ¦реагентів до апарата    ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Наявність   ¦Аналіз                  ¦Скорочення часу         ¦

¦    джерел     ¦вибухопожежонебезпечних ¦перебування             ¦

¦ запалювання в ¦характеристик речовин   ¦технологічного          ¦

¦ апаратурі та  ¦під тиском і при        ¦середовища в апараті,   ¦

¦     поза      ¦температурі             ¦заземлення              ¦

¦устаткуванням  ¦технологічних процесів; ¦устаткування,           ¦

¦               ¦оцінка можливості й     ¦застосування засобів    ¦

¦               ¦умов утворення джерел   ¦відводу й нейтралізації ¦

¦               ¦запалювання в середині  ¦статичної електрики     ¦

¦               ¦апаратів                ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦    Вибух в    ¦Наявність постійних і   ¦Виключення джерел       ¦

¦  апаратурі    ¦випадкових джерел       ¦запалювання,            ¦

¦               ¦запалювання та їх       ¦застосування засобів    ¦

¦               ¦характеристики у        ¦контролю і регулювання  ¦

¦               ¦порівнянні з            ¦щодо запобігання        ¦

¦               ¦температурою            ¦утворенню               ¦

¦               ¦самозаймання й          ¦вибухонебезпечної       ¦

¦               ¦мінімальною енергією    ¦суміші                  ¦

¦               ¦запалювання. Наявність  ¦                        ¦

¦               ¦вибухонебезпечної       ¦                        ¦

¦               ¦суміші                  ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Зруйнування  ¦Аналіз кількісних       ¦Оснащення запобіжними   ¦

¦  апаратури    ¦енергетичних            ¦пристроями,             ¦

¦               ¦характеристик вибуху    ¦автоматичними системами ¦

¦               ¦(надлишковий тиск,      ¦придушення вибуху,      ¦

¦               ¦швидкість наростання    ¦підвищення              ¦

¦               ¦тиску) й порівняння їх  ¦характеристик міцності  ¦

¦               ¦із характеристиками     ¦апаратури               ¦

¦               ¦міцності апаратури.     ¦                        ¦

¦               ¦Наявність засобів       ¦                        ¦

¦               ¦захисту устаткування    ¦                        ¦

¦               ¦від зруйнування при     ¦                        ¦

¦               ¦вибуху (запобіжні       ¦                        ¦

¦               ¦клапани, вибухові       ¦                        ¦

¦               ¦мембрани, відсікачі і   ¦                        ¦

¦               ¦т. ін.)                 ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦Викид продукту ¦Визначення маси         ¦Блокування аварійної    ¦

¦ з апаратури   ¦викинутого продукту,    ¦апаратури, обмеження    ¦

¦               ¦його складу,            ¦площі розливу рідкої    ¦

¦               ¦агрегатного стану,      ¦фази та її відведення в ¦

¦               ¦фізико-хімічних,        ¦закриті системи, злив   ¦

¦               ¦вибухонебезпечних і     ¦рідкої фази з апаратури ¦

¦               ¦токсичних властивостей. ¦в аварійну ємність.     ¦

¦               ¦Перевірка стану         ¦Скидання газової фази   ¦

¦               ¦міжблочних засобів, які ¦на факел (закриту       ¦

¦               ¦перекривають            ¦систему, установку      ¦

¦               ¦надходження в апаратуру ¦нейтралізації).         ¦

¦               ¦прямих і зворотних      ¦Виведення людей з       ¦

¦               ¦потоків технологічного  ¦небезпечної зони        ¦

¦               ¦середовища та           ¦                        ¦

¦               ¦теплоносіїв; їх         ¦                        ¦

¦               ¦відповідність вимогам   ¦                        ¦

¦               ¦нормативних документів; ¦                        ¦

¦               ¦перевірка швидкодії     ¦                        ¦

¦               ¦вимикальних засобів;    ¦                        ¦

¦               ¦перевірка навичок       ¦                        ¦

¦               ¦обслуговуючого          ¦                        ¦

¦               ¦персоналу щодо          ¦                        ¦

¦               ¦приведення в дію        ¦                        ¦

¦               ¦блокувальних засобів.   ¦                        ¦

¦               ¦Оцінка можливості       ¦                        ¦

¦               ¦виникнення              ¦                        ¦

¦               ¦вибухонебезпечних       ¦                        ¦

¦               ¦паро-, пило-,           ¦                        ¦

¦               ¦газоповітряних сумішей, ¦                        ¦

¦               ¦розміру площі розливу   ¦                        ¦

¦               ¦рідини                  ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Розгерме-   ¦Перевірка відповідності ¦Розвиток бази           ¦

¦    тизація    ¦устаткування,           ¦діагностування і        ¦

¦  апаратури    ¦трубопроводів, запірної ¦дефектоскопії           ¦

¦               ¦арматури, запобіжних і  ¦устаткування;           ¦

¦               ¦ущільнюючих пристроїв і ¦вдосконалення системи   ¦

¦               ¦т. ін. вимогам          ¦планово-запобіжного     ¦

¦               ¦нормативів (проекту,    ¦ремонту; заміна         ¦

¦               ¦регламентам); оцінка    ¦морально застарілого,   ¦

¦               ¦технічного стану        ¦зношеного й не          ¦

¦               ¦апаратури (якість       ¦відповідного нормативам ¦

¦               ¦зварних з'єднань,       ¦устаткування            ¦

¦               ¦складання роз'ємних     ¦                        ¦

¦               ¦з'єднань, ступінь зносу ¦                        ¦

¦               ¦і т. ін.); оцінка       ¦                        ¦

¦               ¦порядку й повноти       ¦                        ¦

¦               ¦діагностичного          ¦                        ¦

¦               ¦контролю, ефективності  ¦                        ¦

¦               ¦планово-запобіжних      ¦                        ¦

¦               ¦ремонтів і т. ін.       ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Утворення   ¦Оцінка раціональності   ¦Планування              ¦

¦ паро-, пило-, ¦об'ємно-планувальних    ¦технологічних систем    ¦

¦газової хмари  ¦рішень, наявність       ¦(установок) з добре     ¦

¦               ¦застійних зон, що       ¦провітрюваним           ¦

¦               ¦перешкоджають           ¦майданчиком; оснащення  ¦

¦               ¦розсіюванню;            ¦приміщень ефективною    ¦

¦               ¦оснащеність             ¦вентиляцією             ¦

¦               ¦автоматичними           ¦(санітарними            ¦

¦               ¦газосигналізаторами     ¦установками), приладами ¦

¦               ¦(газоаналізаторами),    ¦контролю повітряного    ¦

¦               ¦ефективною аварійною    ¦середовища              ¦

¦               ¦вентиляцією,            ¦                        ¦

¦               ¦поглинальними           ¦                        ¦

¦               ¦санітарними             ¦                        ¦

¦               ¦установками             ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦ Вибух паро-,  ¦Оцінка можливих         ¦Виключення джерел       ¦

¦    пило-,     ¦розмірів, форми,        ¦запалювання.            ¦

¦газоповітряних ¦концентрації, напрямку  ¦Раціональне планування  ¦

¦ хмар в об'ємі ¦дрейфу                  ¦розташування            ¦

¦  приміщення,  ¦вибухонебезпечної       ¦устаткування на         ¦

¦   надвірної   ¦хмари; наявності й      ¦майданчику. Оснащення   ¦

¦  установки    ¦характеристик постійних ¦пристроями захисту      ¦

¦               ¦і випадкових джерел     ¦персоналу від           ¦

¦               ¦запалювання. Розрахунок ¦уражальних чинників     ¦

¦               ¦зон зруйнувань і оцінка ¦аварії (вибухова хвиля, ¦

¦               ¦впливу нових зруйнувань ¦висока температура і т. ¦

¦               ¦на розвиток аварії      ¦ін.)                    ¦

¦               ¦(ефект "доміно")        ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Виникнення   ¦Оцінка й аналіз:        ¦Виключення джерел       ¦

¦    пожежі     ¦можливих масштабів      ¦запалювання; оснащення  ¦

¦               ¦пожежі (площа,          ¦ефективними засобами    ¦

¦               ¦кількість горючих       ¦гасіння пожежі,         ¦

¦               ¦продуктів, склад        ¦засобами сигналізації і ¦

¦               ¦продуктів згоряння, в   ¦зв'язку; дії персоналу  ¦

¦               ¦т. ч. неповного);       ¦і спецпідрозділів щодо  ¦

¦               ¦наявності й             ¦рятування людей,        ¦

¦               ¦ефективності засобів    ¦гасіння пожежі          ¦

¦               ¦гасіння пожежі; вміння  ¦                        ¦

¦               ¦персоналу діяти при     ¦                        ¦

¦               ¦ліквідації осередка     ¦                        ¦

¦               ¦займання; оперативності ¦                        ¦

¦               ¦й оснащення ДПЧ;        ¦                        ¦

¦               ¦наявності і             ¦                        ¦

¦               ¦характеристик джерел    ¦                        ¦

¦               ¦запалювання             ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Перекидання  ¦Аналіз кількісних       ¦Раціональне планування  ¦

¦  полум'я на   ¦енергетичних            ¦промислового            ¦

¦ інші об'єкти  ¦характеристик пожежі    ¦майданчика. Розміщення  ¦

¦               ¦(енергія                ¦устаткування, будівель  ¦

¦               ¦випромінювання);        ¦адміністративного,      ¦

¦               ¦наявність суміжних      ¦побутового і            ¦

¦               ¦блоків (установок),     ¦допоміжного призначення ¦

¦               ¦ЦПУ, адміністративних,  ¦поза межами зони        ¦

¦               ¦побутових, допоміжних   ¦можливого               ¦

¦               ¦будівель (приміщень) з  ¦розповсюдження пожежі   ¦

¦               ¦постійним перебуванням  ¦                        ¦

¦               ¦людей у зоні            ¦                        ¦

¦               ¦небезпечної             ¦                        ¦

¦               ¦інтенсивності           ¦                        ¦

¦               ¦відкритого полум'я      ¦                        ¦

¦               ¦пожежі                  ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Травмування  ¦Аналіз кількісних       ¦Раціональне планування  ¦

¦    людей      ¦енергетичних            ¦промислового            ¦

¦               ¦характеристик пожежі    ¦майданчика. Розміщення  ¦

¦               ¦(енергія                ¦поза межами зони        ¦

¦               ¦випромінювання) та      ¦можливого впливу пожежі ¦

¦               ¦вибуху; наявність і     ¦будівель                ¦

¦               ¦кількість людей в зоні  ¦адміністративного,      ¦

¦               ¦можливого ураження      ¦побутового і            ¦

¦               ¦                        ¦допоміжного             ¦

¦               ¦                        ¦призначення; дії        ¦

¦               ¦                        ¦персоналу і             ¦

¦               ¦                        ¦спецпідрозділів щодо    ¦

¦               ¦                        ¦рятування людей         ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Перегрів    ¦Наявність ємкісного     ¦Винос ємкісного         ¦

¦устаткування з ¦устаткування з горючими ¦устаткування з зони     ¦

¦   ЛЗР, ГР і   ¦продуктами в зоні       ¦можливого поширення     ¦

¦  зрідженими   ¦можливого поширення     ¦пожежі. Оснащення його  ¦

¦  газами при   ¦пожежі (розлив          ¦засобами аварійного     ¦

¦   пожежі з    ¦продуктів). Наявність і ¦спорожнення, скидання   ¦

¦   наступним   ¦ефективність систем     ¦на факел, системами     ¦

¦   вибухом     ¦аварійного спорожнення  ¦зрошення (охолодження); ¦

¦               ¦та скиду на факел       ¦встановлення екранів і  ¦

¦               ¦(свічу), систем         ¦т. ін.                  ¦

¦               ¦зрошення (охолодження), ¦                        ¦

¦               ¦екранів і т. ін.        ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Зруйнування  ¦Аналіз кількісних       ¦Раціональне планування  ¦

¦  апаратури,   ¦характеристик вибуху    ¦промислового            ¦

¦  комунікацій  ¦(енергія, що            ¦майданчика; розміщення  ¦

¦   будівель,   ¦реалізується,           ¦будівель                ¦

¦    споруд,    ¦надлишковий тиск        ¦адміністративного,      ¦

¦  травмування  ¦вибуху, радіуси зон     ¦побутового й            ¦

¦    людей      ¦інтенсивності впливу    ¦допоміжного призначення ¦

¦               ¦ударної хвилі,          ¦поза межами небезпечної ¦

¦               ¦наявність суміжних      ¦зони; реалізація        ¦

¦               ¦блоків (установок),     ¦заходів щодо підвищення ¦

¦               ¦ЦПУ, адміністративних,  ¦стійкості будівель ЦПУ, ¦

¦               ¦побутових, допоміжних   ¦систем управління і     ¦

¦               ¦будівель (приміщень) з  ¦протиаварійного         ¦

¦               ¦постійним перебуванням  ¦захисту; організація    ¦

¦               ¦людей в зоні            ¦оповіщення про          ¦

¦               ¦небезпечної             ¦небезпеку й евакуації   ¦

¦               ¦інтенсивності ударної   ¦персоналу з небезпечної ¦

¦               ¦хвилі                   ¦зони; впровадження      ¦

¦               ¦                        ¦автоматичних систем     ¦

¦               ¦                        ¦безпечної зупинки       ¦

¦               ¦                        ¦виробництва в аварійній ¦

¦               ¦                        ¦ситуації; дії персоналу ¦

¦               ¦                        ¦й спецпідрозділів щодо  ¦

¦               ¦                        ¦рятування людей         ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Поширення   ¦Оцінка можливих         ¦Забезпечення            ¦

¦   токсичної   ¦розмірів, форми,        ¦оперативною інформацією ¦

¦    хмари      ¦концентрації, напрямку  ¦про метеорологічні      ¦

¦               ¦й швидкості дрейфу      ¦умови; запровадження    ¦

¦               ¦хмари; наявність і      ¦комп'ютерних систем     ¦

¦               ¦ефективність систем     ¦математичного           ¦

¦               ¦локалізації і осадження ¦моделювання і           ¦

¦               ¦токсичної хмари;        ¦прогнозування поширення ¦

¦               ¦наявність потрібної     ¦токсичної хмари;        ¦

¦               ¦кількості людей і       ¦оснащення ефективними   ¦

¦               ¦підсилення персоналу    ¦осаджувальними і        ¦

¦               ¦для дій при аварійній   ¦загороджувальними       ¦

¦               ¦ситуації                ¦системами; дії          ¦

¦               ¦                        ¦персоналу й             ¦

¦               ¦                        ¦спецпідрозділів щодо    ¦

¦               ¦                        ¦локалізації і знищення  ¦

¦               ¦                        ¦відходів                ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦ Iнтоксикація  ¦Оцінка раціональності   ¦Зниження кількості      ¦

¦    людей      ¦генплану підприємства,  ¦людей в небезпечній     ¦

¦               ¦наявності й кількості   ¦зоні, оснащення         ¦

¦               ¦людей в зонах можливого ¦ефективними системами   ¦

¦               ¦ураження; оснащення     ¦захисту, оповіщення й   ¦

¦               ¦засобами                ¦евакуації людей; дії    ¦

¦               ¦індивідуального й       ¦персоналу й             ¦

¦               ¦колективного захисту,   ¦спецпідрозділів щодо    ¦

¦               ¦оповіщення та евакуації ¦рятування людей         ¦

¦               ¦людей з небезпечної     ¦                        ¦

¦               ¦зони й оцінка їх        ¦                        ¦

¦               ¦ефективності            ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Зараження   ¦Перевірка вивченості    ¦Відвід рідкої фази до   ¦

¦   території   ¦токсичних властивостей  ¦закритих систем.        ¦

¦ підприємства  ¦застосовуваних речовин; ¦Застосування систем     ¦

¦               ¦визначення маси         ¦нейтралізації,          ¦

¦               ¦викинутого продукту.    ¦дезактивації,           ¦

¦               ¦Оцінка їх впливу на     ¦санітарних установок    ¦

¦               ¦навколишнє середовище,  ¦                        ¦

¦               ¦ефективності            ¦                        ¦

¦               ¦передбачених проектом   ¦                        ¦

¦               ¦технічних засобів       ¦                        ¦

¦               ¦нейтралізації,          ¦                        ¦

¦               ¦дезактивації і т. ін.   ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Розвиток    ¦Прогнозування можливих  ¦Дії щодо локалізації і  ¦

¦   аварії за   ¦масштабів і шляхів      ¦ліквідації аварії під   ¦

¦    межами     ¦подальшого розвитку     ¦керівництвом комісії з  ¦

¦ підприємства  ¦аварії з урахуванням    ¦надзвичайних ситуацій і ¦

¦               ¦енергонасиченості       ¦формувань МНС           ¦

¦               ¦підприємства            ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Зараження   ¦Оцінка кількості й      ¦Забезпечення            ¦

¦   довкілля:   ¦агрегатного стану       ¦оперативною інформацією ¦

¦    грунту,    ¦токсичних речовин, які  ¦про метеорологічні      ¦

¦  наземної і   ¦можуть вийти за         ¦умови; запровадження    ¦

¦   грунтової   ¦територію підприємства  ¦комп'ютерних систем     ¦

¦     води,     ¦під час аварії, а також ¦математичного           ¦

¦  повітряного  ¦масштабу їх поширення з ¦моделювання і           ¦

¦   басейну     ¦урахуванням рельєфу     ¦прогнозування щодо      ¦

¦               ¦місцевості,             ¦поширення токсичних     ¦

¦               ¦метеорологічних умов.   ¦речовин різного         ¦

¦               ¦Перевірка вивченості їх ¦агрегатного стану;      ¦

¦               ¦токсичних властивостей. ¦оснащення ефективними   ¦

¦               ¦Оцінка їх впливу на     ¦осаджувальними і        ¦

¦               ¦навколишнє середовище,  ¦загороджувальними       ¦

¦               ¦наявності технічних     ¦системами; дії          ¦

¦               ¦засобів збирання,       ¦персоналу підприємств і ¦

¦               ¦нейтралізації,          ¦організацій, а також    ¦

¦               ¦дезактивації і т. ін.   ¦населення щодо          ¦

¦               ¦                        ¦локалізації і знищення  ¦

¦               ¦                        ¦токсичних речовин під   ¦

¦               ¦                        ¦керівництвом комісії з  ¦

¦               ¦                        ¦НС і формувань МНС      ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Пожежі і    ¦Оцінка можливості       ¦Розробка і впровадження ¦

¦   вибухи в    ¦виникнення пожеж і      ¦організаційно-технічних ¦

¦   населених   ¦вибухів у населених     ¦заходів щодо            ¦

¦   пунктах     ¦пунктах внаслідок       ¦запобігання такій       ¦

¦               ¦впливу уражальних       ¦можливості              ¦

¦               ¦чинників аварії         ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦   Поширення   ¦Оцінка кількості й      ¦Розробка і впровадження ¦

¦зараженої води ¦агрегатного стану       ¦організаційно-технічних ¦

¦й загазованого ¦токсичних речовин, які  ¦заходів щодо            ¦

¦   повітря в   ¦можуть вийти з          ¦запобігання такій       ¦

¦    суміжні    ¦території підприємства  ¦можливості              ¦

¦   держави     ¦під час аварії, а також ¦                        ¦

¦               ¦масштабу їх поширення з ¦                        ¦

¦               ¦урахуванням рельєфу     ¦                        ¦

¦               ¦місцевості,             ¦                        ¦

¦               ¦метеорологічних умов.   ¦                        ¦

¦               ¦Оцінка наявності        ¦                        ¦

¦               ¦технічних засобів       ¦                        ¦

¦               ¦збирання,               ¦                        ¦

¦               ¦нейтралізації,          ¦                        ¦

¦               ¦дезактивації і т. ін.   ¦                        ¦

¦---------------+------------------------+------------------------¦

¦  Виникнення   ¦Оцінка можливості       ¦Розробка і впровадження ¦

¦   аварійних   ¦виникнення аварійних    ¦організаційно-технічних ¦

¦  ситуацій на  ¦ситуацій на суміжних    ¦заходів щодо            ¦

¦   суміжних    ¦підприємствах           ¦запобігання такій       ¦

¦підприємствах  ¦(об'єктах) внаслідок    ¦можливості              ¦

¦               ¦впливу уражальних       ¦                        ¦

¦               ¦чинників аварії         ¦                        ¦

-------------------------------------------------------------------

#### Додаток 4

Картка небезпеки устаткування (апарата)

1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії.

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

#### Додаток 4.  Розрахунок кількості природного газу, що виділяється в аварійній ситуації

1.1. Розрахунок маси газу в мережах середнього тиску і маси газу,  який може виділитись в результаті аварії.

Геометричний об'єм трубопроводу визначається за формулою:

П  x  d2

Vn =  ----------------   x  L;

4

де  П – 3,14,  d - діаметр газопроводу, м; L -  довжина  газопроводу, м.

V = V1 + V2 + V3…..

Маса газу, яка знаходиться в трубопроводах визначається за формулою:

P x V

M  =   ---------     ;

R  x T

де P - тиск газу, кгс/м2 ;V - об’єм газу, м3 ; R=температура газу, K

  - Розрахунок маси газу в мережах низького тиску і маси газу,  який може виділиться в результаті аварії.

Геометричний об'єм трубопроводу визначається за формулою

П х d2

V = ----------------------- x L     ;

4

де  П – 3,14,  d - діаметр газопроводу, м; L -  довжина  газопроводу, м.

Маса газу, що знаходиться в трубопроводі визначається за формулою:

P x V

m = ---------------       ;           де

R x T

P= тиск газу, кгс/м2

V= об’єм газу, м3

R=температура газу, K

Загальна маса

Mз = М + m ,

Визначаємо за додатком 2 постанови кабінету міністрів України № 956 від 11 липня 2002 р. значення  порогової маси для горючих газів необхідність декларування даного об’єкту.

Визначення класу наслідків та категорія складності:

Згідно ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» визначається клас наслідків та категорія складності за таблицею 1.

| Клас наслідків (відповідальності) | Категорія відповідальності конструкції | Значення уп, які використовуються в розрахункових ситуаціях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усталених |  | перехідних |  | аварійних |
|  |  | перша група граничних станів | друга група граничних станів | перша група граничних станів | друга група граничних станів | перша група граничних станів |
| СС3 | А | 1,250 | 1,000 | 1,050 | 0,975 | 1,050 |
|  | Б | 1,200 |  | 1,000 |  |  |
|  | В | 1,150 |  | 0,950 |  |  |
| СС2 | А | 1,100 | 0,975 | 0,975 | 0,950 | 0,975 |
|  | Б | 1,050 |  | 0,950 |  |  |
|  | В | 1,000 |  | 0,925 |  |  |
| СС1 | А | 1,000 | 0,950 | 0,950 | 0,925 | 0,950 |
|  | Б | 0,975 |  | 0,925 |  |  |
|  | В | 0,950 |  | 0,900 |  |  |

Заходи щодо локалізації і ліквідації можливих аварій

Ліквідація аварій визначається планом ліквідації аварійних ситуацій та планом взаємодій служб та відомств.

План передбачає:

- порядок оповіщення людей про небезпеку, що виникла;

- заходи з порятунку і евакуації людей і обладнання;

- конкретні дії при ушкодженні різних ділянок газопроводів;

- розподіл обов'язків і дій працівників підприємства;

- список організацій і осіб (із зазначенням адрес, номерів телефонів), які повинні бути негайно сповіщені про аварію і порядок їх оповіщення.

Згідно з державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000 визначається код СРС системи газопостачання.

Висновок :   Маса природного газу в трубопроводі становить  ___________ т,  що менше (більше) нормативу порогової маси небезпечних речовин ______категорії для ОПН 1 класу  (200 т)  та для 2 класу  (50 т).

Об’єкт,   що   був   ідентифікований,     належить (чи неналежить)   до  об’єктів  підвищеної  небезпеки 2 класу.

Додаток

ПОВІДОМЛЕННЯ

про результати ідентифікації об’єкту підвищеної небезпеки

| Повна і скорочена назва суб’єкта господарської діяльності |  |
| --- | --- |
| Форма власності |  |
| Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності | 26317929 |
| Орган, до сфери управління якого належить суб’єкт господарської діяльності | МОН України |
| Прізвище, ім’я, по батькові та номер телефону керівника суб’єкта господарської діяльності | (061)222413 |
| Прізвище, ім’я, по батькові та номер телефону відповідальної особи | (061)222418 |
| Юридична адреса суб’єкта господарської діяльності |  |

Відомості про потенційно небезпечні об’єкти

| Основний вид виконуваних робіт, пов’язаних з небезпечними речовинами |  |
| --- | --- |
| Перелік основних технологічних процесів, пов’язаних з небезпечними речовинами |  |
| Умови приймання і зберігання сировини |  |
| Умови зберігання та відвантаження продукції |  |
| Перелік основних структурних підрозділів |  |
| Розташування основних структурних підрозділів на майданчику |  |

Розташування на місцевості та відстань від потенційно небезпечних об’єктів до :

| Назва об’єкта |  | Мінімальна відстань |
| --- | --- | --- |
| # міста, інших населених пунктів |  |  |
| Місць великого скупчення людей (житлові масиви, стадіони, школи тощо) : |  |  |
| Промислових об’єктів : |  |  |
| Транспортних магістралей : |  |  |
| Природоохоронних об’єктів : |  |  |
| Життєво важливих цивільних об’єктів : |  |  |

- Перелік потенційно небезпечних об’єктів з небезпечними речовинами, виділених для ідентифікації,  у тому числі тих, що ідентифіковані як об’єкти підвищеної небезпеки

| Найменування потенційно небезпечного об’єкта. виділеного для ідентифікації та його склад | Місце розташування потенційно небезпечного об’єкта | Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, перероблюються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті | Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об’єкта | Результати ідентифікації (належить до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу, не належить до об’єктів підвищеної небезпеки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Маса небезпечних речовин, які знаходяться на потенційно небезпечних об’єктах.

| Найменування потенційно небезпечного об’єкту | Найменування виробництва, дільниці, установки, апарата тощо, які входять до складу потенційно небезпечного об’єкта | Найменування небезпечної речовини і маса, тонн | Маса індивідуальної небезпечної речовини кожної категорії, до якої вона може бути віднесена за нормативами порогових мас |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Інди- відуаль на речо вина | ## Номер категорії за нормативами порогових мас |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 - 5 | 6 | 7-10 |
| Всього : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Додаток

Типова інструкція

щодо дій персоналу невеликих підприємств при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій

1. Загальні положення.

1.1. Типову інструкцію розроблено відповідно до ст. 130 Кодексу цивільного захисту України.

1.2. Залежно від існуючої або прогнозованої обстановки з питань цивільного захисту та надзвичайних ситуацій на підприємстві, в установі, організації, закладі (далі — підприємство) може бути встановлено один з трьох режимів функціонування об’єктової ланки функціональної або територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту:

– режим повсякденного функціонування;

– режим підвищеної готовності;

– режим надзвичайної ситуації.

Режими встановлюються органами виконавчої влади, а у окремих випадках на території підприємства — його керівником.

1.3. Усі працівники підприємства, незалежно від займаних посад, повинні знати та суворо виконувати вимоги Типової інструкції щодо дій персоналу підприємства при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій. За невиконання вимог Інструкції персонал підприємства може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

2. Характеристика можливої обстановки в районі підприємства при виникненні надзвичайної ситуації.

У розділі перелічуються можливі джерела потенційної небезпеки на території самого підприємства або поблизу нього, додається характеристика можливої обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаної з руйнуванням або іншим негативним впливом.

Відомості про джерела небезпеки та характер їхнього впливу на підприємство надають районні державні адміністрації, виконавчі органи міських рад.

3. Порядок оповіщення адміністрації та персоналу про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.

3.1. Оповіщення адміністрації, робітників та службовців підприємства щодо надзвичайних ситуацій проводиться за заздалегідь розробленою схемою.

3.2. Адміністрація у неробочий час оповіщається телефоном (вказується відповідальний виконавець). Залежно від обстановки оповіщається й решта персоналу.

3.3. У робочий час персонал підприємств оповіщається про надзвичайну ситуацію (вказується яким способом).

3.4. При отриманні інформації про надзвичайну подію вмикають сирени, виробничі гудки, що буде означати подання попереджувального сигналу «Увага всім», після чого негайно приводяться у готовність радіо- та телеприймачі для прийняття повідомлення.

3.5. Кожний працівник підприємства повинен знати сигнали оповіщення цивільного захисту та вміти правильно діяти в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

4. Порядок укриття персоналу в захисних спорудах цивільного захисту.

4.1. На випадок виникнення надзвичайної ситуації, пов’язаної із загрозою або початком забруднення повітря хімічно небезпечною чи радіоактивною речовиною всі працівники підприємства підлягають укриттю в захисній споруді цивільного захисту (вказується адреса та приналежність споруди).

4.2. Для термінового укриття працівників у разі забруднення хімічно небезпечною речовиною використовуються загерметизовані приміщення (вказується адреса), забезпечується перебування у них без подачі повітря протягом _____ годин.

4.3. При отриманні інформації про радіоактивну небезпеку працівники укриваються в приміщенні (вказується приміщення, адреса), яке забезпечує захист осіб, що переховуються від ураження іонізуючим випромінюванням при радіоактивному зараженні.

5. Порядок видачі персоналу засобів індивідуального захисту

5.1. Засоби індивідуального захисту (вказується які) видаються після отримання відповідного розпорядження або за рішенням керівника підприємства (вказується місце видачі).

5.2. Працівники, які отримали такі засоби, повинні перевірити їх стан, провести підбір та мати постійно при собі або на робочому місті.

5.3. Протигази переводяться у бойовий стан за командою або самостійно, при наявності небезпеки забруднення повітря.

6. Порядок виділення автотранспорту для проведення евакуації

6.1. При проведенні термінової евакуації персоналу та відвідувачів з небезпечних зон залучається весь наявний службовий, а також особистий транспорт працівників підприємства, які повинні надавати його в розпорядження адміністрації.

7. Додержання протиепідемічних заходів при загрозі розповсюдження небезпечних інфекційних захворювань

7.1. Якщо на території підприємства або поблизу нього виникла небезпека розповсюдження особливо небезпечних інфекційних захворювань, усі працівники повинні суворо виконувати вимоги санітарно-епідеміологічної служби щодо проведення термінової профілактики та імунізації, ізоляції та лікування виявлених хворих, дотримуватися режиму із запобігання розповсюдженню інфекції.

7.2. При необхідності працівники, які прибули на роботу, повинні проходити санітарну обробку (вказується місце її проведення), дезінфекцію або міняти одяг, а водії транспортних засобів — здійснювати спеціальну обробку автотранспорту (вказується місце її проведення), а також виконувати інші вимоги та заходи, які перешкоджають розповсюдженню особливо небезпечних інфекційних захворювань.

8. Збереження матеріальних цінностей у період загрози та виникнення надзвичайних ситуацій.

8.1. Усі працівники підприємства повинні вжити необхідних заходів щодо зберігання матеріальних цінностей при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

8.2. Заходи із захисту від надзвичайних ситуацій або з ліквідації їхніх наслідків повинні враховувати необхідність попередження або зменшення можливих збитків підприємству.

8.3. Відповідальність за організацію охорони майна підприємства під час захисту від надзвичайних ситуацій або ліквідації їхніх наслідків покладається на (вказується посада, прізвище).

9. Особливості дій працівників при деяких надзвичайних ситуаціях.

9.1. При загрозі хімічного ураження оповіщаються всі працівники та відвідувачі, які знаходяться на території підприємства.

9.2. Вентиляційні установки та кондиціонери терміново виключаються, закриваються вікна, двері, кватирки, приміщення герметизуються. Вихід із будівлі й вхід до неї припиняється до особливого розпорядження адміністрації.

9.3. Працівникам видаються засоби індивідуального захисту, одночасно вживаються заходи із забезпечення відвідувачів ватно-марлевими пов’язками.

9.4. Відповідальні за забезпечення герметизації приміщень (посада, прізвище), за забезпечення працівників та відвідувачів засобами індивідуального захисту (посада, прізвище).

9.5. При виявленні у приміщенні, де укриваються працівники, хімічно небезпечної речовини працівники повинні вийти (вказати куди) або з дозволу адміністрації залишити зону забруднення. Виходити із зони необхідно тільки у засобах індивідуального захисту та рухатися в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру.

9.6. При виникненні пожежі на підприємстві всі працівники зобов’язані суворо виконувати вимоги Інструкції з пожежної безпеки, евакуацію проводити згідно з Планом евакуації.

9.7. Відповідальність за дотримання заходів пожежної безпеки та організацію дій персоналу при загрозі або виникненні пожежі покладається на (посада, прізвище).

9.8. При радіоактивному забрудненні території підприємства або при загрозі забруднення всі працівники повинні уважно слідкувати за мовним повідомленням управління з питань надзвичайних ситуацій, яке передається по радіо та телебаченню після попереджувального сигналу «Увага всім», за інформацією інших засобів масової інформації про обстановку в місті та суворо виконувати рекомендації із захисту від радіоактивного зараження.

9.9. Працівник (посада, прізвище) організовує на території підприємства контроль за радіаційною обстановкою за допомогою побутового дозиметру (називається тип приладу) та постійно інформує про результати вимірювань адміністрацію підприємства, управління з питань надзвичайних ситуацій.

9.10. При перевищенні гранично припустимих норм опромінення організується облік доз опромінювання. Відповідальний за виконання цього заходу (посада, прізвище).

9.11. Скорочується до мінімуму вхід у будівлю та вихід з неї. Контроль за дотриманням режиму поводження й роботи працівників, який дозволяє максимально понизити наслідки радіоактивного опромінення, покладається на (посада, прізвище).

9.12. При загрозі або виникненні катастрофічних стихійних лих працівник підприємства по розпорядженню адміністрації повинен зупинити виробництво, виконати необхідні протипожежні заходи, відключити від електромережі електрообладнання, підготуватися до евакуації або вивезення до безпечного місця найбільш цінних матеріальних засобів.

9.13. Контроль за обстановкою на території підприємства при стихійних лихах і за вжитими заходами захисту персоналу покладається на (посада, прізвище).

9.14. Якщо з’явилися постраждалі, їм надається перша медична допомога із залученням санітарних дружин або постів підприємства, вживаються заходи з госпіталізації постраждалих до медичних закладів.

9.15. Працівник (посада, прізвище) постійно слідкує за інформацією, яку надає управління з питань надзвичайних ситуацій, про обстановку в місті та доводить її до адміністрації й персоналу підприємства.

9.16. При надходженні анонімної інформації про загрозу на території підприємства або поблизу нього терористичного акту працівник, який прийняв її, повинен терміново доповісти керівнику підприємства та до правоохоронних органів і діяти згідно з розпорядженнями та рекомендаціями.

Керівник підприємства ________________________________

З Інструкцією ознайомлений:

| ___________________ | ________________ | _______________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (посада) | (прізвище) | (підпис) |  |

Додаток 1

НОРМАТИВИ 
               порогових мас деяких індивідуальних 
                       небезпечних речовин

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Найменування                                                            |Порогова маса, тонн

небезпечної речовини                                                   |----------------------------

|      1 клас    |   2 клас

------------------------------------------------------------------

Аміак                                                                                                     500         50

Амонію нітрат*                                                                                    2500        350

Амонію нітрат (добрива)**                                                                 5000       1250

Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота                                                2          1 
та/або її солі

Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота                                              0,1 
та/або її солі

Бром                                                                                                         100         20

Хлор                                                                                                           25          10

Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок),                                    1 
монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид 
нікелю, сульфід нікелю (II), 
сульфід нікелю (III)

Формальдегід (концентрація більш як                                                    50           5 
90 відсотків)

Водень                                                                                                        50           5

Фосфористий водень (фосфін)                                                                 1           0,2

Хлороводень (зріджений газ)                                                                 250          25

Алкіли свинцю                                                                                            50           5

Ацетилен                                                                                                      50           5

Етилену оксид                                                                                              50           5

Пропілену оксид                                                                                           50           5

Метанол                                                                                                   5000         500

Кисень                                                                                                      2000         200

Сірководень                                                                                                 50           5

Арсеновмісний водень (арсен)                                                                  1           0,2

Сірки діоксид                                                                                            250          25

Сірки триоксид                                                                                         75           7,5

Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген)                                         0,75        0,3

Метилізоціанат                                                                                         0,15

4,4 - метилен - біс (2 - хлоранілін) та/або                                               0,01 
солі в порошкоподібному стані

Толуїдиндизоціонат                                                                                  100          10

НОРМАТИВИ 
         порогових мас небезпечних речовин за категоріями

------------------------------------------------------------------

|Порогова маса, тонн

Категорія небезпечних речовин                                        |---------------------------

| 1 клас   |  2 клас

------------------------------------------------------------------

Горючі (займисті) гази                                                                 200        50

Горючі рідини                                                                              50 000      5000

Горючі рідини, перегріті під тиском                                            200        50

Інціюючі (первинні) вибухові речовини                                        50        10

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові                                    200        50 
речовини

Речовини-окисники                                                                                 200        50

Високотоксичні речовини                                                                        20         5

Токсичні речовини                                                                                  200        50

Речовини, які становлять небезпеку для                                               500       200 
довкілля (високотоксичні для водних 
організмів)

Речовини, які становлять небезпеку для                                             2000       500 
довкілля (токсичні для водних організмів) 
та/або можуть здійснювати довгостроковий 
негативний вплив на водне середовище

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з                                    500       100 
водою

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з         200        50 
водою з виділенням горючих та/або 
вибухонебезпечних чи токсичних газів

Додаток 4  – Стислий термінологічний словник

Аварійна ситуація — стан потенційно небезпечного об’єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Аварія — раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатації підприємства (об’єкта), яка призводить до негайної та/або наступної загрози для життя та здоров’я людей, довкілля, матеріальних цінностей на території підприємства та/або за його межами.

Блок технологічний — апарат (устаткування) або група (з мінімальною кількістю) апаратів (устаткування), які в заданий час можна відключити (ізолювати) від технологічної системи без небезпечних змін режиму, що можуть призвести до розвитку аварії в суміжній апаратурі.

Відділення — структурний підрозділ підприємства чи цеху, що містить декілька виробничих дільниць, займає відокремлену територію та здійснює частку виробничого процесу з перероблення предмета праці.

Дільниця виробнича — структурний підрозділ підприємства чи цеху, що об’єднує групу робочих місць, організованих за предметним, технологічним чи предметно-технологічним принципом спеціалізації.

Критичні значення параметрів — граничні значення одного або кількох взаємопов’язаних параметрів (щодо складу матеріального середовища, тиску, температури, швидкості руху, часу перебування в зоні із заданим режимом, співвідношення компонентів, що змішуються, роз’єднування суміші і т.ін.), при яких можливе виникнення вибуху в технологічній системі або розгерметизація технологічної апаратури та викиди горючої або токсичної речовини в атмосферу.

Ліквідація наслідків аварії — режим функціонування, під час якого підприємство (об’єкт) після аварії переводиться в режим нормальної експлуатації або перетворюється в екологічно безпечну природно-технологічну систему.

Небезпечні режими роботи устаткування — режими, які характеризуються такими відхиленнями технологічних параметрів від регламентних значень, при яких може виникнути аварійна ситуація та/або статися зруйнування обладнання, будинків, споруд.

Об’єкт потенційно небезпечний — будь-яке джерело потенційної шкоди життєво важливим інтересам людини.

Підприємство потенційно небезпечне — промислове підприємство, що використовує в своїй діяльності або має на своїй території потенційно небезпечні об’єкти.

Підприємство (промислове) — статутний суб’єкт, який має право юридичної особи та здійснює виробництво і реалізацію продукції певних видів із метою одержання відповідного прибутку.

Підрозділ структурний — ланка організації (підприємства), яка включає колектив виконавців або/і робочих, яка має відокремлені, чітко визначені функції в процесі керівництва або виробничому процесі, які відрізняються від функцій інших ланок, і в силу цього входить як організаційно відокремлена від інших підрозділів частка організації (підприємства) в його структуру або в структуру підрозділів організації (підприємства). Наприклад: виробництво, цех, відділення, виробнича дільниця.

Складовою частиною виробництва можуть бути цехи, відділення, виробничі дільниці. Складовою частиною цеху можуть бути відділення і виробничі дільниці. Складовою частиною відділення є виробничі дільниці.

Процес технологічний — сукупність фізико-хімічних перетворень речовин і змін значень параметрів матеріального середовища, які проводяться з певною метою в апараті (системі взаємопов’язаних апаратів, агрегаті, машині і т.ін.).

Спеціалізовані підрозділи — гірничо-газорятувальні і пожежні частини, медична служба, підрозділи формувань органів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Уражальні чинники аварії — фактори, що виникають під час аварії, які здатні у разі досягнення певних значень завдати збитків здоров’ю людей, довкіллю, матеріальним цінностям (надлишковий тиск на фронті ударної (вибухової) хвилі, теплове навантаження від полум’я, концентрація небезпечних речовин у атмосфері, воді, грунті тощо).

Установка — сукупність устаткування (апаратів), яка виконує певну функцію в технологічному процесі.

Цех — організаційно та/або технологічно відокремлений структурний підрозділ, що прямо чи побічно бере участь у переробленні предмета праці на готову продукцію та складається із сукупності виробничих дільниць.

Горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі при 
нормальному   тиску   суміші,  що  сприяють  поширенню  полум'я  в 
детонаційному  чи  дефлаграційному  режимі  або  можуть  горіти  в 
повітрі  в  дифузійному  режимі  при витіканні струменем (факельне 
горіння).

Горючі (займисті) стиснуті гази -  гази,  які  знаходяться  в 
апаратах,  резервуарах або трубопроводах під тиском,  що перевищує 
0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі.

Горючі (займисті)  зріджені  гази  під  тиском  -  гази,  які 
знаходяться  в  апаратах,  резервуарах  або трубопроводах у рідкій 
фазі під тиском,  що перевищує 0,1 МПа,  та  при  температурі,  що 
дорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища;

Горючі (займисті)   кріогенне   зріджені  гази  -  гази,  які 
знаходяться в апаратах,  резервуарах або  трубопроводах  у  рідкій 
фазі  під тиском,  що дорівнює 0,1 МПа,  та при температурі нижчій 
від температури навколишнього середовища;

Горючі рідини - рідини з температурою спалаху, що дорівнює 
або менша 61 град. С  у  закритому тиглі або температурою спалаху, 
що   дорівнює   або  менша  66   град. С    у   відкритому   тиглі 
(легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89);

Горючі  рідини,  перегріті  під  тиском,  -  горючі рідини 
згідно з ГОСТ 12.1.044-89, які знаходяться в апаратах, резервуарах 
або   трубопроводах  під  тиском  при  температурі,  що  перевищує 
температуру кипіння при атмосферному тиску в 1,25 і більше разів. 
       Вибухові  речовини  -  рідкі або тверді речовини чи суміші 
речовин,  які  під  впливом  зовнішніх  факторів   здатні   швидко 
змінювати свій хімічний склад,  а цей процес саморозповсюджуватися 
з виділенням великої  кількості  тепла  1  газоподібних  продуктів 
(клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88)

Підписано до друку           .       .2018.

Формат 60х84 1/32. Папір офсетний.

Умовн. друк. арк.        . Наклад         прим.

Замовлення №

Віддруковано друкарнею

Запорізької держаної академії

з оригінал-макету авторів

69006, м. Запоріжжя, пр. Соборний 226, РВВ

ЗДІА

тел. 223-82-40