Лекція №8

ПОВЗУЧІСТЬ ХАРЧОВИХ МАТЕРІАЛІВ

ПІД ДІЄЮ ОСЬОВОГО СТИСНЕННЯ

Мета: засвоєння сутності повзучості харчових матеріалів під дією осьового стиснення; ознайомлення з особливостями деформаційних процесів, із деформаційною поведінкою харчових мас при всебічному стисненні та моделлю, що її описує.

План

8.1. Повзучість харчових матеріалів в умовах усебічного осьового стиснення.

 Ключові терміни та поняття: миттєва пружна деформація, запізніла пружна деформація, пластична деформація, всебічний тиск, модуль миттєвої пружної об’ємної деформації, модуль запізнілої пружною об’ємної деформації, об’ємна в’язкість, об’ємна в’язкість пружної післядії, період релаксації.

8.1. Повзучість харчових матеріалів в умовах усебічного осьового стиснення

При виготовленні виробів харчової промисловості багато технологічних операції здійснюються при надмірному тиску. Цим пояснюється необхідність вивчення фізико-механічних властивостей харчових мас в умовах усебічного стиснення. Під дією всебічного стиснення в матеріалі виникають відносні об’ємні деформації:

ε=ΔVV=ΔHH                                            (40)

де V − початковий об’єм матеріалу, м3;

ΔV − зміна об’єму, м3;

Н − висота шару матеріалу, м;

ΔН − зміна висоти шару матеріалу, м.

Деформаційні процеси, що відбуваються з матеріалом в умовах об’ємного стиснення аналогічні процесам при зсуві.

Деформаційну поведінку харчових мас при об’ємному стисненні можна описати за допомогою чотирьохелементної моделі, для якої загальна деформація розраховується за формулою:

ε=εV1+εV2+εV3=pEV1+pEV2⋅1−e−tT+рηV1⋅tН         (41)

де εV1 − миттєва пружна деформація;

εV2 − запізніла пружна деформація;

εV3− пластична деформація;

р − усебічний тиск, Па;

EV1− модуль миттєвої пружної об’ємної деформації, Па;

EV2− модуль запізнілої пружної об’ємної деформації, Па,

ηV1– об’ємна в’язкість, Па · с;

ηV2– об’ємна в’язкість пружної післядії, Па · с;

Т − період релаксації, с;

tН  – час релаксації.

Фізико-механічні постійні матеріалу визначають на основі експериментальних досліджень матеріалу на повзучість – деформація матеріалу при постійному напруженні.

Типову криву повзучості при всебічному стисненні подано на рис. 26. Відрізок ОА характеризує миттєву пружну деформацію, модуль якої можна розрахувати за формулою 41.

Рисунок 26 – Типова крива повзучості харчового матеріалу при всебічному стисненні

На ділянці АВ відбувається запізніла та пластична деформації, параметри якої можна визначити за формулою:

εV2=pεV2                                                    (42)

Період релаксації Т визначається графічно як абсциса точки перетину дотичної до кривої в точці А і прямої, що є продовженням ділянки в’язкої 
течії ВС.

Другу в’язкість пружної післядії обчислюють за формулою:

ηV2=εV2⋅T                                                 (43)

Об’ємну в’язкість розраховують за формулою:

ηV1=pεV3⋅tH                                              (44)

Особливий інтерес становить вивчення повзучості при осьовому стисненні. Такий вид деформації спостерігається, наприклад, під час нанесення рисунка при заготівлі тіста при виробництві печива. Процеси всебічного й осьового стиснення мають багато спільного.

У зв’язку з цим наведений вище опис процесу деформації справедливий і для осьового стиснення.

Наприклад, рівняння 41 при осьовому стисненні набуває такого вигляду:

ε=ε1+ε2+ε3=σE1+σE2⋅1−e−tT+ση1⋅t               (45)

де σ − напруження при стисненні зразка; визначається відношенням навантаження до площі поперечного перерізу зразка харчового матеріалу.

На відміну від усебічного стиснення повзучість при осьовому стисненні можна досліджувати лише для таких матеріалів, які здатні зберігати форму (тобто не деформуються) під дією сил тяжіння.

 Контрольні питання

1. Поясніть особливості вивчення повзучості харчових матеріалів в умовах усебічного осьового стиснення.

2. За допомогою якої моделі вивчають деформаційну поведінку харчових мас при об’ємному стисненні? Наведіть відповідну формулу.

Практичне завдання

1. Створіть модель для вивчення повзучості харчових матеріалів 
в умовах усебічного осьового стиснення. Наведіть приклади харчової сировини та продуктів для цієї моделі.