Поліконденсація

План

1. Поліконденсація − загальна характеристика. Основні особливості процесу полімеризації і поліконденсації

2. Мономери, які використовують під час поліконденсації

3. Класифікація видів поліконденсації

4. Процеси, які сприяють поліконденсації

5. Реакції, які ускладнюють поліконденсацію

6. Кінетика поліконденсації

1. Поліконденсація − загальна характеристика. Основні особливості процесу полімеризації і поліконденсації

Поліконденсація – це процес утворення полімерів з двох- або поліфункціональних сполук, який супроводжується виділенням побічної низькомолекулярної речовини (вода, спирти, галогенопохідні та ін.).

Поліконденсація є ефективним методом отримання низки промислових полімерів і, зокрема, поліамідів, поліефірних смол, лавсану.

Таблиця ‒ Основні особливості полімеризації і поліконденсації

| № п/п | Особливість процесу | Полімеризація | Поліконденсація |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Характер утворення ланцюга | Ланцюговий. Продуктом процесу є макромолекула | Ступінчасте подовження довжини макромолекули відбувається за ступенями різної довжини, характеризується типом взаємодії. |
| 2. | Залежність середнього ступеня полімеризації від кількості реакцій, які складають стадію утворення макромолекул. | Залежність має вид арифметичної прогресії: і − кількість актів взаємодії | Залежність має вид геометричної прогресії: Чим більш глибше відбувається процес, тим більш сильніше буде змінюватися молекулярна маса в процесі поліконденсації. |
| 3. | Кількість реакційних центрів в ході процесу. | Кількість реакційних центрів постійна. | В кожному акті кількість реакційних центрів зменшується на 2 (модель дублікації). |
| 4. | Втрата мономерів. | Мономер втрачається на глибоких стадіях, існує практично до кінця реакції (невелика кількість мономера залишається в кінці). Визначним параметром можно прийняти ступінь перетворення за мономером. | Мономер втрачається на ранніх стадіях. Визначним параметром приймається ступінь перетворення за функціональними групами: N0 − загальна кількість функціональних груп на початку процесу, Nt − кількість функціональних груп в момент часу t. |
| 5. | Утворення полімера. | Полімер утворюється практично швидко. | Молекулярна маса продукту підвищується поступово. Виникає необхідність проводити процес до глибоких стадій, для того щоб отримати полімер з великою молекулярною масою. |
| 6. | Наявність каталізатора або ініціатора. | Наявність каталізаторів або ініціаторів обов’язкова. | Наявність каталізаторів або ініціаторів необов’язкова. |

2. Мономери, які використовують під час поліконденсації.

Мономери при поліконденсації по ділять на три групи:

1)	мономери з однаковими функціональними групами, здібні реагувати між собою:

2)	мономери з однаковими функціональними групами, не здатними реагувати між собою, але здатними реагувати з функціональними групами іншого мономера:

3) мономери з різними функціональними групами, здатними реагувати між собою:

3. Класифікація видів поліконденсації

1) Залежно від кількості мономерів, що беруть участь в реакції, розрізняють гомополіконденсацію і гетерополіконденсацію, сополіконденсацію.

Гомополіконденсація – поліконденсація, в якій приймає участь тільки один мономер, що містить як мінімум дві функціональні групи.

Гетерополіконденсація – поліконденсація, в якій приймає участь два мономери, біля яких функціональні групи одного мономера реагують з функціональними групами іншого мономера

Сополіконденсація ‒ поліконденсація, в якій приймає участь три і більше мономери, біля яких функціональні групи одного мономера реагують 
з функціональними групами іншого мономера

2) Залежно від участі однакових або різних функціональних груп мономерів розрізняють гомофункціональну і гетерофункціональну поліконденсацію.

Гомофункціональна поліконденсація – поліконденсація, в якій приймає участь тільки один мономер, що містить однакові функціональні групи.

Гетерофункціональна поліконденсація – поліконденсація, в якій приймає участь мономери, що містить різні функціональні групи.

3) В залежності від кількості функціональних груп біля мономерів утворюються різні продукти: лінійні (якщо беруть участь в реакції дві групи) і трьохвимірні (за участю трьох або поліфункціональних мономерів) полімери. Розрізняють лінійну та трьохвимірну поліконденсацію.

Якщо поліконденсація супроводжується циклізацією, то процес називається поліциклоконденсацією.

4) Залежно від оборотності реакції розрізняють рівноважну (оборотну) і нерівноважну (необоротну) поліконденсацію.

Рівноважна (оборотна) поліконденсація – це поліконденсація, при якій разом з полімером утворюється низькомолекулярна речовина, яка здатна реагувати в умовах реакції з полімером.

Оборотність реакції характеризується значеннями константи рівноваги:

де: [A] і [B] – концентрації функціональних груп відповідно, 
[X] і [Z] – концентрації зв’язків і побічного продукту, що утворилися при поліконденсації відповідно

Нерівноважна (необоротна) поліконденсація – поліконденсація, при якій разом з полімером утворюється низькомолекулярна речовина, що не здатна реагувати в умовах реакції з полімером.

Для оборотних реакцій значення К знаходяться в межах до 100, а для необоротних реакцій значення К ≥ 1000.

4. Процеси, які сприяють поліконденсації

Супутні основному процесу реакції можуть пригнічувати основну реакцію, погіршувати якість полімеру і збільшувати витрату сировини, тобто їх роль негативна.

За природою процеси, які сприяють поліконденсації розділяють на фізичні та хімічні.

До фізичних процесів, які сприяють поліконденсації, відносять:

1) виключення функціональних груп з реакції мимовільного випадання полімеру в осад;

2) блокування функціональних груп молекулами розчинника;

3) підвищення в'язкості реакційної системи та ін.

До хімічних процесів, які сприяють поліконденсації ,відносять:

1) небажані реакції функціональних груп з домішками, розчинниками, монофункціональними добавками.

Наприклад:

2) хімічні перетворення функціональних груп унаслідок побічних реакцій за участю домішок.

Наприклад:

- 1) розкладання функціональних груп

2) видозміна функціональних груп

5. Реакції, які ускладнюють поліконденсацію

Ускладнюють поліконденсацію реакції циклізації і деструкції макромолекул.

Циклізація. Залежно від механізму процеси циклізації розділяють на внутрішньо- і міжмолекулярну.

Внутрішньомолекулярна циклізація відбувається при взаємодії функціональних груп, що належать одній молекулі мономера.

Наприклад, побічна реакція циклізації при синтезі поліаміду
з амінокислоти:

Міжмолекулярна циклізація відбувається при взаємодії функціональних груп різних молекул.

Наприклад:

Сполуки, що легко циклізуються, утворюють 5-7 членні цикли, але можливе утворення 20-40 членних циклів з проміжних продуктів поліконденсації.

Ускладнююча реакція циклізації протікає в разі оборотної поліконденсації − при взаємодії полімерів з низькомолекулярними побічними продуктами.

Деструкція макромолекул є такою, що також ускладнює реакцію
при поліконденсації. Деструкція може протікати при взаємодії продуктів поліконденсації з низькомолекулярними сполуками.

В разі поліконденсації необхідно враховувати не лише можливість протікання побічних конкуруючих реакцій, але і циклізацію. Так, гетероциклічні полімери в розбавлених розчинах можуть деструктуроватися з утворенням макроциклічної сполуки за рахунок обмінних реакцій між ланками полімерних ланцюгів:

де n = m +w.

Співвідношення швидкостей основної і побічної реакцій визначає молекулярні характеристики полімеру (структуру макромолекул, ММ, ММР), вміст домішок та ін. Це співвідношення залежить від будови мономерів, ступеня їх очищення, умов синтезу.

Внутрішньомолекулярній циклізації можна запобігти збільшенням| концентрації мономерів і зниженням температури реакції. Деструкції запобігають видаленням низькомолекулярного продукту із зони реакції.

6. Кінетика поліконденсації

При поліконденсації зручно виражати швидкість процесу через концентрації реагуючих функціональних груп.

В разі мономерів, що взяті в еквімолярних кількостях [A] = [B] рівняння поліконденсації має вигляд:

(1)

де [A] і [B] – концентрації функціональних груп

к – константа швидкості реакції.

Після підстановки в рівняння (1) початкової концентрації функціональних груп [A]0, конверсії (X) та інтеграції виходить

(2)

Рівняння (2) дотримується для необоротних процесів, для початкових стадій оборотних процесів та буде мати вид:

(3)

де P − середньочисельна ступінь поліконденсації.

Згідно рівняння (3), для отримання полімерів з високою ММ необхідно збільшувати початкову концентрацію мономера і проводити поліконденсацію до глибоких конверсій.

Кінетичні параметри необоротної і оборотної поліконденсації розрізняються:

- для необоротних процесів характерні високі швидкості і малі енергії активації, ці процеси екзотермічні

- для оборотних процесів характерні малі швидкості і великі енергії активації.

Для оборотної поліконденсації дотримується рівняння:

(4)

де K – константа рівноваги, [Z] – концентрація низькомолекулярного продукту.

З рівняння (4) виходить, що для отримання високомолекулярного продукту необхідно зменшувати концентрацію низькомолекулярного продукту Z (шляхом застосування вакууму, проведення реакції при високих температурах і в тонкому шарі реагуючих мономерів).

ММ продукту поліконденсації залежить від конкуренції основної реакції 
з паралельно процесами, які протікають, що приводять до дезактивації реагуючих груп.