ЛЕКЦІЯ №8

Проблеми утилізації та використання вторинних матеріалів

В найближчі 10–15 років найбільш перспективною видається стратегія інвестування будівництва нових і реконструкція діючих виробничих потужностей, що спеціалізуються на виробництві металопродукції. Так на сьогоднішній день енерговитрати в Україні на виробництво 1 тони сталі від    1,5 разів до 1,8 разів вищі, ніж у США. Це пов’язано із застосуванням застарілого устаткування та технологій, а також неефективних методів управління матеріальними й енергетичними потоками у виробничому циклі і з суміжними виробництвами внутрішньогалузевої кооперації. На сьогодні більше ніж коли-небудь справедливо стверджувати, що міжнародна конкурентоспроможність чорної металургії визначається зниженням витрат за переділом розрахунку на 1 тону сталі, все ширше висувається вимога впроваджувати новаторство й удосконалювати процес виробництва з метою зниження витрат, ресурсо- та енергозбереження.

Одним із найбільш дорогих виробництв чорної металургії є електросталеплавильне, що істотно впливає на економіку галузі та результати виконання договірних зобов’язань. Встановлено світові тенденції, випереджальних темпів розвитку електрометалургії порівняно з виробництвом масових сталей. Нарощування обсягів виробництва електросталі відбувається за рахунок інтенсивних чинників. До найбільш поширених причин, які впливають на темпи розвитку електросталеплавильних виробництв, слід віднести порушення дисципліни постачань і зниження якості продукції (запобігання випуску браку). Незважаючи на те, що проблема підсилення економічних методів дії на механізм зниження виробничих витрат не вичерпана, актуальність підвищення якості продукції набуває першочергового значення. Тому в системі заходів з підвищення якості металопродукції велике значення має запобігання випуску браку та підсилення заходів господарської дії на робітників, що допустили його випуск.

8.1 Вторинні ресурси металургійного виробництва

Одним з шляхів підвищення ефективності металургійного виробництва є використання вторинних ресурсів (табл. 8.1), що забезпечує:

– зменшення обсягів видобутих з надр первинних ресурсів;

– зниження матеріальних ресурсів і витрат на виготовлення продукції;

–  скорочення витрат на спалювання та захоронення сміття внаслідок збільшення частки відходів, що перероблюються;

– зниження питомих витрат енергетичних ресурсів;

– заміщення в ряді випадків імпортованих матеріалів;

– поліпшення стану навколишнього середовища (зменшення  забруднення ґрунту, водних ресурсів, повітряного басейну та інше).

Таблиця 8.1 – Вторинні ресурси підприємств чорної металургії

|  | Вид ресурсу | Вторинний ресурс |
| --- | --- | --- |
| Вторинні енергетичні ресурси (ВЕР) | Паливні | Коксовий газ, доменний газ, конверторний газ, газ дугових електросталеплавильних печей, газ феросплавних печей |
|  | Теплові | Фізичне тепло технологічних газів металургійний агрегатів та печей, тепло гарячого коксу, тепло гарячого агломерату, тепло рідких шлаків, тепло металопродукції, тепло води, що охолоджує |
|  | Енергія підвищеного тиску | Енергія колошникового газу, енергія природного газу |
| Вторинні матеріальні ресурси (ВМР) | Тверді | Металевий лом, відвальні шлаки, пил газоочищення, вогнетривкий брухт |
|  | Рідкі | Шлаки, шлами газоочищення, стічні води, травильні розчини |
|  | Газоподібні | Азот, діоксид вуглецю, діоксид сірки |

До основних направлень енерго-та ресурсозберігаючих технологій у металургійному виробництві слід віднести:

– залучення у виробництво бідних по основному компоненту руд;

– організацію підготовки шихти (застосування агломерації, окатування та брикетування);

– використання вторинних енергетичних ресурсів для підігріву шихти;

– утилізацію промислових викидів та відходів в технологіях виробництва феросплавів;

– застосування сучасних систем очищення технологічних газів;

–  заміну застарілих технологій та агрегатів для їх реалізації на більш ефективні за основними техніко-економічними показниками;

– підвищення частки брухту в сталеплавильному виробництві та доцільність рафінувальних операцій в конвертері з використанням нагріву дуговим або плазмовим розрядом постійного струму;

– застосування технологій вдування пиловугільного палива у доменному виробництві;

– використання технологій переробки сталеплавильних шлаків;

– удосконалення конструкції машин безперервного лиття заготовок (МБЛЗ), зокрема, суміщення їх  з прокатними станами.

# Класифікація відходів металургійного виробництва

До групи 27 включено відходи, що утворюються у процесі виробництва металів основних. Цю діяльність класифіковано у групах 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5 КВЕД.

До групи 27 належать такі класифікаційні угруповання:

- відходи виробництва чавуну, сталі та феросплавів (271);

- відходи виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних (272);

- відходи виробництва металів благородних та кольорових (273);

- відходи процесів ливарництва (274);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва чавуну, сталі та феросплавів, які надаються за місцем утворення відходів (2719);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних, які надаються за місцем утворення відходів (2729);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва металів благородних та кольорових, які надаються за місцем утворення відходів (2739);

- послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами процесів ливарництва, які надаються за місцем утворення відходів (2749).

| КОД | Назва класифікаційного угруповання |
| --- | --- |
| 27 | ВІДХОДИ ВИРОБНИЦТВА МЕТАЛІВ ОСНОВНИХ |
| 271 | Відходи виробництва чавуну, сталі та феросплавів |
| 2711 | Відходи виробництва чавуну та сталі |
| 2711.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2711.2.9.01 | Шлаки доменні (негранульовані) вогнерідинні |
| 2711.2.9.02 | Шлаки доменні (негранульовані) для виробництва глиноземного цементу |
| 2711.2.9.03 | Шлаки доменні (негранульовані) багатоглиноземні, інші |
| 2711.2.9.04 | Шлаки доменні (негранульовані) рядові для дорожнього будівництва |
| 2711.2.9.05 | Шлаки доменні (негранульовані) мелені для сільського господарства |
| 2711.2.9.06 | Шлаки доменні (негранульовані) дробильні |
| 2711.2.9.07 | Шлаки доменні (негранульовані) інші |
| 2711.2.9.08 | Шлаки доменні електрофосфорні для виробництва цементів |
| 2711.2.9.09 | Шлаки доменні гранульовані для виробництва цементів |
| 2711.2.9.10 | Шлаки доменні гранульовані для будівництва титанові |
| 2711.2.9.11 | Шлаки доменні гранульовані для будівництва, інші |
| 2711.2.9.12 | Шлаки сталеплавильні мартенівські рядові для дорожнього будівництва |
| 2711.2.9.13 | Шлаки сталеплавильні мартенівські фосфатні |
| 2711.2.9.14 | Шлаки сталеплавильні мартенівські інші |
| 2711.2.9.15 | Шлаки сталеплавильні конверторні (що не містять ванадій) для доменних печей |
| 2711.2.9.16 | Шлаки сталеплавильні конверторні (що не містять ванадій) інші |
| 2711.2.9.17 | Шлаки сталеплавильні ванадієві для виробництва продуктів, що містять ванадій, безпосереднього легування |
| 2711.2.9.18 | Шлаки сталеплавильні ванадієві інші |
| 2711.2.9.19 | Шлаки сталеплавильні фосфатні, які містять фосфор, ванадій |
| 2711.2.9.20 | Шлаки електросталеплавильні спеціальні |
| 2711.2.9.21 | Шлаки металургійні для хімічної меліорації грунту |
| 2711.2.9.22 | Шлами металургійного виробництва доменні та конверторні |
| 2711.2.9.23 | Шлами металургійного виробництва флюсоплавильні |
| 2711.2.9.24 | Брухт вогнетривких виробів дінасовий |
| 2711.2.9.25 | Брухт вогнетривких виробів алюмосилікатний |
| 2711.2.9.26 | Брухт вогнетривких виробів магнезильний |
| 2711.2.9.27 | Брухт вогнетривких виробів інший |
| 2711.2.9.28 | Брухт цегли шамотної |
| 2711.2.9.29 | Футерування вуглецевовмісні відпрацьовані |
| 2711.2.9.30 | Футерування вугільні відпрацьовані |
| 2711.2.9.31 | Футерування інші відпрацьовані |
| 2711.2.9.32 | Шлаки плавки чавуну гранульовані |
| 2711.2.9.33 | Шлаки плавки чавуну інші |
| 2711.2.9.34 | Шлаки плавки сталі вуглецеві |
| 2711.2.9.35 | Шлаки плавки сталі марганцеві |
| 2711.2.9.36 | Шлаки ливарні |
| 2711.2.9.37 | Шлаки плавки сталі інші |
| 2711.2.9.38 | Пил доменних печей (пил колошниковий), що утворюється у процесі виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2.9.39 | Шлак неперероблений, що утворюється у процесі виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2.9.40 | Відходи очищення колошникового газу тверді, що утворюються у процесі виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2.9.41 | Шлами очищення колошникового газу, що утворюються у процесі виробництва чавуну та сталі |
| 2711.2.9.42 | Кек залізомиш"яковистий |
| 2711.2.9.43 | Напівфабрикати власного виробництва чавуну та сталі або залишки незакінченого виробництва чавуну та сталі, не придатні для використання за призначенням |
| 2711.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва чавуну та сталі |
| 2711.3.1 | Продукція бракована |
| 2711.3.1.01 | Чавун та сталь некондиційні |
| 2711.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2711.3.2.01 | Чавун та сталь, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2712 | Відходи виробництва феросплавів |
| 2712.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва феросплавів |
| 2712.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва феросплавів |
| 2712.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2712.2.9.01 | Шлак електропічного феросиліцію |
| 2712.2.9.02 | Шлак феромарганцевий |
| 2712.2.9.03 | Шлак ферохромовий |
| 2712.2.9.04 | Шлак ферованадієвий |
| 2712.2.9.05 | Шлаки феросплавні для металургійного використання інші |
| 2712.2.9.06 | Шлак ферохромовий саморозпадальний |
| 2712.2.9.07 | Шлак феромарганцевий гранульований |
| 2712.2.9.08 | Шлаки феросплавні неметалургіного використання інші |
| 2712.2.9.09 | Шлами феросплавного виробництва |
| 2712.2.9.10 | Пил газоочисних установок, що утворюється у процесі виробництва феросплавів |
| 2712.2.9.11 | Шлами газоочисних установок, що утворюються у процесі виробництва феросплавів |
| 2712.2.9.12 | Напівфабрикати власного виробництва феросплавів або залишки незакінченого виробництва феросплавів, не придатні для використання за призначенням |
| 2712.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва феросплавів |
| 2712.3.1 | Продукція бракована |
| 2712.3.1.01 | Феросплави некондиційні |
| 2712.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2712.3.2.01 | Феросплави, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2719 | Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва чавуну, сталі та феросплавів, які надаються за місцем утворення відходів |
| 2719.1 | Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва чавуну, сталі та феросплавів |
| 2719.2 | Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва чавуну, сталі та феросплавів |
| 272 | Відходи виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2720 | Відходи виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2720.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2720.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2720.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2720.2.9.01 | Окалина прокатного та ковальсько-пресового виробництва |
| 2720.2.9.02 | Шлам зварювальний |
| 2720.2.9.03 | Крихта металева, що утворюється у процесі прокатного виробництва |
| 2720.2.9.04 | Шлаки відвальні |
| 2720.2.9.05 | Крихта з цеху шліфувальних валків |
| 2720.2.9.06 | Відрізки, кінці, ошурки та відходи дроблення інші |
| 2720.2.9.07 | Розчини, води промивні, що містять неорганічні сполуки, відпрацьовані |
| 2720.2.9.08 | Води стічні та відходи від їх очищення на підприємстві |
| 2720.2.9.09 | Емульсії прокатних цехів відпрацьовані |
| 2720.2.9.10 | Напівфабрикати власного виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних або залишки незакінченого виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних, не придатні для використання за призначенням |
| 2720.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2720.3.1 | Продукція бракована |
| 2720.3.1.01 | Прокат (крім сталі листової неіржавної) некондиційний |
| 2720.3.1.02 | Сталь листова неіржавна некондиційна |
| 2720.3.1.03 | Труби сталеві некондиційні |
| 2720.3.1.04 | Труби чавунні некондиційні |
| 2720.3.1.05 | Дріт сталевий некондиційний |
| 2720.3.1.06 | Стрічка сталева холоднокатана некондиційна |
| 2720.3.1.07 | Рейки промислові некондиційні |
| 2720.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2720.3.2.01 | Прокат, труби та метизи з металів чорних, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2729 | Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних, які надаються за місцем утворення відходів |
| 2729.1 | Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 2729.2 | Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва прокату, труб та метизів з металів чорних |
| 273 | Відходи виробництва металів благородних та кольорових |
| 2731 | Відходи виробництва металів благородних, їх сплавів та напівфабрикатів з них |
| 2731.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва металів благородних, їх сплавів та напівфабрикатів з них |
| 2731.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва металів благородних, їх сплавів та виробів з них |
| 2731.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2731.2.9.01 | Шлаки (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії срібла, золота та платини |
| 2731.2.9.02 | Дрос та шлаки зняті (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії срібла, золота та платини |
| 2731.2.9.03 | Відходи очищення газу термічних процесів металургії срібла, золота та платини тверді |
| 2731.2.9.04 | Шлам, що утворюється від очищення газу термічних процесів металургії срібла, золота та платини |
| 2731.2.9.05 | Футерування та вогнетриви відпрацьовані у термічних процесах металургії срібла, золота та платини |
| 2731.2.9.06 | Напівфабрикати власного виробництва металів плакованих золотом або залишки незакінченого виробництва металів плакованих золотом, не придатні для використання за призначенням |
| 2731.2.9.07 | Напівфабрикати власного виробництва металів плакованих сріблом або залишки незакінченого виробництва металів плакованих сріблом, не придатні для використання за призначенням |
| 2731.2.9.08 | Напівфабрикати власного виробництва металів плакованих золотом та платиною або залишки незакінченого виробництва металів плакованих золотом та платиною, не придатні для використання за призначенням |
| 2731.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва металів благородних, їх сплавів та напівфабрикатів з них |
| 2731.3.1 | Продукція бракована |
| 2731.3.1.01 | Метали благородні, їх сплави та напівфабрикати з них, некондиційні |
| 2731.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2731.3.2.01 | Метали благородні, їх сплави та напівфабрикати з них, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2732 | Відходи виробництва алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого |
| 2732.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого |
| 2732.2 | Відходи виробничо-технологічні алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого |
| 2732.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2732.2.9.01 | Шлак первинного плавлення алюмінію (білий дрос), що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію (перше плавлення) |
| 2732.2.9.02 | Пудра алюмінієва, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію (перше плавлення) |
| 2732.2.9.03 | Смоли та відходи інші анодного виробництва алюмінію, які містять вуглець, що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію (перше плавлення) |
| 2732.2.9.04 | Скрап анодний, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію (перше плавлення) |
| 2732.2.9.05 | Шлак знятий, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію (перше плавлення) |
| 2732.2.9.06 | Шлак соляний вторинного плавлення, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.07 | Дрос чорний вторинного плавлення, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.08 | Пил топкового газу, що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.09 | Відходи очищення газу тверді, що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.10 | Шлам, що утворюється від очищення газу у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.11 | Зола та залишки інші, які містять в основному алюміній та його сполуки, що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.12 | Частинки тверді інші та пил (у т. ч. з пилом кульових млинів), що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.13 | Розчини (стоки) алюмінатні (глиноземного виробництва), що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.14 | Шлами червоні (глиноземного виробництва), що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.15 | Шлами алюмовмісні (глиноземного виробництва), що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.16 | Шлами нефелінові (глиноземного виробництва), що утворюються у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.17 | Шлам алюмосилікатний (глиноземного виробництва), що утворюється у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.18 | Футерування та вогнетриви відпрацьовані у термічних процесах металургії алюмінію |
| 2732.2.9.19 | Брухт та відходи алюмінію та сплавів алюмінієвих кускові, що утворюються від процесів виробництва прокату алюмінієвого (напівфабрикатів з алюмінію) |
| 2732.2.9.20 | Розчини, води промивні, що містять неорганічні сполуки виробництва прокату алюмінієвого (напівфабрикатів з алюмінію), відпрацьовані |
| 2732.2.9.21 | Напівфабрикати власного виробництва алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого або залишки незакінченого виробництва алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого, не придатні для використання за призначенням |
| 2732.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва алюмінію, сплавів алюмінієвих та прокату алюмінієвого |
| 2732.3.1 | Продукція бракована |
| 2732.3.1.01 | Прокат алюмінієвий некондиційний |
| 2732.3.1.02 | Брухт прокату алюмінієвого |
| 2732.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2732.3.2.01 | Алюміній, сплави алюмінієві та прокат алюмінієвий, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2733 | Відходи виробництва свинцю, цинку, олова та прокату з них |
| 2733.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва свинцю, цинку, олова та прокату з них |
| 2733.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва свинцю, цинку та олова та прокату з них |
| 2733.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2733.2.9.01 | Шлак свинцевий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.02 | Шлак свинцево-цинковий (металургійний) (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.03 | Шлак сурм"яно-миш"яковий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.04 | Шлак свинцево-цинковий гранульований (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.05 | Шлаки олов"яновмісні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.06 | Шлак олов"яно-танталовий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.07 | Гран-шлак свинцевий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.08 | Штейн мідний (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.09 | Кек миш"яково-кальцієвий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.10 | Дрос та шлаки зняті інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.11 | Арсенат кальцію, що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.12 | Пил топкового газу, що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.13 | Пил електрофільтрів та інших газоочисних установок свинцевого та олов"яного виробництва |
| 2733.2.9.14 | Пил свинцевовмісний, що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.15 | Пил миш"яково-сурм"янистий, що утворюється у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.16 | Зола та залишки інші, які містять в основному свинець та його сполуки, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.17 | Зола та залишки інші, які містять в основному олово та його сполуки, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.18 | Частинки тверді інші та пил, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.19 | Відходи очищення газу тверді, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.20 | Відходи очищення стічних вод на підприємстві тверді, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.21 | Шлам, що утворюється від очищення газу у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.22 | Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.23 | Футерування та вогнетриви відпрацьовані у термічних процесах металургії свинцю та олова |
| 2733.2.9.24 | Ізгар, шлак, дрос, зміни, окалина, пил, шлам, кек, тверді частинки та відходи інші виробництва свинцю та олова, н. в. і. у. |
| 2733.2.9.25 | Брухт та відходи свинцеві та свинцевих сплавів кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату свинцевого |
| 2733.2.9.26 | Розчини, які містять неорганічні сполуки, відпрацьовані у процесах виробництва прокату свинцевого |
| 2733.2.9.27 | Шлак цинковмісний (гранульований) (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.28 | Шлаки інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.29 | Ізгар цинкова (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.30 | Гартцинк (цинкозалізний сплав) (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.31 | Кек цинковий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.32 | Возгони цинковмісні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.33 | Залишки цинкового литва у кокіль (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.34 | Дрос та шлаки зняті інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.35 | Пил топкового газу, що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.36 | Зола та залишки інші, які містять в основному цинк та його сполуки, що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.37 | Пил електрофільтрів та інших газоочисних установок цинкового виробництва |
| 2733.2.9.38 | Пил високотемпературного випалу цинкових концентратів, що утворюється у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.39 | Частинки тверді інші та пил, що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.40 | Відходи очищення газу тверді, що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.41 | Відходи очищення стічних вод на підприємстві тверді, що утворюються у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.42 | Шлам, що утворюється від очищення газу у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.43 | Шлам, що утворюється від очищення стічних вод на підприємстві у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.44 | Футерування та вогнетриви відпрацьовані у термічних процесах металургії цинку |
| 2733.2.9.45 | Ізгар, шлак, дрос, зміни, окалина, пил, шлам, кек, тверді частинки та відходи інші виробництва цинку, н. в. і. у. |
| 2733.2.9.46 | Пил, шлаки, шлами та відходи інші процесів гідрометалургії цинку (у т. ч. з ярозитом та гематитом) |
| 2733.2.9.47 | Електроди відпрацьовані у процесах гідрометалургії цинку |
| 2733.2.9.48 | Брухт та відходи цинку та цинкових сплавів кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату цинкового |
| 2733.2.9.49 | Розчини, які містять неорганічні сполуки, відпрацьовані у процесах виробництва прокату цинкового |
| 2733.2.9.50 | Брухт та відходи олова та свинцево-олов"яних сплавів кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату олов"яного та свинцево-олов"яного |
| 2733.2.9.51 | Розчини, води промивні, які містять неорганічні сполуки, відпрацьовані у процесах виробництва прокату олов"яного та свинцево-олов"яного |
| 2733.2.9.52 | Шлам, який містить миш"як, фосфор |
| 2733.2.9.53 | Напівфабрикати власного виробництва свинцю, цинку та олова та прокату з них або залишки незакінченого виробництва свинцю, цинку та олова та прокату з них, не придатні для використання за призначенням |
| 2733.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва свинцю, цинку та олова та прокату з них |
| 2733.3.1 | Продукція бракована |
| 2733.3.1.01 | Прокат свинцевий некондиційний |
| 2733.3.1.02 | Брухт прокату свинцевого |
| 2733.3.1.03 | Прокат цинковий некондиційний |
| 2733.3.1.04 | Брухт прокату цинкового |
| 2733.3.1.05 | Прокат олов"яний та свинцево-олов"яний некондиційний |
| 2733.3.1.06 | Брухт прокату олов"яного та свинцево-олов"яного |
| 2733.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2733.3.2.01 | Свинець, цинк, олово та прокат з них, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2734 | Відходи виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного |
| 2734.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного |
| 2734.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного |
| 2734.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2734.2.9.01 | Шлаки шахтного плавлення мідної сировини (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.02 | Шлаки електричного плавлення мідної сировини (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.03 | Шлаки виробництва міді відвальні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.04 | Шпейза (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.05 | Шлаки мідні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.06 | Кек миш"яковистий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.07 | Клинкар (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.08 | Шлаки виробництва міді хімічно стабілізовані з високим вмістом заліза (більше 20 %), які використовуються в основному в будівництві (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.09 | Дрос та шлаки зняті інші (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.10 | Пил топкового газу, що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.11 | Пил електрофільтрів та інших газоочисних установок мідіплавильних заводів, що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.12 | Пил інший мідіплавильних заводів, який утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.13 | Пил, який містить оксид цинку та утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.14 | Зола та залишки інші, які містять в основному мідь та її сплави та утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.15 | Частинки тверді інші та пил, що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.16 | Відходи очищення газу в скруберах тверді, що утворюються у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.17 | Шлам, що утворюється від очищення газу в скруберах, у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.18 | Цегла шамотня, відпрацьована у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.19 | Маса контактна, відпрацьована у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.20 | Брухт вогнетривів інший, що утворюється у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.21 | Футерування графитовмісні, відпрацьовані у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.22 | Футерування хромомагнезитові, відпрацьовані у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.23 | Футерування інші, відпрацьовані у термічних процесах металургії міді |
| 2734.2.9.24 | Розчин аміаку, відпрацьований у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.25 | Рідини промивальні, відпрацьовані у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.26 | Розчинники, рідини промивальні органічні галогеновані, відпрацьовані у процесі гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.27 | Розчинники, рідини промивальні органічні інші, відпрацьовані у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.28 | Таблетки фільтрувальні, абсорбенти галогеновані, відпрацьовані у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.29 | Вугілля активоване, відпрацьоване у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.30 | Шлами від очищення промивальних рідин, що утворюються у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.31 | Електроліт, відпрацьований у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.32 | Шлами електролітичні, що утворюються у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.33 | Електроди, відпрацьовані у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.34 | Футерування та вогнетриви, відпрацьовані у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.35 | Шлами від очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у процесах гідрометалургії міді та сплавів мідних |
| 2734.2.9.36 | Брухт та відходи міді кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату мідного |
| 2734.2.9.37 | Брухт та відходи бронзи кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату мідного |
| 2734.2.9.38 | Брухт та відходи латуні кускові, що утворюються у процесах виробництва прокату мідного |
| 2734.2.9.39 | Ізгар, шлак, окалина, пил, шлам, кек, тверді частинки та відходи інші виробництва прокату мідного, н. в. і. у. |
| 2734.2.9.40 | Розчини, води промивні мідних прокатних та метизних цехів відпрацьовані |
| 2734.2.9.41 | Напівфабрикати власного виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного або залишки незакінченого виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного, не придатні для використання за призначенням |
| 2734.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва міді, сплавів мідних та прокату мідного |
| 2734.3.1 | Продукція бракована |
| 2734.3.1.01 | Брухт та відходи міді рафінованої |
| 2734.3.1.02 | Брухт та відходи сплавів мідно-цинкових (латуні) |
| 2734.3.1.03 | Брухт та відходи сплавів мідно-олов"яних (бронзи) |
| 2734.3.1.04 | Брухт та відходи сплавів мідно-нікельових (купронікелю) або сплаву мідно-нікельовано-цилкового (нейзильберту) |
| 2734.3.1.05 | Брухт та відходи лігатур на основі міді |
| 2734.3.1.06 | Прокат мідний некондиційний |
| 2734.3.1.07 | Брухт прокату мідного |
| 2734.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2734.3.2.01 | Мідь, сплави мідні та прокат мідний, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2735 | Відходи виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них |
| 2735.1 | Відходи вхідних компонентів для виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них |
| 2735.2 | Відходи виробничо-технологічні виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них |
| 2735.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи від комбінованих процесів |
| 2735.2.9.01 | Шлак титановий (перше та друге плавлення), що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.02 | Шлаки нікелеві (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.03 | Шлаки титано-магнієві (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.04 | Шлаки вольфрамовмісні (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.05 | Губка кадмієва, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.06 | Кек кадмієвий, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.07 | Окалина кадмієва, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.08 | Штейн нікелевий, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.09 | Штейн кобальтовий, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.10 | Дрос та шлаки зняті (перше та друге плавлення), що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.11 | Пил топкового газу, що утворюється у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.12 | Возгони кадмієві, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.13 | Зола та залишки інші, які містять в основному ванадій, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.14 | Зола та залишки інші, які містять в основному нікель, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.15 | Зола та залишки інші, які містять в основному ніобій та тантал, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.16 | Зола та залишки інші, які містять в основному вольфрам, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.17 | Зола та залишки інші, які містять в основному молібден, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.18 | Зола та залишки інші, які містять в основному титан, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.19 | Зола та залишки інші, які містять в основному сурму, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.20 | Зола та залишки інші, які містять в основному кобальт, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.21 | Зола та залишки інші, які містять в основному кольорові метали інші (вісмут, цирконій, кадмій, марганець, берилій, хром, германій, галій, гафній, індій, реній, талій тощо), що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.22 | Частинки тверді інші та пил, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.23 | Відходи очищення газу тверді, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.24 | Шлам селеновий, одержаний від очищення газу у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.25 | Шлами ртутновмісні, одержані від очищення газу у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.26 | Відходи очищення стічних вод на підприємстві, що утворюються у термічних процесах металургії металів кольорових інших |
| 2735.2.9.27 | Брухт та відходи кускові, які містять нікель, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.28 | Брухт та відходи кускові, які містять вольфрам, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.29 | Брухт та відходи кускові, які містять молібден, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.30 | Брухт та відходи кускові, які містять тантал, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.31 | Брухт та відходи кускові, які містять магній, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.32 | Брухт та відходи кускові, які містять кобальт, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.33 | Брухт та відходи, які містять титан, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.34 | Брухт та відходи, які містять кадмій, що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.35 | Брухт та відходи кускові, які містять інші кольорові метали (вісмут, цирконій, сурму, марганець, берилій, хром, германій, ванадій, галій, гафній, індій, ніобій, реній, талій та ін.), що утворюються у процесах виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.36 | Розчини, води промивні, відпрацьовані у процесі виробництва прокату з металів кольорових інших |
| 2735.2.9.37 | Плав мідьвмісний від виробництва титану |
| 2735.2.9.38 | Пил обпалу сировини вольфраму, який містить миш"як |
| 2735.2.9.39 | Плав хлористий, який містить хром, марганець, виробництва титану |
| 2735.2.9.40 | Розплав, який містить окис ванадію, виробництва титану, відпрацьований |
| 2735.2.9.41 | Відходи концентрату торію |
| 2735.2.9.42 | Кек свинцево-цинковий, що утворюється у термічних процесах металургії нікелю |
| 2735.2.9.43 | Відходи трихлоретилену виробництва твердих сплавів |
| 2735.2.9.44 | Шлам гідроокису кольорових металів після нейтралізації |
| 2735.2.9.45 | Напівфабрикати власного виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них або залишки незакінченого виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них, не придатні для використання за призначенням |
| 2735.3 | Відходи кінцевої продукції виробництва металів кольорових інших, їх сплавів та прокату з них |
| 2735.3.1 | Продукція бракована |
| 2735.3.1.01 | Брухт прокату магнієвого |
| 2735.3.1.02 | Брухт прокату титанового |
| 2735.3.1.03 | Брухт прокату кобальтового |
| 2735.3.1.04 | Брухт прокату нікелевого |
| 2735.3.1.05 | Брухт прокату молібденового |
| 2735.3.1.06 | Брухт прокату вольфрамового |
| 2735.3.1.07 | Брухт прокату ванадієвого |
| 2735.3.1.08 | Брухт прокату цирконієвого |
| 2735.3.1.09 | Брухт прокату ніобієвого |
| 2735.3.1.10 | Брухт прокату гафнію та сплавів на його основі |
| 2735.3.1.11 | Брухт прокату танталового |
| 2735.3.1.12 | Брухт прокату рідкісноземельних металів |
| 2735.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2735.3.2.01 | Метали кольорові інші, їх сплави та прокат з них, забруднені радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2739 | Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами виробництва металів благородних та кольорових, які надаються за місцем утворення відходів |
| 2739.1 | Послуги щодо поводження з безпечними відходами виробництва металів благородних та кольорових |
| 2739.2 | Послуги щодо поводження з небезпечними відходами виробництва металів благородних та кольорових |
| 274 | Відходи ливарництва |
| 2741 | Відходи, одержані у процесах лиття металів чорних |
| 2741.1 | Відходи вхідних компонентів у процесі лиття металів чорних |
| 2741.2 | Відходи виробничо-технологічні лиття металів чорних |
| 2741.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи, одержані у комбінованих процесах |
| 2741.2.9.01 | Стрижні та форми ливарні, які не піддавалися заливанню, що містять органічні зв"язувальні речовини |
| 2741.2.9.02 | Стрижні та форми ливарні, які піддавалися заливанню, що містять органічні зв"язувальні речовини |
| 2741.2.9.03 | Шлак пічний |
| 2741.2.9.04 | Пил колошниковий |
| 2741.2.9.05 | Суміші формувальні на основі фуранових смол відпрацьовані |
| 2741.2.9.06 | Суміші формувальні на мідній основі відпрацьовані |
| 2741.2.9.07 | Шлами ванн вилуговування відливок |
| 2741.2.9.08 | Пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних установок |
| 2741.2.9.09 | Шлам газоочисних установок |
| 2741.3 | Відходи кінцевої продукції лиття металів чорних |
| 2741.3.1 | Продукція бракована |
| 2741.3.1.01 | Литво металів чорних некондиційне |
| 2741.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2741.3.2.01 | Литво металів чорних, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2742 | Відходи, одержані в процесах лиття металів кольорових |
| 2742.1 | Відходи вхідних компонентів у процесі лиття металів кольорових |
| 2742.2 | Відходи виробничо-технологічні лиття металів кольорових |
| 2742.2.9 | Відходи виробничо-технологічні інші, не позначені іншим способом, або відходи, одержані у комбінованих процесах |
| 2742.2.9.01 | Стрижні та форми ливарні, які не піддавалися заливанню, що містять органічні зв"язувальні речовини |
| 2742.2.9.02 | Стрижні та форми ливарні, які піддавалися заливанню, що містять органічні зв"язувальні речовини |
| 2742.2.9.03 | Шлак пічний |
| 2742.2.9.04 | Пил колошниковий |
| 2742.2.9.05 | Суміші формувальні на основі фуранових смол відпрацьовані |
| 2742.2.9.06 | Суміші формувальні на мідній основі відпрацьовані |
| 2742.2.9.07 | Шлами ванн вилуговування відливок |
| 2742.2.9.08 | Пил та тверді частинки інші електрофільтрів та інших газоочисних установок |
| 2742.2.9.09 | Шлам газоочисних установок |
| 2742.3 | Відходи кінцевої продукції лиття металів кольорових |
| 2742.3.1 | Продукція бракована |
| 2742.3.1.01 | Литво металів кольорових некондиційне |
| 2742.3.2 | Продукція, забруднена радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2742.3.2.01 | Литво металів кольорових, забруднене радіонуклідами та (або) шкідливими (небезпечними) речовинами |
| 2749 | Послуги спеціалізовані щодо поводження з відходами процесів ливарництва, які надаються за місцем утворення відходів |
| 2749.1 | Послуги щодо поводження з безпечними відходами процесів ливарництва |
| 2749.2 | Послуги щодо поводження з небезпечними відходами процесів ливарництва |

8.2 Сучасні енерго-та ресурсозберігаючі технології в чорній та кольоровій металургії

Значний інтерес представляють дослідження різних способів переробки відвальних шлаків та можливість використання відходів феросплавного виробництва для легування металу методом дугового глибинного                  відновлення .

Літімін В.М., Макарова М.В., Васильєва М.С. та  Насиров Т.М.  пропонують утилізацію залізоцинковмісних шламів та пилу газоочищення сталеплавильних цехів шляхом їх попереднього окускування та рециклінгу (повернення) у власну плавку у вигляді шлакоутворюючих та малошихтових брикетів. Технологія використання промислових металевих відходів (шламів) для виготовлення конструкційних деталей викладена у роботі .

Утилізації тонкодисперсних порошкових відходів чорної металургії присвячена робота Кокорина В.Н., Цеменко В.Н. та Кокорина М.В., в якій запропонована технологія пресування двокомпонентних сумішей, одна з фаз яких є рідкою. Проблема витягу сполук хрому з відвалів хромітового виробництва досліджена у роботі .

Напрямки переробки шламів глиноземного виробництва з утилізацією димових газів печей спікання і витяганням рідкісних металів (ітрію, скандію, цирконію, титану) досліджені у роботі, при цьому додаткове виділення глинозему направлено на отримання збагаченого залізовмісного концентрату. Переваги та недоліки комплексної переробки червоного шламу з отриманням глинозему, заліза (чавуну) і цементу на майданчиках глиноземних заводів і способу отримання на них тільки транспортабельного червоного шламу для відвантаження і переробки нової товарної продукції на діючих підприємствах розглянуті у роботі Пасечника Л.А.

Значний інтерес представляє робота , присвячена технології отримання конструкційних та інструментальних матеріалів з відходів шлифовального виробництва.

Дослідження процесу переробки дрібнозернистих відходів металургійного виробництва з отриманням гранульованого чавуну і витяганням цинку описані у роботі Панишєва Н.В., Черняєва А.А. та Пантелєєва А.В..

Розроблений спосіб утилізації дрібнозернистих цинквмісних металургійних відходів шляхом прямого відновлення з використанням елементів технології ITmk3 дозволяє отримувати гранульований чавун за 9–12 хв. з попутним витяганням цинку.

Енерго-та ресурсозберігаючі технології не оминули і конверторне виробництво. Новиковим Н.І. розроблена технологія виплавки сталі в кисневих конвертерах з використанням відпрацьованих автомобільних покришок, що  дозволяє підвищити прихід тепла в конвертер за рахунок збільшення теплоти згорання палива і поліпшення умов теплопередачі внаслідок підвищення світності факела при згорянні сажістих частинок, що забезпечило зниження витрати палива в період попереднього нагріву брухту.

Застосування технології переробки тонкодисперсних залізовмісних відходів (шламів) аглодоменного та конверторного виробництва ВАТ «Северсталь» в міцні брикети  дозволяє отримати економічний ефект за рахунок повернення металу, що входить в конверторний шлам та  впровадження  сквозної (безвідходної) технології. Добровольським І.П., Римарьовим П.Н. та  Сафина Т.А. розглянуто ефективність технології утилізації суспензій шламу конверторних виробництв. Після попередньої обробки шлам пропонується використовувати в агломераційній шихті, а також отримувати з відходів залізовмісний пігмент високої якості.

У ливарному виробництві запропоновано спосіб повернення в металооборот окалини, стружки та інших дисперсних металовідходів та енергозбереження при виробництві відливок з алюмінієвих сплавів.

Енергозберігаюча технологія виготовлення стержнем, представлена у роботі Мельникова О.П.  показує, що перехід на холодні технології виготовлення стрижнів замість технологій їх затвердінняіз застосуванням теплової енергії забезпечує економію на кожній тонні не менше 50 кВт·год. електроенергії і близько 250 м3 природного газу, при цьому знижуються  брак стрижнів, виливків, їх маса, а також підвищується розмірна точність.

У роботі Cнежко Є.І. та Квижинадзе О.Н. пропонуються напрямки утилізації замасленої окалини, в тому числі у вигляді добавки в кількості від 8 % до 12% в шихту для виготовлення будівельної цегли, що сприяє підвищенню міцності цегли та економії вуглецевмісних  матеріалів, а також в асфальтобетонні суміші.

8.3 Утилізація металобрухту

Металобрухт - це непридатні для прямого використання вироби або частини виробів, які за рішенням власника втратили експлуатаційну цінність внаслідок фізичного або морального зносу і містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави, а також вироби з металу, що мають непоправний брак, залишки чорних і кольорових металів і їх сплавів (ст. 1 Закону про металобрухт).

На підприємстві металобрухт зазвичай утворюється одним із двох способів:

- під час здійснення господарської діяльності у вигляді відходів від основної чи допоміжної діяльності підприємства (сталева стружка, обрізки металопрокату тощо);

- після ліквідації об’єкта основних засобів як матеріали, що залишилися після розбирання такого об’єкта і які містять у собі чорні або кольорові метали чи їх сплави.

Утворений металобрухт підприємство може використати у господарській діяльності або передати (продати) його за плату спеціалізованим підприємствам, які займаються збором та переробкою даного виду вторинної сировини. Отже, отриманий металобрухт слід визнати активом підприємства і оприбуткувати на баланс.

У випадку коли підприємство не планує отримати економічних вигод від утвореного металобрухту (тобто металобрухт збираються передати як промислові відходи на утилізацію), такий металобрухт активом підприємства не визнається. В цьому випадку утворений металобрухт просто передається на утилізацію як звичайні відходи, а витрати на утилізацію цих відходів включаються до інших операційних витрат

Металобрухт сьогодні вкрай актуальний для різних галузей. Залізо, чавун і сталь широко використовуються. Приблизно 90% використання припадає на чорний металопрокат. Це пояснюється тим, що дані різновиди сировини мають всі необхідні властивості і добре поєднуються з легуючими речовинами. Сучасні технології дають можливість отримувати різні вироби, від простих листів і труб, до більш складних конструкцій практично будь-якої форми, перетину і конфігурації.

Зараз актуальна утилізація кольорового металу, адже ціна на нікель висока, так як його використання в промисловості доцільно з багатьох причин. Він відноситься до перехідної групи, так як у нього і лужні, і кислотні властивості. До того ж, даний елемент проявляє відмінну стійкість до корозії, а тому він використовується для виготовлення:

- протезів і брекетів;

- акумуляторів для автомобілів;

- обмотки для струн музичних інструментів;

- посуду;

- меблевої фурнітури;

-столових предметів;

- змішувачів і т.д.

Що стосується решти цветмета, то і він широко застосовується в різних сферах. З міді роблять дроти, алюміній прекрасно підходить для легких конструкцій (елементи колясок, велосипедів і т.д.).

## Етапи утилізації металобрухту:

## 1. Купівля сировини. Для цього компанії, встановлюють спеціальні пункти, куди юридичні та фізичні особи можуть доставити лом.

## 2. Попереднє сортування. Матеріал сортується за певними властивостями і характеристиками, після чого відправляється на завод.

## 3. Радіоактивний контроль. Якщо норму рівня радіації перевищено, сировину піддають похованню.

## 4. Перевірка на пожежонебезпечні і вибухові речовини. Вони можуть потрапити випадково або просто їх могли не помітити на пункті прийому.

## 5. Перевірка правильності сортування. Змішування видів матеріалів неприпустимо, адже від цього залежить якість виробів, що випускаються.

Після цього металобрухт піддають переробці. Він подрібнюється, пресується і переплавляється. Якщо після виробництва залишаються відходи, вони повторно піддаються всім перерахованим вище процедурам.