ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 8

Тема. Визначення показників якості жиру: показника заломлення та йодного числа рослинної олії

Мета: визначити чистоту, ненасиченість і стерильність окислення жирів за показниками заломлення та знаходженням йодного числа жиру

Контрольні запитання

1. Роль ліпідів в організмі людини.

2. Хімічна структура і класифікація жиру.

3. Фізичні та хімічні константи якості жиру.

4. Біологічна цінність харчових ліпідів.

5 Середні норми жирів у добовому раціоні.

Визначення показника заломлення рослинної олії

Показник заломлення характеризує чистоту, ненасиченість, ступінь окислення жирів. Цей показник зростає при наявності оксигруп, збільшені молекулярної маси і кількості ненасичених жирних кислот, що входять до складу жиру.

Визначити показник заломлення рослинної олії при температурі 20оС (п20С), або  шляхом перерахунку привести до 20оС (з підвищенням температури на 1оС густина знижується в середньому на 0,000387).

Обладнання і посуд: рефрактометр РЛУ або РФ-22, лійка, конічна  колба, скляна паличка, фільтри.

Об’єкти дослідження: нерафінована рослина олія

Методика виконання роботи

Добре перемішати пробу і профільтрувати її через складчатий фільтр. Нанести на призму рефрактометра 2-3 краплі олії, встановивши певну температуру, по закінченню 5 хвилин відрахувати з  точністю до 0,0002 показник заломлення.

Якщо показник заломлення визначається при температурі вищій, чи нижчій ніж 20оС, то його перераховують на 20оС за формулою:

п20°С = пt  + ( t – 20 ) · 0,00035 ,де

п20°С  - показник заломлення при 20°С;

пt  - показник заломлення при t досліду;

0,00035 – коефіцієнт для показника заломлення при зміні температури на 1°С.

Час проведення визначення – 10 хвилин.

Порівняти отриманий результат зі стандартним значенням. Для світлої рослинної олії

n20°С  = 1,4736 – 1,4762

В окисленій олії показник заломлення вищий, ніж у світлій внаслідок збільшення молекулярної маси (за рахунок приєднання кисню, оксигруп і т.д).

Визначення йодного числа жиру

Йодним числом називається кількість грамів йоду, яка прореагувала зі 100г жиру.  Йодне число вказує на вміст ненасичених жирних кислот в жирі.

Визначення йодного числа базується на реакції приєднання йоду за місцем подвійного зв’язку,  яка описується рівнянням:

R-CH=CH-R + І2 + H2O → R-CHJ-CHOH-R + HІ

Обладнання і посуд: дві конічні колби (V=50мл), піпетки, бюретки

Реактиви: І2 (1 г/л) спиртовий розчин, крохмаль 1%, тіосульфат натрію Na2S2O3, (0,05моль/ л)

Методика виконання роботи

В першу колбу (дослідна проба) помістити  наважку олії масою 0,1 – 0,2 г, в другу колбу (контрольна проба) – 0,1- 0,2 г води.

В кожну колбу додати по 10 мл спиртового розчину йоду та перемішати. Через 15 хвилин вміст колб профільтрувати. Після цього про титрувати проби розчином Na2S2О3 до появи спочатку блідо-жовтого забарвлення, а потім додати 1мл розчину крохмалю і титрувати до зникнення синього забарвлення.

Йодне число розраховують за формулою:

ЙЧ = (B-A) ∙ f ∙ Q  100/а ∙1000,

де (В-А) – різниця результатів титрування дослідного і контрольного зразка розчином тіосульфату натрію, мг;

а – наважка олії, г;

f – коефіцієнт поправки на титр розчину Na2S2О3

Q – кількість І2 (12,69мг), що еквівалентна 1 мл розчину  Na2S2О3

Зробити висновки до роботи.