Лабораторне заняття № 1

Тема: ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРОВМІСНИХ ТА ФОСФОРОРГАНІЧНИХ СПОЛУК.

Мета: навчитися визначати в різних пробах ґрунтів хлоровмісні сполуки, у тому числі хлоровмісні пестициди. Вивчити методи визначення ФОС та фосфіду цинку.

Матеріали: досліджувані зразки грунту; сито з діаметром отворів 0,5-1 мм; колба конічна з притертим корком, об'ємом 250 мл; струшувач; фарфорова чашка; паперові фільтри; мідний дріт; спиртові пальники; пробірки; папір хроматографічний або пластини "Сілуфол"; камера для хроматографії; н-гексан; азотнокисле срібло (1% розчин); стандартні розчини досліджуваних препаратів.

Принцип методу: метод грунтується на екстракції препарату з досліджуваної проби органічним розчинником (н-гексан). За допомогою якісних реакцій встановлюється наявність хлорорганічних сполук і проводиться їх подальше хроматографування в тонкому шарі окислу алюмінію. Рухливим розчинником служить н-гексан. Плями визначуваних препаратів проявляються після обприскування пластинок розчином аміаку і срібла в ацетоні при опроміненні ультрафіолетовим світлом.

Кількісне визначення проводять шляхом візуального порівняння або шляхом виміру площ плям проб і стандартних розчинів.

Якісна реакція на фосфід цинку грунтується на його розкладанні кислотою, внаслідок чого виділяється газоподібний фосфорний водень, що відновлює азотнокисле срібло. Папірець, змочений азотнокислим сріблом, чорніє при появі блискучого нальоту металевого срібла.

Хід роботи:

- Екстракція хлорорганічних сполук з грунту.

Для аналізу беруть середню пробу грунту у кількості 50-100 г, заздалегідь висушену на повітрі і просіяну через сито діаметром 0,5-1 мм. Наважку грунту вносять в склянку з притертим корком і заливають н-гексаном так, щоб шар грунту був повністю покритий розчинником.

Грунт з розчинником енергійно струшують впродовж 30 хвилин на апараті струшування або вручну, після чого фільтрують через паперовий фільтр у фарфорову чашку діаметром 10 см. Грунт промивають 2-3 рази гексаном, збираючи увесь фільтрат в чашку.

2. Якісні реакції на хлорорганічні сполуки:

а) прожарте мідний дріт в полум'ї пальника, потім завантажте в досліджуваний розчин і знову піднесіть в полум'я. Якщо полум'я забарвлюється в зелений колір, то це свідчить про наявність хлорвмісних сполук;

б) у пробірку відберіть 2 мл досліджуваного фільтрату і додайте 2-3 краплі 1 %-вого розчину азотнокислого срібла. Якщо випаде білий осад, то це свідчить про наявність хлоровмісних сполук.

3. Кількісне визначення хлорорганічних сполук.

Фільтрат, що залишився, випарюють на повітрі під витяжною шафою насухо. Далі висушену пробу досліджують для ідентифікації хлорорганічних сполук методом тонкошарової хроматографії. Для цього перед початком аналізу у висушену пробу заливають 0.1-0,5 мл гексану і розчиняють висушений осад, отримуючи робочий розчин.

На хроматографічний папір на відстані 1,5 см від краю за допомогою медичного шприца або пастерівської піпетки, наносять досліджувану пробу в одну точку, так щоб діаметр плями не перевищував 1 см.

Осад з чашки з екстрактом 3 рази змивають невеликими (0,2 мл) порціями гексану, які потім наносять на пластинку в центр першої плями. Справа і зліва від проби на відстані 2 см наносять стандартні розчини досліджуваних препаратів, що містять 1 і 10 мкг (0,001 і 0,01 мг) препарату. Пластинку з нанесеними розчинами поміщають в камеру для хроматографування, на дно якої заздалегідь був налитий гексан, за 30 хвилин до початку хроматографування. Край пластинки з нанесеними розчинами може бути занурений в рухливий розчинник не більше ніж на 0,5 см.

Після того, як фронт розчинника підніметься на 10 см, пластинку винімають з камери і залишають на декілька хвилин для випарювання розчинника. Далі пластинку обприскують проявляючим розчином і впродовж 10-15 хвилин опромінюють УФ-промінями. Пластинку слід розташовувати на відстані 20 см від джерела світла. За наявності хлорорганічних пестицидів на пластинці проявляються плями сіро-чорного кольору.

Кількісне визначення проводять шляхом порівняння розміру плями проби з розміром плями стан дартних розчинів. Розрахунок результатів аналізу роблять за формулою:

А* 1000

X=__________,

В

де X – вміст хлорорганічних пестицидів в аналізованій пробі, мг/кг; А – кількість пестициду, знайдена шляхом візуального порівняння проби із стандартними раствораші шляхом виміру площі плям, мг; В – маса наважки, мг.

4. Визначення фосфіду цинку. Реакція дуже чутлива і виконується таким чином: в пробірку об'ємом 10-20 мл поміщають 0,5 г досліджуваного матеріалу і в неї опускають 2 фільтрувальних папірця, з яких один змочений 1%-м розчином оцтово-кислого свинцю, а інший – азотно-кислим сріблом. Папірці відпускають так, щоб вони не торкалися один одного і досліджуваного матеріалу. Потім в пробірку наливають 1-2 мл сірчаної кислоти і закривають пробкою. Реактивні папірці затискають пробкою в шийці пробірки. За наявності фосфору в досліджуваному матеріалі папірець, змочений розчином срібла, швидко темніє, а змочена розчином свинцю не змінює кольору.

5. Якісна реакція на хлорофос. Реакція на присутність іона фосфорної кислоти проводиться таким чином: у пробірку наливають невелику кількість досліджуваного матеріалу, додають 10%-й розчин їдкого натру і кип'ятять 2-3 хв. Після охолодження розчин фільтрують і до фільтрату додають свіжоприготований розчин молібдату амонію і азотну кислоту. При додаванні до хлорофосу розчину лугу розчин жовтіє, а при нагріванні – випадає невеликий аморфний осад, забарвлений в ясно-жовтий колір, а після кип'ятіння і охолодження випадає жовтий осад.