Практична складова підсумкового контролю

ЗАДАЧА  1

На персонал підприємства  протягом  t  годин в рік впливає гамма-випромінювання з потужністю експозиційної дози  W  і нейтронне (теплове) випромінювання з потужністю поглиненої дози Р. Поглинена доза альфа-випромінювання за місяць - D. Визначити річну еквівалентну дозу і порівняти з допустимою.

| № вар. | t , год. | W , мкР/год. | Р, мкВт/кг | D , рад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 200 | 0,01 | 0.02 |
| 2 | 800 | 500 | 0,02 | 0.015 |
| 3 | 1200 | 700 | 0,015 | 0,035 |
| 4 | 500 | 1000 | 0.007 | 0,012 |
| 5 | 2000 | 800 | 0,012 | 0,004 |
| 6 | 750 | 300 | 0,013 | 0,022 |
| 7 | 900 | 750 | 0,014 | 0,006 |
| 8 | 1100 | 2500 | 0,009 | 0,01 |
| 9 | 1250 | 100 | 0,05 | 0,001 |
| 10 | 400 | 330 | 0,002 | 0,06 |

Задача 2

Визначити відповідність умов праці нормам радіаційної безпеки для персоналу, якщо знаходження робітників у робочій зоні складає 1700 годин на протязі року.

| № вар. | Eext, мкЗв/год. | Hlens, мкЗв/год. | Hskin, мкЗв/год. | Hextrim, мкЗв/год. | Iinhal, Бк/год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 127I | 226Ra | 235U | 232Th |
| 1 | 8 | 80 | 250 | 280 | 30 | - | 0,1 | 0,01 |
| 2 | 3,2 | 76 | 120 | 140 | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,005 |
| 3 | 2 | 54 | 300 | 310 | 6 | 0,015 | 0,01 | 0,004 |
| 4 | 3 | 75 | 260 | 320 | 4,5 | 0,01 | 0,025 | 0,0043 |
| 5 | 7 | 60 | 200 | 240 | 15 | 0,03 | 0,12 | 0,03 |
| 6 | 4,5 | 90 | 120 | 170 | 4 | 0,012 | 0,03 | 0,003 |
| 7 | 6 | 56 | 114 | 220 | 10 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | 3,4 | 84 | 240 | 255 | 3,5 | 0,005 | 0,01 | - |
| 9 | 6,5 | 42 | 95 | 115 | 14 | 0,002 | 0,003 | 0,001 |
| 10 | 2,4 | 71 | 210 | 250 | 2 | 0,04 | 0,05 | 0,002 |