ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Дослідження сметани

Мета:Визначити органолептичні та фізико-хімічні показники якості сметани

Контрольні запитання

- Основні показники органолептичного контролю якості сметани.

- Нормативні документи, що регулюють контроль якості  сметани.

- Фізичні та хімічні методи визначення основних показників якості сметани.

- Фальсифікація сметани.

У технологічному циклі виробництва сметани різних видів із свіжих вершків більшість операцій є спільними: приймання сировини, сепарування молока нормалізація вершків, пастеризація, гомогенізація, охолодження, заквашування і сквашування вершків, фасування, пакування, охолодження сметани.

Сметану виробляють резервуарним і термостатним способами. Ці способи відрізняються між собою лише методом сквашування вершків. При резервуарному способі підготовлені заквашені вершки сквашують у великих ємностях (резервуарах, ваннах). Новоутворений при сквашуванні згусток перемішується і фасується у споживчу чи транспортну тару, після чого направляється у холодильну камеру для охолодження і дозрівання. Більша частина сметани у промисловості виготовляється резервуарним способом.

При термостатному способі виробництва сметани, вершки після заквашування в ємності швидко фасують у споживчу тару і сквашують у термостатній камері, а потім направляють у холодильну камеру. Цей спосіб виробництва сметани застосовується в основному при виробництві низько жирних видів сметани і в ті періоди року, коли на переробку надходить сировина з низьким вмістом сухого знежиреного молока, далі СЗМ і білка, наприклад весною.

Дослід 1. Органолептичні властивості сметани

Вимоги до органолептичних властивостей сметани залежать від її ґатунку і асортименту.

Вимоги до органолептичних властивостей основних видів сметани.

Таблиця 19.– Органолептичні властивості основних видів сметани.

| Показник | Характеристика |
| --- | --- |
| Сметана вищого сорту, жир 30 % |  |
| Колір | Білий з кремовим відтінком, рівномірний за масою |
| Структура та консистенція | Однорідна, в міру густа, без видимих частинок молочного жиру |
| Запах, смак та аромат | Чистий, кисломолочний, з вираженим смаком і ароматом, властивим пастеризованому продукту |
| Сметана першого сорту, жир 30 % |  |
| Колір | Білий з кремовим відтінком, рівномірний за масою |
| Структура та консистенція | Однорідна, в міру густа, без видимих частинок молочного жиру, допускається недостатньо густа, з наявністю відчутних частинок молочного жиру і легкою тягучістю |
| Запах, смак та аромат | Чистий, кисломолочний, з вираженим смаком і ароматом, властивим пастеризованому продукту. Допускається слабо кормовий смак, наявність слабкої гіркоти і смак трави (дерева) |
| Сметана «Особлива» , жир 10 або 20 % |  |
| Колір | Білий з кремовим відтінком, рівномірний за масою |
| Структура та консистенція | Однорідна, в міру густа, без видимих частинок молочного жиру, допускається недостатньо густа, допускається наявність поодиноких пластівців білка і бульбашок повітря |
| Запах, смак та аромат | Чистий, кисломолочний, з вираженим смаком і ароматом, властивим пастеризованому продукту. Допускається незначний смак топленого масла і слабка гіркота |
| Сметана дієтична, жир 25, 20, 15 і 10 % |  |
| Колір | Білий з кремовим відтінком, рівномірний за масою |
| Структура та консистенція | Однорідна, в міру густа, допускається недостатньо густа, злегка в’язка; для сметани 20, 15 і 10% - наявність поодиноких пухирців повітря, незначна кількість крупинок |
| Запах, смак та аромат | Чистий, кисломолочний, з вираженим смаком і ароматом, властивим пастеризованому продукту. Допускається слабо виражений кормовий смак |
| Сметана з білковими наповнювачами «Московська», жир 25 %; «Столична», жир 32 % |  |
| Колір | Білий з кремовим відтінком, рівномірний за масою |
| Структура та консистенція | Однорідна, щільна, допускається мучнистість |
| Запах, смак та аромат | Чистий, кисломолочний, властивий пастеризованому продукту |

Фізико-хімічні показники властивості сметани

Фізико-хімічні характеристики різних видів сметани наведені у 
таблиці 19.

Таблиця 20.– Фізико-хімічні характеристики різних видів сметани

| Продукт | Масова частка сухої речовини, % | Кислотність |
| --- | --- | --- |
| Сметана |  |  |
| жирність 20 % | 29,3 | 65-100 |
| жирність 25 % | 31,5 | 60-100 |
| жирність 30 % | 36,7 | 55-100 |
| Дієтична жирність 10 % | 23,0 | 65-100 |
| «Студентська» жирність 10 % | 18,0 | 70-100 |
| «Столова» жирність 15% | 23,0 | 70-100 |
| «Особлива» жирність 10 % | 19,0 | 65-100 |
| «Особлива» жирність 20 % | 28,1 | 65-100 |
| Ацидофільна | 29,3 | 65-100 |
| Збагачена молочним білком «Московська» | 33,9 | 85-100 |
| «Десертна» | 22,1 | 60-100 |
| Сметанка жирність 10 % | 17,5 | 65-100 |
| Сметанка шкільна | 17,8 | 65-100 |
| Сметанка моркв’яна | 18,2 | 65-100 |
| Сметана столова жирність 20 % | - | 65-100 |
| Сметана столова жирність 30 % | - | 65-100 |
| Сметана «Білкова» | 31,0 | 65-120 |
| Сметана жирність 40 % | 45,8 | 55-70 |

Дослід 2. Вибір середньої проби сметани для дослідження

З партії сметани в діжках і флягах відбирають для дослідження кожну п’яту ємність (20%).

Залежно від консистенції сметани у флягах відбір проб проводиться трубкою, черпаком чи щупом після перемішування. При відборі точкових проб на трубку, так як і при відборі вершків, надягають гумове кільце для зняття шару продукту з зовнішньої поверхні трубки. Маса об’єднаної проби сметани близько 500 г, проби для досліджень близько 100г. Об’єм об’єднаної проби сметани у споживчій тарі рівний об’єму сметани, включеного для досліджень, і складає 100 г.

Дослід 3 Визначення загального жиру

Прилади і реактиви: жироміри вершкові, градуйовані піпетки на 5 і 10 см3, штатив для жиромірів, пісочні годинники на 5 хв., сульфатна кислота густиною 1,81-1,82 г/см3, ізоаміловий спирт.

Метод базується на виділенні жиру з молока та молочних продуктів під дією концентрованої сірчаної кислоти та ізоамілового спирту з подальшим центрифугуванням і вимірюванням об’єму виділеного жиру в градуйованій частині жироміру.

В молочний жиромір  наливають 10 мл сірчаної кислоти з густиною 1,81-1,82 г/см3 . Далі по стінках не торкаючись горловини вноситься суміш води із сметаною, ретельно перемішаний, в пропорції 1:1 (7,5 грам сметани + 7,5 мл води) , а потім 1 мл ізоамілового спирту, отриманий об’єм доводиться до рівня горловини жироміру дистильованою водою.

Жироміри закривають резиновими корками, попередньо натертими крейдою, та ставлять на водяну баню на 5 хв. при температурі 65±2оС. Після нагрівання жироміри поміщаються в центрифугу градуйованою частиною до центру, та центрифугують 5 хв. Після центрифугування жироміри знову нагрівають на водяній бані протягом 5 хв., а потім знімають жироміри та фіксують покази доки вони ще теплі.

Дослід 4. Визначення йодного числа жиру сметани

Йодним числом називається кількість грамів йоду, яка прореагувала зі 100г жиру. Йодне число вказує на вміст ненасичених жирних кислот в жирі.

Визначення йодного числа базується на реакції приєднання йоду за місцем подвійного зв’язку, яка описується рівнянням:

R-CH=CH-R + J2 + H2O → R-CHJ-CHOH-R + HJ

Обладнання і посуд: дві конічні колби (V=50мл), піпетки, бюретки

Реактиви: J2 (1 мг/л) спиртовий розчин, крохмаль 1%, Натрію тіосульфат Na2S2O3, (0,05 моль/л)

В першу колбу (дослідна проба) помістити наважку олії масою 0,1-0,2 г, в другу колбу (контрольна проба) – 0,1-0,2 г води.

В кожну колбу додати по 10 мл спиртового розчину йоду та перемішати. Через 15 хвилин вміст колб профільтрувати. Після цього титрують проби розчином Na2S2O3 до появи спочатку солом’яно-жовтого забарвлення, а потім додати 1мл розчину крохмалю і титрувати до зникнення синього забарвлення.

Йодне число розраховують за формулою:

U J = (B-A) · f · Q 100/а ·1000,

де (В-А) – різниця результатів титрування дослідного і контрольного зразка розчином тіосульфату натрію, мг;

а – наважка олії, г;

f – коефіцієнт поправки на титр розчину Na2S2O3

Q – кількість І2 (12,69мг), що еквівалентна 1 мл розчину Na2S2O3

Зробити висновки до роботи.

Дослід 5. Визначення пероксидного числа в прогірклому жирі

Одним із методів визначення якості жиру є вивчення вмісту продуктів окислення жиру: пероксидів, гідропероксидів. Ці показники можна виявити за допомогою встановлення пер оксидного числа.

Пероксидним числом називають кількість мілілітрів розчину тіосульфату натрію (Na2S2O3), що необхідна для титрування вільного йоду, який виділяється при окислені калію йодиду (KІ) пер оксидною групою 1 г жиру.

Метод оснований на взаємодії пероксидних груп жиру з KІ в

кислому середовищі.

Утворення йоду можливе також при окисленні KІ киснем повітря, тому необхідно проводити контрольні проби.

Обладнання та посуд: дві конічні колби на 150 мл, піпетки, бюретки

Реактиви: насичений розчин Kалію йодиду, хлороформ (х.ч.), Натрію тіосульфат (0,005 моль/л ), крохмаль 1 % розчин, льодяна оцтова кислота.

Методика виконання роботи

В першу колбу (дослідний зразок) поміщають наважку жиру 1 г, в другу (контрольний зразок) – 1 мл води. Після цього в обидві колби додають по 5 мл льодяної оцтової кислоти, 6 мл хлороформу та 1 мл свіжоприготовленого насиченого розчину KІ. Після цього колби струшують протягом 5 хвилин . Після струшування колби відстоюють протягом 5 хв., потім доливають 100 см3 дистильованої води та 1 см3 крохмалю і титрують розчином Na2S2O3.

Перекисне число розраховують за формулою:

ПЧ = (A−B)⋅fm⋅1000 ∙ 1/2 О (ммоль/кг), де

(А-В) – різниця результатів титрування дослідного і контрольного зразків розчином Na2S2O3( 0,005 моль/л ).

f – коефіцієнт поправки на титр розчину Na2S2O3 (0,005 моль/л ),

m – наважка досліджуваного зразку, г.

Дослід 6. Визначення титрованої кислотності сметани

Обладнання і посуд: бюретка, піпетки на 10 і 20 см3, хімічні стакани, колби конічні на 100 см3.

Реактиви: Натрію гідроксид0,1 н розчин, 1% розчин фенолфталеїну.

Методика виконання роботи

Відібрати в колбу 5 г сметани, додати 35 см3 дистильованої води, 3 краплі 1 % спиртового розчину фенолфталеїну, добре розмішати скляною паличкою. Суміш у колбі титрують 0,1 н розчином NaOH до появи слабо-рожевого забарвлення , яке не зникає протягом 30 секунд.

Об’єм, що пішов на титрування проби помножити на 20. Отриманий результат є кислотністю сметани ,що вимірюється в оТ.

Кислотність сметани повинна бути: для вищого ґатунку 65-90, а для першого 65-100оТ.

Дослід 7. Визначення активної кислотності методом потенціометричного титрування

Обладнання і посуд: аналізатор потенціометричний, фільтрувальний папір, хімічні стакани, скляні палички

Реактиви: буферний розчин Калію дигідрофосфату KH2PO4 і безводного Натрію гідрофосфату зневодненого Na2HPO4 (pH 6,88), розчин Калію фталево-кислого C8H5O4K (pH 4,00)

У стакан відбирають наважку сметани 5 г, яку ретельно перемішують, поступово додаючи 30 мл води. Занурюють електроди потенціометричного аналізатора та починають титрування з кроком 0,4 мл до досягнення точки 
6,0 мл потім крок скорочують до 0,2 мл .

Дослід 8. Виявлення кисломолочного сиру в сметані

При підозрі на денатурацію сметани додаванням кисломолочного сиру, розтертого або в грудочках, рекомендується діяти таким чином: взяти чайну ложку сметани, занурити її в склянку з гарячою водою і протягом декількох хвилин спостерігати за станом розчину в склянці.

У доброякісній сметані через декілька хвилин жир піднімається на поверхню води, а вода буде прозорою. При наявності в сметані кисломолочного сиру він осяде на дно склянки. Осад слід вивчити сенсорно.

Дослід 9. Виявлення крохмалю в сметані

У пробірку наливають 3-5 мл сметани, додають 2-3 краплі розчину йоду, вміст пробірки добре перемішують. Поява в пробірці синього забарвлення вказує на наявність у сметані муки або крохмалю.