РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ДЕРЖАВІ

ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА МОРСЬКИХ ВОД

1. Розрахунок маси  забруднюючих речовин у скиді  зворотних вод

Маса  скинутої  забруднюючої речовини, що враховується при розрахунку збитку, визначається за формулою (1):

Мi = V × (Ci − СДi) × t × 10−6                                                            (1)

де:	  Мi -   маса скинутої i-ої забруднюючої речовини (т);

V– фактичні витрати зворотних вод (м3/год);

t – тривалість неузгодженого скиду (год.);

Сi – середня фактична концентрація  i-ої забруднюючої речовини у

зворотних водах  (г/м3 або мг/дм3);

Сді – дозволена для скиду концентрація i-ої забруднюючої речовини,

при затвердженні ГДС  (г/м3 або мг/дм3);

10-6 -  коефіцієнт  перерахування  маси  забруднюючих речовин в т.

У випадку скиду речовини, що відсутня в узгодженому переліку для скиду, а її фактична концентрація перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК) для відповідної категорії водокористування, Сді приймається рівним ГДКi  (Додаток 2 табл. 1). Якщо при цьому природний вміст речовини (фонова концентрація) в поверхневих чи підземних водах перевищує її ГДК, величина Сді  у формулі (1) прирівнюється фоновій концентрації речовини (Сіфон) у даному водному об’єкті.

Для підземних вод, незалежно від їх призначення, при розрахунку збитків використовується ГДК для вод питного та господарсько-побутового водоспоживання, за включенням випадків, коли природний фон підземних вод перевищує відповідні величини ГДК (див. пояснення до формули (1) вище) .

Якщо для токсичної речовини (або речовини, для якої відсутня інформація про її токсичність) не встановлена величина ГДК,  величина Сді  у формулі (1) прирівнюється нулю.

Для завислих речовин приймається Сд = Сфон.

У разі неможливості встановлення для завислих речовин Сфон , для неї приймається Сд = 10 г/м3.

У разі, якщо для певної забруднюючої речовини значення ГДКi визначено лише для однієї категорії водокористування (рибогосподарського чи господарсько-побутового), ця величина ГДКi використовується при розрахунку збитків для водойм як рибогосподарського призначення, так і господарсько-побутового та питного водокористування.

Середня фактична концентрація забруднюючої речовини в зворотних водах за період порушення водного законодавства (С,  г/м3 або мг/дм3) визначається як середньоарифметичне значення, тобто:

С = j=1nCjn							         (2)

де:   	Сj – концентрація забруднюючої речовини у j – тій відібраній пробі  (г/м3 або мг/дм3);

n – кількість відібраних проб.

Відбір проб зворотних вод та води водного об’єкта, а також визначення вмісту в них  забруднюючих речовин здійснюється відповідно до діючих методик та інструкцій.

У разі несанкціонованого скиду у водні об’єкти неочищених  господарсько-побутових та нафтопромислових вод з накопичувальних ємностей об’єктів, що розташовані у прибережній зоні, і неможливості визначення складу скинутих зворотних вод та їх об’єму, приймається, що об’єм скинутих зворотних вод дорівнює об’єму накопичувальної ємності, а забрудненість неочищених  господарсько-побутових вод характеризується такими показниками: БСКповне = 350 мгО2/дм3; ХСК = 600 мгО2/дм3 і вміст твердих завислих речовин  – 350 мг/дм3.

2. Розрахунок розмірів збитків від забруднення поверхневих і морських вод   скидами зворотних вод

Збитки від забруднення поверхневих вод санкціонованими скидами зворотних вод при порушенні регламенту скиду    розраховують за формулою (3):

З = kінф  Ккат   КР  mi=1(Мi  γі  Кні  КОі),			(3)

де:	kінф   -	коефіцієнт інфляції на дату (рік) розрахунку збитків;

Ккат – коефіцієнт,  що  враховує  категорію  водного  об’єкту (табл. 3 Додаток 1);

КР  –  регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів (табл. 8 Додаток 1);

m – кількість забруднюючих речовин у зворотних водах;

Мi – наднормативна маса  скинутої i-ї  забруднюючої речовини  (т) – розраховується за формулою (1);

Кні, – коефіцієнт, що враховує зменшення питомих витрат на ліквідацію

забруднення із зростанням масштабу забруднення (табл. 4 - 7 Додаток 1);

КОі – коефіцієнт, що враховує фактичний ступінь забрудненості водного об’єкта і-ої речовиною, або ступінь ураженості водного об’єкту, який залежить як від інтенсивності забруднення, так і від властивостей водойми (її асимілюючої спроможності).

Залежно від ступеня перевищення рівня забрудненості водного об’єкту у  контрольному створі відносно норм якості води (відповідно до категорії водокористування або спеціально встановлених), коефіцієнт  КОі приймається  рівним:

1	–	при концентрації ЗР від 1 до 10 ГДК;

2	–	при концентрації ЗР від 10,1 до 50 ГДК включно;

5	–	при концентрації ЗР > 50 ГДК.

γі – питомий, економічний збиток забруднення i-ою забруднюючою речо-

виною (грн./т) – визначається за формулою:

 i  =   × Аi  ;     	(4)

де:	  = 1600 грн./(т умовн. ЗР). - питомий економічний збиток держави від забруднення водних ресурсів, віднесений до 1 тонни умовної забруднюючої речовини;

1

Аi =  –––––   –  безрозмірний   коефіцієнт    відносної    небезпечності   i-ї

СГДК і

речовини;

СГДК і – безрозмірна величина чисельно рівна ГДК і .

Значення i  для найбільш поширених забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними водами, та для окремих груп забруднюючих речовин наведені в табл. 2 (Додаток 1).

Збитки, пов’язані із самовільними та  аварійними скидами зворотних вод у поверхневі водні об’єкти (крім скидів із водних транспортних засобів) визначаються за формулою (5):

За = 1,5 × kінф × Ккат × КР × mi=1 (Мi × γі × Кні × КОі)		(5)

де:	Мi – маса  скинутої i-ї  забруднюючої речовини (т). Розраховується за

формулою (1);

Позначення інших показників аналогічні тим, що використані формулі (3).

У випадку надходження зворотних вод з берегових об’єктів у море збитки від наднормативних скидів забруднюючих речовин  розраховують за формулою (6)

З = kінф × КЦ × КЯ × КБ × КД × mi=1(Мi × γі × Кні× КОі),			(6)

де: 	КЦ – коефіцієнт, що враховує цінність морської акваторії  (табл. 9 Додаток 1);

КЯ  – коефіцієнт, що враховує якісну різнорідність морських вод по

районах (табл. 10 Додаток 1);

КБ  – коефіцієнт, що враховує зміну батиметричних умов (що змінюються

по мірі  віддалення від берега) та уразливість морського середовища щодо

забруднення залежно від  цих умов (табл. 11 Додаток 1);

КД –  коефіцієнт, що враховує вплив гідродинамічного фактору на

розповсюдження плями забруднення (табл. 12 Додаток 1).

Позначення інших показників аналогічні використаним у формулі (3).

У разі несанкціонованих та  аварійних скидів  зворотних вод у море, збитки, розраховані за формулою (6) перемножуються на коефіцієнт 1,5.

3 Розрахунок збитків від забруднення поверхневих і морських  вод  скидами  забруднюючих речовин   продукції  та сировини

Збитки у разі аварійних та несанкціонованих скидів забруднюючих речовин продукції та сировини у поверхневі води розраховуються за формулою (7):

Зтр. зв = 1,5 × kінф × Ккат × КР  × М × γі × Кні,				(7)

де:	М — маса скинутої забруднюючої речовини продукції або сировини (т).

Позначення інших показників аналогічні використаним у формулах  (3) і (5).

Збитки у разі аварійних та несанкціонованих скидів забруднюючих речовин продукції та сировини у морські води з берегових об’єктів розраховуються за формулою (8):

Зтр. зв = 1,5 × kінф ×  Кц × КЯ × КБ × КД ×М × γі × Кні,			       (8)

Позначення показників надані у формулах  (3), (5) і (6).

Якщо відома маса зібраних забруднюючих речовин при ліквідації наслідків аварійного забруднення (наприклад, нафти під час ліквідації розливу), то М – загальна маса забруднення, що надійшло у водний об’єкт, визначається підсумовуванням маси зібраних речовин та речовин, що залишилися у водному об’єкті після проведення робіт з ліквідації аварії.

4.  Розрахунок збитків від забруднення водного об’єкта  сміттям

Розрахунок збитків, пов’язаних із забрудненням водного об’єкта сміттям (Зсм, грн.) здійснюється за формулою (10):

Зсм =Мсм × Кінф × Кх × 10-3 ,	 ,				      (10)

де:	Мсм — маса сміття (кг), визначається методом експертної оцінки з використанням табл. 13 (Додаток 1) і формули  (11):

МСМ=S×13×i=13Gi     					     (11)

де: 	Gi – маса сміття (кг) на площі 1 м2. Визначення маси сміття здійснюється

на ділянках (1 м2), розташованих на однакової відстані від місця максимального

зосередження сміття, яке приймається за центр забрудненої ділянки.

S — площа водної поверхні забрудненої сміттям (м2);

Кх — коефіцієнт, що характеризує ступінь забрудненості поверхні води

сміттям  (табл. 13 Додаток 1).

У разі, якщо сміття забруднене нафтопродуктами, розраховуються також збитки від нафтового забруднення з використанням формул (8) і (9); при цьому приймається, що маса нафти складає 1,0 % від маси сміття.

5. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ, ОБУМОВЛЕНИХ ПОРУШЕННЯМ

ЗА САМОВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ

Розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного водокористування,  забору води  з  порушенням  планів  водокористування (понад встановлені ліміти, при переуступці  права водокористування), нераціонально  використання води, умисного чи неумисного заниження показників обсягів забору води з водних об’єктів чи обсягів відведення води у водні об’єкти збільшується в 10 разів порівняно з тарифною ціною використаної води і  розраховуються за формулою (12): (крім свердловин глибше 20 м.)

Зсам = 10 ×  W × Тар,					    		    (12)

де:	W – об’єм використаної води   м3;

Тар – норматив збору на спеціальне водокористування діючий в регіоні на час порушення, або відповідно тариф на водовідведення (без урахування пільгових коефіцієнтів). (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.05.1999 р. № 836 “Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування”). (Зі змінами 2004 р.)

6. РОЗРАХУНОК ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ДЕРЖАВІ ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

Розрахунок розмірів збитків

Збитки визначаються на основі встановленого факту забруднення підземних вод нафтопродуктами або іншими речовинами та масштабів забруднення, зафіксованих чи встановлених розслідуванням, або оцінених в результаті еколого-гідрологічних вишукувань.

У разі скиду забруднюючих речовин у чистому вигляді, сировини або у складі зворотних вод безпосередньо в підземний водний об’єкт (закачка у водоносний горизонт, скид у колодязь) маса скинутих забруднюючих речовин визначається на основі документів (якщо скид зафіксований) чи за результатами розслідування.

При неможливості встановлення маси забруднюючої речовини вона оцінюється за формулою (13) з використанням даних еколого-гідрологічних вишукувань:

МПi =   V × (Сi  – СФi )  ×10-6,				          (13)

де:	МПi – маса i-ї забруднюючої речовини, що потрапила в підземні води (т);

V – об’єм води в забрудненій частині водоносного горизонту (м3);

Сi – середня концентрація i-ї забруднюючої речовини у воді (мг/дм3);

СФi  – фонова концентрація i-ї забруднюючої речовини у воді підземного водного об’єкту (мг/дм3).

У разі відсутності даних про фонові концентрації для підземних водних об’єктів, у формулі (13) замість СФi використовуються відповідні  ГДКi  для вод господарсько-питного водопостачання.

Визначення об’єму води (V ) в забрудненій частині водоносного горизонту проводиться з використанням формули (14):

V = F × m × na,         				  (14)

де: 	F — площа забруднення, м2;

m — середня потужність забрудненої частини водоносного горизонту, м;

na — активна пористість водонасиченої товщі, частки одиниці (табл. 15 Додаток 1).

Величина збитків Зп  (грн.), що обумовлена забрудненням підземних вод, розраховується за формулою (15):

Зп = kінф × Ккат × КРп × L × mi=1 МПi × γі × Кні    		(15)

де:     КРп –  регіональний коефіцієнт дефіцитності ресурсів підземних вод  (табл. 16 Додаток 1);

МПi – маса i-ї забруднюючої речовини, що потрапила в підземні води (за наявності даних про забрудненість вміщуючи порід враховується також маса забруднюючих речовин у вміщуючи породах);

L – коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод:

для грунтових – 1,0;

для міжпластових безнапірних – 1,3;

для міжпластових напірних (артезіанських) – 1,6.

Позначення інших показників аналогічні тим, що використані у формулі (4).

7. РОЗРАХУНОК РОЗМІРІВ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАПОДІЯНИХ ДЕРЖАВІ  ВНАСЛІДОК ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ТА ПІДЗЕМНИХ ВОД СМІТТЄЗВАЛИЩАМИ

Розрахунок розмірів збитків

Збитки, заподіяні державі  внаслідок забруднення поверхневих та підземних вод сміттєзвалищами розраховуються за періоди упродовж усього впливу сміттєзвалища. Рекомендується приймати за  розрахунковий період 1 квартал (3 міс).

У разі встановлення факту забруднення підземних вод фільтратом полігону ТПВ приймається, що кількість фільтрату, яка надійшла у підземні води за розрахунковий період, еквівалентна кількості фільтрату, що утворився за той же період, незалежно від того, що з урахуванням коефіцієнту фільтрації частина об’єму фільтрату  перейде  у підземні води за межами розрахункового періоду.

У разі встановлення факту забруднення поверхневих вод (витік за межі полігону і стік його по рельєфу, незалежно від того, чи зафіксоване втікання фільтрату у поверхневий водний об’єкт) і за відсутності даних про забруднення підземних вод, приймається, що кількість фільтрату, яка надійшла у поверхневі води за розрахунковий період, еквівалентна кількості фільтрату, що утворився за той же період.

Якщо зафіксоване  забруднення як поверхневих, так і підземних вод, збитки розраховуються з умови, що весь об’єм фільтрату, що утворився упродовж розрахункового періоду, надходить у підземні води, незалежно від того, чи  витікає частина фільтрату за межі полігону  у вигляді поверхневого стоку.

У разі встановлення факту забруднення підземних вод фільтратом полігону ТПВ визначається збиток держави за процедурою, описаною в розділі 7. А потім, починаючи з моменту встановлення факту впливу полігону ТПВ на підземні води і до моменту припинення цього впливу, визначаються збитки за кожний розрахунковий період. Об’єм фільтрату, що утворився за розрахунковий період, розраховується  за спрощеною формулою (16):

Wф = 10-3×Ноп × SП + Ww - WфВ				(16)

де:	Wф – кількість фільтрату (м3);

Ноп  - сума опадів на території розташування полігону за розрахунковий період (мм) за даними Гідрометцентру;

SП  - площа діючого полігону ТПВ (м2);

Ww- об'єм  води, витраченої на зволоження сміття (реєструється в робочому журналі ТПВ);

WфВ  - кількість фільтрату видаленого з полігону ТПВ (вивезеного, знешкодженого, утилізованого) за розрахунковий період (м3).

Маса забруднюючих речовин, що надходить з фільтратом у поверхневі та підземні водні об’єкти  за розрахунковий період, розраховується за формулою (17):

МФi =   WФ × Сi × 10-6,					(17)

де:	   МФі - маса i-ої забруднюючої речовини, що потрапила у водний об’єкт з фільтратом (т);

WФ – об’єм фільтрату за розрахунковий період (м3);

Сi – середня  концентрація  i-ої  забруднюючої  речовини   у  фільтраті

(г/м3);

Збитки від забруднення підземних вод фільтратом сміттєзвалищ (ЗФп, грн.) розраховуються за формулою (18):

ЗФп = kінф × Ккат × КРп × L × mi=1 МФі × γі × Кні           	     (18)

де маса забруднюючих речовин визначається з використанням формул (16) і (17), а позначення показників аналогічні тим, що використані у формулі (15).

Збитки від забруднення поверхневих вод фільтратом сміттєзвалищ (ЗФп, грн.) розраховуються за формулою (19):

За = kінф × Ккат × КР × mi=1 (Мi × γі × Кні )		                      (19)

де маса забруднюючих речовин визначається з використанням формул (16) і (17), а позначення інших показників аналогічні тим, що використані у формулі (3).

У разі неможливості визначення характеру впливу несанкціонованих смітєзвалищ на водні об’єкти, збитки розраховуються за варіантом забруднення підземних вод (формула 18).

У разі неможливості проведення комплексного дослідження хімічного складу фільтрату як несанкціонованих сміттєзвалищ, так і полігонів ТПВ, приймається середньо-статистичний вміст забруднюючих речовин у фільтраті відповідно до табл. 17 (Додаток 1)

Додаток 1

до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (таблиці 1 –  17)

Таблиця 1 - Питома маса нафти на 1м2 водної поверхні при різному зовнішньому вигляді нафтової плівки (МПМП)

| Зовнішні ознаки нафтової плівки | Маса нафти на 1 м2 водної поверхні, г |
| --- | --- |
| 1. Чиста водна поверхня без ознак опалесценції (відсутність ознак кольоровості при різних умовах освітлення) | 0 |
| 2. Відсутність плівки і плям, окремі райдужні смуги, що спостерігаються при найбільш сприятливих умовах висвітлення і спокійному стані водної поверхні | 0,1 |
| 3. Окремі плями і сірі плівки сріблистого нальоту на поверхні води, що спостерігаються при спокійному стані водної поверхні, поява перших ознак кольоровості | 0,2 |
| 4. Плями і плівки з яскравими кольоровими смугами, що спостерігаються при слабких хвилях | 0,4 |
| 5. Нафта у вигляді плям і плівки, що покриває значні ділянки поверхні води, що не розриваються хвилями, з переходом кольоровості до тьмяної мутно-коричневої | 1,2 |
| 6. Поверхня води покрита суцільним шаром нафти, добре видимим на хвилях, кольоровість темна, темно-коричнева | 2,4 |

Таблиця 2 - Питомий економічний збиток (γі) для основних забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними водами, та речовин, для яких  встановлені  групові значення  γі

| N п/п | Забруднююча речовина | γі, грн./ т для водних об’єктів: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питного (госп.-побутов.) водозабезпеч. | рибогосподарського використання |  |
|  |  |  | поверхневі | морські |
|  | Органічні речовини (за показником БСКповн)*) | 533 (267) | 533 | 533 |
|  | Органічні речовини (за показником ХСК) | 107 (53) | 107 | 107 |
|  | Завислі речовини | 160 (160) | 160 | 160 |
|  | Нафта, нафтопродукти | 16000 (16000) | 32000 | 32000 |
|  | Амоній-іон | 1600 (1600) | 3200 | 552 |
|  | Нітрит-іон | 485 (485) | 20000 | 20000 |
|  | Нітрат-іон | 36 (36) | 40 | 40 |
|  | ГДК < 0,001 мг/ дм3, у т.ч. "відсутність" | 1600000 (1600000) | 1600000 | 1600000 |
|  | Речовини, для яких не встановлені ГДК | 160000 (160000) | 160000 | 160000 |
|  | Не встановлені речовини | 160000 (160000) | 160000 | 160000 |

*) для перерахунку БСК5 в БСКповн  і навпаки використовується  формула:

МБСК = МБСК5  × 1,33;

Таблиця 3 - Значення коефіцієнту, що враховує категорію водного об'єкта

(Ккат)*)

| Категорія водного об’єкта | Ккат |
| --- | --- |
| Поверхневі водні об'єкти господарсько-побутового використання питного водокористування | 1,0 1,4 |
| Поверхневі водні об’єкти рибогосподарського використання ІІ категорії І категорії вищої | 1,6 2,0 2,5 |
| Підземні води промислові питні | 3,0 5,0 |

*) у разі скиду у водний об'єкт у межах населеного пункту коефіцієнт збільшується в 1,2 раз;

.у випадку,  якщо водний об’єкт або його ділянка у місці забруднення можуть бути віднесені до різних категорій, при розрахунку збитку використовується найбільший із можливих коефіцієнтів Ккат .

Таблиця 4 - Значення коефіцієнту Кні (органічні речовини, що визначаються за показниками БСКповне і ХСК)

| М*, т | Кні | М , т | Кні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1 | 1,60 | 0,14 |
| 0,11 | 0,93 | 2,00 | 0,12 |
| 0,13 | 0,83 | 2,50 | 0,1 |
| 0,16 | 0,71 | 3,00 | 0,09 |
| 0,20 | 0,61 | 3,5 | 0,08 |
| 0,25 | 0,52 | 4,00 | 0,07 |
| 0,30 | 0,45 | 5,00 | 0,06 |
| 0,35 | 0,41 | 6,00 | 0,05 |
| 0,40 | 0,37 | 7,5 | 0,04 |
| 0,50 | 0,31 | 10,00 | 0,04 |
| 0,60 | 0,27 | 11,00 | 0,03 |
| 0,75 | 0,23 | 16,00 | 0,03 |
| 0,90 | 0,2 | 20,00 | 0,02 |
| 1,00 | 0,19 | 110,00 | 0,02 |
| 1,10 | 0,18 | 130,00 | 0,01 |
| 1,30 | 0,16 | 5000,00 | 0,01 |

* М - маса забруднюючої речовини, скинутої у водний об’єкт (т).

Таблиця 5 - Значення коефіцієнту Кн (завислі  речовини)

| М*, т | Кні | М , т | Кні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1 | 1,60 | 0,29 |
| 0,11 | 0,95 | 2,00 | 0,26 |
| 0,13 | 0,88 | 2,50 | 0,24 |
| 0,16 | 0,81 | 3,00 | 0,22 |
| 0,20 | 0,73 | 3,50 | 0,20 |
| 0,25 | 0,66 | 4,00 | 0,20 |
| 0,30 | 0,61 | 5,00 | 0,19 |
| 0,35 | 0,57 | 6,00 | 0,19 |
| 0,40 | 0,54 | 7,5 | 0,18 |
| 0,50 | 0,48 | 9,00 | 0,17 |
| 0,60 | 0,45 | 11,00 | 0,17 |
| 0,75 | 0,40 | 13,00 | 0,16 |
| 0,90 | 0,37 | 60,00 | 0,16 |
| 1,00 | 0,36 | 75,00 | 0,15 |
| 1,10 | 0,34 | 5000,00 | 0,15 |
| 1,30 | 0,32 |  |  |

* М - маса забруднюючої речовини, скинутої у водний об’єкт (т).

Таблиця 6  - Значення коефіцієнту Кн  (нафтопродукти)

| М*, т | Кні | М , т | Кні |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1 | 1,30 | 0,32 |
| 0,11 | 0,96 | 1,60 | 0,29 |
| 0,13 | 0,87 | 2,00 | 0,26 |
| 0,16 | 0,82 | 2,50 | 0,24 |
| 0,20 | 0,73 | 3,00 | 0,23 |
| 0,25 | 0,66 | 3,50 | 0,20 |
| 0,30 | 0,61 | 4,00 | 0,2 |
| 0,35 | 0,56 | 5,00 | 0,19 |
| 0,40 | 0,54 | 6,00 | 0,18 |
| 0,50 | 0,49 | 7,50 | 0,17 |
| 0,60 | 0,44 | 9,00 | 0,16 |
| 0,75 | 0,44 | 40,00 | 0,16 |
| 0,90 | 0,37 | 50,00 | 0,15 |
| 1,00 | 0,36 | 5000 | 0,15 |
| 1,10 | 0,34 |  |  |

* М - маса забруднюючої речовини, скинутої у водний об’єкт (т).

Таблиця 7 - Значення коефіцієнту Кні (інші забруднюючи речовини)

| М*, т | Кні | М, т | Кні | М, т | Кні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,10 | 1 | 1,00 | 0,22 | 13,00 | 0,10 |
| 0,11 | 0,93 | 1,10 | 0,21 | 16,00 | 0,09 |
| 0,13 | 0,82 | 1,30 | 0,19 | 30,00 | 0,09 |
| 0,16 | 0,69 | 1,60 | 0,18 | 35,00 | 0,08 |
| 0,20 | 0,59 | 2,00 | 0,17 | 75,00 | 0,08 |
| 0,25 | 0,50 | 2,50 | 0,15 | 90,00 | 0,07 |
| 0,30 | 0,43 | 3,00 | 0,15 | 250,00 | 0,07 |
| 0,35 | 0,40 | 3,50 | 0,14 | 300,00 | 0,06 |
| 0,40 | 0,37 | 4,00 | 0,13 | 1000,00 | 0,06 |
| 0,50 | 0,33 | 5,00 | 0,12 | 1100,00 | 0,05 |
| 0,60 | 0,29 | 6,00 | 0,12 | 5000,00 | 0,05 |
| 0,75 | 0,26 | 7,50 | 0,11 |  |  |
| 0,90 | 0,23 | 9,00 | 0,10 |  |  |

* М - маса забруднюючої речовини, скинутої у водний об’єкт (т).

Таблиця 8 - Регіональний коефіцієнт дефіцитності водних ресурсів

поверхневих вод (КР)

| Області | КР |
| --- | --- |
| Закарпатська | 1,00 |
| Івано-Франківська | 1,05 |
| Чернівецька | 1,06 |
| Тернопільська | 1,07 |
| Волинська | 1,10 |
| Житомирська | 1,10 |
| Львівська | 1,10 |
| Сумська | 1,10 |
| Хмельницька | 1,11 |
| Рівненська | 1,11 |
| Чернігівська | 1,11 |
| Кіровоградська | 1,13 |
| Полтавська | 1,15 |
| Вінницька | 1,17 |
| Черкаська | 1,17 |
| Луганська | 1,18 |
| Харківська | 1,19 |
| Миколаївська | 1,20 |
| Київська | 1,21 |
| АР Крим | 1,24 |
| Одеська | 1,26 |
| Донецька | 1,26 |
| Дніпропетровська | 1,28 |
| Запорізька | 1,28 |
| Херсонська | 1,30 |

Таблиця 9 -  Значення коефіцієнта цінності морської акваторії Кц

| № п/п | Райони моря, що примикають до областей і АРК | Кц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одеська | 1,30 |
| 2 | Миколаївська | 1,26 |
| 3 | Херсонська ( Чорне і Азовське моря) | 1,21 |
| 4 | Запорізька | 1,22 |
| 5 | Донецька | 1,20 |
| 6 | Кримська - східний берег - південний берег (Євпаторія – Феодосія) - західний берег | 1,16 1,21 1,19 |

*) у разі скиду у водний об'єкт у межах населеного пункту коефіцієнт збільшується в 1,2 раз

Таблиця 10 - Значення коефіцієнта КЯ, що враховує якісну

різнорідність морських вод

| № п/п | Райони моря, що примикають до областей і АРК | Кя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Одеська - Вілкове - Затока - Затока - Іллічівськ - Іллічівськ – п. Южний | 1,50 1,24 1,20 |
| 2 | Миколаївська | 1,22 |
| 3 | Херсонська ( Чорне і Азовське моря) | 1,23 |
| 4 | Запорізька | 1,23 |
| 5 | Донецька | 1,23 |
| 6 | Кримська - східний берег (до Євпаторії) - південний берег (від Євпаторії до Феодосії, не включає акваторію Севастопольської бухти) - Севастопольська бухта - західний берег (від Феодосії) | 1,00 1,11 1,27 1,19 |

Таблиця 11 - Значення коефіцієнта КБ, що враховує

фактор батиметричних умов району забруднення

| Відстань від берега, км | КБ |
| --- | --- |
| До 5 км | 1,0 |
| 5,1-10 | 0,9 |
| Більш 10,0 | 0,8 |

Таблиця 12 - Значення коефіцієнту КД,  що враховує вплив

гідродинамічного фактору

| № п/п | Райони узбережжя | КД |
| --- | --- | --- |
| 1 | ## Від Вилково до смт Затока | 1,13 |
| 2 | Від смт Затока до Скадовська | 1,15 |
| 3 | Від Скадовська до Чорноморське | 1,13 |
| 4 | Від Чорноморське до Судака | 1,00 |
| 5 | Від Судака до Керчі (включно) | 1,13 |
| 6 | Азовське узбережжя | 1,15 |

Таблиця 12 - Визначения коефіцієнта Кх, що характеризує

ступінь забрудненості поверхні води сміттям

| Зовнішній вигляд поверхні води | Кх |
| --- | --- |
| Чиста водна поверхня, на відкритій акваторії площею 100 м2 є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більше 0,01 м2. | 1 |
| На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більше 1 м2, окремі предмети з розмірами у будь-якому напрямку не більше 25 см. | 2 |
| На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття площею не більше 2 м2, окремі предмети з розмірами, у будь-якому напрямку не більше 50 см. | 3 |
| На площі 100 м2 відкритої акваторії є плями сміття загальною площею до 5 м2, окремі предмети з розмірами, не більше 1 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 0,5 м. | 4 |
| На площі 100 м2 відкритої акваторії є скупчення сміття загальною площею до 10 м2, значна кількість предметів з розмірами до 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 1 м. | 5 |
| На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею більше 10 м2. Крупні предмети з розмірами більш 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 5 м. | 6 |

Таблиця 14 - Коефіцієнт зменшення суми збитків при здійсненні

заходів з ліквідації наслідків забруднення (Кзі)

| Інтервал часу ліквідування з початку скиду (год.) | Інтервал часу ліквідування з часу виявлення забруднення (год.) | Кзі |
| --- | --- | --- |
| До 6 включено | 1 | 0,800 |
| від 6 до 12 | 2 | 0,650 |
| 12 до 18 | 3 | 0,500 |
| 18 до 24 | 4 | 0,463 |
| 24 до 30 | 5 | 0,434 |
| 30 до 36 | 6 | 0,412 |
| 36 до 48 | 7 | 0,388 |
| 48 до 60 | 8 | 0,364 |
| 60 до 72 | 9 | 0,348 |
| 72 до 84 | 10 | 0,335 |
| 84 до 96 | 11 | 0,325 |
| 96 до 108 | 12 | 0,316 |
| 108 до 120 | 13 | 0,308 |
| 120 до 132 | 14 | 0,302 |
| 132 до 144 | 15 | 0,297 |
| 144 до 156 | 16 | 0,293 |
| 156 до 168 | 17 | 0,280 |
| 168 до 180 | 18 | 0,275 |
| 180 до 192 | 19 | 0,270 |
| 192 до 204 | 20 | 0,266 |
| 204 до 216 | 21 | 0,262 |
| 216 до 228 | 22 | 0,258 |
| 228 до 240 | 23 | 0,250 |
| більше 240 | 24 | 0 |

Таблиця 15 - Орієнтовні значення активної пористості

водонасичених порід

| Назва породи | Активна пористість |
| --- | --- |
| Гравелисто-галечні відкладення | 0,28-0,30 |
| Крупнозернисті піски | 0,24-0,26 |
| Різнозернисті піски | 0,20-0,24 |
| Дрібнозернисті піски | 0,18-0,22 |
| Тонкозернисті піски | 0,15-0,19 |
| Пилуваті та глинисті піски | 0,05-0,15 |
| Супіски | 0,08-0,10 |
| Суглинки | 0,05-0,08 |
| Тріщинуваті породи (крейда, вапняк, пісковик) | 0,04-0,07 |

Примітка. У разі відсутності характеристик конкретної водонасиченої породи для розрахунків беруть середні значення наведених інтервалів.

Таблиця 16 – Регіональний коефіцієнт дефіцитності підземних вод (КРп)

| Області | КРп |
| --- | --- |
| Чернігівська | 1,00 |
| Харківська | 1,04 |
| Сумська | 1,05 |
| Полтавська | 1,06 |
| Волинська | 1,07 |
| Рівненська | 1,08 |
| Тернопільська | 1,10 |
| Черкаська | 1,11 |
| Дніпропетровська | 1,13 |
| Київська | 1,13 |
| Хмельницька | 1,14 |
| Вінницька | 1,15 |
| Запорізька | 1,15 |
| Івано-Франківська | 1,15 |
| Житомирська | 1,18 |
| Закарпатська | 1,20 |
| Херсонська | 1,22 |
| Львівська | 1,23 |
| Чернівецька | 1,23 |
| Донецька | 1,34 |
| Луганська | 1,37 |
| АРК | 1,41 |
| Одеська | 1,43 |
| Миколаївська | 1,46 |
| Кіровоградська | 1,50 |

Таблиця 17 (довідкова) – Середньо-статистичний вміст забруднюючих речовин у фільтраті полігонів твердих побутових відходів

| Показник | Концентрація мг/дм3 | Показник | Концентрація мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| БСКповн | 1400 | Сульфати | 950 |
| ХСК | 1650 | Нафтопродукти | 250 |
| Азот амонійний | 620 | Залізо | 10 |
| Азот нітритний | 12,50 | Свинець | 0,15 |
| Азот нітратний | 1850 | Хром VI | 0,2 |
| Хлориди | 1200 | Нікель | 1,1 |
| Феноли | 4 | Бор | 22 |

Додаток 2

до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Таблиця 1 – Гранично допустимі концентрації речовин у воді водних об’єктах рибогосподарської та господарсько-побутової категорії водокористування.

| № п/п | Речовина | Водні об`єкти рибогосподарського використання, мг/л | Водні об’єкти питного і (господарсько-побутового) водокористування, мг/л |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Список А |  |  |  |
| 1 | Амоній (NН4) | 0,5 | 1,0 |
|  |  | 2,9* при 13-34+ | - |
| 2 | БСК повн | 3 | 3 (6) |
| 3 | ХСК2) |  | 15 (30) |
| 4 | Нафтопродукти | 0,05* | 0,1 |
| 5 | Нітрати (NO3) | 40,0 | 45,0 |
| 6 | Нітрити (NO2) | 0,08 (0,02 мг/л N) | 3,3 |
| 7 | Фосфати | - | 3,5 |
| 8 | Розчинений кисень | не менш 4 мг/л | - |
| 9 | Сульфати (аніон) по SO4 | 100,0 | 500,0 |
|  |  | 3500* при 12-18+ | - |
| 10 | Хлориди (Cl) | 300,0 | 350,0 |
|  |  | 11900* при 12-18+ | - |
| Список Б |  |  |  |
| 1 | Альдрин | відсутність | відсутність |
| 2 | Бензол (бензен) | 0,5 | - |
| 3 | Біфеніл | відсутність | відсутність |
| 4 | Гексахлоробензол (гексахлоробензен) | - | 0,05 |
| 5 | Гексахлоробутадієн | - | 0,01 |
| 6 | Гексахлорциклогексан | відсутність | відсутність |
| 7 | Гептахлор (включаючи гептахлорепоксид) | - | 0,02 |
| 8 | ДДТ (включаючи метаболіти ДДД і ДДЕ) | відсутність | відсутність |
|  |  | 0,00001* | - |
| 9 | Диельдрін | відсутність | відсутність |
| 10 | Дикотекс | - | 0,25 |
| 11 | Диметиламін | 0,005 | - |
| 12 | 1,1-дихлороетилен (1,1-дихлороетен, Вініліденхлорид) | - | 0,0006 |
| 13 | Дихлорометан | - | 7,5 |
| 14 | 1,2-дихлоропропан | - | 0,4 |
| 15 | 1,3-дихлоропропілен (1,3-дихлоропропен) | - | 0,4 |
| 16 | Ельдрин | відсутність | відсутність |
| 17 | Епіхлоргідрин | - | 0,01 |
| 18 | Етиленхлоргідрин | - | 0,1 |
| 19 | Кадмій та його сполуки | 0,005 | - |
|  |  | 0,01* | - |
| 20 | Ксилоли (ксилени) (технічна суміш ізомерів) | 0,05 | 0,05 |
| 21 | Лінурон | відсутність | відсутність |
| 22 | Нафталін (нафтален) | 0,004 | 0,01 |
| 23 | Нітродихлоробензоли (нітродихлоробензени) | - | 0,05 |
| 24 | Ртуть та її сполуки | відсутність | відсутність |
|  |  | 0,00001* | - |
| 25 | Севін | 0,0005 | - |
| 26 | Симазин | 0,0024 | - |
| 27 | Тетрабутилолово (тетрабутилстанум) | 0,0001 | 0,002 |
| 28 | 1,1,2,2-Тетрахлороетан | - | 0,02 |
| 29 | Толуол (толуен) | 0,5 | 0,5 |
| 30 | 1,1,1-трихлороетан | - | 0,1 |
| 31 | Трифенілолова хлорид (трифенілстанум-хлорид) (Фенолова хлорид, Фенстанум-хлорид) | відсутність | відсутність |
| 32 | Хлоральгідрат | 1,0 | - |
| 33 | Хлорангідрид ціанурової кислоти (2,4,6-трихлоро-1,3,5-триазин) | 0,06 | 0,1 |
| 34 | Хлороформ | 0,005 | 0,001 |
| Список В |  |  |  |
| 1 | Анілін | 0,0001 | - |
| 2 | Ацетон | 0,05 | 2,2 |
| 3 | Барій | 2,0 | 0,1 |
|  |  | 2,0* при 12-18+ | - |
| 4 | Бенз(а)пірен | - | 0,000005 |
| 5 | Берилій | - | 0,0002 |
| 6 | Бор | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 10,0* при 12-18+ | - |
| 7 | Ванадій | 0,001 | 0,1- |
| 8 | Гідразину гідрат | 0,00025 | - |
| 9 | Гліцерин | - | 0,5 |
| 10 | Гранозан | відсутність | відсутність |
| 11 | Далапон (N-а-а) | 3,0 | - |
| 12 | Дибутилфталат | 0,001 | - |
| 13 | Диметилсульфіт | 0,00001 | 0,01 |
| 14 | Диметилформамід | 0,25 | 10,0 |
| 15 | Диметилфталат | - | 0,3 |
| 16 | М-динітробензол | - | 0,04 |
| 17 | О-динітробензол | - | 0,002 |
| 18 | Дихлорофеноли (всі 10 ізомерів) | - | 0,002 |
| 19 | Діоксини | - | 0,000035 |
| 20 | Діурон | 0,0015 | - |
| 21 | Ептам | відсутність | відсутність |
| 22 | Залізо (загальне) | 0,1 | - |
|  |  | 0,05* | - |
| 23 | Калій | 10,0 | - |
|  |  | 390* при 13-18+ | - |
| 24 | Кальцій (катион) | 180,0 | - |
|  |  | 610* при 13-18+ | - |
| 25 | Капролактам | 0,01 | 1,0 |
| 26 | Кислота оцтова | - | 1,0 |
| 27 | Кобальт | 0,01 | 0,1 |
|  |  | 0,005* | - |
| 28 | М-крезол | - | 0,004 |
| 29 | О-крезол | 0,003 | - |
| 30 | П-крезол | - | 0,004 |
| 31 | Літій хлорістий | 0,15 | - |
| 32 | Магній (катіон) | 40,0 | - |
|  |  | 940* при 13-18% | - |
| 33 | Метанол | 0,1 | - |
| 34 | Метафос | відсутність | відсутність |
| 35 | Метилмеркаптан | - | 0,0002 |
| 36 | Мідь | 0,001 | 1,0 |
|  |  | 0,005* | - |
| 37 | Молібден– ион шестивалентный | 0,0012 | 0,25 |
| 38 | Натрій (катіон) | 120,0 | 200,0 |
|  |  | 7100* при 13-18+ | - |
| 39 | Нікель | 0,01 | 0,1 |
| 40 | Нітробензол | 0,01 | 0,2 |
| 41 | Олово четыреххлористое | 0,02 | - |
| 42 | Прометрин | 0,05 | - |
| 43 | Роданіди | - | 0,1 |
| 44 | Сапоніни | - | 0,2 |
| 45 | Свинець | 0,01 | 0,03 |
|  |  | 0,01* | - |
| 46 | Селен | 0,0016 | 0,01 |
| 47 | Стронцій | 10,0 | 7,0 |
|  |  | 4,14* | - |
| 48 | Сульфіди | відсутність | відсутність |
| 49 | Талій | - | 0,0001 |
| 50 | Тетраетилсвинець | відсутність | відсутність |
| 51 | Титан | - | 0,1 |
| 52 | Триалат | 0,00035 | - |
| 53 | Феноли | 0,001 | 0,001 |
| 54 | Формальдегід | - | 0,05 |
| 55 | Фтор-іон | 0,05 | - |
| 56 | Фурфурол | - | 1,0 |
| 57 | Хлор активний | Відсутність | відсутність |
| 58 | Хлорорганіка (суміш інших, що не належать до пестицидів) | відсутність | відсутність |
| 59 | Хром (Cr3+) | 0,005 | 0,5 |
| 60 | Хром (Cr6+) | 0,001 | 0,05 |
| 61 | Циклогексан | 0,01 | 0,1 |
| 62 | Цинк | 0,01 | 1,0 |
|  |  | 0,05* | - |
| 63 | Ціаніди загальні | 0,05 | 0,1 |

1) Списки А, Б, В наведені відповідно до Переліку забруднюючих речовин, скидання яких нормується Постановою КМ України від 11.09.1996 р. № 1100. Більш повні переліки ГДК див.:

Санітарні правила і норми. Охорона поверхневих вод від забруднення (СанПіН № 4630-88) -  затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР від 04.07.88 р. № 4630-88;

Узагальнений перелік гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм - затверджені Головрибводом Мінрибгоспу СРСР, 09.08.90 р. № 12-04-11;

* ГДК встановлені для морських водойм.

## Додаток 3

до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Розрахунок маси нафти,  скинутої у водний об’єкт

Маса нафти і нафтопродуктів (далі – нафта), що потрапила у водний об’єкт може бути визначена:

- за фактичними даними обсягу розлитої нафти;

- за результатами оцінки кількості нафти у водному об'єкті:

- за результатами інструментальних вимірів нафти в поверхневій плівці, емульгованої і розчиненої у воді;

- на основі  візуальних спостережень за зовнішніми ознаками нафтової плівки шляхом експертних оцінок.

Оцінка маси нафти інструментальними методами можлива лише при наявності у вимірювальних лабораторіях відповідних атестованих методик та засобів вимірювання. У випадку якщо визначення маси розлитої на водній поверхні нафти визначається кількома способами, що дають різні результати, у розрахунок включається більша величина.

1. Оцінка маси нафти  за фактичними даними обсягу розлитої нафти

Маса нафти, що потрапила у водний об'єкт, може бути визначена по балансу між початковою кількістю нафти, що знаходилася у ємності і кількістю нафти, що у ній залишилася після виливу. Кількість нафти у ємності визначається за даними документів про заповнення ємності або будь-яких інших даних. Розрахунок проводиться по формулі (3.1):

Мн  = Мпоч - Мзал						(3.1)

де:	Мн - маса нафти, що надійшла у водний об'єкт  (т);

Мпоч  - початкова маса  нафти, що  перебувала  в  ємності  (т);

Мзал - маса нафти, що залишилася в ємності  після виливу  (т).

У випадку розливу нафти під час вантажно-розвантажувальних робіт, коли кількість нафти, що перекачується, фіксується приладами, маса скинутої нафти встановлюється за показаннями вимірювальних приладів про кількість перекачаної нафти  і фактичній наявності нафти у відповідних ємностях або розраховується, виходячи з продуктивності перекачувального механізму і часу  виливу.

2. Оцінка маси  нафти за результатами інструментальних вимірів

За результатами інструментальних вимірів оцінюється маса нафти на одиниці площі поверхні води та концентрація розчиненої і емульгованої нафти у забрудненому водному шарі.

Маса нафти, що надійшла у водний об'єкт  і має враховуватися при визначенні збитку, розраховується за формулою (3.2):

МН =  МП + МР							(3.2)

де:	МП  - маса нафтової плівки (т);

МР - маса  розчиненої та емульгованої нафти (т).

Маса нафти Мп  у плівці визначається по формулі (3.3):

МП =  MП S  10-6						(3.3)

де:	MП - питома маса нафтової плівки на 1 м2 поверхні води  (г/м2);

S - площа поверхні води, забрудненої нафтою (м2);

Маса нафти, що перейшла у водний об’єм у розчиненому і емульгованому стані визначається за формулою (3.4):

МР   = h  S  (СН – Сф)  10-6,					(3.4)

де:	h – товщина шару  води, забрудненого нафтою (м).

При глибинах менших ніж 10 м, h приймається рівним середній глибині водойми в районі знаходження нафтової плями. Якщо глибина водойми в районі знаходження нафтової плями більша 10 м, то h приймається рівний 10 м;

S - площа забруднення водного об'єкту нафтою (м2), яка може бути визначена:

1) методом експертних оцінок;

2) інструментальним методом;

3) методом аерофотозйомки.

СН  – середня концентрація (г/м3) розчиненої і емульгованої нафти в забрудненому об’ємі води під нафтовою плямою, яка визначається за формулою (3.5):

СН  = (С1 + С2 + С3)/3,					(3.5)

де:	С1 , С2 , С3 – концентрація розчиненої  і емульгованої у  воді  нафти  на глибинах 1 м, h/2 і h м, (г/м3);

СФ– фонова концентрація розчиненої і емульгованої нафти у воді даного водного  об’єкту (г/м3).  Визначення  СФ дивись розділ 5.1.

Дані про фонову концентрацію можуть бути отримані в організаціях, що проводять екологічний моніторинг стану водних об'єктів, або визначаються контролюючими органами   безпосередньо в момент фіксації забруднення за результатами лабораторних аналізів проб води, відібраних поза зоною забруднення. Ці роботи виконуються лабораторією державної екологічної інспекції або іншими атестованими лабораторіями (за заявкою контролюючих органів). Фінансування робіт здійснюється за рахунок забруднювача.

У разі, якщо фонова концентрація не встановлена, СФ  приймається рівним ГДК нафти з урахуванням призначення забрудненої водойми (табл. 1 Додаток 3).

3. Визначення маси скинутої нафти на основі експертних оцінок

В основі даного методу знаходиться візуальна оцінка товщини нафтової плівки за її зовнішніми ознаками. Метод може застосовуватися за умови, що товщина нафтової плівки не перевищує 1 мм.

Маса нафти у плівці розраховується за формулою (3.6):

МП   =  MП  S  10-6,					(3.6)

де:     MП - питома  маса  нафти  у поверхневій плівці (г/м2), яка  визначається відповідно до табл. 1 (Додаток 1).

Загальна маса нафти, скинутої у водний об'єкт (МН, т) оцінюється за формулою (3.7):

МН = МП /(1 - ),						(3.7)

де: 	МП   - маса нафти у плівці (т); - доля нафти, що розчинена і емульгована у воді.

Для  водойм    = 0,15, для водостоків  = 0,11.

У зв’язку зі зміною рівня цін в державі, у тому числі й на заходи за різними напрямками природоохоронної діяльності, питомі економічні збитки від забруднення водних об'єктів  (γі), що визначені відповідно до цін  на 2007 рік, щорічно будуть змінюватися. Ці зміни враховуються введенням  в розрахункові формули для визначення збитків коефіцієнта інфляції, який встановлюється Законом про державний бюджет. Так, якщо Законом про державний бюджет на 2008 рік встановлена інфляція 12%, то на 2008 рік  коефіцієнт kінф  у формулі (4) дорівнює 1,12. Якщо на 2009 рік буде встановлена інфляція 8%, то величина kінф  у формулі (4) складатиме (1,12×1,08) і т.д.

Регулюючий вплив коефіцієнта Кн,  заключається  в тому,  що із збільшенням  маси скинутої забруднюючої речовини зростання розміру збитку уповільнюється (але не зменшується!) за рахунок зменшення питомих витрат на ліквідацію наслідків збитку. Наприклад: у ставок із зливовими  водами з території хімскладу занесено 1 кг ДДТ (або 50 кг ДДТ). В обох випадках необхідно спустити воду, знищити усю рибу, промити ставок, провести зариблення. Тобто основні витрати, пов’язані з ліквідацією наслідків забруднення, можуть навіть не змінитися, але аж ніяк не збільшаться прямо пропорційно в 50 раз. Такі приклади можна навести стосовно будь-якого забруднення.

,

Коефіцієнт 1,5 у формулах (5, 7, 8) враховує збільшення шкоди водній екосистемі при самовільному скиді, яке обґрунтовується тим, що дозволені скиди розраховуються з урахуванням асимілюючої спроможності водного об’єкта, а будь-який самовільний скид розглядається як такий, що спричиняє перевищення асиміляційної спроможності водного об’єкта, а отже й завдає більшої шкоди водній екосистемі.