Лабораторна робота № 1

ТЕМА: Розрахунок розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення  законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Мета роботи: навчитися обчислювати розмір відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використаєш водних ресурсів.

Теоретичний мінімум.

Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації юридичними та фізичними особами, в тому числі іноземними, як правило, в повному обсязі, без застосування норм зниження розміру стягнення і незалежно від плати за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів.

Відповідальність юридичних і фізичних осіб настає внаслідок порушення ними встановлених умов водокористування, а саме:

- самовільного водоспоживання, тобто забору води з поверхневих чи підземних джерел без дозволу на слецводокористування;

- самовільних скидів зворотних вод з підприємств, суден та об'єктів, для яких невидані дозволи на спецводокористування, або не встановлені норми гранично допустимих чи тимчасово узгоджених скидів шкідливих речовин;

- перевищення затверджених нормативів і норм скидів забруднюючих речовин (г/м3);

- перевищення затверджених нормативів і норм витрат зворотних вод (м3/годину);

- скидів забруднюючих речовин, не зазначених у дозволах на спецводокористуваня чи нормах гранично допустимого скиду (ГДС) або тимчасово узгодженого скиду (ТУС), якщо їх концентрація перевищує гранично допустиму концентрацію (ГДК);

- самовільних скидів зворотних вод чи сировини з морських або річкових суден, плавзасобів, надводних або підводних споруд;

- надходження зворотних вод або забруднюючих речовин в поверхневі, підземні та морські води внаслідок аварій на насосних станціях; колекторах та інших спорудах, витоку таких вод чи речовин внаслідок порушення технологій, техніки безпеки, скиду сировини внаслідок аварій на нафтопродуктопроводах, нафтотерминалах тощо;

- вимушених санкціонованих аварійних скидів, що не передбачалися проектом, але здійснюються з метою попередження аварійних ситуацій.

- скидів шкідливих речовин, що призвели до забруднення підземних вод як безпосередньо, так і внаслідок забруднення поверхні землі та зони аерації ґрунтів.

Відповідальність за порушення водоохоронного законодавства не настає, якщо порушення норм водокористування виникло з незалежних від водокористувача і непередбачених проектом обставин (землетрус, стихійне лихо тощо).

У разі скидів, пов’язаних з плановим ремонтом каналізаційних мереж і споруд підприємствами, що експлуатують комунальні системи каналізації, відповідальність їх настає при перевищенні тимчасово узгоджених природоохоронними органами (на період скиду) обсягів зворотних вод та їх концентрацій.

Стягнення платежів за забруднення навколишнього природного середовища не звільняє від відшкодування збитків, заподіяних порушенням природоохоронного законодавства.

У разі сплати за понадлімітні скиди штрафних (кратних) платежів відшкодовується тільки  сума збитків, що перевищує сплачену суму цих платежів.

При наявності у винуватця скиду документальних даних  про екологічно обґрунтовані витрати коштів на ліквідацію наслідків забруднення, сума цих коштів виключається з розрахованої суми збитків

Факти скиду зворотних вод та забруднюючих речовин, а також погіршення якості води водного об’єкта встановлюються  інспекторами Державної екологічної інспекції Мінприроди України, посадовими особами спеціально уповноважених органів інших міністерств і відомств, яким надані права державних інспекторів з охорони навколишнього природного середовища та громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища на основі  спеціальних досліджень, результатів відомчого, державного лабораторного контролю або візуально, з оформленням актів та протоколів встановленої органами Мінприроди форми.

Період з моменту підтвердженого протоколом, актом або поясненням свідків початку скиду до його припинення, а також час самовільного водокористування вважається періодом порушення водоохоронного законодавства, за який стягуються збитки.

Втрата вантажу при транспортуванні або перевантаженні в портах вважається самовільним скидом, а збитки при цьому розраховуються за фактичною кількістю скинутою речовини на підставі перевірки суднових документів, з урахуванням норм вантажу при перевезенні.

1. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення поверхневих та морських вод.

1.1 Розрахунок об'ємів та  концентрацій забруднюючих речовин

Об'єми скидів забруднюючих речовин та їх концентрації визначаються на підставі даних обстеження об'єктів та аналізу журналів обліку водоспоживання, водовідведення, роботи каналізаційних насосних станцій тощо з урахуванням вимог дозволів на спецводо-користування та затверджених норм ГДС (ТУС). Визначені при цьому показники включаються в розрахункові формули.

Відбір проб зворотних вод чи забруднюючих речовин, а також води водного об'єкта для оцінки впливу забруднень здійснюється  відповідно до діючих інструкцій та нормативних актів.

З моменту встановлення факту скиду до повного його припинення проби відбираються не менше 3-х разів з метою одержання реальної характеристики зворотних вод протягом всього періоду скиду.

Допускається одноразовий відбір проб при скиді забруднюючих речовин із суден, плавзасобів, морських надводних та підводних споруд, берегових та інших об’єктів при короткочасному (не більше 12 годин) періоді скиду.

При заздалегідь сталому складі зворотних вод (наприклад, господарсько-фекальні води суден, стічні води міської каналізації) чи забруднюючої речовини дозволяється, як виняток, використання в розрахунках попередніх даних про їх склад та якість.

Середня концентрація забруднюючих речовин в стічних водах за період порушення водоохоронного законодавства визначається з усієї сукупності відібраних і підданих хімічному аналізу проб стічної води і обчислюється за формулою:

(С1 + С2 +…..+ Сn)

Сс =  ——————————                                                                                  (1)

n

де:

Сс — середня концентрація, приймається  як розрахункова при визначенні збитків, г/м3;

С1 С2 Сn — концентрації забруднюючих речовин у відібраних пробах за період порушення водоохоронного законодавства, г/м3;

n — кількість відібраних проб.

Об'єм стічних вод з суден, плавзасобів і водних споруд розраховується за формулою:

Wсв = 0,9 х  Wзв - (Wнв +  Wст.в)	                                               (2)

де:

Wзв — об'єм забраної води, м3;

Wнв — об'єм невикористаної вода, м3;

Wст.в — об'єм стічної води в ємкостях водного транспорту або зданої на очисні споруди, м3;

0,9 — коефіцієнт, що враховує нормативні витрати води.

При відсутності даних про кількість скинутої нафти чи інших забруднюючих речовин їх маса (Мі) визначається за формулою:

Мі = (Мр - Мф) х S х 0,000001 + (Ср – Сф.к) х V х 0,000001                                 (3)

де:

Мі — маса нафти (нафтопродуктів), які потрапили у воду, т;

Мр — маса нафти (нафтопродуктів) на 1 кв.м поверхні води, г/м2;

Мф – фоновий показник маси нафти (нафтопродуктів) у воді на 1м3 поверхні води, г/м2;

S — площа розливу нафти, м2;

Ср — концентрація розчиненої у воді нафти на глибині n, г/м3;

Сф.к. — фонова концентрація розчиненої у воді нафти, г/м3;

V — об'єм забрудненої води, м3, визначається за формулою:

V  = S х n	                                                  (4)

де: n — глибина поширення нафти у воді, м.

Площа розливу нафти S може бути визначена одним чи декількома способами, наприклад, за результатами аерозйомки або за проведеними інспектором  визначення  маси нафти на одиницю площі (1 м2) за зовнішнім виглядом нафтової плівки (доданок 1) та оцінками геометричних розмірів плями нафти.

Маса нафти, яка потрапила на сніжно-льодову поверхню, може бути визначена інструментальними методами за площею розливу та шляхом визначення маси нафти на одиницю площі. Маса нафти на одиницю площі сніжно-льодової поверхні визначається шляхом відбору кернів у 4-5 місцях, що розташовані на лінії, яка розділяє пляму забруднення на дві приблизно рівні частини; місця відбору проб повинні бути розташовані на однаковій відстані одна від одної. Із відібраних проб складається загальна проба, в якій і визначається маса нафти на 1 м2 площі.

1.2 Розрахунок величини збитків

При встановленому факті забруднення поверхневих та морських вод (за винятком забруднення із суден, кораблів та інших плавучих засобів територіальних і внутрішніх морських вод України) збитки в національній валюті визначаються за формулами (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).

Збитки для наднормативних скидів визначаються за формулою:

т

Знад = V х Т х (Сс.ф. – Сд) х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001                                                      (5)

і=1

де:

V — витрати зворотних вод, м3/год;

Т — тривалість наднормативного скиду, годин;

Сс.ф. — середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, г/м3;

Сд — дозволена для скиду концентрація забруднюючих речовин, визначена при затвердженні ГДС (ТУС), г/м3. У разі скиду речовин, які відсутні в переліку допустимих, а фактична концентрація їх перевищує ГДК для водного об'єкта, що приймає зворотні води, в розрахунковій формулі Сд приймається рівним ГДК;

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

де:

Сгдк — гранично допустима концентрація цієї речовини згідно з СанПІН № 4630-88 або Узагальненим переліком ГДК шкідливих речовин для води рибогосподарських водойм.

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається рівним 100, а при ГДК — «відсутність» — 100 000.

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1. для нафтопродуктів – 20. для органічних речовин – 0,3;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

0,001 — коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

Збитки за наднормативні скиди комунальними каналізаціями відшкодовуються у разі порушення технологічних режимів роботи очисних споруд, передбачених проектом у розмірі, який не повинен перевищувати 50 % прибутку за послуги каналізації за час порушення природоохоронного законодавства (крім аварійних скидів).

Збитки для самовільних (несанкціонованих), аварійних та санкціонованих вимушених скидів зворотних вод (крім скидів із водних транспортних засобів) визначаються за формулою:

т

Зс.а.в = V х Т х Сс.ф. х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001                                                           (6)

і=1

де: позначення аналогічні тим, що використані у формулі (5).

Збитки за аварійні скиди комунальними каналізаціями відшкодовуються у розмірі, що не повинні перевищувати 50 % річного прибутку за послуги каналізації.

Збитки для скидів зворотних вод із водних транспортних засобів (за винятком скидів із суден, кораблів та інших плавучих засобів в територіальні і внутрішні морські води України) визначаються за формулою:

т

Зв = Σ (W × Cф × 0,003 х Аі х n) х & х  0,001                                                                                   (7)

і=1

де:

W — об’єм скинутих зворотних вод, м3;

Сф — фактична концентрація забруднюючої речовини в зворотних водах, г/м3. Уразі відсутності даних про витрати скинутих із судна господарсько-фекальних вод та їх концентрацію об'єм накопичення їх для суден І категорії (судна довжиною більше 65 м необмеженого району плавання, незалежно від чисельності екіпажу) приймається 50 літрів, а для всіх інших категорій 25 літрів на одну особу за добу при БСК20 – 350 мг/л і вмісті  твердих завислих речовин 350 мг/л.

Позначення інших показників аналогічні тим, що використані у формулі (5).

Збитки для аварійних та інших скидів сировини, речовин у чистому вигляді (нафтопродуктів, фенолів і т.п.) визначаються за формулою:

За = М х 0,003 х Аі х n х &	                                    (8)

де:

М — маса скинутої забруднюючої сировини, кг.

Позначення інших показників аналогічні тим, що використані у формулі (5).

Розрахунок збитків від забруднення водного об'єкта сміттям (за винятком забруднення сміттям територіальних і внутрішніх морських вод України із суден, кораблів та інших плавучих засобів) здійснюється за формулою (9):

Зс = (М х Кх х 0,17) х Аі + Т х 0,1	                                             (9)

де:

Зс — збитки від забруднення вод сміттям, в одиницях національної валюти;

М — маса сміття (в центнерах), яке зібране судном-сміттсзбірником або визначене як добуток множення забрудненої площі S на середню масу Wср сміття з 1 м2 М = S + W ср (зібраного в трьох різних місцях забрудненої акваторії на однаковій відстані від її центру — W1, W2, W3), визначаються за формулою:

W1 + W2 + W3

W ср = ———————                                                                 (10)

3

де:

S — площа водної поверхні із сміттям, м2;

Кх — коефіцієнт, що характеризує ступінь забруднення поверхні води сміттям (додаток 2);

0,17 — вартість перевезення та утилізації сміття, в НДМ — одиниць;

Аі — показник небезпечності сміття, визначається з відношення: 1/ГДК найбільш небезпечної забруднюючої речовини, яка була виявлена в складі скинутого сміття;

Т — термін роботи спецсуден (судна) при збиранні сміття, годин;

0,1 — вартість 1 години роботи спецсудна в НДМ — одиниць.

Загальна сума збитків при одночасному забрудненні водного об'єкта декількома забруднюючими речовинами (але однією юридичною чи фізичною особою) визначається додаванням  до найбільшої з усіх розрахованих величин суми збитків для інших забруднюючих речовин, помноженої на коефіцієнт 0,15.

У разі залпового скиду, що призвів до забруднення водного об'єкта в контрольному створі до 50 і більше ГДК, розрахована сума збитків помножується на коефіцієнт 10.

Сума збитків може бути зменшена, якщо винним були вжиті заходи по ліквідації наслідків забруднення водного об'єкті  (збирання, знешкодження забруднюючої речовини тощо).У випадку вжиття заходів по ліквідації наслідків забруднення сума збитків зменшується, залежно від кількості зібраної або знешкодженої забруднюючої речовини і загального строку ліквідації наслідків забруднення.

Сума збитків в цьому випадку встановлюється за формулою:

Мі

Зз = Звс х (1 - Σ —— х Кзі)                                                                            (11)

М

де:

Зз — зменшена сума збитків, в одиницях національної валюти;

Звс — початкова сума збитків, в одиницях національної валюти;

Мі — маса зібраної забруднюючої речовини за кожний відрізок часу ліквідації, т;

М — маса скинутої забруднюючої речовини, т;

Кзі — коефіцієнт зменшення збитків, залежно від строку ліквідації наслідків забруднення.

Термін  ліквідації наслідків забруднення вод розраховується для кожного відрізка часу, як різниця між:

-  терміном, який пройшов з моменту початку скиду (якщо він встановлений) і терміном закінчення ліквідації наслідків забруднення вод, (Т);

- терміном, який пройшов з моменту виявлення скиду (якщо момент початку скиду не встановлений) і терміном закінчення ліквідації наслідків і забруднення вод, (Тв).

Якщо одночасно відбувається скид ї збір забруднюючої речовини, строк визначається, як  час роботи технічних засобів.

2. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного використання вод

При самовільному водокористуванні збитки розраховуються за формулою:

Зс.б. = W х Тар.   	                                     (12)

де:

W — об'єми води при самовільному водокористуванні, м3;

Тар. — діючі на час порушення тарифи на воду в одиницях національної валюти за 1 м3.

Таблиця 1

Значення коефіцієнтів, що враховують  категорію водного об’єкта (&)

| Категорія водного об’єкта | & |
| --- | --- |
| Морські та поверхневі водні об’єкти комунально-побутового водокористування | 1,0 |
| Поверхневі водні об’єкти господарсько-питного водокористування | 1,4 |
| Поверхневі і морські водні об’єкти рибогосподарського водокористування II категорії I категорії | 1,6 2,0 |

- 3. Розрахунок розмірів збитків, заподіяних державі внаслідок забруднення підземних вод

3.1. Встановлення факту забруднення

Фактом забруднення підземних вод вважається виявлення візуально або за допомогою хімико-аналітичних методів наявності нафти чи інших забруднюючих речовин в пробах підземних вод чи в місцях їх виходів на поверхню землі.

Припущення про факт забруднення підземних вод можна зробити при виявленні забруднення поверхні землі на ділянках господарської діяльності, а також при виявленні втрат нафтопродуктів чи інших забруднюючих речовин з ємкостей для зберігання або акумуляції, із продуктопроводів або інших об’єктів.

Встановлення факту забруднення є обґрунтуванням для видання органами Мінекобезпеки припису на виконання інженерно-екологічних вишукувань з метою визначення масштабів забруднення підземних вод.

Фінансування інженерно-екологічних вишукувань здійснюється за рахунок винного у забрудненні підземних вод або із коштів Мінекобезпеки, Рад відповідного рівня з повною компенсацією цих витрат винним.

3.2.	Визначення масштабів забруднення

Гідрогеологічні умови є визначальним фактором розвитку процесу забруднення підземних  вод, формування ореолу забруднення в місцях розташування джерел забруднення.

Різноманітність гідрогеологічних умов, обмеженість інформації про них на конкретних ділянках, складність процесів руху підземних потоків та забруднюючих речовин роблять кожний випадок самостійним дослідним завданням для оцінки масштабів забруднення підземних вод, яке можна вирішувати шляхом виконання інженерно-екологічних досліджень.

Інженерно-екологічні вишукування щодо оцінки масштабів забруднення підземних вод виконуються спеціалізованими організаціями.

Технічне завдання на виконання вишукувальних робіт (видає організація, яка фінансує роботу), а також програма їх виконання (складається виконавцем робіт) підлягають узгодженню з Головною екоінспекцією Мінекобезпеки України.

Після виконання інженерно-екологічних вишукувань по визначенню масштабів забруднення підземних вод, територіальному органу Мінекобезпеки України для прийняття рішень по захисту підземних вод від забруднення подаються відомості стосовно:

-	гідрогеологічних умов (будови, параметрів, граничних умов водоносних горизонтів);

-	масштабів забруднення підземних вод;

-	шляхів надходження забруднюючих речовин у водоносний горизонт;

-	природної захищеності підземних вод в зоні впливу господарських об'єктів;

-	прогнозу розвитку забруднення водоносних горизонтів.

Масштаби забруднення підземних вод визначаються на час (згідно з прогнозним розрахунком або за фактичним станом) досягнення локалізації ореолу забруднення, тобто зупинки його розвитку.

Визначення об'єму (V) забрудненої частини водоносного горизонту (комплексу) проводиться за формулою (13)

V = F × m × Na                                                 (13)

де:

F - площа забруднення, м2:

m - середня потужність забрудненої частини водоносного горизонту, м;

Na - активна пористість водонасиченої товщі, частки одиниці (таблиця 2).

таблиця 2

Орієнтовані значення активної пористості водо насичених порід

| Назва породи | Активна пористість |
| --- | --- |
| Гравелисто-галечні відкладення Крупнозернисті піски Різнозернисті піски Дрібнозернисті піски Тонкозернисті піски Пилуваті та глинисті піски Супіски Суглинки Тріщинуваті породи (крейда, вапняк, пісковик | 0,28-0,30 0,24-0,26 0,20-0,24 0,18-0,22 0,15-0,19 0,05-0,15 0,08-0,10 0,05-0,08 0,04-0,08 |

примітка. У разі відсутності характеристик конкретної водонасиченої породи для розрахунків беруть середні значення наведених інтервалів. "

3.3. Розрахунок розмірів збитків

За своїм характером збитки можуть бути прямі (виведення з ладу водозаборів та обладнання, зниження випуску продукції, погіршення її якості, зростання кількості захворювань населення тощо) та не прямі, які можуть проявитися через тривалий час після встановлення факту забруднення підземних вод (генетичні зміни та зниження тривалості життя людини і тварин, зниження продуктивності сільськогосподарського виробництва тощо).

Відшкодування збитків не звільняє винного в забрудненні від обов'язку проведення робіт, пов'язаних з відновленням якості підземних вод.

Збитки визначаються на основі встановленого факту забруднення підземних вод нафтопродуктами чи іншими речовинами та його масштабів.

Величина збитків (Зп.в) внаслідок забруднення підземних вод нафтопродуктами визначається: в розрахунку на 1 м3 забруднених підземних вод за формулою (14).

Зп.в = YN × N × Vз × L                                                                (14)

де:

YN - питома величина збитків, спричинених навколишньому середовищу, в частинах НМД;

N - розмір неоподатковуваного мінімуму доходів;

Vз - об'єм забруднених підземних вод, м3:

L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод;

для ґрунтових – 1,0;

для міжпластових безнапірних – 1,3;

для міжпластових напірних (артезіанських) – 1,6.

В розрахунку на 1 тонну нафтопродуктів визначається за формулою (15).

Зп.в = YN × N × М × L                                                               (15)

де:

М - маса нафтопродуктів, т.

Питому величину екологічних збитків визначають за таблицею 3 при наявності інформації про об'єм забруднених підземних вод, або з таблиці 4, якщо відома маса нафтопродуктів.

У разі, коли забруднювач вже відшкодував збитки, але не усунув наслідків забруднення і його ореол поширюється, може бути знову пред'явлено позов на відшкодування.

При цьому величина збитків визначається також за формулою (14) та (15), однак замість членів Vз та М використовуються: відповідно (Vзn – Vзn-1) і (Мn – Мn-1),

де:

Vзn - об'єм забруднених підземних вод на останній час;

Vзn-1- те ж з попередніх розрахунків;

Мn - маса нафтопродуктів на останній час;

Мn-1- те ж з попередніх розрахунків.

Визначення величин збитків внаслідок забруднення підземних вод іншими (крім нафтопродуктів) речовинами здійснюється введенням до формул (14) та (15) множника, який враховує екологічну небезпеку забруднюючої речовини (Кі) за формулою (16):

Кі = 0,05ГДКі                                                                    (16)

де:

ГДКі - величини гранично допустимої концентрації або безпечного рівня впливу забруднюючої речовини.

Таблиця 3

Питомі величини збитків, заподіяних забрудненням підземних вод нафтопродуктами

з розрахунку на 1 м3 підземних вод.

| Області | Питомі величини екологічних збитків٭ | Області | Питомі величини екологічних збитків٭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська АР Крим Луганська Львівська | 0,0024 0,0009 0,0051 0,0027 0,0047 0,0024 0,0036 0,0051 0,0006 0,0069 0,0015 0,0009 0,0007 | Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернігівська Чернівецька | 0,0043 0,0047 0,0009 0,0006 0,0007 0,0010 0,0013 0,0012 0,0012 0,0017 0,0003 0,0047 |

Таблиця 4

Питомі величини збитків, заподіяних забрудненням підземних вод нафтопродуктами

з розрахунку на 1 т забруднюючої речовини

| Області | Питомі величини збитків٭ | Області | Питомі величини збитків٭ |
| --- | --- | --- | --- |
| Вінницька Волинська Дніпропетровська Донецька Житомирська Закарпатська Запорізька Івано-Франківська Київська Кіровоградська АР Крим Луганська Львівська | 50,36 17,91 109,59 57,73 102,43 51,77 79,97 107,36 11,057 142,46 31,84 19,89 16,03 | Миколаївська Одеська Полтавська Рівненська Сумська Тернопільська Харківська Херсонська Хмельницька Черкаська Чернігівська Чернівецька | 90,39 103,12 17,74 14,31 15,34 21,77 26,91 24,43 27,30 36,94 6,69 100,89 |

٭ В частинах неоподатковуваного мінімуму доходів

Забруднення підземних вод, як правило, є наслідком забруднення поверхні землі та ґрунтів. Тому для визначення збитків від безпосереднього забруднення поверхні землі та ґрунтів тимчасово може бути використана формула (15).

Виявлення факту безпосереднього забруднення поверхні землі, ґрунтів здійснюється візуально або за допомогою хіміко-аналітичних визначень проб ґрунтів, що виконуються хіміко-аналітичною службою територіальних органів Держекоінсгіекпії Міпекобезпеки, або залучених для цього спеціалізованих хімічних лабораторій.

Маса (об'єм) забруднюючих речовин, які потрапили на поверхню землі, встановлюється документально чи прямими натурними замірами.

В умовах повного насичення шару ґрунту рідкими забруднюючими речовинами їх обсяг може бути визначено за формулою (17).

V = F × h × м                                                                                (17)

де:

V- об’єм забруднюючих речовин, м3;

F – площа забруднення, м2;

h - глибина просочування, м;

м - дефіцит насичення, в долях від одиниці.

У разі відсутності даних щодо дефіциту насичення для конкретних ґрунтів для розрахунків беруться середні значення інтервалів орієнтовних значень, які наведені в таблиці 2.

В умовах неможливості доведення документально чи прямими натурними замірами кількості скинутих забруднюючих речовин, обсяг їх визначається, як правило, шляхом здійснення інженерно-екологічних вишукань.

Додаток 1

до Методики розрахунку розмірів

відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок порушення законом,

про охорону та раціональне

- використання водних ресурсів.

- Визначення маси нафти на 1 м2 водної поверхні за зовнішнім виглядом

- нафтової плівки (середні дані)

| Зовнішні ознаки | Маса нафти на 1 м2 водної поверхні (г) |
| --- | --- |
| 1. Чиста водна поверхня без ознак забарвлення при різноманітних умовах освітлення 2. Відсутність плівки і плям, окремі райдужні смуги, які видно при найбільш сприятливих умовах і спокійному стані водної поверхні 3. Окремі плями та сірі плівки сріблястого кольору на поверхні води, які видно при спокійному стані водної поверхні, поява перших ознак забарвлення 4. Плями і плівки з яскравими кольоровими смугами, які видно при незначному хвилюванні 5. Нафта у вигляді плям і плівки, що покривають значні ділянки поверхні води, які не розриваються при хвилюванні 6. Поверхня води покрита суцільним шаром нафти, добре видної при хвилюванні, забарвлення темне, темно-коричневе | 0 0,1 0,2 0,4 1,2 2,4 |

Додаток 2

до Методики розрахунку розмірів

відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок порушення законом,

про охорону та раціональне

- використання водних ресурсів.

- Визначення коефіцієнтів Кх, що характеризують ступінь забруднення поверхні води сміттям

| Розмір Кх | Зовнішній вигляд поверхні води |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | Чиста водна поверхня, на відкритій акваторії площею 100 кв.м. є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більше 0,01 м2. На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею не більше 1 м2, окремі предмети з розмірами в будь-якому напрямку не більше 25 см. На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття площею не більше 2 м2, окремі предмети з розмірами, у будь-якому напрямку не більше 50 см. На площі 100 м2 відкритої акваторії є плями сміття загальною площею до 5 м2, окремі предмети з розмірами, не більше 1 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при ширині забруднено: смуги до 0,5 м. На площі 100 м2 відкритої акваторії є скупчення сміття загальною площею до 10 м, значна кількість предметів з розмірами до 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і у навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 1 м. На площі 100 м2 відкритої акваторії є окремі невеликі плями дрібного сміття загальною площею більше 10 м2. Крупні предмети з розмірами більш 1,5 м, скупчення сміття в кутах, тупиках і навітряній стороні причалу при ширині забрудненої смуги до 0,5 м. |

Додаток 3

до Методики розрахунку розмірів

відшкодування збитків, заподіяних

внаслідок порушення законом,

про охорону та раціональне

- використання водних ресурсів.

Коефіцієнт зменшення суми збитків при здійсненні заходів по ліквідації наслідків забруднення

| Строк усунення наслідків забруднення, Т (год) | Тв | Кзі |
| --- | --- | --- |
| До 6 включно від 6 до 12 включно 12 до 18 18 до 24 24 до 30 30 до 36 36 до 48 48 до 60 60 до 72 72 до 84 84 до 96 96 до 108 108 до 120 120 до 132 132 до 144 14 4 до 156 156 до 168 168 до 180 180 до 192 192 до 204 204 до 216 216 до 228 228 до 240 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 | 0,800 0,650 0,500 0,463 0,434 0,412 0,388 0,364 0,346 0,331 0,320 0,310 0,310 0,301 0,293 0,297 0,280 0,275 0,270 0,266 0,262 0,258 0,250 |

4. Задачі розрахунку збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів

Задача 1

При перевірці очисних споруд каналізації населеного пункту встановлено, що якість стічних вод після очистки не відповідає затвердженим величинам ГДС. Фактичні середні показники за останні 3 місяці (91 доба), згідно з результатами відомчої лабораторії становлять:

- 35 мг/л (35 г/ м3) органічних речовин то БСК 20 при величині затвердженої  допустимої концентрації 15 мг/л;

- 30 мг/л (30 г/м3) завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

- 2,5 мг/л (2,5 г/м3) нафтопродуктів при величині затвердженої  допустимої концентрації 0,3 мг/л;

- 2,0 мг/л (2,0 г/м3) речовини "n" для якої відсутня ГДК і, відповідно, не затверджена величина ГДС та допустима концентрація.

Інші показники не перевищували затверджених допустимих концентрацій.

Витрати стічних вод за цей період становили 20 тис. куб. м/добу.

Скид стічних вод здійснювався у водний об'єкт рибогосподарського водокористування II категорії.

Розрахувати загальну суму збитків.

Рішення.

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (5):

Знад = V х Т х (Сс.ф. – Сд) х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001

де:

V — витрати зворотних вод, м3/год;

Т — тривалість наднормативного скиду, годин;

Сс.ф. — середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, г/м3;

Сд — дозволена для скиду концентрація забруднюючих речовин, визначена при затвердженні ГДС (ТУС), г/м3. У разі скиду речовин, які відсутні в переліку допустимих, а фактична концентрація їх перевищує ГДК для водного об'єкта, що приймає зворотні води, в розрахунковій формулі Сд приймається рівним ГДК;

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

де:

Сгдк — гранично допустима концентрація цієї речовини.

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається рівним 100, а при ГДК — «відсутність» — 100 000.

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1. для нафтопродуктів – 20. для органічних речовин – 0,3;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

0,001 — коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

Т= 91 доба×24 год. = 2184 год.

V= 20000м3доб.24год.=833м3год.

Знад. для органічних речовин:

Сс.ф.=35

Сд.=15

Аі=0,3

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×(35 – 15)×0,003×0,3×17×1,6×0,001=890,1 грн.

Знад. для завислих речовин:

Сс.ф.=30

Сд.=15

Аі=0,1

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×(30 – 15)×0,003×0,1×17×1,6×0,001=222,2 грн.

Знад. для нафтопродуктів:

Сс.ф.=2,5

Сд.=0,3

Аі=20

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×(2,5 – 0,3)×0,003×20×17×1,6×0,001=6531,7 грн.

Знад. для «n» речовин:

Сс.ф.=2,0

Сд.=0

Аі=100

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×(2 – 0)×0,003×100×17×1,6×0,001=29690,8 грн.

Загальна сума збитків:

Ззаг.=29690,8+0,15×(890,1+222,2+6531,7)=30837,27 грн.

Задача  2.

З очисних споруд, що розглядалися в першої задачі, скидаються стічні води з такими ж показниками, але немає дозволу на спецводокористування та затверджених величин ГДС ябо ТУС (тобто скид несанкціонований). Розрахувати загальну суму збитків.

Рішення.

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (6):

Зс.а.в = V х Т х Сс.ф. х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001

де:

V — витрати зворотних вод, м3/год;

Т — тривалість наднормативного скиду, годин;

Сс.ф. — середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, г/м3;

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

де:

Сгдк — гранично допустима концентрація цієї речовини.

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається рівним 100, а при ГДК — «відсутність» — 100 000.

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1. для нафтопродуктів – 20. для органічних речовин – 0,3;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

0,001 — коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

Т= 91 доба×24 год. = 2184 год.

V= 20000м3доб.24год.=833м3год.

Знад. для органічних речовин:

Сс.ф.=35

Аі=0,3

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×35×0,003×0,3×17×1,6×0,001=1557,9 грн.

Знад. для завислих речовин:

Сс.ф.=30

Аі=0,1

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×30 ×0,003×0,1×17×1,6×0,001=4444,4 грн.

Знад. для нафтопродуктів:

Сс.ф.=2,5

Аі=20

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×2,5 ×0,003×20×17×1,6×0,001=7422,7 грн.

Знад. для «n» речовин:

Сс.ф.=2,0

Аі=100

n=17

&=1,6

Знад.= 833×2484×2 ×0,003×100×17×1,6×0,001=29690,8 грн.

Загальна сума збитків:

Ззаг.=29690,8+0,15×(1557,9+4444,4 +7422,7)=30837,27 грн.

Задача  3

Внаслідок аварії, що сталася на каналізаційній станції, протягом 12 діб у водний об'єкт рибогосподарського користування I категорії скидались стічні води місцевої каналізації з середньою концентрацією забруднюючих речовин по БСК-20 – 105 мг/л., завислих речовин — 72,5 мг/л, нафтопродуктів — 8,57 мг/л, при цьому витрати стічних  вод склали 14968 м3/годину. Розрахувати загальну суму збитків.

Рішення.

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (6):

Зс.а.в = V х Т х Сс.ф. х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001

де:

V — витрати зворотних вод, м3/год;

Т — тривалість наднормативного скиду, годин;

Сс.ф. — середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, г/м3;

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

де:

Сгдк — гранично допустима концентрація цієї речовини.

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається рівним 100, а при ГДК — «відсутність» — 100 000.

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1. для нафтопродуктів – 20. для органічних речовин – 0,3;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

0,001 — коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

Т= 12 діб×24 год. = 288 год.

V= 14968 м3/годину (за умовами)

Знад. для органічних речовин:

Сс.ф.=105

Аі=0,3

n=17

&=2

Знад.= 14968×288×105×0,003×0,3×17×2×0,001=13850,3 грн.

Знад. для завислих речовин:

Сс.ф.=72,5

Аі=0,1

n=17

&=2

Знад.= 14968×288×72,5×0,003×0,3×17×2×0,001=3187,5 грн.

Знад. для нафтопродуктів:

Сс.ф.=8,57

Аі=20

n=17

&=2

Знад.= 14968×288×8,57×0,003×20×17×2×0,001=75364,3 грн.

Загальна сума збитків:

Ззаг.= 75364,3+0,15×(13850,3+3187,5)=77919,9 грн.

Задача 4

З очисних споруд каналізації населеного пункту, що не мають дозволу на спецводокористування та затверджених величин ГДС або ТУС (тобто скид несанкціонований) скидаються стоки у відкриту водойму.

Фактичні середні показники за останній місять (30 днів) згідно з результатами відомчої лабораторії становлять: 40 мг/л (40 г/м3) органічних речовин по БСК 20 при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л; 35 мг/л (30 г/м3) завислих речовин при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л; 2,0 мг/л (2,5 г/м3) нафтопродуктів при величині затвердженої допустимої концентрації 15 мг/л;

Інші показники не перевищували ГДК.

Витрати стічних вод за цей період становили 7 тис. м3/добу,

Скид стічних вод здійснювався у водний об'єкт рибогосподарського користування II категорії.

Розрахувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Рішення.

Розрахунок збитків здійснюється за формулою (6):

Зс.а.в = V х Т х Сс.ф. х  Σ (0,003 х Аі х n) х & х  0,001

де:

V — витрати зворотних вод, м3/год;

Т — тривалість наднормативного скиду, годин;

Сс.ф. — середня фактична концентрація забруднюючих речовин у зворотних водах, г/м3;

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

де:

Сгдк — гранично допустима концентрація цієї речовини.

У разі скиду речовин, для яких не встановлені рівні ГДК або орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ), показник відносної небезпечності приймається рівним 100, а при ГДК — «відсутність» — 100 000.

Для завислих речовин показник відносної небезпечності приймається рівним 0,3, а для підприємств, що експлуатують комунальні системи каналізації, - 0,1. для нафтопродуктів – 20. для органічних речовин – 0,3;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

0,001 — коефіцієнт, що враховує розмірність величин.

Т= 30 діб×24 год. = 720 год.

V= 7000м3доб.24год.=291,6м3год.

Знад. для органічних речовин:

Сс.ф.=40

Аі=0,3

n=17

&=1,6

Знад.= 291,6×720×40×0,003×0,3×17×1,6×0,001=205,58 грн.

Знад. для завислих речовин:

Сс.ф.= 35 мг/л (30 г/м3)

Аі=0,1

n=17

&=1,6

Знад.= 291,6×720×(35+302)×0,003×0,1×17×1,6×0,001=55,6 грн.

Знад. для нафтопродуктів:

Сс.ф.= 2,0 мг/л (2,5 г/м3)

Аі=20

n=17

&=1,6

Знад.= 291,6×720×(2,0+2,52)×0,003×20×17×1,6×0,001=770,94 грн.

Загальна сума збитків:

Ззаг.= 770,94 +0,15×(205,58+55,6)=810,12 грн.

Задача 5

З іноземного судна скинуто 500 кг дизельного палива на акваторію моря, об'єкт рибогосподарського водокористування І категорії. При цьому в контрольному створі, на відстані 250 м від місця скиду, концентрація палива дорівнювала 2,5 мт/л.

Розрахувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Рішення.

Збитки (Знафт) розраховуються за формулою (8) із застосуванням коефіцієнта 10, тому що скид є залповим:

За = М х 0,003 х Аі х n х &

де:

М — маса скинутої забруднюючої сировини, кг.

0,003 — базова ставка відшкодування збитків, в частках неоподаткованого мінімуму доходів громадян, НМД/кг, (розрахована як середня вартість знешкодження різних забруднюючих речовин в долях неоподаткованого мінімуму доходів за одиницю маси речовини);

Аі — показник відносної небезпечності речовини, визначається із співвідношеная 1/Сгдк;

n — величина неоподаткованого мінімуму доходів громадян в одиницях національної валюти (17 грн.);

& — коефіцієнт, що враховує категорію водного об'єкта (табл.. 1);

Знафт = 500×0,003×20×17×2×10 =10200 грн.

Задача 6

При плановому огляді акваторії порту державним інспектором виявлено забруднення сміттям 60% поверхні води. Склад сміття при зовнішньому огляді: тирса, папір, використані пляшки, ганчір'я. При огляді суден біля причалів встановлено, що скид сміття здійснено з грецького судна «SALONIKІ». При аналізі складу сміття встановлена наявність нафтопродуктів в кількості 5 г в 1 кг ганчір'я. Для збирання сміття було використане судно-сміттезбірник з 11.00 до 15.00 години, при цьому зібрано 80 кг сміття. Зовнішнім оглядом коефіцієнт Кх згідно з додатком 2, встановлений рівним 3. НМД складав17 грн. Розрахувати збитки, заподіяні внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів.

Рішення.

Для розрахунку збитків користуємося формулою (9):

Зс = (М х Кх х 0,17) х Аі + Т х 0,1

де:

Зс — збитки від забруднення вод сміттям, в одиницях національної валюти;

М — маса сміття (в центнерах), яке зібране судном-сміттсзбірником;

Кх — коефіцієнт, що характеризує ступінь забруднення поверхні води сміттям (додаток 2);

0,17 — вартість перевезення та утилізації сміття, в НДМ — одиниць;

Аі — показник небезпечності сміття, визначається з відношення: 1/ГДК найбільш небезпечної забруднюючої речовини, яка була виявлена в складі скинутого сміття;

Т — термін роботи спецсуден (судна) при збиранні сміття, годин;

0,1 — вартість 1 години роботи спецсудна в НДМ — одиниць.

Зс = (0,8×3×0,17×17)×20 + 4×0,1×17 =145,52 грн..

Задача 7

Визначення збитків від забруднення підземних вод нафтопродуктами в районі Шебелинського газопереробного заводу.

Факт забруднення ґрунтових вод був встановлений після виявлення нафтопродуктів у ряді колодязів селища Анріївка Харківської області, розташованого в 1,5 км від заводу.

Спеціальна комісія вивчила проектно-технічну документацію на будівництво і розширення окремих об'єктів заводу, матеріали науково-дослідних робіт з визначення впливу господарської діяльності на підземні води, обстежила стан технологічного обладнання і комунікацій, визначила причини та умови забруднення підземних вод.

На основі екологічних вишукувань було встановлено, що площа території забруднення на момент проведення вивчення складає 82,6 га.

В геологічному відношенні район займає частину заплави і надзаплавної тераси р. Сіверський Донець, на глибину до 20 м складають піщано-глинсті відклади, які підстеляються глинами.

Водовмісткі породи представлені дрібно - і середньозернистими пісками з коефіцієнтом фільтрації 1м/добу, активною пористістю 0,18.

Потужність водоносного горизонту в середньому дорівнює 12 м.

Горизонт експлуатується місцевим населенням. коефіцієнт для ґрунтових, який враховує природну захищеність підземних вод – 1,0.

Рішення.

об'єм підземних вод, що забруднився, визначається за формулою (13):

V = F × m × Na

де:

F - площа забруднення, м2:

m - середня потужність забрудненої частини водоносного горизонту, м;

Na - активна пористість водонасиченої товщі, частки одиниці (таблиця 2).

V= 826000×12×0,18= 1784160 м3;

Питома величина збитків по Харківській області згідно з таблицею 3 складає 0,0013.

Величина збитків згідно з формулою (14):

Зп.в = YN × N × Vз × L

де:

YN - питома величина збитків, спричинених навколишньому середовищу, в частинах НМД;

N - розмір неоподатковуваного мінімуму доходів;

Vз - об'єм забруднених підземних вод, м3:

L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод;

для ґрунтових – 1,0;

для міжпластових безнапірних – 1,3;

для міжпластових напірних (артезіанських) – 1,6.

дорівнює:

Зп.в = 0,0013×17×1784160×1,0 = 39 429,94 грн.

Задача 8

визначення  збитків від забруднення підземних вод у зоні розміщення нафтобази. Комісією,   створеною територіальними органами Мінекобезпеки України встановлено, що на нафтобазі (Донецька область, ст. Микитівка) внаслідок аварійного порушення герметичності резервуара для зберігання бензину в підземні води протягом двох тижнів надійшло 1,5 т бензину. Оцінка втрат нафтопродуктів узгоджена з керівництвом нафтобази, яке за 2 доби (з моменту встановлення) забезпечило ліквідацію аварійної ситуації.

Забруднення зазнали ґрунтові води, які залягають на глибині 4,0 – 4,5 м від поверхні землі. Загальна  величина збитків розраховується за допомогою питомої величини екологічно-економічних збитків внаслідок забруднення підземних вод нафтопродуктами (таблиця 4) згідно з формулою (15). коефіцієнт для ґрунтових, який враховує природну захищеність підземних вод – 1,0.

Рішення.

загальна величина збитків внаслідок аварії на нафтобазі становить:

Зп.в = YN × N × М × L

де:

YN - питома величина збитків, спричинених навколишньому середовищу, в частинах НМД;

N - розмір неоподатковуваного мінімуму доходів;

М - маса нафтопродуктів, т.

L - коефіцієнт, який враховує природну захищеність підземних вод;

для ґрунтових – 1,0;

для міжпластових безнапірних – 1,3;

для міжпластових напірних (артезіанських) – 1,6.

Зп.в = 57,73×17×1,5×1,0 = 1472,12 грн.