Лабораторна робота № 4

Тема: Визначення необхідності проведення арбітражного аналізу.

Мета роботи: ознайомлення та проведення розрахунків критеріїв необхідності арбітражного аналізу.

І Теоретична частина

У практиці контролю хімічного складу речовин необхідно проводити розрахунки, обробку та зрівнювати результати аналізу. Названі процедури дають чітку уяву про точність аналізів, якість продукції та необхідність проведення арбітражного аналізу в конфліктних ситуаціях. Для вирішення таких питань повинні бути метрологічно атестовані аналітичні прилади, мірні колби, мензурки, піпетки, всі засоби вимірів; до того ж повинні виконуватися нтакі  умови:

1)	Пробовідбір  проведено  за  нормативними документами  (ТУ, ГОСТ, ДСТУ, атестат підприємства)

- Первинні дані не мають випадкових помилок, розподілення результатів відповідає нормативному розподіленню

- У методиках аналізу відсутня систематична похибка

- Результати з випадковими грубими похибками в масиві чисел відсутні.

При оцінці критерію необхідності арбітражного аналізу зрівнюють результати двох аналізів одного продукту, виконаних у лабораторіях постачальника та споживача одним і тим же методом, похибка якого нормується інструкцією.

При зрівнюванні результатів вираховують, по-перше, величину ε1, похибку результату аналізу з Р = 0,95 і зрівнюють з абсолютним значенням різниці середніх результатів двох лабораторій  х1 і  х2:

(4.1)

де ν – відомий коефіцієнт варіації, наведений в інструкції

Якщо , то роблять висновки, що х1 і х2 характеризують одне і теж істинне значення компонента  що визначається, в пробі, їх різниця має випадковий характер і нема ніяких підстав звертатися до арбітражного аналізу.

Якщо , то різниця між х1 і х2 невипадкова й арбітражний аналіз в такому випадку необхідний.

Якщо результати аналізу постачальника і споживача збігаються, але знаходяться по різні боки бракувального дозволу, то арбітражний аналіз необхідний.

ІІ Експериментальна частина

Ознайомитися із методикою проведення розрахунків

За даними, доведеними викладачем, розрахувати середнє значення  для двох лабораторій і при коефіцієнті варіації . Результати занести до таблиці

Таблиця 1. Розрахунки критерію арбітражного аналізу

| Лабораторія 1 | Лабораторія 2 |
| --- | --- |

*  - результати вимірів 1-ї лабораторії

*  - результати вимірів 2-ї лабораторії

Зробити висновки про необхідність проведення арбітражу