Лабораторна робота № 5

Тема: Стандартні зразки складу речовини і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація.

Мета роботи: засвоїти порядок проведення робіт з міжлабораторної метрологічної атестації стандартних зразків складу речовин і матеріалів.

І Теоретична частина

Засвоїти методикуі порядок проведення і вміст роботи по визначенню робіт із визначенню метрологічних характеристик стандартних зразків способом міжлабораторної атестації, викладену в ДСТУ ГОСТ 8.532-2003. Стандартні зразки складу речовини і матеріалів. Міжлабораторна метрологічна атестація.
Ознайомитися з ДСТУ ГОСТ 8.531-2003 «Стандартні зразки складу монолітних та дисперсних матеріалів». Способи оцінки однорідності.
ІІ Експериментальна частина

Завдання до лабораторної роботи

1. Ознайомитись із вимогами стандарту ДСТУ 8.532-2003, які відповідають чинному законодавству, назвами національних органів стандартизації, в яких державах діє даний стандарт.
2. У роботі використовувати такі стандарти: ГОСТ 8.010-99 «Государтсвенная система единства измерений. Методики выполнения измерений» ГОСТ 8.315-97. «Государственная система обеспечения единства измерений. Однородность стандартных образцов состава дисперсних материалов. Методика выполнения измерений».
3. Ознайомитись із загальним положенням і порядком проведення міжлабораторної атестації п.4 ДСТУ ГОСТ 8.532-2003.
4. За результатами, які видасть викладач провести розрахунки, які наведені в п.5 ДСТУ ГОСТ 8.532-2002.
5. Розрахувати похибку атестованого значення стандартного зразка ∆ат з урахуванням похибки від неоднорідності із вимогами ГОСТ 8.531 за формулою:
[image: image2.png]hom [03 4453



                                          (5.1)
[image: image4.png]


 – атестоване значення компонента;
∆ат – характеристика похибки міжлабораторної атестації;
Sн – середнє квадратичне відхилення похибки від неоднорідності.
6. Скласти протокол результатів міжлабораторної атестації стандартного зразка за формою, рекомендованою ДСТУ ГОСТ 8.532-2003.
