Державний вищий навчальний заклад

«Запорізький Національний Університет»

Міністерства освіти і науки України

Індивідуальне домашнє завдання

на тему:

«Твердість. Типи. Визначення»

Запоріжжя, 2011

## Зміст:

## Вступ…………………………………………………………………………………….3

1. Поняття твердості води…………………………………………………………….4

2. Види твердості води……………………………………………………………….5

3. Типи природних вод за твердістю………………………………………………..6

4. Твердість води: плюси та мінуси……………………………………………..…..7

5. Методи боротьби з твердістю…………………………………………………….10

6.Визначення твердості води………………………………………………………..11

6.1.Комплексонометричний метод……………………………………………...11

6.1.1. Комплексонометричне визначення з візуальною індикацією кінцевої точки титрування…………………………………………………………………... 12

6.1.2. Комплексонометричне титрування із спектрофотометричною індикацією кінцевої точки визначення…………………………………………..…13

6.2. Методи атомної спектрометрії……..………………………………………13

6.2.1. Визначення твердості води методом вимірювання концентрацій іонів кальцію і магнію полум'яною спектрометрією атомно-абсорбції………………13

6.2.2. Визначення твердості води методом вимірювання концентрацій іонів лужноземельних елементів атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно зв'язаною плазмою………………………………………………………………….15

6.3. Кількісний фотометричний аналіз………………………………….……15

6.3.1. Метод градуйованого графіка…………………………………..…15

6.3.2.  Метод  стандартного  розчину.………………………………….…15

6.3.3. Метод добавок…………………………………………………..…..16

6.4. Тестовий метод визначення твердості…………………………………...16

6.5. Кондуктометричний метод визначення твердості води…………….….16

Висновок………………………………………………………………………………18

Список використаної літератури…………………………………………………….19

## Вступ

Вода належить до найбільш поширених речовин у природі. Водою вкрито близько 4/5 поверхні земної кулі (океани, моря, озера, річки). Значні її кількості у вигляді льоду і снігу вкривають високі гори і величезні простори Арктики і Антарктики. Багато води в атмосфері повітря — пара, туман і хмари. Значні кількості води містяться і в земній корі у вигляді підземних вод. У природі вода перебуває не тільки у вільному стані, а і в хімічно зв'язаному.

Вода входить до складу багатьох гірських порід і всіх рослинних і тваринних організмів. На воду припадає близько 60% маси тварин і до 80% маси риб. У деяких рослинах вміст води іноді перевищує 90% їх маси.

Більшість запасів води на Землі знаходяться в морях і океанах, прісна вода становить менше 1%.

У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль. Випаровуючись, вода переноситься на величезні віддалі і там випадає у вигляді дощу і снігу. Вологість повітря і кількість атмосферних опадів є найважливішими факторами, що регулюють клімат і погоду.

Вода є також одним з найважливіших геологічних факторів, що змінює зовнішній вид земної поверхні, розмиваючи гори і утворюючи долини. Вона руйнує гірські породи не тільки механічно, а й хімічно, реагуючи з ними з утворенням інших речовин.

Вода має величезне значення в житті людини, тварин і рослин. Вона потрібна рослинам для розчинення поживних речовин ґрунту. Нестача води у ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Тому для забезпечення у ґрунті води здійснюють цілий комплекс агрохімічних заходів.

Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організмом (до 10 — 20%) може призвести до загибелі. Щоденна потреба дорослої людини у воді становить 2,5—4 дм3 [1].

- Поняття твердості води

Поняття твердості води переважно визначається вмістом катіонів кальцію (Са2+) і магнію (Mg2+), хоча усі двовалентні катіони тією чи іншою мірою впливають на твердість. Вони взаємодіють з аніонами, утворюючи сполуки (солі твердості), здатні випадати в осад. Одновалентні катіони (наприклад, натрій Nа+) такої властивості не мають.

У табл. 1 наведено основні катіони металів, що викликають твердість, і головні аніони, з якими вони асоціюються.

Таблиця 1

| Катіони | Аніони |
| --- | --- |
| Кальцій (Са2+) | Сульфат (SО42-) |
| Магній (Мg2+) | Гідрокарбонат (НСО3-) |
| Стронцій (Sr2+) | Хлорид (Сl-) |
| Залізо (Fе2+) | Нітрат (NО3-) |
| Марганець (Мn2+) | Силікат (Sі32-) |

На практиці стронцій, залізо і марганець мають на твердість настільки малий вплив, що ними, як правило, нехтують. Алюміній (А13+) і тривалентне залізо (Fе3+) також впливають на  твердість, але при рівнях рН, що відзначаються у природних водах, їхня розчинність і відповідно "внесок" у твердість мізерні. Аналогічно не враховується і незначний вплив барію (Ва2+).

Cтандарт подає таке поняття: твердістю води називається сукупність властивостей, зумовлених концентрацією в ній лужноземельних елементів, переважно іонів кальцію (Са2+) і магнію (Mg2+) [2].

- Види твердості води

Твердість води — якщо вода містить значні кількості солей кальцію і магнію, то таку воду називають твердою, а коли цих солей зовсім немає, або вони містяться в незначних кількостях, то — м'якою.

Відрізняють тимчасову, або карбонатну, твердість води і сталу. Тимчасова твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2, а стала — наявністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію: CaSO4, MgSO4, CaCl2 і MgCl2. Загальна твердість води являє собою суму тимчасової і сталої твердості.

Практично розрізняють три види твердості: загальну, ліквідну і постійну. Загальна твердість - це твердість сирої води, зумовлена всіма сполуками кальцію і магнію (іноді заліза і марганцю), незалежно від того, з якими аніонами вони зв'язані. Постійна твердість - твердість води після одногодинного кип'ятіння. Вона викликана присутністю сульфатів і хлоридів кальцію, заліза, магнію, калію, натрію, тобто солей, які не дають осаду при кип'ятінні. Ліквідна твердість спричинена наявністю у воді гідрокарбонатів кальцію Са(НСО3)2, менше магнію Мg(НСO3)2, які видаляються при кип'ятінні, осідаючи на стінках посуду у вигляді накипу (СаСОз, МgСОз). Таким чином, ліквідна твердість є частиною загальної твердості, яку можна обчислити за різницею між загальною і постійною твердістю. Карбонатна твердість зумовлена присутністю у воді карбонатів і гідрокарбонатів кальцію і магнію (іноді калію, натрію, алюмінію, марганцю, заліза) [3].

3.Типи природних вод за твердістю.

Таблиця 1 – Типи природних вод за твердістю

| Тип води | Твердість, ммоль екв/л | Твердість |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Са2+, мг/л | Mg2+, мг/л | СаСО3, мг/л |
| Дуже м’яка | 0 – 1,5 | 0 – 30,06 | 0 – 18,24 | 0-75,00 |
| М’яка | 1,5 – 3,0 | 30,06 – 60,12 | 18,24 – 36,48 | 75,00-150,00 |
| Середньо-тверда | 3,0 – 4,5 | 60,12 – 90,18 | 36,48 – 52,72 | 150,00-225,00 |
| Досить тверда | 4,5 – 6,5 | 90,18 – 130,26 | 52,72 – 79,04 | 225,00-325,00 |
| Тверда | 6,5 – 11,0 | 130,26-220,44 | 79,04 – 131,76 | 325,00-550,00 |
| Дуже тверда | >11,0 | >220,44 | >131,76 | >550,00 |

Чинними санітарними нормами передбачено, що твердість питної води не має перевищувати 250 мг/л СаСО3 , а твердість понад 500 мг/л СаСО3  вважається небезпечною для здоров’я [4].

4.Твердість води: плюси та мінуси

Присутність у воді значної кількості цих солей робить воду непридатною для багатьох технічних цілей. Використання твердої води у побуті створює багато проблем [5].

Високий вміст солей також впливає на органолептичні властивості води, додаючи їй гіркуватий смак. Проте вода, що не містить солей кальцію і магнію, неприємна на смак [6].

Твердість води, чи її відсутність не тільки впливає на смакові якості, а може призводити до різного роду захворювань.

Всім відома роль кальцію в житті людини. Кальцій регулює ріст і стан кісткової тканини організму, відповідає за скорочення м'язів, передачу нервових імпульсів, зсідання крові, вивільнення ферментів, синтез і регуляцію білкових гормонів і транспортування всіх поживних речовин в клітини, бере участь в регуляції діяльності більше 300 ферментів. Грає важливу роль в передачі нервових імпульсів. Сприяє омолоджуванню організму, додаючи пружність шкірі, блиск волоссю і красу нігтям, підвищує імунітет [7].

З вище сказаного, зрозуміло, що кальцій життєво необхідний мікроелемент. Його джерелом є молочні продукти, сир, бобові, горіхи, овочі із зеленим листям, кунжут, морська капуста. Але кальцій харчових продуктів засвоюється лише на 30%, тоді як кальцій питної води - на 90%. Слід відзначити, що овочі, зварені у м'якій воді, втрачають велику кількість кальцію, а у твердій воді - збагачуються ним.

Недостатня кількість кальцію в воді впливає на збільшення всмоктування та токсичної дії важких металів (кадмію, свинцю, ртуті, алюмінію та ін.). Важкі метали конкурують з кальцієм у клітині, оскільки використовують його метаболічні шляхи для проникнення в організм і заміщують іони кальцію у важливих регуляторних блоках, перешкоджаючи таким чином їхній нормальній роботі.

Тверда вода відіграє роль в появі й розвитку нирковокам'яної хвороби. Між захворюванням населення слинокам'яною та сечокам'яною хворобами і твердістю питної води встановлено певний зв'язок [5]. Найвища захворюваність цими хворобами спостерігається в районах, де питна вода має твердість від 16,0 до 23,0 мг-екв/л. При твердості питної води від 7,0 до 16,0 мг-екв/л має місце середній рівень захворюваності. Вживання води, твердість якої перевищує 10 мг-екв/л, призводить до посилення місцевого кровотоку і змінює процес фільтрації та реабсорбції в нирках. Зазначені прояви є захисною реакцією організму [8].

Друге місце після кальцію серед аніонів в воді належить магнію. Магній знижує вміст холестерину в крові, впливає на подразнення нервової системи, попереджує виникнення каменів в нирках і нормалізує діяльність м'язів. Фізіологічне значення магнію визначається тим, що разом з кальцієм та фосфором він забезпечує обмін речовин в кістковій та м'язовій тканинах, бере участь у синтезі білків та нуклеїнових сполук, нормалізує передавання нервових імпульсів до м'язів, має антиспастичну та судинорозширювальну дію, посилює секрецію жовчі та діяльність кишківника, запобігає кальцифікації стінок судин, патологічним змінам у тканинах нирок та ін. Добова потреба магнію становить від 60 до 450 мг [4]. Нестача його сприяє захворюванню інфарктом міокарду. В середньодобовому раціоні харчування вміст магнію значно нижчій потреби в ньому. Це викликано тим, що більшість продовольчої сировини та продуктів харчування проходять попередню промислову обробку (очищення, фракціонування, заморожування, рафінування), при цьому частково втрачаються мікроелементи та вітаміни [5]. При готуванні їжі в твердій воді, вона частково збагачується магнієм та кальцієм. При вживанні пом'якшеної води дефіцит магнію може зростати. Оптимальний вміст магнію в питних водах високої якості складає 1:2- 1:3 від вмісту кальцію, але не більше 30 мг/дм3 [9].

В середньому при твердості питної 7 мг-екв/л в організм людини додатково надходить 21 - 24% магнію. Так, як і кальцій, магній із харчових продуктів засвоюється тільки на 30%, тоді як з питної води - на 60%. Останнє ще раз підтверджує особливе значення магнію твердих вод у зниженні серцево-судинної патології.

Нині можна стверджувати, що м'яка питна вода з низьким вмістом життєво важливих для організму кальцію і магнію є суттєвим екологічним фактором ризику серцево-судинних патологій та інших поширених кальцієво-магнієвих регіональних захворювань.

ДСанПіН України  «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання» встановлює граничну норму твердості води, яка не повинна перевищувати 7 мг-екв/дм3, а в окремих випадках - 10 мг-екв/дм3. На жаль, нижня межа твердості води не нормується. При пом'якшуванні води загальна твердість її повинна становити не менше 2 мг-екв/дм3.

5. Методи боротьби з твердістю

Для зниження твердості води застосовують різні способи.

- Кип'ятіння – виведення з води вуглекислого газу, а це означає, що зменшується концентрація гідрокарбонатів і зросла концентрація гідрокарбонатів. При цьому кислі карбонати розкладаються з утворенням нормальних карбонатів кальцію і магнію, які виділяються в осад:

Са(НСО3)2 = СаСО3 ↓ + Н2О + СО2 ↑

Mg(НСО3)2 = MgСО3 ↓ + Н2О + СО2 ↑

Тому карбонатну жорсткість називають також тимчасовою.

- Додавання соди для зменшення некарбонатної твердості.

- Використання антинакіпінів (містить трифосфат натрію Na3PO4)

- Метод використання гашеного вапна.

- Катіонітний спосіб – використовують катіони – синтетичні іонообмінні смоли і алюмосилікати. Якщо пропускати воду крізь шари катіону, то іони Na+ будуть обмінюватися на іони кальцію і магнію. Йони Са2+, Мg2+ переходять з розчину в катіоніт, а йони Na+ – з катіоніту в розчин; твердість при цьому усувається

- Вапняно-содовий спосіб – усувається одночасно карбонатна і некарбонатна твердість. Суть його полягає в тому, що до води додають розраховану кількість розчину гідроксиду кальцію Са(ОН)2 (вапняна вода) і соди Na2CO3.

Гідроксид кальцію знижує карбонатну (тимчасову) твердість:

- Ca(НСО3)2 + Са(ОН)2 = 2СаСО3 ↓ + 2Н2О

- Mg(НСО3)2 + Са(ОН)2 = MgCO2 ↓ +CaCO3 ↓ +2Н2О

Сода знижує сталу твердість води:

- СаС12 + Na2СО3 = СаСO3 ↓ +2NaCl

- MgSO4 + Na2СО3 = MgCO3 ↓ + Na2SO4

Утворені осади карбонатів кальцію і магнію відфільтровують [10].

6.Визначення твердості води.

Аналіз методів визначеннятвердості води показує, що найпоширенішими методами є комплексонометричний метод, методи атомної спектрометрії, фотометричний метод, тестовий метод та кондуктометричний метод (рис. 1).

  - Комплексонометричний метод.

Найпоширенішим є комплексонометричний метод визначення загальної твердості. Метод ґрунтується на утворенні міцної комплексної сполуки трилону Б з іонами кальцію і магнію. Визначення здійснюють титруванням проби трилоном Б при рН 10 у присутності індикатора. Нижня межа твердості води, яку можна визначити цим методом, – 0,1мг-екв/л.

Наявність у воді міді, цинку, марганцю, високий вміст вуглекислих і двовуглекислих солей, а також кольоровість та підвищена каламутність води при титруванні викликають нечітку зміну забарвлення в точці еквівалентності, що призводить до завищення результатів визначення твердості. Для усунення впливу таких речовин необхідні додаткові вимірювання.

Основним недоліком цього методу є його трудомісткість, адже комплексонометричний метод вимагає великої кількості матеріалів та реактивів, а також необхідність повторювати випробування декілька разів. Точність вимірювання таким методом також невисока – 2 % [2].

Метод забезпечує отримання результатів вимірювань з метрологічними характеристиками, що не перевищують значень, наведених у табл. 2.

Таблиця 2

| Діапазон вимірювання твердості, Т, мг-екв/л | Границі інтервалу, в якому похибка вимірювання міститься з довірчою ймовірністю, Р=0,95±̀∆, мг-екв/л | Межа повторюваності, r, мг-екв/л | Межа відтворюваності, R, мг-екв/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Від 0,1 до 0,4 включ. | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
| Вище за 0,4 | 0,15 . Т | 0,1 . Т | 0,21 . Т |

6.1.1. Комплексонометричне визначення з візуальною індикацією кінцевої точки титрування.

Комплексонометричне титрування аналізованих проб води здійснюють в присутності мурексиду. Передовсім потрібно вибирати об'єм аліквоти проби води для титрування. Для цього до аліквоти проби об'ємом 10 см3, додають 0,2 см3 8 %-го розчину NаOH, 10– 15 міліграм індикатора мурексиду і титрують розчином трилону Б до переходу забарвлення з рожевого в бузковий. За кількістю витраченого на титрування об'єму розчину вибирають відповідний об'єм аліквоти проби води, необхідний для визначення масової концентрації іонів кальцію [2].

6.1.2. Комплексонометричне титрування із спектрофотометричною індикацією кінцевої точки визначення.

За таким методом визначається закінчення титрування за різкою зміною оптичної щільності титрувального розчину в точці еквівалентності або поблизу неї.

Послідовно вимірюють світлопоглинання титруючого розчину Са2+ у присутності індикатора при додаванні до нього трилону Б на робочій довжині хвилі λопт. Значення рН титрувального розчину створюють додаванням такої самої кількості розчину лугу (ω= 8 %), або аміачного буферного розчину. За результатами вимірювання будують криві титрування в координатах «оптична щільність А – об'єм доданого титранту V». Кінцеву точку титрування знаходять екстраполяцією лінійних ділянок кривої титрування. Точка перетину екстраполяційних прямих відповідає закінченню титрування [2].

  - Методи атомної спектрометрії.

Впливні фактори можна усунути, використовуючи методи атомної спектрометрії [2].

    - Визначення твердості води методом вимірювання концентрацій іонів кальцію і магнію полум'яною спектрометрією атомно-абсорбції.

Метод ґрунтується на вимірюванні резонансного поглинання світла вільними атомами хімічних елементів магнію і кальцію при проходженні світла через атомну пару досліджуваного зразка, що утворюється в полум'ї.

Для усунення впливних факторів в аліквоту проби додають хлорид лантану або хлорид цезію. Метод забезпечує результати вимірювань елементів (кальцію і магнію) з метрологічними характеристиками, що не перевищують значення, наведені в табл. 3.

Таблиця 3

| Діапазон вимірювання концентрації елементів, С, мг/дм3 | Границі інтервалу, в якому похибка вимірювання міститься з довірчою ймовірністю, Р=0,95±̀∆е, мг/дм3 | Межа повторюваності, r, мг/дм3 | Межа відтворюваності, R, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Від 0,1 до 50 включ. | 0,1 . С | 0,1 . С | 0,14 . С |
| Вище за 50 | 0,07 . С | 0,07 . С | 0,1 . С |

За градуювальною залежністю, зокрема з використанням програмного забезпечення спектрометра, визначають масові концентрації кальцію і магнію в

досліджуваних розчинах та в холостому розчині і обчислюють вміст кальцію і магнію в пробі. При цьому враховується розбавлення проби і значення, отримане в результаті дослідження з холостим розчином. Твердість води визначають за формулою:

Cі– масова концентрація елемента в пробі води, визначена за градуювальною залежністю, за вирахуванням результату аналізу холостого розчину, мг/дм3; Cie – масова концентрація елемента, мг/дм3, дорівнює 1/2 моля; F – множник розбавлення початкової проби води при консервації (переважно F =1); Vk – місткість колби, в якій здійснювали підготовку проби, см3; Vp – об'єм проби води, взятої для аналізу, см3.

6.2.2. Визначення твердості води методом вимірювання концентрацій іонів лужноземельних елементів атомно-емісійною спектрометрією з індуктивно зв'язаною плазмою.

В основу методу покладено вимірювання інтенсивності випромінювання атомів контрольованих елементів, що виникає при розпиленні аналізованої проби в аргонову плазму. Збудження плазми здійснюється радіочастотним електромагнітним полем. Цим методом визначають вміст у пробі води іонів лужноземельних елементів: магнію, стронцію, заліза, алюмінію, калію, марганцю, бору, олова, свинцю тощо.

Границі  відносної похибки вимірювання масової концентрації елементів за ймовірності Р=0,95, не перевищують значень: для кальцію – 10 %, магнію – 10–20%.

Отримані результати підставляють у формулу для визначення твердості води.

6.3. Кількісний фотометричний аналіз.

6.3.1. Метод градуйованого графіка.

На осі абсцис відкладають значення масової концентрації іонів Са2+, на осі ординат – оптичну густину еталонних розчинів з різною, точно відомою масовою концентрацією іонів Са2+ і постійною концентрацією забарвленого реагенту на робочій довжині хвилі. Вимірюють оптичну густину досліджуваного розчину. Концентрацію іонів Са2+ в аналізованій пробі води знаходять за градуйованим графіком.

6.3.2.  Метод  стандартного  розчину.

Готують стандартний розчин з точно відомою концентрацією іонів Са2+

і концентрацією індикатора, вимірюють його оптичну густину при аналітичній довжині хвилі відносно розчинів порівняння. Потім у тих самих умовах вимірюють оптичну густину аналізованої проби води. Застосування цього методу аналізу, як і інших описаних в роботі кількісних фотометричних методів, обмежені діапазоном визначуваної концентрації іонів Са2+, верхня межа якого встановлюється вмістом індикатора в аналізованому розчині. У разі, коли утворюється комплекс між іонами Са2+ й індикатором складу 1:1, максимальна концентрація кальцію, яку можливо визначити, дорівнює концентрації забарвленого реагенту.

6.3.3. Метод добавок.

Готують два розчини, концентрації індикатора яких були однакові. Перший

розчин – аналізований з шуканою концентрацією СХ іонів Са2+, а другий – аналізований розчин, до якого додана відома кількість іонів Са2+, так що концентрація іонів кальцію (II) в другому розчині дорівнює СХ+С, де С – точно відоме збільшення концентрації за рахунок добавки.

6.4. Тестовий метод визначення твердості.

Для широкого кола споживачів використовується тестовий метод контролю твердості [11]. Він простий, забезпечує оперативність контролю, зручний і застосовується, переважно, для контролю твердості води для побутової техніки. Похибка вимірювання за таким методом близько 25 %.

6.5. Кондуктометричний метод визначення твердості води.

Основними його перевагами є порівняно висока точність та відтворюваність, простота та доступність приладів, оперативність та безперервність контролю твердості води. Традиційно інформативним параметром кондуктометричного методу приймається активний опір чи провідність, а за їхніми змінами визначають вміст солей у воді. При цьому необхідно дотримуватися певних умов вимірювання, а саме: низьких рівнів тестової напруги, щоб не відбувалися реакції на поверхні електродів (приелектродні ефекти) та обмеження за частотою, щоб уникнути «паразитного» опору. Питома провідність σ у такому разі визначається за формулою:

де G – провідність, виміряна приладом; K – константа комірки, що визначається площею S електродів та відстанню L між ними.

Висновок

Вода відіграє надзвичайно важливу роль. Вона має величезне значення в житті людини, тварин і рослин. Вода потрібна рослинам для розчинення поживних речовин ґрунту. Нестача води у ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організмом (до 10 — 20%) може призвести до загибелі.

Відрізняють тимчасову, або карбонатну, твердість води і сталу. Тимчасова твердість обумовлюється наявністю кислих карбонатів (гідрокарбонатів) кальцію і магнію: Ca(HCO3)2 і Mg(HCO3)2, а стала — наявністю сульфатів і хлоридів кальцію і магнію: CaSO4, MgSO4, CaCl2 і MgCl2. Загальна твердість води являє собою суму тимчасової і сталої твердості.

Комплексонометричний метод вимірювання твердості води придатний для лабораторного застосування, оскільки він вимагає значних затрат часу, велику кількість реактивів та складне устаткування.

Застосування методу атомної спектроскопії порівняно з іншими дає змогу усунути впливи речовин (міді, цинку, марганцю, магнію, стронцію, заліза, алюмінію, калію, бору, олова, свинцю тощо), що заважають вимірюванню.

Кондуктометричний метод порівняно з усіма методами забезпечує оперативність та безперервність контролю, простоту реалізації та високу точність вимірювання. Такий метод доцільно розвивати у напрямку вдосконалення перетворення «об’єкт контролю – електричний параметр», що дасть змогу контролювати твердість води в широкому діапазоні її зміни, а також забезпечити інваріантність до впливу неінформативних параметрів.

Список використаної літератури

- Деркач Ф.А. Неорганічна хімія. - К., 1978. - 231с.

- Лалак Н., Походило Є. Аналіз методів визначення загальної вердості води // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2009. - №70. – С.177-181.

- Хомченко  И.Г.,  Трифонова  А.В.,  Разуваева  Б.Н.  Современный  аквариум  и  химия.  – М.: Новая Волна,  1997. – 190 с.

- Походило Є., Гонсьор О. Контроль якості питної води за  електричними  параметрами  //  Вимірювальна техніка та метрологія. – 2008. – № 68. – С.237 – 242.

- Аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації у Львівській області та показники діяльності санепідслужби за 1997-1999 роки. - Львів, 2000. - 210 с.

- Органолептическая оценка качества воды. Перевод с англ. З.Н. Макаренко, М. - 1984. - 69 с.

- Нікберг І. Мінеральні елементи в харчуванні людини //"Ваше здоров'я" Медична газета України № 36 (762).

- М.Г. Проданчук, І.В. Мудрий, В.І. Великий, Г.І. Петрашенко, А.А. Калашніков, В.М. Проценко, Н.Г. Гончаренко, О.Р. Ситенко. Науково-методичні аспекти токсилого-клінічних досліджень впливу мінерального складу питної води на стан здоров'я населення (огляд літератури)// Проблемні статті.

- Мартинович Н.В. Твердість води: плюси а мінуси// Наукова конференція. - Національний університет «Львівська політехніка». – 2008.

- Логінова Л. Питна вода: жива чи мертва? // Загальноуніверситетська  газета.  –  Харків.  –  №   7, 2007.

- Ковалёв  В.  Общая жесткость аквариумной воды // Живая Вода. 2001.