# Практичне заняття

# Визначення запасів поверхневого водотоку

# Питання для повторювання:

Максимальні та мінімальні витрати. Теоретична крива забезпеченості витрат. Коефіцієнти варіації, коефіцієнти асиметрії.

Мета заняття – набуття навичок з  основних методів визначення запасів поверхневого стоку.

Завдання .1. Для заданого водотоку визначити мінімальні витрати води за відсутності даних гідрометричних спостережень.

Вихідні дані приведені в додатках В, Г.

Інформація до розв’язання:

Водоспоживання об’єкта (району)

Загальне водоспоживання об’єкта (району) приймається згідно із завданням. Інші можливі споживачі враховуються коефіцієнтом 1.1 - 1.2. Обчислене водоспоживання об’єкта (району) Qu узгоджується зі схемою комплексного водокористування та охорони водних ресурсів регіону і визначається за формулою:

Qu = (1.1 - 1.2) qU  ,	 (1)

де qU - водоспоживання об’єкта, за завданням.

Нормативні положення

У залежності від заданої категорії надійності подачі води (додатки В, Г) відповідно [4] приймається забезпеченість р% витрат води розрахункового маловодного року, таблиця 3.3:

Таблиця 1

| # Категорія надійності подачі води | I | II | III |
| --- | --- | --- | --- |
| Забезпеченість витрати води маловодного року, % | 95 | 90 | 85 |

##### Прийняття джерела водопостачання

Здійснюється перевірка, чи може ріка бути прийнята джерелом водопостачання, для чого визначаються розрахункові витрати маловодного року. Середньобагаторічна витрата визначається за формулою, м3/с:

Q=0.001 qA,	 (2)

де q - середнє багаторічне значення модуля стоку для водозбору, л/(с·км2), приводиться у завданні (додатки В, Г); А - площа водозбору річки до розрахункового створу, км2.

Якщо Q >> Qu, то робимо висновок, що річка може бути прийнята як джерело водопостачання. Середньорічна витрата маловодного року прийнятої розрахункової забезпеченості Qp%  визначається за формулою:

Qp% = Kp% Q  ,	 (3)

де Кр% - ордината кривої гамма-розподілу (додаток А), приймається в залежності від відсотка забезпеченості р% та коефіцієнта варіації (мінливості) стоку за рік.

Коефіцієнт варіації визначається за формулою:

Cv=αq0.4·À+10000.1, 	(4)

де  - параметр, що визначається за даними річок-аналогів (додаток Г).

У розрахунково-графічній роботі приймається, що для всіх річок співвідношення коефіцієнтів асиметрії та варіації одне й те ж:

Сs = 2 Cv.	 (5)

Якщо Qp%  > Qu , підтверджуємо висновок, що річка може бути прийнята як джерело водопостачання.  Далі визначаються мінімальні літні Qs,р% та зимові Qw,р% середньомісячні витрати року розрахункової забезпеченості:

Qs,p%=Ks,p%Qp%	 (6)

Qw,p%=Kw,p%Qp%,	 (7)

де Кs,p%   та  Kw,p% - модульні коефіцієнти літнього та зимового мінімумів (додаток Д). Переконавшись, що розрахунковий водовідбір Qu перевищує значення мінімальних літніх Qs,р% та зимових Qw,р% середньомісячних витрат розрахункової забезпеченості, приймають рішення про регулювання стоку: упевнившись, що Qp%  > Qu , роблять висновок, що досить сезонного регулювання стоку з будівництвом гідровузла з водоскидними спорудами та глухою греблею із місцевих ґрунтових матеріалів. Результати вище проведених розрахунків наводяться у вигляді діаграми (рис. 1):

### Рисунок 1 - Діаграма. Обгрунтування необхідності та достатності сезонного регулювання стоку

Питання для самоконтролю

- Які заходи впроваджені в Україні в процесі проведення еколого-економічних реформ ?

- Які міністерства в України мають права економічних санкцій?

- Найбільший обсяг прісної води містять

- Чому токсичні забруднення знижують самоочищення водних об'єктів?

- Яка схема промислового водопостачання забезпечує найбільшу економію свіжої води?

Література

- Василенко О.А. Раціональне використання та охорона водних ресурсів : навчальний посібник. Рівне :НУВПГ. 2006.246 с.

- 2.Хільчевський В.К. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник. Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. 172 с.

- Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: підручник. Київ, 2008. 735 с.

- Хільчевський В.  К.  Основи  гідрохімії : підручник. Київ :  Ніка- Центр, 2012. 312 с.

- Яцик А. В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління : підручник. Київ. : Генеза, 2007. 360 с.

Додатки

Додаток А

Ординати Кр% кривої  - розподілу для Сs = 2Cv

| P% | Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
| 0.01 0.1 0.5 1.0 10 85 90 95 97 | 2.52 2.19 1.94 1.82 1.40 0.69 0.64 0.56 0.52 | 3.20 2.70 2.32 2.16 1.54 0.59 0.53 0.45 0.39 | 3.98 3.24 2.74 2.51 1.67 0.50 0.44 0.34 0.29 | 4.85 3.87 3.20 2.89 1.89 0.42 0.35 0.26 0.20 | 5.81 4.56 3.68 3.29 1.94 0.34 0.27 0.18 0.14 | 6.85 5.30 4.19 3.71 2.06 0.28 0.21 0.12 0.09 | 7.98 6.08 4.74 4.15 2.19 0.19 0.15 0.08 0.05 | 9.21 6.91 5.30 4.69 2.30 0.16 0.10 0.05 0.03 | 10.5 7.75 5.90 5.05 2.40 0.12 0.07 0.03 0.02 | 11.8 8.66 6.50 5.53 2.50 0.09 0.05 0.02 0.01 |

### Додаток Б

### Середньорічні витрати води

Варіант 1

Таблиця Б.1 - Середньорічні витрати води р. Тиса - м. Рахів

F = 1070 км2

| роки | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q, м3/с | 20.0 | 24.6 | 29.6 | 21.8 | 19.7 | 20.8 | 26.0 | 19.9 | 14.9 | 35.9 | 24.4 | 28.2 | 30.4 |
| роки | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 |
| Q, м3/с | 20.6 | 24.3 | 12.6 | 28.5 | 16.8 | 24.9 | 26.5 | 27.9 | 23.6 | 27.8 | 24.9 | 39.0 | 22.6 |

### Додаток В

### Умовні позначки вихідних даних

| 1 | ## Категорія надійності подачі води | КВ/С |
| --- | --- | --- |
| 2 | Водоспоживання об’єкту | qU, м3/с |
| 3 | Площа водозбору | A, км2 |
| 4 | Середньобагаторічний модуль стоку | q, л/с км2 |
| 5 | Параметр  в формулі (2) |  |
| 6 | Тип внутрішньорічного розподілу стоку | Тс |
| 7 | Середньобагаторічна каламутність | , г/м3 |

### Додаток Г

### Дані для проектування по варіантах

| Познач- ки даниx | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КВ/С qU A q  Тс  | III 0.15 330 2 1,43 III 100 | II 0.19 300 2.1 1.3 II 120 | III 0.73 960 2.2 1.5 IV 140 | III 0.18 240 2.3 1.46 II 160 | II 0.7 940 2.4 1.47 IV 180 | III 0.74 920 2.5 1.48 IV 200 | I 0.60 900 2.6 1.52 II 180 | II 0.80 890 2.7 1.49 IV 160 | III 0.9 880 2.8 1.51 I 140 | I 0.62 870 2.9 1.52 IV 120 | II 0.22 215 3.0 1.3 I 100 | III 0.32 280 3.1 1.35 I 80 |

продовження додатку Г

| Познач- ки даниx | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| КВ/С qU A q  Тс  | I 0.71 820 3.2 1.54 III 100 | II 0.91 800 3.3 1.55 II 120 | III 0.35 260 3.4 1.33 I 140 | I 0.77 760 3.5 1.47 III 160 | II 0.95 740 3.6 1.51 IV 180 | III 1.1 730 3.7 1.5 I 200 | I 0.83 720 3.8 1.45 II 180 | II 0.25 180 3.9 1.35 I 160 | III 1.2 700 4.0 1.4 I 140 | I 0.80 695 4.1 1.56 IV 120 | II 1.1 690 4.2 1.58 I 100 | III 1.1 685 4.3 1.6 II 80 |

Додаток Д

Модульні коефіцієнти К

| Тс | Місяць |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Балтійське узбережжя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | 0,7 | 0,3 | 0,95 | 3,0 | 1,0 | 0,6 | 0,3 | 0,65 | 0,8 | 1,1 | 1,7 | 0,9 |
| Ліві притоки середнього Дніпра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | 0,4 | 0,4 | 2,3 | 4,5 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 |
| Середня Волга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 3,0 | 4,9 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,25 | 0,4 | 0,55 | 0,6 |
| Середній Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 5,5 | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,2 |