Лабороторна робота (до лекції 3)

Тема: Потенціометричне титрування.

Мета: визначення концентрації та константи дисоціації кислоти (основи) методом потенціометричного титрування.

Обладнання:рН-метр, магнітна мішалка, хімічні стакани на 50мл, 100мл, колби на 150-200мл, мікробюретка, бюретка, дозатори, фільтри, мірні колби на 100мл, піпетки.

Матеріали і реактиви:  0,1 н СН3СООН; 0,1 н  Н2С2О4; 0,1н НСІ; 0,1 н NH4OH та 0,1 н NaOH; титровані розчини 0,1 н NaOH і 0,1 н НСІ.

Контрольні запитання:

- Що таке потенціометрія і які властивості розчинів електролітів можна вивчити цим методом.

- Для яких реакцій використовується метод потенціометричного титрування.

- Яке електрохімічне коло використовується при потенціометричному? Запищіть його схему та рівняння для розрахунку ЕРС.

- Поясніть механізми дії хлорсрібного електроду та навідіть рівняння для потенціалу цього електрону.

- Опишіть роботу скляного електроду.Від чього залежить потенціал цього електроду?

- Поясніть принципи потенціометричного титрування та хід кривих титрування (інтегральної та диференціальної)

Завдання до роботи:

- Провести потенціометричне титрування наступних розчинів:

а)розчину хлоридної кислоти;

б)розчину оцтової кислоти;

в)еквімолярної суміщі хлоридної та оцтової кислот;

г)розчину щавлевої кислоти.

- Побудувати інтегральну і диференціальну криві потенціометричного титрування . Знайти точку еквівалентності і розрахувати концентрацію титруємого розчину.

- При титруванні розчину оцтової кислоти, суміші оцтової і хлоридної кислот або розчину щавлевої кислоти розрахувати константу дисоціації оцтової або щавлевої кислот.

Експериментальна частина

Включити рН – метр і настроїти його за допомогою еталонних розчинів. В стакан на 100 мл налити 20 – 30 мл суміші 0,1 н розчину хлоридної; оцтової або шавлевої кислот ( 0,1 н розчину основ NaOH або амоніаку) і поставте на магнітну мішалку. Виміряти значення рН цієї суміші. Налийте в бюретку 0,1н стандартний розчин NaOH (або 0,1 н розчином НСІ) і поступово додавайте по 0,2 мл в стакан з кислотою (лугом)стандартного 1н розчину. При додаванні кожної порції (по 0,2 мл) лугу (кислоти) записуйте значення рН розчину, що титруєте. Ближче до точки еквівалентності (рН ≈ 4,9 для кислоти рН≈9 для лугу) додавайте по 0,05 мл 1 н стандартного розчину лугу (кислоти) в стакан з розчином, що титруєте. Результати вимірювання рН при кожному додаванні титранта запишіть в таблицю.Тіж самі процедури повторіть відповідно з еквімолярними сумішами кислот (лугів).

| № п/п | V титранту мл | рН | Δ рН | ΔV | ΔpHΔV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Розрахунки

1.Побудувати графік залежності: рН розчину від об’єму добавленого титранту і ΔpHΔV від об’єму доданого титранту.

2. Знайти точки еквівалентності на кривих титрування і обчислити концентрації кислот або основ в суміші.

3.Обчисліть константи дисоціації слабких електролітів оцтової або щавлевої кислот за рівнянням рН = - lg K .При цьому необхідно пам’ятати, що в точці еквівалентності рН = рК . Порівняти константу дисоціації Кдис. з довідниковою.