# 6. ШТРИХОВІ КОДИ

6.1. Теоретичні  положення

Штрихові коди ( ШК )  широко використовуються в медицині, торгівлі, промисловості тощо. ШК – це послідовність  штрихів і пробілів, що розташовані у напрямку уявленої прямої. Інформацію у ШК можуть нести як штрихи і пробіли різної ширини, так і штрихи різної висоти.

Існує багато ШК які в основному мають вузькоспеціальне призначення. Найбільш поширеними ШК є коди, що рекомендовані Міжнародною асоціацією EAN. Це коди EAN ( European Article Numbering )   та  UPC  ( Uniform  Product  Code ) .

Штрихові  коди  EAN  призначені для кодування 10 цифр ( 0. . .9 ) і додаткових символів ( СТАРТ, СТОП та розділові знаки ). Код може мати довжину кодового слова  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 і 14 знаків. Але існує два основні різновиди  коду EAN: EAN-13  і  EAN-8, де цифрою позначена довжина  коду ( кількість знаків у кодовому слові ). Так наприклад, код EAN-13 має структуру, яка наведена на рис. 6.1.

Код             Код товаро-

країни              виробника

Код                    Код                              Код товару             Конт-

країни       товаровиробника             ( найменування,        рольний

характеристика )       символ

Рис. 6.1. Структура  штрихового коду  EAN-13

u12     u11     u 10        u 9      u 8      u7      u6      u5      u4      u3      u2      u1        uК

Як видно з рисунка  6.1, код країни ( див. табл. додатка В ) може мати не два, а три знаки. У цьому разі код товаровиробника має не 5, а 4  знаки.

Контрольний символ визначається за таким алгоритмом:

1- ий крок: знаходять суму цифр, розташованих на непарних позиціях кодового слова ( перегляд виконується справа наліво ), і помножують одержаний результат на 3;

2 - ий крок: знаходять суму цифр, розташованих на парних позиціях кодового слова;

3 - ій  крок: визначають добуток сум, знайдених при 1-му та 2-му кроках;

4 - ий  крок: обчислюють контрольну цифру, яка дорівнює найменшому числу, що не перевищує 9, яке, якщо його додати до результату, одержаному на 3-му кроці, дає кратне 10 число.

Для кодування інформації у ШК EAN використовуються чотири набори знаків: A, B, C  та  D  ( табл.6.1 ) для кодування десяткових цифр, а також знаків СТАРТ, СТОП  ( Н1, Н2, Н3 ), та розділових зна-ків  ( Н4  та  Н5 ). Кожний знак містить у собі два штрихи і два пробіли. Довжина кожного знака для кодування цифр дорівнює 7 модулям     ( 7-ми  елементам зображення ), а допоміжні знаки мають  довжину 3, 5  і  6 модулів. Як знак СТАРТ використовуються набори Н1  та  Н3, а знак СТОП – Н1  та  Н2  у залежності від символів початку і кінця кодового слова  ( табл.6.2,  де  0 – пробіл,  1 – штрих ).

Таблиця 6.1

| Сим- воли | Набір А | Набір В | Набір С | Набір D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Двійковий еквівалент | Двійковий еквівалент | Двійковий еквівалент | Двійковий еквівалент |
| 0 | 0001101 | 0100111 | 1110010 | 1011000 |
| 1 | 0011001 | 0110011 | 1100110 | 1001100 |
| 2 | 0010011 | 0011011 | 1101100 | 1100100 |
| 3 | 0111101 | 0100001 | 1000010 | 1011110 |

| 4 | 0100011 | 0011101 | 1011100 | 1100010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0110001 | 0111001 | 1001110 | 1000110 |
| 6 | 0101111 | 0000101 | 1010000 | 1111010 |
| 7 | 0111011 | 0010001 | 1000100 | 1101110 |
| 8 | 0110111 | 0001001 | 1001000 | 1110110 |
| 9 | 0001011 | 0010111 | 1110100 | 1101000 |
| Н1 | 101 | Обмежувальні знаки СТАРТ і СТОП |  |  |
| Н2 | 010101 |  |  |  |
| Н3 | 101010 |  |  |  |
| Н4 | 01010 | Розділові знаки |  |  |
| Н5 | 10101 |  |  |  |

Примітка:  При зображенні кодового слова у штриховому коді , згідно табл. 6.1, подають: 0 – одним, 00 – двома, 000 – трьома  і  0000 – чотирма інтервалами, а  1 – тонким штрихом (    ) ,  11 – штрихом (    ),    111 – штрихом (      )  і  1111 – штрихом  (       )  .

Таблиця 6.2

| Знак СТАРТ | Кодове слово | Знак СТОП |
| --- | --- | --- |
| Н1 | 0 . . . . . . . . . . 0 | Н1 |
| Н3 | 1 . . . . . . . . . . .1 | Н2 |
| Н1 | 0 . . . . . . . . . . .1 | Н2 |
| Н3 | 1 . . . . . . . . . . .0 | Н1 |

У штрихових кодах EAN довжиною 4, 5, 6, 7 знаків для кодування цифр використовується  набір  А ( табл.6.1 ),  а  обмежувальних знаків – Н1 ( СТАРТ ) та  Н2 ( СТОП ).   У  ШК  довжиною 8, 10, 12  і  14 зна-ків кодові слова діляться на дві частини з однаковим числом знаків у кожній, які розділяються розділовим знаком Н4. Для зображенн

я знаків лівої частини кодового слова використовуються набори  А  і  В, а  правої – С  і  D ( див. табл.6.1 ). Такі кодові слова мають обмежу-вальні знаки СТАРТ  і  СТОП  типу  Н1.

У коді EAN-13  штрихове зображення складається з двох частин по шість знаків у кожній, які розділені знаком  Н4,  і  має зліва та справа обмежувальні знаки Н1 ( СТАРТ і СТОП ). Першу  зліва цифру ( 12-а цифра )  товарного номера не кодують у вигляді штрихів і пробілів, а тільки пишуть зліва внизу. Ця цифра визначає спосіб кодування цифр, які розташовані у лівій частині кодового слова між знаками Н1 та Н4 ( табл.6.3 ). Літерами А  і  В  у табл. 6.3  позначені набори з табл..6.1, якими кодують відповідні знаки лівої частини кодового слова. Цифри, які розташовані у правій частині кодового слова між знаками Н4  і  Н1,  кодують набором  С ( див. табл.6.1 ). Обмежувальні і розділовий знаки зображають  більш довшими по висоті штрихами.

Таблиця 6.3

| u12 | u11 u10 u9 u8 u7 u6 |
| --- | --- |
| 0 | А А А А А А |
| 1 | А А В А В В |
| 2 | А А В В А В |
| 3 | А А В В В А |
| 4 | А В А А В В |
| 5 | А В В А А В |
| 6 | А В В В А А |
| 7 | А В А В А А |
| 8 | А В А В В А |
| 9 | А В В А В А |

Деякі товари можуть мати короткий номер, що має 7 цифр. Після доповнення його контрольною цифрою, що виконується за наведеним вище алгоритмом для коду EAN-13, одержують 8 цифр, які ко

дують кодом EAN-8. Кодове слово EAN-8 складається зі знака СТАРТ – Н1, чотирьох знаків набору А, розділового знака Н4, трьох знаків набору С, знака контрольної цифри у наборі С, а також знака СТОП – Н1. У коді EAN-8  перша цифра  u7  не визначає неявне кодування, а кодується як і наступні цифри  u6, u5, u4  набором А ( див. табл.6.1 ).

Штрихові  коди  UPC  використовуються у США та Канаді для ідентифікації товарів і також призначені для кодування 10 цифр та п’яти додаткових знаків. Коди  UPC  сумісні з кодами EAN  з огляду на те, що використовують одну  і  ту ж таблицю наборів знаків ( табл.6.1 ).

Існує декілька  різновидів ШК  UPC, з яких найбільше поширення  набули коди UPC-А  і  UPC-Е.  Кодове слово ШК  UPC-А має 12 цифр ( 12-а – контрольна ), тобто на одну цифру менше ніж у EAN-13. Це викликано тим, що код країни ( США і Канада ) має тільки дві цифри. Відмінними ознаками коду  UPC-А  від коду EAN-13  є:

– старша цифра ( u11 ) товарного номера у штриховому зображенні кодується явно;

– штрихове зображення кодового слова у коді UPC-А  містить знак СТАРТ ( Н1 ), 6 знаків набору А, розділовий знак ( Н4 ), 5 знаків набору С, знак контрольної суми набору С  і  знак СТОП ( Н1 ) ( див. табл.6.1 );

– у штриховому зображенні знаки цифр u11   і   uК  виконуються висотою, однаковою з висотою зображення знаків Н1 і Н4, причому значення цифр під цими знаками не позначають;

– зліва від штрихового зображення друкують цифру  0, що іденти-фікує код UPC-А.

Контрольна цифра визначається за тим же алгоритмом, що використовується  і  у  коді EAN-13.

Товарний номер у коді UPC-Е  містить 6 цифр і також поділяється на дві частини по 3 цифри у кожній. Перша частина ( ліва ) кодуєть

ся набором А, а друга ( права ) – набором С ( у тому числі і контрольний знак ) ( див. табл.6.1 ).

При декодуванні ШК EAN  та  UPC  перш за все визначається контрольний знак, який повинен співпадати  з  переданим. Крім того, сума всіх цифр кодового слова, що подається на приймальний пристрій, повинна бути кратною 10. У цьому разі помилки нема. Якщо ж  сума буде не кратною 10,  це вказує на наявність помилки. Помилка виявля-ється і при неправильному прийомі знаків, що не відповідають наборам, встановленим неявним кодуванням по старшому знаку  в ШК EAN-13  цифр лівої половини кодового слова, тому що набори А  і  В ( див. табл.6.1 ) не збігаються.

6.2.  Приклади  розв’язання  задач

Задача 6.2.1

Побудувати кодове слово у коді EAN-13, якщо країна товаровиробник – Україна,  код товаровиробника –1229, код товару – 03458.

Розв’язання.  12 цифр кодового слова, яке треба закодувати кодом  EAN-13, мають вигляд: 482122903458 ( код країни –  482 ). Необхідно доповнити це кодове слово контрольною цифрою uK, яку визначаємо згідно з алгоритмом для коду  EAN:

а) визначаємо суму цифр, які розміщені на непарних місцях кодового слова  ( справа наліво ):  8 + 4 + 0 + 2 + 1 + 8 = 23;

б) помножимо одержану суму на 3:  23  3 = 69;

в) визначаємо суму цифр, які розташовані на непарних місцях кодового слова:  5 + 3 + 9 + 2 + 2 + 4 = 25;

г) визначаємо суму двох результатів за  п. п. б  та  в:

69 + 25 = 84;

д) визначаємо контрольну цифру як різницю між числом кратним 10, що є найближчим більшим за одержаний результат у п. г, і числом  одержаним у п. г: 90 – 84 = 6,  тобто  uK = 6.

У коді EAN-13 штрихове зображення має дві частини, по 6 знаків у кожній, які розділені знаком Н4, і має зліва і справа обмежувальні з

наки Н1 ( СТАРТ і СТОП ). За першою зліва цифрою визначаємо набори кодових комбінацій, якими кодуються цифри першої частини кодового слова ( табл.6.3 ).  У зв’язку з тим, що  u12 = 4, згідно  табл. 6.3  маємо: u11, u9  та  u8 – кодуються набором А, а  u10, u7  та  u6 – набором В. Цифри u5, . . . , u1, а також контрольна цифра uК, кодуються відповідними знаками набору С ( табл.6.1 ). Таким чином, кодове слово EAN-13  у двійковому еквіваленті має такий вигляд:

- 0110111  0011011  0011001  0010011  0011011  0010111  01010

Н1         8              2              1              2              2               9          Н4

1110010  1000010  1011100  1001110  1001000  1010000  101

0              3              4              5              8               6         Н1.

Задача 6.2.2

Зчитувальним пристроєм фіксується кодове слово у коді EAN-13: 4821223034586, у якому міститься помилка. Показати процес виявлення помилки.

Розв’язання.  Для виявлення помилки у кодовому слові коду EAN-13 виконуємо перевірку на відповідність контрольної цифри ( uК = 6 ) цифрам кодового слова, що надійшло до декодера  зчитувального пристрою. Для цього знаходимо контрольну цифру uK* для прийнятого кодового слова   482122303458  ( без uK  ) згідно з алгоритмом для коду  EAN-13  та порівнюємо  її  з   uK :

8 + 4 + 0 + 2 + 1 + 8 = 23;

23  3 = 69;

5 + 3 + 3 + 2 + 2 + 4 = 19;

69 + 19 = 88;

90 – 88 = 2     uK*  =  2,   uK*  uK.

Таким чином, контрольні цифри у прийнятому кодовому слові і обчислені декодером не збігаються. Це вказує на наявність помилки у прийнятому кодовому слові.

6.3.  Задачі

6.3.1.  Побудувати, згідно заданого варіанту (таблиця 6.3.1), кодове слово у коді EAN-13 або UPC-A, якщо задані: країна товаровиробник, код товаровиробника та  код товару. Запис виконати у двій-ковому еквіваленті. Відзначити особливості штрихового зображення одержаного коду.

Таблиця 6.3.1

| № варі-анта | Країна | Код товаро-виробника | Код товару | Штриховий код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Японія | 04734 | 22029 | EAN-13 |
| 2 | Китай | 1144 | 03220 | EAN-13 |
| 3 | Україна | 3539 | 11027 | EAN-13 |
| 4 | Білорусія | 2535 | 45391 | EAN-13 |
| 5 | Польща | 4335 | 67820 | EAN-13 |
| 6 | Туреччина | 7390 | 22029 | EAN-13 |
| 7 | Угорщина | 0897 | 77194 | EAN-13 |
| 8 | Італія | 44900 | 10272 | EAN-13 |
| 9 | Португалія | 12491 | 23479 | EAN-13 |
| 10 | Великобританія | 78013 | 05537 | EAN-13 |
| 11 | Німеччина | 34650 | 77112 | EAN-13 |
| 12 | Бразилія | 9945 | 00202 | EAN-13 |
| 13 | Румунія | 8750 | 55339 | EAN-13 |
| 14 | Чехія | 1521 | 70027 | EAN-13 |
| 15 | Словаччина | 0033 | 12020 | EAN-13 |
| 16 | США | 1007 | 20122 | UPC-A |
| 17 | США | 2190 | 81076 | UPC-A |
| 18 | США | 0733 | 56520 | UPC-A |

| 19 | Канада | 7688 | 31327 | UPC-A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Канада | 0457 | 90142 | UPC-A |
| 21 | США | 2880 | 00110 | UPC-A |
| 22 | США | 1100 | 34541 | UPC-A |
| 23 | США | 3155 | 55120 | UPC-A |
| 24 | Канада | 4410 | 87807 | UPC-A |
| 25 | Канада | 9191 | 03225 | UPC-A |

6.3.2. Зчитувальним пристроєм фіксується кодове слово у  штриховому коді, у якому міститься помилка. Штриховий код заданий таблицею варіантів  6.3.2.  Показати процес виявлення помилки.

Таблиця 6.3.2

| № варіанта | Штриховий код | Кодове слово ШК |
| --- | --- | --- |
| 1 | EAN-13 | 5600412100724 |
| 2 | EAN-13 | 4821300223640 |
| 3 | EAN-13 | 8313747410049 |
| 4 | EAN-13 | 4401110022212 |
| 5 | EAN-13 | 4501110021110 |
| 6 | EAN-13 | 4901110022223 |
| 7 | EAN-13 | 4810002344207 |
| 8 | EAN-13 | 6010011003335 |
| 9 | EAN-13 | 4601110022216 |
| 10 | EAN-13 | 7790401110650 |
| 11 | UPC-A | 001043316088 |
| 12 | UPC-A | 016630112028 |
| 13 | UPC-A | 030395509184 |
| 14 | UPC-A | 042236081024 |
| 15 | UPC-A | 068801702446 |