Приклад 6

Розрахувати потужність кондиціонеру для кабіни мостового крану.

Вихідні дані

| Площа приміщення, м2, S | 5 |
| --- | --- |
| Висота приміщення, м, h | 2 |
| Фізичне навантаження | середнє |
| Потужність встановленого обладнання, кВт, Nn | 2,5 |

Рішення

- Надходження тепла від огороджуючи поверхонь, кВт :

Q1=Shq,

де q – коефіцієнт, залежний від потрапляння тепла через скління та стіни, приймаємо  q=0,04  кВт/м3.

Q1=5∙2∙0,04= 0,4

- Надходження тепла від людей, кВт :

Q2=kn,

де k – виділення тепла людиною в залежності від енерговитрат (важкості роботи); для середнього фізичного навантаження беремо k = 0,2 кВт;

n – кількість людей у приміщенні, при наявності крім машиніста ще однієї людини (наприклад, стажера) n = 2.

Q2=0,15∙2=0,3

- Надходження тепла від обладнання приймається на рівні 30% від його споживаної потужності, кВт :

Q3=0,3 Nn

Q3= 0,3∙2,5 = 0,75

- Необхідна потужність охолодження, кВт :

Q =Q1+Q2+Q3

Q=0,4+0,3+0,75= 1,45

Завдання 8

Розрахувати потужність кондиціонеру для кабіни мостового крану при середньому фізичному навантаженні

| показник | Варіанти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площа кабіни, м2, S | 4 | 6 | 7 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 6,4 | 6,8 |
| Висота кабіни, м, h | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 1,9 |
| Потужність встановленого обладнання, кВт, Nn | 3 | 4 | 5 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 3,3 | 4,5 | 6,8 | 7 |
| Максимальна кількість людей у кабіні, n | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |