Механізація і автоматизація

У металургійних цехах механізація трудомістких робіт має осо- бливезначення, так як в цих умовах важка фізична праця підсилює порушення нормального теплового стану організму. Існують рішення по механізації більшості робіт та операцій металургійного виробниц- тва. Однак деякі операції (наприклад, розкриття отвору випуску ста- лі) ще не механізовані; недостатньо механізовані прибирання шлаку ізшлаковниць,тавруваннягарячогометалуірядінших.

Транспорт рідкого металу найбільш важко піддається меха- нізації. В даний час при застосуванні залізничного транспорту і ковшів метал піддається неодноразовим переливкам, що вимагає використання вантажопідйомних засобів і значних витрат енергії. Ці процеси потребують наявність складного транспортного гос- подарства, яке вимагає великих капітальних і експлуатаційних витрат. На транспортних операціях в металургійному виробницт- ві зайнято велике число працівників. Всі ці роботи мають висо- кий рівень ризику та пов'язані з небезпекою травматизму.

Прогресивним є запровадження трубопровідного транспор- ту для рідкого металу, для чого використовують індукційні насо- си, що створюють в металі рухаюче електромагнітне поле і наве- дені індукційні струми. Викликані при цьому механічні зусилля призводять рідкий метал в поступальний рух, тому що під дією електромагнітних сил рідкий метал рухається слідом за електро- магнітним полем. Динамічний ефект поєднується з індукційним нагрівом. Техніко-економічні переваги трубопровідного транс- порту важко переоцінити.

Електромагнітні сили можуть бути використані для запобі- гання витоку рідкого металу через відкритий канал та регулю- вання його вивантаження (пригальмовування струменя металу, його перерви). Таким чином, може бути створена індукційна льотка (наприклад, в доменній печі).

Дистанційне керування таспостереження

Дистанційне керування одержує все більше поширення, і в пе- ршучергу для управління кранами. Машиніст крана гарячого цеху може знаходитися вбудь-якому його місці – там, де спостереження за процесом найбільш зручно (якщо врахувати, що спостереження здійснюється за допомогою телебачення, стане зрозуміло, наскільки корисно застосування такого дистанційного пристрою при транспор- туваннірозплавлених металів, радіоактивних та отруйних речовин, для спостереження за роботою печей та ін.).

Телевізійні пристрої використовують не тільки для дистан- ційного керування і спостереження за виробничими процесами, але і для здійснення візуального зв'язку між окремими ділянками підприємства, дослідження і контролю технологічних процесів. Телебачення дозволяє розповсюдити зоровий контроль на ділян- ки, куди проникнення працюючого не тільки скрутно і незручно, але й небезпечно. Телевізійні установки використовують також для зв'язку цехів з лабораторією та інших цілей.

У металургійних цехах необхідно забезпечувати штучну під- світку телевізійних камер, захист їх від впливу тепла і пилу.