Лабораторна робота №1

Розрахунок основних показників надійності ТЗ

Для нормативного забезпечення методів, заходів та засобів вимірювання, спрямованих на досягнення необхідного рівня надійності, використовується система стандартів «Надійність у техніці». Ця система відповідно до міжнародного стандарту ІСО 8402-86, державних стандартів ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення» та ДСТУ 3004-95 «Надійність техніки. Методи оцінки показників надійності за експериментальними даними» забезпечує ефективність організаційно- технічних, конструкторсько-технологічних і експлуатаційних заходів, спрямованих на досягнення необхідного рівня надійності технічних засобів (ТЗ). Аналізом і дослідженням цих питань займається наука, яка називається теорією надійності (theory of dependability), основною задачею якої є вивчення закономірностей виникнення відмов. Ця наука базується на теорії ймовірності і математичної статистики, тому всі розрахунки надійності ТЗ носять ймовірнісний та статистичний характер. При проектуванні технічний засіб (hardware) має відповідати всім технічним вимогам. Ці вимоги можна розділити на: - головні, що забезпечують виконання заданих функцій; - допоміжні, що пов’язані зі зручністю використання, загальним виглядом та ін. З точки зору теорії надійності будь-який ТЗ можна охарактери- зувати його властивостями, технічним станом та можливістю відновлення після втрати роботоздатності. При цьому найважливішою комплексною властивістю ТЗ є його надійність.

Надійністю (dependability) називається властивість ТЗ виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників в заданих межах, що відповідають заданим режимам та умовам використання, технічного обслуговування, збереження і транспортування.

Надійність включає в себе такі властивості: безвідмовність, довговічність, збереженість та ремонтопридатність.

Нормування надійності (dependability specification) – це встановлення у нормативно-технічній та (або) конструкторській (проектній) документації кількісних і якісних вимог до надійності ТЗ. Розглянемо основні терміни та визначення, що використовуються в теорії надійності згідно з міжнародним стандартом ІСО 8402-86 та ДСТУ 2860-94 «Надійність техніки. Терміни та визначення».

Працездатність (up state) ТЗ – стан технічного засобу, при якому він здатний виконувати задані функції з параметрами, встановленими вимогами нормативно-технічної та конструкторсько-технологічної документації. Відмова (failure) – подія, що вказує на порушення працездатності ТЗ.

Критерій відмови (failure criterion) – ознака, за якою оцінюється надійність різних ТЗ.

Безвідмовність (reliability) – властивість ТЗ безупинно зберігати роботоздатний стан протягом деякого часу.

Напрацювання (наробіток) (operating time) – тривалість роботи ТЗ в годиннах, циклах, календарних днях та ін. Напрацювання до відмови (operating time to failure) – напрацювання ТЗ від початку його експлуатації до виникнення першої відмови.

Напрацювання між відмовами (operating time between failures) – напрацювання ТЗ від завершення відновлення його працездатного стану після відмови до виникнення наступної відмови.

Граничний стан (limiting state) – стан ТЗ, при якому його подальше застосування за призначенням стає неприпустимим чи недоцільним. Довговічність (durability) – властивість ТЗ зберігати робото- здатний стан до настання граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування і ремонтів.

Ремонтопридатність (maintainability) – властивість ТЗ, яка полягає в можливості попередження і виявлення причин виникнення відмов, підтримання і відновлення роботоздатного стану шляхом проведення технічного обслуговування і ремонтів.

Збережуваність (storabilily) – властивість ТЗ зберігати значення показників безвідмовності, довговічності і ремонтопридатності протягом експлуатації, зберігання та транспортування.

Ресурс (useful life) – напрацювання ТЗ від початку його експлуатації чи відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Термін експлуатації (term operation) ТЗ – календарна тривалість від початку експлуатації ТЗ чи відновлення після ремонту до переходу в граничний стан.

Середній час відновлення (mean time to recovery) – це математичне сподівання часу відновлення роботоздатного стану. Конструктивно всі ТЗ можна розділити на невідновлювані та відновлювані.

Невідновлюваними (non-repairable) називають такі ТЗ, що у процесі виконання своїх функцій не можуть ремонтуватися, а відновлювані (repairable) – ремонтуються. З огляду на цю властивість окремо розраховують і нормують показники надійності для відновлюваних та невідновлюваних ТЗ.

Показник надійності (dependability index) – це кількісна характеристика однієї або декількох властивостей, що визначають надійність ТЗ. Метрологічна справність (metrology good condition) технічного засобу – це стан ТЗ, що визначає відповідність його нормованих метрологічних характеристик встановленим вимогам.

Метрологічна надійність (metrology dependability) ТЗ – це надійність ТЗ в частині збереження його метрологічної справності.

Метрологічна відмова (metrology failure) ТЗ – це відмова ТЗ, що полягає у втраті його метрологічної справності.

Нестабільність (instability) метрологічної характеристики ТЗ – це зміна метрологічної характеристики ТЗ за встановлений інтервал часу.

Довірчі межі (confiding limits) нестабільності метрологічної характеристики ТЗ – це верхня і нижня межі інтервалу, що охоплює нестабільність метрологічної характеристики ТЗ з деякою довірчою вірогідністю.

Вірогідність (authenticity) метрологічної справності ТЗ – це вірогідність того, що в заданий момент часу ТЗ виявиться метрологічно справним.

Середній час (середнє напрацювання - mean operating time) до метрологічної відмови ТЗ – це математичне сподівання календарного часу експлуатації (напрацювання) ТЗ до першої метрологічної відмови.

Напрацювання на метрологічну відмову ТЗ – це відношення сумарного напрацювання ТЗ в стані метрологічної справності на заданий період експлуатації до математичного сподівання числа його метрологічних відмов за цей період

Інтенсивність (intensity) метрологічних відмов ТЗ – це умовна щільність вірогідності метрологічної відмови ТЗ, яка визначається для даного моменту часу за умови, що до цього моменту відмови не відбулося.

  - Показники надійності невідновлюваних ТЗ

Основними нормованими показниками надійності невідновлюваних ТЗ можуть бути такі показники: – ймовірність безвідмовної роботи,

P(t); – ймовірність відмови,

Q(t); – частота відмов,

a(t); – інтенсивність відмов,

λ(t); – середнє напрацювання до першої відмови, Tср.

Оскільки час настання відмови T є величина випадкова, то Q(t) – це ймовірність того, що випадкова величина Т набуде значення, менше або рівне t (інтегральна функція (integral function) розподілу відмов), де t – час, за який визначається показник надійності (dependability index). Тобто ймовірністю відмови (probability failure) називається ймовірність того, що за певних умов експлуатації в заданому інтервалі часу виникне хоча б одна відмова

Q(t) P(T t).   (1.1)

Ймовірністю безвідмовної роботи (probability reliability work),

P(t) називається ймовірність того, що за певних умов експлуатації в заданому інтервалі часу або у межах заданого напрацювання t не відбудеться жодної відмови

P(t)  P(T  t) . (1.2)

Оскільки безвідмовна робота і відмова є подіями неспільними і протилежними, то між ними справедливе таке співвідношення

P(t)  Q(t)  1. (1.3)

Оскільки Q(t) є законом розподілу випадкової величини (відмов), то залежність між можливими значеннями безперервної випадкової величини T та ймовірностями влучення в їх межі називається щільністю ймовірності (density probability).

Вважаючи, що в момент ввімкнення ТЗ роботоздатний, тобто Р(0) = 1, функція Р(t) монотонно спадає від 1 до 0 так, як це показано на рис. 1.1. При цьому абсолютно зрозумілим є те, що Р( ) = 0, тобто будь-який ТЗ при t   з часом відмовить.

Рисунок 1.1 – Характеристики зміни ймовірності безвідмовної роботи та ймовірності відмови

На практиці використовують статичні імовірнісні характеристики, які визначають за експериментальними даними. При цьому допускається, що в досліді використовуються однакові події і випробування проводяться в однакових умовах.

Частота відмов (failure rate), a(t) є щільністю ймовірності часу роботи ТЗ до першої відмови

Наступною важливою характеристикою є:

інтенсивність відмов (intensity failure) (t) , під якою розуміють ймовірність відмови в одиницю часу за умови, що до цього моменту відмови не виникало.

Інтенсивність відмов є показником безвідмовності неремонтованих і невідновлюваних об'єктів. Визначається відношенням частоти відмов а(t) до ймовірності безвідмовної роботи на даний момент часу t

Звідки

Тому

Це формула зв’язку основних показників надійності ТЗ, що не відновлюються.

Якщо λ = const

При t = 0 значення λ(t) = а(0).

Формула зв’язку показує, що всі показники надійності P(t), Q(t), а(t) і λ(t) рівноправні в тому сенсі, що, знаючи один із них, можна визначити інші.

Середня інтенсивність відмов (mean intensity failure) – cереднє значення інтенсивності відмов у заданому інтервалі часу.

Приклад 1.1. Інтенсивність відмов ТЗ залежить від часу і виражається функцією . Необхідно визначити ймовірність безвідмовної роботи, частоту відмов і середнє напрацювання до першої відмови.

Розв’язування: Ймовірність безвідмовної роботи розрахуємо за формулою . Вона після відповідних математичних перетворень набуде вигляду: . Частота відмов визначається шляхом підстановки Р(t) у формулу , яка після

перетворень набуде вигляду: .

Відповідно до формули середнє напрацювання до першої відмови буде дорівнювати:

Приклад 1.2. На випробування поставлено N0 = 1000 ТЗ. За час t =3000 год. відмовило n(t) = 200 ТЗ, а за інтервал часу t =100 год. відмовило ще           n( t) =100 ТЗ. Необхідно визначити статистичну оцінку основних показників надійності P(3000) , P(3100) , P(3050) , a(3050) , (3050) .

Розв’язування:

За формулою  визначимо: для tп = 3000 (початок інтервалу)

для tп = 3100 (кінець інтервалу)

Визначимо середню кількість ТЗ, що справно працюють в інтервалі t

Кількість ТЗ, що відмовили за час t = 3050 год.

Тоді:

За формулами знаходимо оцінку частоти та інтенсивності відмов:

Завдання для самостійної роботи:

- Інтенсивність відмов ТЗ залежить від часу і виражається функцією (за номером варіанта). Необхідно визначити ймовірність безвідмовної роботи, частоту відмов і середнє напрацювання до першої відмови.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Λ(t)=tk3k-2t | Λ(k)=k2t-2kk-t | Λ(k)=tk3t-2 | Λ(k)=tk3+2k-2t | Λ(k)=tk-kk-2k2 | Λ(k)=tk3k-2t | Λ(k)=tk2kt-2 | Λ(k)=tk3kt-2 |

- На випробування поставлено N0 = Х ТЗ. За час t =Y год. відмовило n(t) = Z ТЗ, а за інтервал часу t =L год. відмовило ще  n( t) =M ТЗ. Необхідно визначити статистичну оцінку основних показників надійності P(Y) , P(Y+L) , P(0,5*(Y+L)) , a(0,5*(Y+L)) , (0,5*(Y+L)) .

| №вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х | 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| Y | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| Z | 50 | 70 | 90 | 110 | 200 | 250 | 300 | 330 |
| L | 80 | 1001 | 1201 | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 |
| M | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |