Тема 3.  Розрахунки надійності деталей машин

Розрахунки одиничних показників надійності об'єктів.

Якщо відомо закон розподілу відмовлень, то розрахунки показників надійності не визивають труднощів, наприклад:

При іспиті на стенді десяти підшипників кочення їхній наробіток до відмовлення розподілився в такий спосіб: ti = 2.1103; 4.2103; 6.8103; 3.6103; 1.8103; 4.9103; 1.6103; 2.2103; 7.4103; 1.9103 годин. Необхідно визначити імовірність безвідмовної роботи підшипників за 2000 годин, інтенсивність відмовлень між 2000 і 5000 годин і середній наробіток на відмовлення при експонентному законі розподілу. Імовірність безвідмовної роботи:

Р(2000)=NtN0=710=0,7

Середній наробіток на відмовлення:

T0=ΣtiN0=(2.1+4.2+...+1.9)⋅10310=3.65⋅103ч

Інтенсивність відмовлень:

λ(t)=1T=13.65⋅103ч=0,274⋅103 1ч

Інтенсивність відмовлень між 2000 і 5000 годин:

λ(t+Δt)=λ(2000+3000)=N(t)−N(t+Δt)N(t)⋅Δt=7−27⋅3⋅103=0,238⋅10−3 1ч

Час безвідмовної роботи чепцевого ущільнювача гідроциліндра підкоряється закону Вейбула з параметрами b = 1,5; а = 1000. Визначити імовірність безвідмовної роботи ущільнювача й інтенсивність відмовлень через 100 годин після початку експлуатації.

Імовірність безвідмовної роботи:

Р(100)=exp−tab=exp−10010001,5=0,97

λ(100)=batab−1=1,5100010010000,5=4,74⋅10−3 1ч

При іспиті на знос 100 однакових зубчастих коліс через 300 годин 8 коліс вийшли з ладу. Визначити імовірність безвідмовної роботи коліс за цей час і 90% ресурс роботи за умови, що час їхньої безвідмовної роботи підкоряється експонентному законові з (t) = 0,03  1/ч.

Імовірність безвідмовної роботи коліс за 300 годин:

Р(300)=NtN=100−8100=0,92

При експонентному законі в загальному виді імовірність безвідмовної роботи:

Р(t)=exp−λ(t)⋅t

90% ресурс роботи вказує, що імовірність безвідмовної роботи 0,9 або 90/100 отже:

90100=exp−0,03⋅t,

звідси t = 3,51 години.

Спостерігали 8 відмовлень редуктора з інтервалом часу між відмовленнями 18, 9, 14, 27, 16, 8, 14, 22 доби.

Визначити імовірність безвідмовної роботи за 10 діб і його середній наробіток на відмовлення.

Імовірність безвідмовної роботи відновлюваного об'єкта:

Р(t)=NбоR=68=0,75

Середній наробіток на відмовлення:

Т0=ΣtiR=18+9+...+228=16 (суток)

У період між ПТО рівний 30 діб спостерігали відмовлення трьох моталок стану гарячої прокатки. Величі наробітку між відмовленнями розподілилися:

№1:3, 6, 8, 4, 2, 5;		 №2:1, 2, 5, 3, 4, 2, 4, 3, 3, 2;	№3:4, 6, 7, 4, 8 діб.

Визначити параметр потоку відмовлень за 30 діб і параметр потоку відмовлень між 5ю та 15ю добою.

Параметр потоку відмовлень:

ω(t)=i=1Nmi(t+Δt)−i=1Nmi(t)N⋅Δt

на початок експлуатації число відмовлень по всіх об'єктах дорівнює 0 т.ч. i=1Nmi(0)=0. На кінець експлуатації 30 доби число відмовлень по першій моталці m1 (30) = 6; другій моталці m2(30) = 10; третій моталці m3 (30) = 5.

ω(30)=6+10+5−0−0−03⋅30=0,233 1доб

У період між 5ю і 15ю добою інтервал часу: t = 15 – 5 = 10 (діб).

На початок відліку часу (на 5 добі експлуатації) по першій моталці було m1 (5) = 1 одне відмовлення; по другій моталці m2(5) = 2 два відмовлення і m3 (5) = 1 відмовлення по третій моталці.

На кінець відліку часу (15 діб експлуатації) по першій моталці було m1 (15) = 2 відмовлення, по другій моталці m2(15) = 5 відмовлень, по третій m3(15) = 2 відмовлення.

ω(5+10)=2+5+2−1−2−13⋅10=0,167 1доб.

Розрахунки комплексних показників надійності об'єктів

Визначити КГ гуркоту, якщо його наробіток між відмовленнями складав: 7.3; 8.2; 4.6; 6.1; 9.0; і 6.7 доби, час відновлення: tВ = 0.2; 0.4; 0.1; 0.15; 0.32 і 0.27 доби.

КГ=Т0Т0+ТВ=6,986,98+0,24=0,97

Т0=7,3+8,2+...+6,766,98 доб;

ТВ=0,2+0,4+...0,276=0,24 доб;

Визначимо коефіцієнти готовності КГ і технічного використання КТ.И. розливочного крана в період між п'ятьма плановими поточними ремонтами з інтервалами між ними: 16, 14, 20, 16, 18 діб. Тривалість простою крана в ремонтах tВ = 6, 8, 9, 7 годин. Щодоби в інтервалах між ремонтами кран піддавався технічному обслуговуванню протягом 1 години.

Коефіцієнт готовності крана:

КГ=Т0Т0+ТВ=titi+tB=16+14+20+16+18(16+14+20+16+18)+(6+8+9+7)124=0,985

При визначенні коефіцієнта технічного використання необхідно врахувати, що кран під час технічного обслуговування не працював, тому з часу Т0 необхідно відняти час витрачене на обслуговування крана.

tоб=(16+14+20+16+18)⋅124=3,5 доби;

КТ.И.=Т0'Т0'+ТВ+Тоб=ti−tоб(ti−tоб)+tВ−tоб=

=16+14+20+16+18−3,5(16+14+20+16++18−3,5)+1,25+3,5=0,94.

Визначити коефіцієнти готовності КГ п'яти роликів рольганга за період 30 діб за умови, що наробіток кожного ролика до відмовлення склав: 17, 28, 30, 24 і 27 діб. Визначити коефіцієнт оперативної готовності КОГ при заданій імовірності безвідмовної роботи Р(tp) = 0,64.

Коефіцієнт готовності для не відновлюваних об'єктів:

КГ=i=1NtiN⋅T=17+28+30+24+275⋅30=0,84.

Коефіцієнт оперативної готовності:

КОГ=КГ⋅Р(t)=0,84⋅0,64=0,5376.