Тема 4. Структурний аналіз надійності систем

Надійність систем

Системи складаються з ряду елементів і можуть мати послідовну, рівнобіжну і змішану схеми побудов.

При послідовній побудові системи відмовлення кожного з елементів приводить до відмовлення всієї системи. Тому імовірність безвідмовної роботи системи визначається добутком ймовірностей безвідмовної роботи кожного з елементів:

РС(t)=ПNi=1Pi(t);

Імовірність відмовлення системи:

F=1−ПNi=1Pi(t).

Таким чином, надійність послідовно побудованої системи виявляється нижче, ніж надійність самого ненадійного елемента.

При рівнобіжній побудові системи відмовлення кожного з елементів не приводить до відмовлення всієї системи.

Імовірність відмовлення системи визначається добутком імовірності відмовлень кожного з елементів.

FC(t)=ПNi=1Fi(t)

Імовірність безвідмовної роботи:

РС(t)=1−FC(t)=1−ПNi=1Fi(t)

Наробіток системи на відмовлення:

ТС=ТNN+TN−1N−1+...Ti

де N – число елементів у системі.

Системи, побудовані змішано розбивають на підсистеми, зводячи всю систему до єдиної побудови, після чого розраховують параметри для всієї системи.

Наприклад, для розглянутої системи:

Спочатку необхідно визначити параметри по блоках А и Б, а потім параметри системи, що складає з 1, 2, А, 7, Б.

Р3,5 = Р3 Р5; Р4,6 = Р4  Р6; F3,5 = 1 – P3  P5; F4,6 = 1 – P4  P6;

FA = F3,5  F4,6; PA = 1 – FA = 1 – [(1 – P3  P5)(1 – P4  P6)];

FБ = F8  F9  F10; PБ = 1 – F8  F9  F10;

PC = P1  P2  {1 – [(1 – P3  P5)(1 – P4  P6)]}  P7  (1 – F8  F9  F10)

Розрахунок надійності систем

Система маневрування конусами доменної печі складається з п'яти елементів, з'єднаних послідовно які характеризуються наступними ймовірностями безвідмовної роботи протягом заданого часу t: лебідка конусів Р1(t) = 0,98; тяговий ланцюг Р2(t) = 0,99; механізм граничного натягу канатів Р3 (t) = 0,97; канати Р4(t) = 0,995; балансири конусів Р5(t) = 0,975. Визначити імовірність безвідмовної роботи системи

РС(t)=ПNi=1Pi(t)=П5i=1Pi(t)=P1(t)⋅P2(t)⋅P3(t)⋅P4(t)⋅P5(t)=098⋅0,99⋅0,97⋅0,995⋅0,975=0,913.

У металургійному виробництві системи з рівнобіжним з'єднанням елементів, коли система відмовляє з відмовленням останнього з елементів, не типові. Частіше застосовується постійне резервування з навантаженим резервом, прикладом якого служить навісний багатодвигуновий привод конвертера. При відмовленні одного з двигунів навантаження на інші збільшується, а їхня імовірність відмовлень зростає. Безвідмовність такої системи визначають на підставі біноміального закону:

РС(t)=r=xnn!r!⋅i!⋅P(t)r⋅F(t)i або РС(t)=r=xnn!i!⋅r!⋅F(t)i⋅P(t)r

де r – число працездатних елементів системи; х – мінімальне число працездатних об'єктів, що зберігають роботу системи; n – загальне число елементів системи; Р(t) – імовірність безвідмовної роботи елемента; i – число елементів, що відмовили. На  приклад:

Обчислити імовірність роботи багатодвигунового начіпного привода кисневого конвертера який складається з 6ти мотор-редукторів з імовірністю безвідмовної роботи кожного з них Р(t) = 0,95 за умови, що мінімальне при двох працюючих моторах редукторах безвідмовність роботи забезпечується.

Pc(t)=j=rnn!r!(n−r)!⋅P(t)r⋅[1−P(r)]n−i=i=266!i!(6−i)⋅0,95i⋅(1−0,95)6−i=8⋅10−5+2,14⋅10−3+3,05⋅10−2+0,232+0,735=0,999

при r=2 6!2!(6−2)!⋅0,952(1−0,95)4=8⋅10−5

при r=3 6!3!(6−3)!⋅0,953(1−0,95)3=2,14⋅10−3

при r=4 6!4!(6−4)!⋅0,954(1−0,95)2=3,05⋅10−2

при r=5 6!5!(6−5)!⋅0,955(1−0,95)1=0,232

при r=6 6!6!(6−6)!⋅0,956(1−0,95)0=0,735

Примітка  0! = 1; n0 = 1.

Обчислити імовірність безвідмовної роботи системи представлену на схемі, якщо надійність елементів: Р1(t) = 0,8; Р2(t) = 0,9; Р3(t) = 0,95;

Р4(t) = 0,92.

Надійність блоку А:

РА = 1 - FA = 1 – 0,04 = 0,96;

FA = F1  F2 = 0,04.

Надійність блоків Б и В:

РБ = РВ = Р3  Р4 = 0,95  0,92 = 0,877;

Спільна надійність блоку БВ:

РБВ = 1 – FБВ = 1 - 0,016 = 0,984;

FБВ = FБ  FВ = 0,126 0,126 = 0,016.

Імовірність безвідмовної роботи системи:

РС(t) = РА  Р2  РБВ = 0,96  0,9  0,984 = 0,85.

Розрахунок надійності в залежності від розподілу

міцності і навантаження

При звичайних розрахунках на міцність деталей металургійних машин на основі методів теорії опору матеріалів думають, що деталь буде працювати безвідмовно, коли навантаження Q не перевищує міцності (несучої здатності) R матеріалу деталі, тобто коли виконується умова міцності: Q  R.

Однак навантаження і міцність деталей залежать від великого числа факторів. Навантаження від дотримання правил технічної експлуатації, кваліфікації обслуговуючого персоналу й ін. Міцність від коливань механічних властивостей матеріалу деталі, відхилень від технології виготовлення, якості зборки й ін. Тому R і Q є випадковими величами і для оцінки імовірності безвідмовної роботи (надійності) деталі необхідно знати закони розподілу R і Q. У загальному випадку співвідношення між щільністю розподілу f(R) і f(Q) приведені на рис.7. Заштрихована ділянка показує область перекриття розподілів Q і R, що характеризує імовірність відмовлення деталі.

# Рисунок 7. Щільність розподілу

навантаження Q и міцності R

Імовірність безвідмовної роботи P(R>Q) при всіх можливих значеннях навантаження визначається на підставі закону розподілу випадкової величі l = R - Q, що представляє собою композицію законів розподілу величей Q і R:

Р(R>Q)=mR−mQ∞f(l)dl

де m і m - математичні чекання R і Q.

Якщо R і Q підкоряються нормальним законам розподілу, то і композиція цих законів також буде нормальним законом із щільністю імовірності:

f(l)=1σ2πexp−(l−ml)22σ2.

У цьому вираженні ml і 2 - математичне чекання і дисперсія випадкової величини l, обумовлені по формулах:

ml=mR−mQ; σ2=σR2+σQ2,

де 2R і 2Q - дисперсії R і Q.

Імовірність безвідмовної роботи визначається формулою:

P(R>0)=12π(σR2+σQ2)0∞exp−l−(mR−mQ)22(σR2+σQ2)dl

Використовуючи нормовану функцію Лапласа

Ф(z)=12π0zexp−z22dz.

Де:

z=(mR−mQ)/σR2+σQ2,

одержимо вираження для імовірності безвідмовної роботи

P(R>Q)=0,5+ФmR−mQσR2+σQ2.

Якщо в цю формулу увести відношення n = m/m, що являє собою запас міцності, і коефіцієнти варіації навантаження ρQ=σQmQ і міцності ρR=σRmR, то одержимо вираження для імовірності безвідмовної роботи в залежності від запасу міцності:

P(R>Q)=0,5+Фnσ−1ρR2⋅nσ2+ρQ2.

Приклад. У результаті спостережень встановлено, що внаслідок зміни навантаження напруга крутіння на валові зубчастого колеса має нормальний розподіл з математичним чеканням m = 90 МПа і середньоквадратичним відхиленням Q = 10 МПа. Унаслідок коливання механічних властивостей матеріалу міцність вала на крутіння також розподілена по нормальному закону з математичним чеканням m = 125 МПа і середньоквадратичним відхиленням R = 16 МПа. Визначити імовірність безвідмовної роботи вала.

Р е ш е н и е. Обчислюємо

z=(125−90)/162+102=1,855.

З таблиці знаходимо значення нормованої функції Лапласа для z = 1,855; одержимо Ф (1,855) = 0,468.

Імовірність безвідмовної роботи вала

Р (R>Q) = 0,5 + 0,468 = 0,968.