## Лабораторна робота № 1-2.

## ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ГРУНТУ ЗА ЙОГО ПЛАСТИЧНІСТЮ.

Тема. Визначення гранулометричного складу ґрунту за його пластичністю.

Мета роботи: навчитися визначати механічний склад ґрунту  візуальним і органолептичним методами, а також ознайомитися із залежністю пластичності ґрунту від його механічного складу.

Матеріали та обладнання: набір зразків ґрунту різного механічного складу, вода, піпетка, шпатель, скло розміром 10 ×10 см.

Хід роботи

Завдання. Визначення гранулометричного складу ґрунту за пробою, відібраною на дослідному полі або виданою викладачем та визначити його вплив на питомий опір робочих органів ґрунтообробних знарядь .

- Із середнього зразка взяти для зважування 5 г ґрунту.

- Помістити ґрунт на скло і, зволожуючи його водою з піпетки, старанно перемішати шпателем до однорідної тістоподібної маси.

- Із зволоженого ґрунту (“тіста”) скачати шнур близько 5 мм завтовшки і згорнути його в кільце діаметром близько 5 см.

- Визначити механічний склад ґрунту, користуючись ознаками, для визначення (табл.4, табл.5).

- Провівши аналізи, студенти обмінюються результатами своїх досліджень і користуючись  таблицями (табл.4, табл.5), записують їх у зведену таблицю. Роблять короткий аналіз одержаних результатів.

Таблиця 4. Вплив механічного складу ґрунту на питомий опір робочих органів ґрунтообробних знарядь

| Гранулометричний складу ґрунту |  | Питомий опір, кг/см3 |
| --- | --- | --- |
| Глина |  | 0,7 – 0,8 |
| Суглинок | Важкий | 0,5 – 0,7 |
|  | Середній | 0,4 – 0,5 |
|  | легкий | 0,3 – 0,4 |
| Супісок |  | 0,2 – 0,3 |
| Пісок |  | 0,2 |
| Пісок кам´янистий |  | - |

Висновок: потрібно сформулювати самостійно після проведення всіх необхідних дій і завдань лабораторної роботи.

Таблиця 5. Шкала ознак гранулометричного складу ґрунту для визначення його різновидів візуальним і органолептичним методами.

| № п/п | Стан сухого ґрунту | Відчуття при розтиранні | Стан вологого ґрунту | Здатність ґрунту скручуватись у кільце | Малюнок | Різновид ґрунту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сухі грудки дуже тверді, не роздавлюються між пальцями | Однорідна тонко розтерта борошниста маса | Дуже в´язкий, пластичний | Шнур тонкий, легко звертається в кільце без тріщин |  | Глинистий |
| 2 | Сухі грудочки міцні, важко роздавлюються | Незначна частина шорстких (піщаних) частинок | Добре пластичний | Шнур легко скручується, при звертанні в кільце дає тріщини |  | Важкосуг-линковий |
| 3 | Сухі грудочки роздавлюються в руці із зусиллям | Борошнистих і шорстких (піщаних) частинок майже порівну | Пластичний | Шнур легко утворюється, при звертанні в кільце розпадається |  | Середньо- суглинковий |
| 4 | Грудочки роздавлюються в руці з невеликим зусиллям | Неоднорідна маса перевагою шорстких (піщаних) частинок | Слабо пластичний | Шнур утворюється, але розпадається на частинки |  | Легкосуг- линковий |
| 5 | Грудочки легко роздавлюються | Переважна маса піщаних часток, глинистих дуже мало | Непластичний | Шнур при скручуванні розпадається |  | Супіщаний |
| 6 | Сипучий | Піщана маса | Те ж | Шнур не утворюється |  | Піщаний |