Дата: ____________________.

___________________________________________________________________________

(ПІБ)

| №п/п | Питання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка правильна черговість впровадження заходів з економії теплової енергії ? | - Утеплення, облік, регулювання; - Облік, регулювання утеплення; - Облік, утеплення, регулювання; - Реконструкція джерела, утеплення. |
| 2 | Вартість 1 Гкал від тепломережі - 1700 грн., вартість електроенергії 2,6 грн./кВт-год. Чим дорожче опалювати приміщення. | - Тепловою енергією, - Електричною енергією, - Однаково |
| 3 | Річне споживання будівлі будівлі 500 Гкал, опалювальна площа 3000 кв. м., до якого класу енергоефективності відповідно до Методики відноситься будівля. (прийняти, що умови мікроклімату задовільні, а параметри зовнішнього середовища нормальні) | - А - С - G - Недостатньо даних |
| 4 | Які дані можна отримати з архіву лічильника теплової енергії? | - Погодинне або подобове теплоспоживання; - Графік температури теплоносія; - Питоме енергоспоживання; - Час запуску опалення |
| 5 | Які типи рекуператорів можна застосовувати в житлових будівель? | - Роторного типу; - Пластинчатого типу; - Утилізація теплової енергії в системі вентиляції заборонена |
| 6 | В опитувальному листі вказана опалювальна площа 2000 кв. м, а опалювальний об’єм – 3100 куб. м. Чи можна вважати надані дані достовірними? | - Так - Ні |
| 7 | Що займає найбільшу долю в балансі енергоспоживання житлових будівель збудованих до 2000 року? | - Гаряче водопостачання; - Освітлення; - Опалення та вентиляція; - Кондиціонування |
| 8 | Розрахуйте вартість 1 Гкал від газового котла якщо вартість газ 10000 грн./ тис. куб., калорійність – 8000 ккал/куб. м, а ККД котла – 0,85. | - 1470 грн./Гкал - 1700 грн./Гкал - 1280 грн./Гкал |
| 9 | В приміщенні спостерігається висока температура на верхніх поверхах і низька на нижніх. Який захід допоможе вирівняти температуру? | - Встановлення балансувальних клапанів на стояках; - Встановлення термостатичних клапанів на радіаторах; - Регулювання температури подачі теплоносія. |
| 10 | В приміщенні спостерігаються недотопи. Встановлені старі дерев’яні вікна. Опалювальні прилади (радіатори) закриті екранами з щілинами. Який самий дешевий варіант підвищити температуру в приміщенні? | - Змінити налаштування на котлі; - Прибрати екран; - Замінити вікна; - Утеплити стіну. |
| 11 | Стіна житлового будинку висотою 16 поверхів має опір теплопередачі 1 м2 К/Вт, яка товщина і матеріал утеплювача повинні бути передбачені для 1 температурної зони для будівлі (коефіцієнт теплопередачі прийняти для мінвати 0,05, пінополістиролу 0,04, екструдованого пінополістиролу 0,035) | - Пінополістирол 12 см; - Пінополістирол 5 см.; - Мінвата 12 см; - Екструдований пінополістирол 10 см.; - Мінвата 5 см. |
| 12 | Лампа розжарювання потужністю 100 Вт працює 1 годину на тиждень. Яка окупність заміни її на світлодіодну при тарифі 2 грн./кВт-год і вартості нової лампи 50 грн. | - 1 рік - 3 роки - 5 років - 10 років |
| 13 | Який граничний рівень концентрації вуглекислого газу? | - 700 ppm; - 1000 ppm; - 1500 ppm; - 2000 ppm; |
| 14 | Що впливає на повітрообмін за наявності лише природньої вентиляції? | - Кількість відкритих вікон; - Величина щілин в огороджувальних конструкціях; - Швидкість вітру; - Кількість людей в приміщенні; |
| 15 | Яка товщина теплоізоляції повинна бути на трубопроводі системи опалення Ду 50 мм в неопалювальному приміщенні? | - 100 мм; - 25 мм; - 50 мм; - 10 мм. |
| 16 | Який з цих приладів найбільш ефективний для підігріву води? Тариф на електроенергію 3 грн./кВт-год, тариф на теплову енергію 1500 грн./Гкал | - Ємнісний електронагрівач (електробойлер); - Тепловий насос з COP=2,5; Швидкісний теплообмінник з підігрівом від теплової мережі. |
| 17 | Хто з зазначених приладів є споживачем реактивної потужності? | - Електрочайник; - Електрообігрівач; - Насос; |
| 18 | Який параметр характеризує прибуток від впровадження проекту з енергоефективності? | - Чиста приведена вартість; - Кількість інвестицій; - Експлуатаційні затрати; - Термін окупності |
| 19 | Що характеризує внутрішня норма рентабельності проекту? | - Величину необхідних інвестицій; - Заробіток за період проекту; - Максимальний відсоток під який можна брати позичку на реалізацію |
| 20 | Для нового будівництва та реконструкції клас енергетичної ефективності будинку повинен складати? | - не нижче А - не нижче С - не нижче В - не нижче D |