Дата: _______________ р.

___________________________________________________________________________

(ПІБ)мме

|  | Питання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Яка ознака порушення в роботі системи вентиляції в приміщенні? | - Заклеєна вентиляційна решітка; - Конденсат на вікні; - Висок температура в приміщенні; - Низька температура в приміщенні |
| 2 | Термостатичний вентиль на опалювальному приладі встановлений на максимум. Чи відбувається зниження температури приладу при підвищенні температури повітря? | - Так - Ні |
| 3 | Яким приладом можна визначити величину тепловтрат через огороджувальні конструкції? | - Тепловізор; - Вимірювач теплового потоку; - Термометр. |
| 4 | Розрахуйте вартість 1 Гкал від електрокотла, якщо вартість електроенергії 2,5 грн./кВт-год | - 2900 грн./Гкал - 2150 грн./Гкал - 1800 грн./Гкал |
| 5 | Розрахуйте вартість 1 кВт-год від сонячних панелей за умови, що 1 кВт потужності коштує 30000 грн., річне виробництво 1000 кВт-год/рік, а термін служби 20 років. | - Енергія безкоштовна; - 0,5 грн./кВт-год; - 1,5 грн./кВт-год; - 2,5 грн./кВт-год. |
| 6 | Чи є обов’язковим встановлення байпасу під час встановлення регуляторів на опалювальні прилади однотрубної системи? | - Так; - Ні. - Залежить від типу опалювального приладу. |
| 7 | Які обов’язкові елементи індивідуального теплового пункту? | - Теплообмінник; - Регулятор температури; - Контролер; - Насос; |
| 8 | Який показник характеризує ефективність джерела світла? | - Потужність; - Яскравість; - Світловіддача; - Кольорова температура |
| 9 | Яким чином впливає робота побутового обладнання на споживання теплової енергії? | - Не впливає; - Впливає; - Впливає за наявності терморегуляторів |
| 10 | Який захід зі зниження витрат на вентиляцію може бути впроваджений в житлових будівля? | - Утилізація теплової енергії; - Регулювання вентиляційних граток. - Герметизація вікон та провітрювання по графіку. - Зниження повітрообміну нижче нормативного |
| 11 | Які заходи впливають на споживання системи кондиціонування? | - Заміна ламп розжарювання на світлодіодні; - Встановлення систем затінення; - Величина повітрообміну в приміщенні; - Кількість людей в приміщенні. |
| 12 | Яка товщина теплоізоляції повинна бути на трубопроводі системи опалення Ду 50 мм в опалювальному приміщенні? | - 100 мм; - 25 мм; - 50 мм; - 10 мм. |
| 13 | Який з цих приладів найбільш ефективний для підігріву води? Тариф на електроенергію 1,68 грн./кВт-год, тариф на теплову енергію 1300 грн./Гкал | - Ємнісний електронагрівач (електробойлер); - Тепловий насос з COP=2,5; - Швидкісний теплообмінник з підігрівом від теплової мережі. |
| 14 | Чи впливає споживання реактивної потужності на показники лічильника активної енергії ? | - Не впливає; - Впливає на величину втрат в мережах; - Повністю враховується лічильником. |
| 15 | Вартість проекту 100 000 грн., Економія на енергоресурсах 20 000 грн./рік., додаткові експлуатаційні затрати - 10 000 грн./рік. Який простий термін окупності проекту? | - 5 років; - 10 років; - 20 років; - Проект не окупається |
| 16 | На рисунку наведено термографічну зйомку будівлі. Відомо, що при замірах температура навколишнього середовища становила +1 оС. Чи коректно були введені параметри коефіцієнту чорноти поверхні та відбитої температури? | - Так. - Ні. - Даних для відповіді не достатньо |
| 17 | При якому значенні чистої приведеної вартості (NPV) проект можна вважати неефективним? | - NPV < 0; - NPV = 0; - NPV > 0; - NPV = 1 |
| 18 | Утеплювач, з точки зору забезпечення сприятливого вологісного стану огороджувальної конструкції, доцільно розташовувати | - Із зовнішньої сторони огородження. - Всередині конструкції. - Із внутрішньої сторони огородження |
| 19 | В якому випадку споживання природного газу за опалювальний сезон при роботі конденсаційного котла буде меншим: | - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 90/70 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 80/60 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 40/30 |
| 20 | Який стандарт лежить в основі енергосертифікації будівель? | - ДСТУ Б А.2.2-12:2015 ЕНЕРГЕТИЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ. Метод розрахунку енергоспоживанняпри опаленні, охолодженні, вентиляції, освітленні та гарячому водопостачанні - ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель. - ДСТУ-Н Б А.2.2-5:2007 настанова з розроблення енергетичного паспорта будинків |