Дата: ___________________

___________________________________________________________________________

(ПІБ)

|  | Питання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вартість 1 Гкал від тепломережі - 1700 грн., вартість електроенергії 2,2 грн./кВт-год. Чим дорожче опалювати приміщення? | - Тепловою енергією, - Електричною енергією, - Однаково |
| 2 | Які дані можна отримати з архіву лічильника теплової енергії? | - Погодинне або подобове теплоспоживання; - Графік температури теплоносія; - Питоме енергоспоживання; - Час запуску опалення |
| 3 | Розрахуйте вартість 1 Гкал від газового котла якщо вартість газ 10000 грн./ тис. куб., калорійність – 8000 ккал/куб. м, а ККД котла – 0,85. | - 1700 грн./Гкал - 1280 грн./Гкал - 1470 грн./Гкал |
| 4 | Яка ознака порушення в роботі системи вентиляції в приміщенні? | - Заклеєна вентиляційна решітка; - Конденсат на вікні; - Висок температура в приміщенні; - Низька температура в приміщенні |
| 5 | В якому випадку споживання природного газу за опалювальний сезон при роботі конденсаційного котла буде меншим? | - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 90/70 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 40/30 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 80/60 |
| 6 | Що характеризує внутрішня норма рентабельності проекту | - Величину необхідних інвестицій; - Заробіток за період проекту; - Максимальний відсоток під який можна брати позичку на реалізацію |
| 7 | Як зміниться споживання теплової енергії в приміщеннях з терморегуляторами в разі заміни ламп розжарювання на світлодіодні? | - Незмінюється; - Збільшується; - Зменшується; |
| 8 | Яка товщина теплоізоляції повинна бути на трубопроводі системи опалення Ду 50 мм в неопалювальному приміщенні? | - 100 мм; - 25 мм; - 50 мм; - 10 мм. |
| 9 | Який граничний рівень концентрації вуглекислого газу? | - 700 ppm; - 1000 ppm; - 1500 ppm; - 2000 ppm; |
| 10 | Мінімальні вимоги до світлопрозорих конструкцій для 1 температурної зони (опір теплопередачі) | - 0,75 (м2 К)/Вт - 0,6 (м2 К)/Вт - 1 (м2 К)/Вт - 0,8 (м2 К)/Вт |
| 11 | В приміщенні спостерігається висока температура на верхніх поверхах і низька на нижніх. Який захід допоможе вирівняти температуру? | - Встановлення балансувальних клапанів на стояках; - Встановлення термостатичних клапанів на радіаторах; - Регулювання температури подачі теплоносія. |
| 12 | Що займає найбільшу долю в балансі енергоспоживання житлових будівель? | - Гаряче водопостачання; - Освітлення; - Опалення та вентиляція; - Кондиціонування |
| 13 | Від чого залежить строк окупності рекуператорів в житлових будівлях? | - Від вартості та типу рекуператора; - Від часу роботи системи вентиляції; |
| 14 | Річне споживання будинку 500 Гкал, опалювальна площа 3000 кв. м., до якого класу енергоефективності відповідно до Методики відноситься будівля. (прийняти, що умови мікроклімату задовільні, а параметри зовнішнього середовища нормальні) | - Недостатньо даних - G - C - A |
| 15 | Яка правильна черговість впровадження заходів з економії теплової енергії ? | - Реконструкція джерела, утеплення - Облік, утеплення, регулювання - Утеплення, облік, регулювання - Облік, регулювання утеплення |
| 16 | Який параметр характеризує прибуток від впровадження проекту з енергоефективності? | - Чиста приведена вартість; - Кількість інвестицій; - Експлуатаційні затрати; - Термін окупності |
| 17 | Лампа розжарювання потужністю 100 Вт працює 1 годину на тиждень. Яка окупність заміни її на світлодіодну при тарифі 2 грн./кВт-год і вартості нової лампи 50 грн. | - 5 років - 10 років - 1 рік - 3 роки |
| 18 | Розрахуйте вартість 1 кВт-год від сонячних панелей за умови, що 1 кВт потужності коштує 30000 грн., річне виробництво 1000 кВт-год/рік, а термін служби 20 років. | - Енергія безкоштовна; - 0,5 грн./кВт-год; - 1,5 грн./кВт-год; - 2,5 грн./кВт-год. |
| 19 | В опитувальному листі вказана опалювальна площа 2000 кв. м, а опалювальний об’єм – 3100 куб. м. Чи можна вважати надані дані достовірними? | - Так - Ні |
| 20 | Стіна має опір теплопередачі 1 м2 К/Вт, яка товщина і матеріал утеплювача повинні бути передбачені для 1 температурної зони для житлової будівлі висотою 16 поверхів (коефіцієнт теплопередачі прийняти для мінвати 0,05, пінополістиролу 0,04, екструдованого пінополістиролу 0,035) | - Пінополістирол 12 см; - Пінополістирол 5 см.; - Мінвата 12 см; - Екструдований пінополістирол 10 см.; - Мінвата 5 см. |