Дата: ____________________

___________________________________________________________________________

(ПІБ)

|  | Питання | Варіанти відповідей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чи впливає поверховість житлової будівлі на її нормативну максимальну питому енергопотребу? | - Залежить від року будівництва будівлі; - Так, впливає; - Ні, не впливає |
| 2 | Яка товщина теплоізоляції повинна бути на трубопроводі системи опалення Ду 50 мм в неопалювальному приміщенні? | - 100 мм; - 25 мм; - 50 мм; - 10 мм. |
| 3 | Що впливає на повітрообмін за наявності лише природньої вентиляції? | - Величина щілин в огороджувлаьних конструкціях - Кількість людей в приміщенні - Кількість відкритих вікон; - ; Швидкість вітру |
| 4 | В якому випадку споживання природного газу за опалювальний сезон при роботі конденсаційного котла буде меншим? | - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 90/70 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 40/30 - При роботі котла на систему опалення потужністю 20 кВт при температурному графіку 80/60 |
| 5 | Вартість 1 Гкал від тепломережі - 1700 грн., вартість електроенергії 2,2 грн./кВт-год. Чим дорожче опалювати приміщення? | - Однаково - Тепловою енергією - Електричною енергією |
| 6 | В опитувальному листі вказана опалювальна площа 2000 кв. м, а опалювальний об’єм – 3100 куб. м. Чи можна вважати надані дані достовірними? | - Ні - Так |
| 7 | Які обов’язкові елементи індивідуального теплового пункту? | - Регулятор температури - Балансувальний клапан - Теплообмінник - Насос - Контролер |
| 8 | В приміщенні спостерігається висока температура на верхніх поверхах і низька на нижніх. Який захід допоможе вирівняти температуру? | - Встановлення термостатичних клапанів на радіаторах; - Регулювання температури подачі теплоносія |
| 9 | При якому значенні чистої приведеної вартості (NPV) проект можна вважати неефективним? | - NPV > 0; - NPV = 1; - NPV < 0; - NPV = 0 |
| 10 | Яка товщина теплоізоляції повинна бути для стін з опором теплопередачі 1.2 м2К/Вт? | - 50 мм; - 100 мм; - 200 мм; - 150 мм. |
| 11 | Вартість проекту 100 000 грн., економія на енергоресурсах 20 000 грн./рік., додаткові експлуатаційні затрати - 10 000 грн./рік. Який простий термін окупності проекту? | - 20 років; - Проект не окупається; - 10 років; - 5 років |
| 12 | Для нового будівництва та реконструкції клас енергетичної ефективності будинку повинен складати? | - не нижче В - не нижче D - не нижче А - не нижче C |
| 13 | Який граничний рівень концентрації вуглекислого газу? | - 2000 ppm - 700 ppm - 1000 ppm - 1500 ppm |
| 14 | Який показник характеризує ефективність джерела світла? | - Світловіддача; - Потужність; - Кольорова температура; - Яскравість. |
| 15 | Стіна має опір теплопередачі 1 м2 К/Вт, яка товщина і матеріал утеплювача повинні бути передбачені для 1 температурної зони для 5 поверхової житлової будівлі (коефіцієнт теплопередачі прийняти для мінвати 0,05, пінополістиролу 0,04, екструдованого пінополістиролу 0,035) | - Екструдований пінополістирол 10 см; - Мінвата 12 см; - Пінополістирол 12 см; - Мінвата 5 см; - Пінополістирол 5 см. |
| 16 | Розрахуйте вартість 1 кВт-год від сонячних панелей за умови, що 1 кВт потужності коштує 30000 грн., річне виробництво 1000 кВт-год/рік, а термін служби 20 років? | - 1,5 грн./кВт-год - 2,5 грн./кВт-год - Енергія безкоштовна - 0,5 грн./кВт-год |
| 17 | Розрахуйте вартість 1 Гкал від газового котла якщо вартість газ 10000 грн./ тис. куб., калорійність – 8000 ккал/куб. м, а ККД котла – 0,85? | - 1280 грн./Гкал - 1470 грн./Гкал - 1700 грн./Гкал |
| 18 | Річне споживання житлової будівлі 500 Гкал, опалювальна площа 3000 кв. м., до якого класу енергоефективності відповідно до Методики відноситься будівля. (прийняти, що умови мікроклімату задовільні, а параметри зовнішнього середовища нормальні) | - С - Не достатньо даних - А - G |
| 19 | Що з зазначених заходів дозволяє знизити витрати теплової енергії на підігрів припливного повітря? | - Герметизація швів - Зменшення повітрообміну нижче нормативного - Встановлення рекуператорів |
| 20 | Які дані можна отримати з архіву лічильника теплової енергії? | - Питоме енергоспоживання - Час запуску опалення - Погодинне або подобове теплоспоживання - Графік температури теплоносія |