ОПЕРАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА И  НОРМАТИВНО-            ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ    ДОКУМЕНТАЦИЯ

Основой деятельности предприятий общественного питания является производственный процесс, который неоднороден и состоит из отдельных технологических процессов: обработки сырья, производства полуфабрикатов, готовых кулинарных и кондитерских изделий и их реализации. Успешное осуществление производственного процесса зависит от оперативного планирования и правильной организации работы на предприятиях общественного питания. Сущность оперативного планирования производства предприятий заключается в составлении производственной программы.

Производственная программа — это обоснованный план выпуска всех видов продукции собственного производства. К продукции собственного производства относятся продукты, прошедшие механическую и тепловую кулинарную обработку и имеющие вид полуфабриката, блюда, кулинарного изделия. План включает показатели, характеризующие как общий объем выпуска продукции, так и ассортимент этой продукции.

Производственная программа для предприятий централизованного производства (заготовочных предприятий) составляется на основании заявок на полуфабрикаты из мяса, рыбы, птицы и овощей, кулинарные и кондитерские изделия и отражается в наряде-заказе или других документах.

Производственная программа предприятий непосредственного обслуживания (доготовочные и др.) составляется на основании потребительского спроса на готовую продукцию (блюда, изделия) и отражается в плане-меню. Ассортимент блюд и изделий в плане-меню зависит и от типа предприятия, и от его наценочной категории При разработке производственной программы используют соответствующую нормативно-техническую и технологическую документацию: для заготовочных предприятий — технические условия и технологические инструкции на полуфабрикаты и кулинарные изделия и др., для доготовочных предприятий — сборники рецептур блюд и кулинарных изделий, прейскуранты постоянно действующих цен (в зависимости от типа предприятия).

Оперативное планирование работы производства заготовочных и доготовочных предприятий состоит из следующих последовательных операций: составление производственной программы, исходя из товарооборота предприятия; подготовка производства для ее выполнения; контроль за выполнением производственной программы, т. е. за производством продукции и ее реализацией.

Для успешного  выполнения  производственной программы необходимо соблюдение ритмичности и непрерывности процессов производства и труда. Это достигается своевременным обеспечением производства сырьем, продуктами;  применением  средств  механизации,   автоматизации и средств малой механизации; рациональной расстановкой и использованием кадров, рациональным использованием рабочего времени, сокращением непроизводительных   затрат   времени   на   производстве   и  т. д. Следовательно, оперативное планирование обеспечивает ритмичную работу предприятия, своевременный выпуск необходимого количества готовой продукции и ее реализации.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОЧНЫХ               ПРЕДПРИЯТИЙ

Правильное планирование работы производства обеспечивает ритмичную работу предприятия и своевременный выпуск готовой кулинарной продукции.

Сущность оперативного планирования производства заключается в составлении производственной программы. Исходными данными для ее составления на заготовочных предприятиях являются: план товарооборота по продукции собственного производства; ассортимент выпускаемой продукции заготовочными и специализированными цехами; заявки доготовочных предприятий на полуфабрикаты, кулинарные и кондитерские изделия; нормативно-технологическая документация .Ассортимент полуфабрикатов и кулинарных изделий для заготовочных предприятий определен в нормативном документе Министерства торговли СССР (письмо Министерства торговли СССР от 31 августа 1984 г. № 0144—75). Для руководства и организации производства полуфабрикатов, кулинарных изделий на заготовочных предприятиях министерства торговли союзных республик утверждают отраслевые стандарты на указанные изделия. Нормативный документ включает 34 наименования полуфабрикатов и кулинарных изделий из картофеля и овощей, 110 наименований полуфабрикатов и кулинарных изделий из мяса, рыбы, круп, творога и т. д. (приложение 1).

Продукция заготовочных предприятий доставляется централизованно на доготовочные предприятия и в магазины кулинарии в функциональных емкостях (приложение 2), предназначенных для приготовления продукции, упаковки, хранения и транспортировки в охлажденном или изотермическом транспорте.

При мощности заготовочного предприятия 15 т в смену примерное число мест в снабжаемой сети доготовочных предприятий составляет 8—12 тыс., при мощности предприятия 25 т в смену— 13—19 тыс., при мощности предприятия 40 т в смену — 20—31 тыс.

Структура производства.

Структура производства заготовочного предприятия зависит от мощности предприятия, т. е. количества перерабатываемого сырья.

Под структурой производства заготовочного предприятия подразумеваются производственные подразделения, которые выполняют определенные функции в технологическом процессе производства продукции общественного питания.

Заготовочное предприятие имеет в своем составе следующие производственные подразделения: овощной, мясной, птицегольевой, рыбный, кулинарный и кондитерский цехи. Каждый производственный цех помимо основного имеет вспомогательные помещения: моечную инвентаря и кладовую тары (функциональных емкостей), помещение начальника цеха. Производственные цехи должны быть взаимосвязаны в соответствии с технологическим процессом.

Полуфабрикаты и готовая кулинарная продукция из цехов поступают в экспедицию для кратковременного хранения и реализации на доготовочные предприятия и в магазины кулинарии. На крупных заготовочных предприятиях мощностью 30—50 т перерабатываемого сырья в сутки организуется цех индустриализации, предназначенный для выпуска продукции высокой степени готовности, которая используется на доготовочных предприятиях для приготовления холодных, первых и вторых блюд.

Цех индустриализации в соответствии с техническими условиями производит готовую кулинарную продукции в широком ассортименте: салат из свежей капусты нарезанный, бланшированный; бульоны костные, куриные; концентрированные; овощи пассерованные; соусы и т. д.

Примерная структура производства заготовочного предприятия приводится на рис. 4.1.

Общее руководство предприятием осуществляют директор и его заместители. Производственными цехами руководят начальники цехов, в функции которых входит рациональная организация технологического процесса производства продукции и труда работников в соответствии с производственной программой.

Нормативно-техническая и технологическая документация. Для контроля за соблюдением технологических требований при изготовлении полуфабрикатов и кулинарных изделий на предприятиях-заготовочных, проверки качества поступающей продукции и правил ее хранения на предприятиях-доготовочных разрабатываются следующие документы: технические условия (ТУ), технологические инструкции (ТИ), отраслевые стандарты (ОСТы), государственные стандарты (ГОСТы), межреспубликанские технические условия (МРТУ), республиканские технические условия (РТУ), временные технические условия (ВТУ).

ТУ и ТИ разрабатываются Научно-исследовательским институтом общественного питания (НИИОП), согласовываются с Министерством здравоохранения  и утверждаются Министерством торговли . ТУ и ТИ производства кулинарной продукции содержат пять разделов: в первом разделе представлен ассортимент вырабатываемых изделий; во втором разделе приведены требования к качеству сырья; в третьем разделе описаны рецептуры изделий, в которых указаны нормы расхода сырья, продуктов; в четвертом разделе указана последовательность проведения технологических процессов; в пятом разделе приведены требования к маркировке, хранению и транспортировке и рекомендации по использованию кулинарной продукции на доготовочных предприятиях.

Пример. ТУ 28-21—83 — технические условия на кулинарное изделие «Мясо жареное». В них указаны:

Ассортимент:  говядина   (свинина),  жаренная  крупным  куском
для холодных блюд и для магазина кулинарии; говядина  (свинина),
жаренная крупным куском, нарезанная на порции для вторых блюд, в
желе.

Требование к качеству сырья:  сырье, используемое при  выработке мяса жареного, должно соответствовать требованиям нормативно-технической   документации:   например,   говядина — ГОСТ   779—55
и т. д.

Рецептуры на рекомендуемый ассортимент, т. е. нормы расхода
сырья   на   100   кг  мяса   жареного   (брутто  и  нетто)   в  зависимости
от категории мяса.

Технологический процесс подготовки сырья, укладка в функциональные емкости, жарка при температуре 200—250 °С и т.д., приготовление желе, охлаждение его до температуры 6—8 °С в течение 2 ч, маркировка.

Правила хранения и транспортирования.

ОСТы разрабатываются и утверждаются для предприятий мясной и молочной промышленности, рыбного хозяйства, пищевой промышленности, вырабатывающих продукцию для общественного питания. Их используют и на заготовочных предприятиях общественного питания в связи с перехедом  на  промышленные методы производства продукции. Например, ОСТ 49-208—84 на «Полуфабрикаты мясные натуральные»: бефстроганов, азу, поджарка, гуляш, мясо для шашлыка, мясо для плова, рагу из баранины, лангет, антрекот и т. д.; ОСТ 49-121 — 84 на «Полуфабрикаты мясные рубленые»: котлеты Московские, котлеты Домашние, котлеты Киевские; ОСТ 49-138—79 на «Полуфабрикаты из мяса кур»: филе куриное, окорочок куриный, тушка кур, подготовленная к кулинарной обработке; ОСТ 15-37—72 на полуфабрикат «Рыба специальной разделки незамороженная».

ОСТы и ТУ содержат требования к качеству сырья и полуфабрикатов по органолептическим и физико-химическим показателям, правила контроля и оценки качества полуфабрикатов при их приемке.

Для правильной организации производства полуфабрикатов необходимо руководствоваться также следующими документами, например в РСФСР:

приказ Министерства торговли РСФСР от 28 декабря 1984 г. № 1-15529/62 «О рекомендациях по организации производства полуфабрикатов высокой степени готовности, кулинарных и кондитерских изделий промышленными способами»;

приказ Министерства торговли РСФСР от 2 марта 1987 г. № 6-4-14а/35 «О рекомендациях по приготовлению супов с использованием полуфабрикатов высокой степени готовности». В данном документе приводятся рецептуры первых блюд и технология приготовления супов из готовых полуфабрикатов: свекла тушеная, овощи пассерованные и др.

В качестве примера в табл. 4.1 представлена рецептура блюда   Борщ с капустой и картофелем. В кулинарных цехах заготовочных предприятий нормативной документацией является Сборник розничных цен на полуфабрикаты, кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия для реализации в магазины кулинарии, домовые кухни и другие предприятия общественного питания. Они утверждаются городскими (областными) управлениями общественного питания. Сборник содержит ассортимент изделий, рецептуры, стоимость изделий и краткую характеристику технологического процесса изготовления изделий. Он используется для калькуляции блюд и определения его стоимости (цены).

В кондитерском производстве при составлении калькуляции кондитерских изделий руководствуются сборниками: Рецептуры на торты, пирожные, кексы, рулеты, ч. I, 11, 111 (М.: Пищевая промышленность, 1978), Сборник рецептур мучных кондитерских и булочных изделий для предприятий общественного питания (М.: Экономика, 1986). Рецептуры в сборниках приведены из расчета выхода 100 шт. готовых изделий (для штучных изделий) и 10 кг готовой продукции (для весовых изделий и полуфабрикатов).

Сборники включают шесть групп изделий: торты, пирожные, кексы и рулеты, печенье и пряники, сдобные булочные изделия, изделия пониженной калорийности. Кроме того, предусмотрены рецептуры на полуфабрикаты, которые входят в готовые изделия. Нормы вложения сырья даны массой нетто. Расход сырья, полуфабрикатов и готовой продукции показан в граммах целыми числами.

На предприятиях общественного питания для правильной организации труда руководствуются тарифно-квалификационным справочником (ЕТК.С), который содержит квалификационные характеристики на 25 профессий.

Квалификационные характеристики в справочнике для работников общественного питания включают два раздела: «Характеристика работ» и «Должен знать». В первом разделе дается описание работы, которую по дан-ному разряду нужно уметь выполнять, указана степень самостоятельности работника при выполнении производственных обязанностей, при наладке обслуживаемого оборудования, выборе и определении режимов и способов труда. Во втором разделе описан минимум теоретических и практических знаний, необходимый для выполнения данной работы. Квалификация работника определяется в зависимости от вида, содержания, объема, тяжести и сложности труда.

Использование тарифно-квалификационного справочника позволяет на производстве правильно распределить задания членам производственных бригад в соответствии с технологическим процессом производства продукции общественного питания.

Производственная программа заготовочного предприятия. Вопросами планирования производственной программы и работы производства заготовочного предприятия занимаются руководитель (его заместители), инженер-технолог, начальники производственных цехов (их заместители), бригадиры и работники бухгалтерии.

На крупных предприятиях организованы отделы индустриализации, которые занимаются вопросами разработки производственной программы для каждого производственного цеха и составлением графиков централизованных поставок продукции на доготовочные предприятия.

На основе производственной программы, составленной с учетом максимального удовлетворения потребностей доготовочных предприятий полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями, разрабатываются планы товарооборота по продукции собственного производства сроком на год (исходя из пятилетнего плана) с распределением по кварталам. Планы утверждаются в целом как для заготовочного предприятия, так и для отдельных производственных цехов в натуральных и стоимостных показателях.

В табл. 4.2 в качестве примера приведены экономические показатели выпуска продукции производственными цехами заготовочного предприятия на квартал и месяц (извлечение из общего плана товарооборота по продукции собственного производства Объединения общественного питания).

Последовательность оперативного планирования работы производства. Оперативное планирование производства осуществляется в определенной последовательности, поэтому на каждой стадии необходимо создавать определенные организационные условия, способствующие правильной организации технологического процесса производства продукции, рациональной организации труда, четкому выполнению каждым работником своих обязанностей.

Важное  место  в  оперативном   планировании  работы производства занимает диспетчерская служба.

Диспетчерская служба осуществляет в соответствии с выполняемыми функциями сбор заявок от доготовочных предприятий, обобщение и доведение их до мясного, птицегольевого, рыбного, овощного, кулинарного и кондитерского цехов. Заявки принимаются за день до выполнения их. Это объясняется тем, что производственному цеху необходимо заранее получить нужный ассортимент и количество сырья, продуктов для осуществления технологического процесса производства продукции по заявкам доготовочных предприятий. В соответствии с планами-заявками составляется производственная программа цеха.

На предприятиях, где организованы отделы индустриализации, производственная программа (ассортимент и количество полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий) разрабатывается на квартал на основании общего объема выпуска продукции на квартал (плана) и с учетом потребности доготовочных предприятий.

Так, в производственной программе мясного цеха четко планируется выпуск полуфабрикатов и по ассортименту, и по количеству (табл. 4.3).Количество наименований полуфабрикатов и кулинарных изделий для ежедневной выработки в производственных цехах определяется с учетом однородности и взаимозаменяемости продукции. Так, из 17 наименований кулинарных изделий из овощей рекомендуется изготовлять 8, из 20 наименований мясных порционных полуфабрикатов — 10 . Производственная программа цеха индустриализации составляется на 2—3 недели. В ней по дням недели указываются ассортимент и планируемый выпуск изделий высокой степени готовности. В табл. 4.4 представлена производственная   программа   на   неделю   (выборочно),

Производственная программа утверждается руководителем предприятия, начальником отдела индустриализации и начальником производственного цеха.

Цех индустриализации изготовляет более 30 наименований кулинарных изделий и работает по наряду-заказу.

Наряд-заказ — это документ для расчета производственного задания по изготовлению кулинарных или кондитерских изделий; определения потребности в сырье, продуктах на изготовление продукции по заказу; контроля за выпуском готовых изделий по количеству и ассортименту. Наряд-заказ служит основанием для отпуска продуктов из кладовой на производство (табл. 4.5, 4.6).

В соответствии с производственной программой (см. табл. 4.4) начальник цеха индустриализации получает документы из отдела АСУ — автоматизированной системы управления. В отделе используются бухгалтерские машины «Искра-555», которые выдают документы: заказ на кулинарную продукцию (табл. 4.5), расчет потребности в сырье (табл. 4.6), в котором даны калькуляции изделий, и приходную накладную на получение продуктов со склада.

В накладной на получение сырья, продуктов со склада указываются (табл. 4.6, гр. 2, 4, 11, 12): потребное количество продуктов для выполнения заказа, цена 1 кг продукта).   На заготовочных предприятиях, не имеющих систему машинной обработки и выдачи документов, начальники производственных цехов составляют требование на получение продуктов со склада, которое утверждается директором. Документ направляется в бухгалтерию для выписки требования-накладной, которое подписывается старшим бухгалтером и руководителем-предприятия, а после отпуска товара — заведующим складом и получившим товар материально ответственным лицом — начальникам цеха или его заместителем. При получении продуктов со склада проверяется соответствие их требованию-накладной по ассортименту, массе и качеству.

Кулинарный и кондитерский цехи заготовочного предприятия осуществляют производственную деятельность в соответствии с плановым заданием выпуска продукции, как и цех индустриализации, по наряду-заказу.

После  получения   продуктов  со  склада  начальники цехов распределяют задания производственным бригадам.

Производственные бригады при выполнении заданий должны:

строго соблюдать трудовую, производственную и технологическую дисциплину; использовать соответствующую технологическим процессам (обработка сырья, производство полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий) нормативно-техническую и технологическую документацию; , строго соблюдать технологический процесс производства продукции;

соблюдать правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием;

рационально организовывать рабочие места и труд;

предупреждать и устранить причины нерационального использования рабочего времени;

соблюдать безопасные и санитарно-гигиенические требования;

соблюдать правила внутреннего распорядка.

Контроль за качеством выполняемых заданий и качеством выпускаемой продукции, соблюдением технологии производства продукции осуществляют начальники цехов и бригадиры.

Например, в мясном цехе для осуществления контроля за правильностью использования сырья и количеством вырабатываемых крупнокусковых полуфабрикатов начальник цеха ежедневно составляет акт на разделку мяса-сырья по форме № 61 (табл. 4.7) на основании документов, отражающих поступление в цех мяса. В акте указывается наименование и количество поступившего в цех сырья в натуральном и стоимостном выражении, нормы выхода крупнокусковых полуфабрикатов по Сборнику рецептур в процентах и килограммах, фактический выход полуфабрикатов в натуральных и стоимостных показателях, а также отклонения от норм. Акт подписывает начальник цеха, проверяет бухгалтерия и утверждает руководитель предприятия.

В птицегольевом цехе отчет о расходе сырья на изготовление полуфабрикатов составляется в виде акта переработки птицы.

В отчетную документацию работы овощного цеха входит группировочная ведомость по расходу сырья, в которой указываются: дата, наименование товара (овощей) , цена 1 кг продукта, остаток сырья на начало рабочего дня, приход сырья по накладным   (общее количество), расход сырья на изготовление полуфабрикатов (общее количество по ассортименту) и остаток сырья на конец рабочего дня.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВА ДОГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Основой оперативного планирования производства доготовочного предприятия является план товарооборота по выпуску продукции собственного производства на год с разбивкой по кварталам и месяцам.

Сущность оперативного планирования производства заключается в составлении производственной программы, которая зависит от типа предприятия, его мощности и контингента питающихся.

Доготовочные предприятия в соответствии с заказами обеспечиваются заготовочными предприятиями полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями. Основная задача доготовочных предприятий — обеспечить сохранность качества поступающей продукции.

На доготовочных предприятиях осуществляется приготовление, порционирование блюд и реализация их в залах предприятий.

Структура производства доготовочных предприятий.

Структура производства предприятий, работающих только на полуфабрикатах и готовой кулинарной продукции, отличается от структуры предприятий, работающих частично на сырье .и полуфабрикатах. В состав подразделений предприятий, работающих на полуфабрикатах, входят: цехи доработки полуфабрикатов и обработки зелени, горячие и холодные цехи. На предприятиях, работающих частично на сырье и полуфабрикатах, организованы мясорыбные цехи для обработки сырья и производства полуфабрикатов из мяса, рыбы и птицы; овощные цехи для обработки картофеля, овощей и зелени; горячие и холодные цехи. Некоторые доготовочные предприятия имеют в своем составе небольшой мощности кулинарные и кондитерские цехи. Их продукция в основном реализуется через магазины кулинарии, а также внутри предприятия через буфеты, филиалы.

Кроме помещений производственных цехов на предприятиях имеются вспомогательные помещения: помещение для резки хлеба, моечная кухонной посуды, моечная и кладовая тары (функциональных емкостей) помещение заведующего производством. На некоторых предприятиях (специализированных, узкоспециализированных и быстрого обслуживания), имеющих небольшую производственную программу и ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, применяется бесцеховая структура производства.

Нормативно-технологическая документация. Данная документация используется на доготовочных предприятиях для составления меню, плана-меню, калькуляционных и технологических карт и для расчета продуктов при выполнении производственной программы.

В ресторанах, столовых, кафе и на других предприятиях для составления калькуляции на блюда и технологических карт используется Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий общественного питания, утвержденный приказом Министерства торговли СССР № 310 от 12 декабря 1980 г.

Сборник состоит из 16 разделов, в которых приведены рецептуры и технология приготовления блюд. Рецептуры салатов, винегретов, первых блюд, гарниров, соусов, сладких блюд, большинства напитков, не требующих индивидуального приготовления и оформления, приведены в Сборнике в расчете на 1 кг или 1 л. При подаче супов с мясными, рыбными и другими продуктами выход супов увеличивается на массу продукта. Порция супа может быть массой 500, 400, 300 и 250 г в зависимости от калькуляции и типа предприятия.

В Сборнике также содержатся таблицы расчета расхода сырья, выхода полуфабрикатов и готовых изделий из мяса, рыбы, птицы и овощей, размеры потерь при тепловой обработке блюд и мучных изделий, нормы взаимозаменяемости продуктов.

Рецептуры блюд и напитков, включенных в Сборник, имеют три варианта (колонки). По первому варианту (колонке) составляется меню для ресторанов и баров категории люкс, ресторанов, кафе и баров высшей и I категорий. По второму варианту' (колонке) составляется меню для ресторанов, кафе, баров, общедоступных столовых   и  специализированных  предприятий   II   категории.

Третий вариант (колонка) предназначен для предприятий общественного питания при производственных предприятиях, учреждениях и учебных заведениях. Кроме того, на этих предприятиях (за исключением предприятий при учреждениях) руководствуются Сборником рецептур блюд для предприятий общественного питания на производственных   предприятиях   и   в   учебных   заведениях.(М: Экономика, 1973). В связи с тем, что с 1981 г. введены новые нормы расчета сырья и выхода полуфабрикатов, приведенные в Сборнике устаревшие нормы не используются.

В диетических столовых и отделениях применяется сборник рецептур «Диетическое питание в столовых». В этом сборнике рецептуры и технология приготовления блюд утверждены Министерством торговли РСФСР. Сборник состоит из трех разделов: раздела «Питательная ценность пищевых продуктов»; раздела «Характеристика диет № 1,2, 5, 9, 7/10» и раздела «Рецептуры и технология-приготовления блюд и напитков». В конце сборника, в приложении, приведены перечень блюд и их пищевая ценность.

В комбинатах школьного питания и школьно-базовых столовых используют Прейскурант продажных цен на блюда, бутерброды для школьников, которые утверждаются городскими  (областными) управлениями общественного питания. Прейскурант разрабатывается с учетом основных требований к правильной организации питания учащихся общеобразовательных школ. Прейскурант состоит из трех частей: Указаний к прейскуранту, Прейскуранта продажных цен на холодные блюда, бутерброды, первые, вторые, сладкие блюда, напитки, гарниры, соусы, хлебобулочные изделия и Рецептур и калькуляций на указанные блюда, напитки, гарниры, соусы.

Прейскурантом предусмотрено большое количество блюд из молочно-кислых продуктов, рыбы, овощей и т. д.

С учетом внедрения щадящего питания полностью исключены костные бульоны и уксус.

Прейскурантом предусмотрено уменьшение выхода каш, запеканок, хлеба для бутербродов, гарниров, напитков.

Для вагонов-ресторанов, купе-буфетов разработан Прейскурант продажных цен на блюда, горячие напитки, безалкогольные напитки, соки, табачные, кондитерские и хлебобулочные изделия, утвержденный Министерством торговли РСФСР, Главным управлением железнодорожных ресторанов.

Прейскурант состоит из трех частей: Прейскуранта продажных цен на бутерброды, холодные, первые, вторые блюда и т. д., Раскладки и калькуляции стоимости холодных закусок, обеденных, порционных, сладких блюд и горячих напитков с краткой характеристикой технологии  приготовления блюд и Средневзвешенных  (розничных) цен, продажных и расчетных цен на продовольственные товары, принятых при калькуляции блюд за-1 кг (в рублях и копейках). В конце прейскуранта дана инструкция о бухгалтерском учете продуктов, товаров. В прейскуранте средневзвешенные цены устанавливаются по группам однородных продуктов независимо от их кондиции. Например, цены на мясо по видам (говядина, баранина, свинина, телятина) — без учета категории упитанности; цены на рыбу — по ассортименту независимо от вида промышленной обработки, размеров и сортов (кроме филе); цены на макаронные изделия, маргарин — независимо от наименований и сортов.

Применение прейскурантов постоянно действующих цен устраняет необходимость ежедневной калькуляции, исключает возможность ошибок в определении цен на блюда и позволяет обеспечить их стабильность. Кроме того, введение прейскурантов облегчает контроль за ценами на продукцию общественного питания, упрощает первичную документацию, ускоряет расчеты с потребителями.

Производственная программа доготовочных предприятий. Программа разрабатывается одновременно с планом товарооборота по продукции собственного производства до окончания отчетного года, в IV квартале текущего года.

К продукции собственного производства относятся: обеденная продукция (первые, вторые, сладкие блюда, холодные и горячие закуски и др.) и прочая продукция (бутерброды, горячие напитки, безалкогольные напитки собственной выработки, мучные кулинарные и кондитерские изделия и др.). Плановый выпуск их выражается в натуральных (блюдах) и стоимостных показателях (руб.). Расчет плана по выпуску блюд на год (с разбивкой по кварталам) производится на основе данных о численности потребителей, по плановому меню и по данным ожидаемого выполнения плана.

На доготовочных предприятиях с постоянным контингентом питающихся (в столовых при производственных предприятиях и др.) производственная программа основывается на разработке планового меню на неделю, декаду, месяц. В плановом меню указываются только ассортимент блюд каждого наименования, которые могут быть приготовлены по дням недели, декады, месяца.

Плановое меню является средством оперативного планирования, организации производственным процессом на предприятии. Его разработка базируется па материале, отражающем количество и состав потребителей, состояние и возможные колебания конъюнктуры спроса на отдельные виды кулинарной продукции, перспективу снабжения предприятия продуктами, требования рационального питания.

Наличие планового меню дает возможность обеспечить разнообразие блюд по дням недели, избежать повторения выпуска одних и тех же блюд, наладить четкую организацию снабжения производства сырьем и полуфабрикатами, своевременно направляя заявки на продовольственные базы, промышленные или заготовочные предприятия, правильно организовать технологический процесс приготовления пищи и труд работников производства. При составлении планового меню учитываются потребительский спрос, возможности снабжения продуктами, сезонность сырья и техническое оснащение предприятия.

В ресторанах, столовых, кафе и на других предприятиях в ежедневную производственную программу входит разработка плана-меню и кулинарной продукции для магазинов кулинарии.

В плане-меню указываются выход одного блюда, наименование и количество выпускаемых блюд. Составляется план-меню заведующим производством по согласованию с бригадирами производственных цехов, с учетом наличия сырья в кладовой, планируемого поступления и остатка продуктов на производстве. Выпуск кулинарной продукции планируется на основании заявки магазинов кулинарии.

Последовательность оперативного планирования производства. Оперативным планированием работы доготовочного предприятия занимаются директор и его заместители, а планированием работы производства — инженер-технолог (если имеется в штате), заведующий производством, бригадиры производственных цехов.

Планирование работы производства осуществляется в определенной последовательности. Работа начинается с разработки производственной программы (плана-меню) на основании изучения потребительского спроса и с учетом специфики работы предприятия.

Заведующий производством в соответствии с плановым выпуском блюд определяет количество продуктов, необходимых для выполнения производственной программы. Если предприятие работает на полуфабрикатах, то заведующий производством передает заказ на заготовочные и промышленные предприятия, продукция поступает в соответствии с графиком поставки.

На предприятии, работающем на сырье и полуфабрикатах, продукция поступает в складские помещения. Заведующий производством выписывает требование на получение продуктов из кладовой, при этом учитывая остаток продуктов на производстве. На основании требования производится оформление бухгалтером (калькулятором) накладной на отпуск продуктов из кладовой. Подписывают документ директор, старший бухгалтер, а при получении продуктов — материально ответственные лица (заведующий производством и кладовщик).

После получения продуктов осуществляется распределение заданий производственным бригадам в соответствии с планом-меню. При этом учитывается квалификация работников. Квалификационные характеристики работ для поваров 3, 4, 5, 6-го разрядов даны в тарифно-квалификационном справочнике.

Для выполнения производственного задания необходимо предусмотреть на рабочих местах рациональную организацию труда и обеспечить необходимой продукцией, кухонной посудой и инвентарем.

Систематический контроль за рациональным использованием рабочего времени, за качеством труда и выпускаемой продукции на производстве осуществляют бригадир, заведующий производством (его заместители) и группа народного контроля предприятия (периодически). Каждая бригада в конце работы отчитывается перед заведующим производством за проделанную работу. В отчет входят расчеты расхода продуктов на изготовление блюд: из полученного количества полуфабрикатов или другой продукции в начале рабочего дня вычитается количество израсходованной продукции на приготовление блюд и определяется остаток продуктов на конец рабочего дня.

Заведующий производством составляет общий отчет о работе производства. Форма отчетности зависит oт типа предприятия и форм обслуживания. В отчете определяется факт выполнения плановых показателей производством. Отчет направляется в бухгалтерию или в отдел АСУ для дальнейшего использования при подведении итогов работы предприятия. Порядок составления меню, плана-меню. В зависимости от типа предприятия, его категории и обслуживаемого контингента потребителей применяют различмые виды меню: меню со свободным выбором блюд, меню дневного рациона, меню комплексных обедов по абонементам, а в ресторанах — с последующей оплатой за комплексный обед, меню диетического и детского питания и банкетное меню.

Меню — это перечень холодных блюд и закусок, первых, вторых и сладких блюд, холодных и горячих напитков, кондитерских изделий, имеющихся в ассортименте для продажи в зале предприятия на день, с указанием выхода блюд и цены. Меню, утвержденное директором, заведующим производством, калькулятором, является основным документом, регулирующим процесс обслуживания потребителей и определяющим степень удовлетворения потребительского спроса на продукцию общественного питания.

Директор, заведующий производством и администратор зала следят за тем, чтобы ассортимент блюд в меню выдерживался до конца рабочего дня, т. е. работы зала. Заведующий производством несет ответственность за качество блюд по меню, соблюдение норм выхода блюд, калькулятор — за правильность цен.

При составлении меню придерживаются определенных правил и требований;

использовать рекомендуемый ассортимент блюд и напитков в зависимости от типа предприятия, наценочной категории;

располагать закуски и блюда в соответствии с последовательностью подачи: холодные блюда и закуски, горячие закуски, супы, вторые горячие блюда, горячие и холодные напитки, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. На специализированных предприятиях в зависимости от типа меню начинают с характерных блюд: в чайных — с чая, в чебуречных — с чебуреков и т. д.;

учитывать сезонность (в осенне-летний период в меню включается широкий ассортимент сезонных овощных блюд, холодных супов, напитков из ягод и фруктов);

разнообразить блюда по дням недели.

В меню блюда записываются в определенном порядке с указанием выхода готовой продукции (основного продукта, гарнира, соуса) и цены. В меню ресторана выход блюд не указывается.

В плане-меню, являющемся производственной программой   предприятия   на  день,  заведующий  производством указывает: номер рецептур блюда по Сборнику рецептур блюд, выход одного блюда, наименование блюд, количество планируемых для выпуска блюд, а также ответственных лиц за их качественное приготовление. Меню со свободным выбором блюд составляется на общедоступных предприятиях (в ресторанах, столовых, кафе и др.). Ниже приводится план-меню общедоступной столовой на осенне-летний период (табл. 4.8).

В ресторанах I, 2, высшей категорий и люкс меню имеют отличительные особенности по количеству наименований.

В ресторанах II категории ассортимент блюд, напитков, кондитерских изделий планируется не менее 23 наименований, в ресторанах I и высшей категорий — до 40, люкс — до 60 наименований.

Например, в меню ресторана I категории включают: десять холодных блюд и закусок, одну горячую закуску, два первых блюда, одиннадцать вторых горячих блюд, три сладких блюда и т. д. (табл. 4.9). План-меню составлен по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий (М.: Экономика, 1982). Рецептуры указаны по I колонке. В обеденное время в ресторанах реализуются комплексные обеды. В комплексный обед входят холодное блюдо, первое и второе горячие блюда, сладкое блюдо или напиток, хлеб или булочка.

В столовых при производственных предприятиях и учебных заведениях реализуются скомплектованные завтраки, обеды, ужины и организуются чайные, молочные, витаминные столы. При реализации двух вариантов комплексных обедов их количество определяется в зависимости от потребительского спроса.

Примерный план-меню комплексных обедов на 4000 человек, представленный на табл. 4.10, составлен по Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий пв III колонке. Количество блюд по комплексам определено в соотношении: 60% комплексных обедов по первому варианту и 40 % — по второму варианту.

В комбинате питания «Вэфовец» Управления общественного питания Рижского горисполкома для составления скомплектованных обедов применяется ЭВМ. Разработано 1700 вариантов скомплектованных обедов, состоящих из трех и четырех блюд, с учетом энергозатрат и физиологических потребностей работников в основных пищевых веществах. Из них ЭВМ составляет месячное, так называемое цикличное меню. Стоимость завтраков дифференцируется по возрастным группам (7—10; 11 —13; 14—17 лет) и составляет 15, 20, 25 коп., обедов — 30, 35, 40 коп.

Расчет сырья, продуктов и составление технологических карт. В оперативное планирование работы производства входит определение количества полуфабрикатов и продуктов для выполнения производственной программы. Расчет продуктов производится на основании плана-меню с использованием соответствующих для предприятий сборников рецептур блюд и кулинарных изделий.

Примерный расчет продуктов для холодного цеха столовой при производственном предприятии, обеспечивающей питанием 4000 человек, дан в табл. 4.12. Нормы вложения продуктов в салаты и напитки даны в соответствие со Сборником рецептур на 1 кг (л) выхода.

На производстве для соблюдения технологии приготовления  пищи,   норм  закладки   продуктов  в   блюда  и выхода готовых изделий, для повышения качества выпускаемой продукции используются технологические карты. Они подбираются каждый день с учетом ассортимента изготовляемых блюд по плану-меню. Составляет их инженер-технолог, при отсутствии в штате — заведующий производством и калькулятор.

Технологические карты составляются в строгом соответствии со Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий. В них указываются: наименование блюд, номер и вариант рецептур, норма вложения набора массой нетто (для холодного и горячего цехов) на одну порцию (г) и на определенное количество блюд—10, 50, 100, 150 и более порций в зависимости от количества изготовляемых блюд в партии и вместимости посуды, в которой готовятся блюда (табл. 4.13

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ УСЛОВИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА

Для обеспечения ритмичности работы производства и выпуска продукции необходимо четкое взаимодействие всех подразделений предприятия. Условиями ритмичной работы являются: научно обоснованное планирование, рациональная организация производства и труда, комплексное и гарантированное снабжение предприятий сырьем, полуфабрикатами, готовыми изделиями и материально-техническими средствами и т. д.

Рациональная организация производства включает: выбор рациональной структуры и характера производства;

- размещение производственных помещений в здании на одном этаже и в соответствии с последовательностью осуществления технологического процесса (цех доработки полуфабрикатов должен располагаться рядом с горячим цехом, моечная кухонной посуды — рядом с горячим и холодным цехами);

- максимальное обеспечение поточности производства в заготовочных цехах для ускорения процесса производства полуфабрикатов и кулинарных изделий высокой степени готовности;

- обеспечение высокопроизводительным секционным модулированным оборудованием производственных цехов заготовочных и доготовочных предприятий, отвечающим требованиям стандартов СЭВ по модулю, и размещение оборудования по ходу технологического процесса в соответствии с организуемыми рабочими местами;широкое применение функциональных емкостей в процессе приготовления, реализации пищи и готовой кулинарной продукции;обеспечение производства в необходимом количестве средствами  малой  механизации,  кухонным  инвентарем инструментами и приспособлениями для выполнения производственных операций;

- использование современных форм и методов труда (бригадной формы организации труда с использованием КТУ, бригадного и арендного подряда), способствующих повышению эффективности работы производства и качества труда;

- создание благоприятных условий труда, отвечающих санитарно-техническим требованиям.

К основным требованиям организации труда на производстве относятся:

- правильное составление производственной программы с учетом специфики изготовляемой продукции, производственной мощности, численности и квалификации работников; своевременное обеспечение работников предметами материально-технического оснащения (посудой, инвентарем, приспособлениями);четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии с их квалификацией и производственным заданием;

- правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о проделанной работе; укрепление трудовой и производственной дисциплины. Требования к производственным помещениям. В соответствии с Нормами проектирования (ВНТП)1 состав и средние показатели площади производственных помещений заготовочных предприятий определяются на 1 т продукции в зависимости от мощности цеха (малая, средняя, большая). Например, для мясного цеха на 1 т перерабатываемого сырья в смену предусматривается: для малой мощности — 80 м2, средней — 77, большой — 73 м2.

Типы и количество единиц оборудования для заготовочных цехов определяются по Нормам оснащения, утвержденным приказом Министерства торговли СССР № 299 от 30 декабря 1987 г. Нормы оснащения оборудованием даны в зависимости от мощности цеха и специфики производства.

Для расчета площади производственных цехов доготовочных   предприятий   используют   нормы  площади   на одного работника. Площадь в горячем цехе на одного работника — 1... 10 м2, в холодном — 6...8, в цехе доработки полуфабрикатов — 4...6 м2.

Подбор оборудования для производственных цехов доготовочных предприятий осуществляют по утвержденным Нормам оснащения доготовочных предприятий общественного питания торгово-технологическим оборудованием в зависимости от типа предприятия и количества мест в зале.

В производственных помещениях должны быть созданы благоприятные микроклиматические условия, способствующие снижению утомляемости, перенапряжения, усталости в процессе труда и сохранению здоровья работающих.

Оптимальная температура воздуха в заготовочных и холодных цехах должна быть 16...18°С, в горячих, кулинарных (горячие отделения), кондитерских цехах—не выше 23 °С, что создается вентиляционными установками над тепловым оборудованием; относительная влажность воздуха должна быть от 60 до 70 %, в заготовочных цехах — не более 75 %.

Для нормального воздухообмена в помещениях над тепловым секционным модулированным оборудованием предусматривают местные приточно-вытяжные вентиляционные отсосы. В горячих цехах объем механической вытяжки воздуха должен превышать приток в соотношении 4:3. Объем притока воздуха в холодных и заготовочных цехах не должен быть больше объема удаляемого и их соотношение 3:4.

В моечных помещениях это соотношение 4:6. Установка системы вентиляции повышает производительность труда на 5...10 %.

Правильное естественное и искусственное освещение производственных помещений способствует снижению утомляемости при выполнении производственных операций на рабочих местах, где свет должен распределяться равномерно. Для этого производственные столы располагают так, чтобы свет падал слева. Нормы искусственной освещенности определяются в зависимости от состава помещений и выражаются в люксах (лк). Например, в горячем, холодном, заготовочном цехах и в моечной кухонного инвентаря норма освещенности должна быть 200 лк, а на раздаточной и в кондитерских цехах — 300 лк. В производственных помещениях используются люминесцентные лампы типа  ПВЛ, ПВЛП или ПВЛМ.

В складских помещениях применяются лампы накаливания.

Вода, подаваемая в производственные помещения, должна удовлетворять требованиям ГОСТ 2874—73 «Питьевая вода».

В зданиях заготовочного и доготовочного предприятий согласно СНиП «Внутренний водопровод и канализация зданий» предусматривается раздельная канализационная сеть — производственная и бытовая. Производственная канализация обеспечивает удаление сточных вод при эксплуатации пищеварочных котлов, мармитов, ванн. Для этого вдоль линии теплового оборудования и ванн на уровне поверхности пола устраивают бетонированные лотки с уклоном к трапам, покрытые решетками.

В производственных цехах в процессе работы механического оборудования возникают шумы. Уровень шума зависит от состояния технологического оборудования. Действующими нормативами установлен допустимый уровень шума в производственных помещениях 60...75 дБ. Снижение уровня шума достигается путем применения звукопоглощающих материалов.

Производственные помещения должны быть окрашены: при наличии источников теплоты (горячий, кулинарный и кондитерский цехи) — в холодные тона (серовато-голубой, зеленый, сиренево-серый); при отсутствии источников теплоты (мясной, рыбный, холодный цехи) — в теплые тона (светлые, охристые, теплая зелень, розовый и др.).

Рациональная организация рабочих мест. Процессы производства продукции осуществляются на организуемых рабочих местах во всех  производственных цехах.

Рабочее место — это зона, оснащенная необходимыми техническими, средствами, в которой совершается трудовая деятельность работника в соответствии с производственным заданием.

Рабочие места в производственных цехах имеют свои особенности в зависимости от ассортимента и количества изготовляемой продукции, характера выполняемых технологических процессов, используемого оборудования, кухонной посуды и инвентаря, а также от количества занятых работников в цехе. Планировка рабочего места должна обеспечивать рациональное размещение оборудования и благоприятные условия для труда. Использование секционного модулированного оборудования на рабочих местах и функциональных емкостей способствует

повышению производительности труда. Например, в кулинарном цехе для приготовления мяса и птицы отварных на рабочем месте используют пищеварочный котел КЭ-250 и ванну. Мясо укладывают в кассету с перфорированным вкладышем и опускают в ванну для промывки, а затем емкость погружают в котел. Готовое мясо выгружают вместе с емкостью с помощью специальной тележки с подъемной платформой. В данном процессе использование функциональных емкостей и специального подъемного устройства повышает производительность труда на 10...15 %.

В производственных процессах может одновременно использоваться ручной и машинный труд. Так, в машину для нарезки вареных овощей МРОВ-160 вручную закладывают овощи в рабочую камеру, а нарезка ломтиками или кубиками осуществляется при включении машины в сеть, т. е. механическим способом.

Работники производства выполняют в процессе труда на рабочих местах основные и вспомогательные операции. Например, вскрытие банок с томатом — вспомогательная операция, а пассерование томата — основная операция. Время, в течение которого работники производства осуществляют изготовление полуфабрикатов, приготовление пищи и ее реализацию, является производственным. Оно определяет производственный цикл предприятия. Сокращение длительности производственного цикла в настоящее время достигнуто на предприятиях, использующих полуфабрикаты и кулинарную продукцию высокой степени готовности.

В производственных цехах организуются универсальные и специализированные рабочие места. В заготовочных цехах предусматривают в основном специализированные рабочие места. Например, в мясном цехе организуются рабочие места по обвалке, жиловке мяса, нарезке порционных полуфабрикатов и т. д. Многократно повторяя одни и те же движения при выполнении производственных операций, работники приобретают профессиональные навыки, работают более четко и ритмично. В доготовочных цехах организуются универсальные рабочие места, например рабочее место в цехе доработки полуфабрикатов. На этом рабочем месте осуществляют нарезку полуфабрикатов из мяса или птицы, а затем производят обработку субпродуктов.

Рабочее место считается правильно организованным в том случае, если: у рабочего отсутствуют лишние движения и чрезмерные статические усилия, вызываемые неудобной позой; используемые посуда и инвентарь в зоне нормальной досягаемости рук (по высоте палки не должны превышать 1750 мм); предметы, которые берутся правой рукой, находятся справа, а левой — слева; работающий имеет возможность выполнять работу как сидя, так и стоя, т. е. чередовать рабочую позу; работающий имеет благоприятные условия для выполнения производственного задания.

Важной предпосылкой сбалансированности рабочих мест и трудовых ресурсов является сокращение ручного труда. Сокращению ручного труда способствует активное участие рационализаторов и изобретателей в разработке и внедрении прогрессивного оборудования.

В последнее время рационализаторами были разработаны и внедрены: машина для разделки тушек птицы; устройства для нарезки полуфабрикатов к универсальной машине П-П; приспособление для нарезки гуляша на базе мясорубки МИМ-105; машина для раскатки теста для чебуреков; сырорезка, механическая терка для шоколада и т. д. Перечисленные средства механизации способствуют росту производительности труда, снижению ZaT ручного труда, увеличению выпуска продукции.

ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ЗАГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛУФАБРИКАТОВ, КУЛИНАРНЫХ И КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Анализ работы заготовочных предприятий показал, что внедрение индустриальных методов производства продукции общественного питания позволяет:

- отделять процесс производства продукции от процесса ее реализации;

- сконцентрировать производство полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий на одном предприятии;

- добиться стабильности ассортимента и качества выпускаемой продукции;

- повысить производительность труда работникоа предприятий в 2—2,5 раза;

- сократить численность персонала;

- рационально использовать работников в соответствии с квалификацией;

- уменьшить количество эксплуатируемого оборудования, одновременно внедряя высокопроизводительные линии по обработке сырья; рационально использовать производственные помещения, высвобожденные в результате реконструкции предприятия;

- повысить рентабельность предприятий, получив значительный экономический эффект.

Преимущество индустриальных методов производства продукции общественного питания перед остальными можно рассмотреть на примере работы комбината питания «Вэфовец». На комбинате внедрена в практику принципиально новая форма индустриализации общественного питания в рамках крупного промышленного производства. Новизна этой формы индустриализации заключается в 100 %-ной концентрации производства полуфабрикатов высокой степени готовности, кулинарных и кондитерских изделий на одном заготовочном предприятии и реализации их через сеть доготовочных предприятий. Такое решение позволило эффективнее использовать мощности заготовочных цехов и сократить производственные площади предприятий-доготовочных. Производительность труда на предприятии возросла более чем на 30 %.

В зависимости от характера производства заготовочные предприятия выполняют определенные производственные функции.

Заготовочные предприятия, работающие на сырье, осуществляют в соответствии с технологическим процессом первичную обработку сырья, производство полуфабрикатов, кулинарных и кондитерских изделий. Заготовочные предприятия, обеспечивающиеся крупнокусковыми полуфабрикатами из мяса, тушками птицы, рыбы от промышленных предприятий (мясокомбинатов, рыбокомбинатов, птицекомбинатов), выполняют в технологическом процессе только одну функцию — производство полуфабрикатов высокой степени готовности, кулинарных и кондитерских изделий. Выпуск данной продукции осуществляется в производственных цехах: овощном, мясном, птицегольевом, рыбном, кулинарном и кондитерском.

Кроме того, на крупных заготовочных предприятиях организуют цехи по выработке пельменей, вареников, лапши домашней, блинчиков с различными начинками. На заготовочных предприятиях может быть организовано производство охлажденных блюд и гарниров, предназначенных для снабжения в основном столовых-раздаточных,   столовых   при   промышленных   предприятиях со стабильным по объему и ритму спросом на продукцию.

Для повышения эффективности работы заготовочных цехов необходимо предусмотреть: удобную взаимосвязь и размещение складских помещений на предприятии (единым блоком на одном этаже с производственными цехами), поточность производства полуфабрикатов с учетом последовательности осуществления технологического процесса и обеспечение требований санитарии и мероприятий по охране труда и технике безопасности, внедрение рациональных путей движения сырья и готовой продукции.

Поточная организация производства в заготовочных цехах характеризуется современными методами обработки сырья и изготовления полуфабрикатов с широким использованием специальных конвейеров для межоперационной связи в технологическом процессе и использованием высокопроизводительного оборудования. Поточное производство обеспечивает непрерывность производственного процесса, способствует росту производительности труда и улучшению качества продукции.

Так, в овощном цехе предприятия на технологической линии по выпуску очищенного сульфитированного картофеля производительность труда в 2 раза выше, чем в овощном цехе предприятия средней мощности, работающего на сырье; в мясном цехе на линии производства натуральных полуфабрикатов (мелкокусковых и порционных) — в 1,5 раза выше, чем в мясорыбном цехе ресторана.

Кроме того, в заготовочных цехах осуществляется пооперационное разделение труда, способствующее лучшему использованию труда квалифицированных работников, организации учета его результатов на еснове технического нормирования, более четкого разделения труда.

Существенное место в работе заготовочных цехов занимают: правильная разработка производственной программы, своевременное обеспечение в необходимом ассортименте и количестве сырьем, а также соблюдение режима работы, графиков производства и поставок продукции.

Режим работы заготовочных цехов зависит от графиков поставки продукции  на доготовочные  предприятия.. Если   заготовочное   предприятие   объединяет   более 30 доготовочных  предприятий,  то  работа   в   производственных цехах организуется в две или три смены. Например, в мясном цехе в первую смену изготовляют порционные, мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты для обеспечения ими доготовочных предприятий и магазинов кулинарии. Во вторую смену осуществляют обработку сырья, приготовление крупнокусковых полуфабрикатов. При трехсменной работе в вечернюю смену целесообразно производить обработку мяса (разруб,обвалку и жиловку), а в ночную смену — приготовление штучных полуфабрикатов, подготовку фарша для производства котлет, 'при этом обеспечивая соблюдение санитарных требований, сроков хранения и реализации продукции. Рестораны и столовые, работающие на сырье, имеют в своем составе мясорыбные цехи, где осуществляются те же технологические процессы обработки сырья и производства полуфабрикатов, что и в цехах заготовочных предприятий, но производственные операции менее механизированы в' них-. Работники цеха в основном работают в одну смену.

Организация производства полуфабрикатов в овощном цехе

Овощные цехи заготовочных предприятий, как правило, располагаются в наземных этажах, рядом с кладовой овощей, для удобства взаимосвязи и снижения затрат времени на транспортировку сырья.

В соответствии с техническими условиями и технологическими инструкциями в овощных цехах осуществляется приемка, хранение и первичная обработка картофеля и овощей и производство полуфабрикатов, ассортимент которых приведен в приложении 1.

Для осуществления технологического процесса в цехе предусматриваются следующие помещения: отделение для мытья и очистки картофеля и овощей (с частичным хранением); отделение дочистки картофеля и овощей и сульфитации картофеля; охлаждаемая камера полуфабрикатов; кладовая хранения бисульфита натрия; отделение для производства сырого и сухого крахмала; кладовая сухого крахмала; калориферная; кладовая полуфаб-рикатной тары; помещение начальника цеха.

На крупных заготовочных предприятиях организуются кулинарные отделения, где производится: варка овощей очищенных (для кулинарного цеха) и овощей в кожуре (для магазинов кулинарии); нарезка сырых и вареных овощей, зелени, используемых для приготовления первых блюд; маринование овощей; тушение капусты.

В овощных цехах для ускорения процесса обработки овощей и производства полуфабрикатов предусматривают три поточно-механизированные линии. Первая линия предназначена для обработки картофеля и производства полуфабриката Картофель сульфитированный. Технологический процесс осуществляется на механизированной поточной линии ПЛСК-70. Вторая линия — для очистки моркови, свеклы, лука и приготовления полуфабриката Овощи очищенные. Обработка капусты и изготовление полуфабриката Капуста очищенная производятся на третьей линии. Технологический процесс производства овощных полуфабрикатов и картофеля представлен на рис. 5.1. В овощном цехе производственный процесс начинается с сортировки овощей по качеству и калибровки по размерам с использованием сортировочной и калибровочной машин. Но, как правило, овощи поступают сортированные, так как этот процесс осуществляется на овощных базах.

На первой механизированной поточной линии ПЛСК-70 производительностью 400 кг/ч осуществляется загрузка, промывание и очистка картофеля. Эта часть технологического процесса выполняется в первом отделении овощного цеха.

В бункер засыпается картофель, который с помощью транспортера доставляется в вибромоечную машину ММК.В-2000ПР производительностью 2000 кг/ч. В машине картофель очищается от грязи и песка. Из моечной машины клубни поступают по лотку в камнеловушку и освобождаются от камней. Затем картофель по наклонному транспортеру подается в картофелечистку непрерывного действия КНА-600 производительностью 600 кг/ч, где клубни картофеля механически очищаются от кожицы. Затем очищенный картофель по наклонному лотку через окошечко поступает во второе отделение цеха на конвейер инспекции и доочистки (КИД). Здесь организуются рабочие места, количество которых зависит от мощности цеха, т. е. количества обрабатываемого сырья. Они располагаются вдоль конвейерной линии с двух сторон (рис. 5.2). Картофель, предназначенный для дочистки, подается на ленту транспортера и движется к рабочим местам чистильщиц овощей вдоль бортика, примыкающего к транспортеру. Чистильщица овощей, работая сидя, открывает заслонку, набирает с движущейся ленты картофель и направляет его в углубление стола для дочистки желобковым ножом. У каждого рабочего места на крышках стола имеются два желобковых отверстия: справа — для отходов и слева для очищенного картофеля. Норма длины стола вдоль конвейера на одного работника — 0,7 м.

Затем очищенный картофель по желобу поступает на ленту транспортера и направляется в сульфитационную машину МСК-70. Сульфитация картофеля производится 0,5—1 %-ным раствором бисульфита натрия в течение 5 мин. Обработанный таким образом картофель может храниться, не темнея на воздухе, в течение 48 ч при температуре 2...7 °С или 24 ч при температуре 15...16 °С. Для промывания сульфитированного картофеля можно использовать ванны с проточной водой или душевые устройства. Полученный полуфабрикат поступает по наклонному транспортеру в приемную часть весового дозатора, отрегулированного на массу картофеля 20 кг. При достижении этой массы транспортерная лента автоматически останавливается и картофель высыпается в полиэтиленовый мешок. Фасованный картофель хранят до реализации в охлаждаемых камерах.

Отходы от механической обработки картофеля (мезгу с водой) и отходы, образующиеся при дочистке картофеля на конвейерной линии, поступают по трубопроводу на терку, где измельчаются и далее насосом подаются в сборный приемник, а оттуда по трубопроводу в крахмальный агрегат типа АПЧ-25.

В овощных цехах для выпуска очищенного сульфицированного картофеля также используется поточная лик,и ЛСК-800 производительностью 800 кг/ч, которая комплектуется следующими машинами и механизмами: контейнероопрокидывателем КУП-1000, загрузочным бункером (вместимостью 2,5 т картофеля), наклонными перегружателями, моечной вибрационной машиной ММКВ-2000 производительностью 2000 кг/ч, камнело-вушками, картофелеочистительной машиной МОК-1200 производительностью 1200 кг/ч, конвейером дочистки, машиной для сульфитации картофеля МС-08 и весовым автоматическим дозатором.

В крупных овощных цехах можно устанавливать поточные линии, на которых очистка картофеля осуществляется с помощью пара, что снижает отходы при обработке картофеля. Процесс мытья картофеля осуществляется в моечной машине ММКВ-2000. Затем промытый картофель автоматически подается транспортером во вращающийся котел паровой очистки. В котле клубни картофеля подвергаются обработке паром под давлением 6...8 МПа в течение 60...90 с. Давление при высокой температуре пара резко снижается. При перепаде давления кожура отслаивается. Обработанные паром клубни картофеля из котла направляются в моечную машину барабанного типа, смывающую кожуру. Затем идет процесс удаления глазков с помощью ножа или буравчика (приспособления для дочистки картофеля). Очищенные клубни картофеля поступают в кулинарное отделение,   где   производится   бланширование,   варка,   жарка.

Обработка корнеплодов в овощных цехах производится на поточных линиях, аналогичных линии ПЛСК-70. Технологический процесс обработки осуществляется в такой последовательности: промывка, механическая очистка, ручная дочистка, взвешивание и фасовка в полиэтиленовые мешки.

На этих линиях установлены те же виды оборудования, что и на линии ПЛСК-70, за исключением агрегата для сульфитации.

Для очистки корнеплодов можно использовать термический обжиг. На поточной линии ЛМО предусмотрена печь для обжига поверхности корнеплодов. Процесс обработки начинается с промывки корнеплодов в машине ММКВ-2000, затем по транспортеру корнеплоды поступают в печь для обжига, температура в которой достигает 1000 °С. В душевых устройствах барабанного типа производится смывание кожицы. Остальные процессы осуществляются на рабочих местах так же, как на линии ПЛСК-70, исключая процесс сульфитации.На линии ЛМО можно обрабатывать и репчатый лук. Но в основном обработку лука производят на поточной линии. Технологический процесс обработки лука начинается в первом отделении овощного цеха с механической очистки в машине, по конструкции аналогичной конструкции картофелечистки, но не имеющей абразивной поверхности в рабочей камере. Затем во втором отделении цеха осуществляется дочистка лука на ленточном транспортере, вдоль которого находятся рабочие места чистильщиц овощей (рис. 5.3). Остальные производственные процессы аналогичны рассмотренным выше.

На третьей поточно-механизированной линии обрабатывают свежую капусту и сезонные овощи (кабачки, баклажаны, перец, цветную капусту, салат и др.). После переборки, сортировки, удаления загнивших и загрязненных частей овощи направляются по конвейеру в моечную машину, а из машины промытые овощи с контейера попадают на производственные столы, установленные вдоль конвейера. Чистильщицы овощей удаляют кожицу, плодоножки, семена, высверливают кочерыги у капусты

На участке обработки зелени (зеленого лука, yкропа, петрушки   и   др.)    производят   переборку, - сортирвку, удаление загнивших и загрязненных частей,  отделение корней от листьев у зелени. Для этих целей установлены производственные столы. На столах — разделочные доски и   функциональные   емкости.   После   обработки    .елен
промывают в ванне или в специальной машине с душевым устройством в камере.

В овощном цехе осуществляется нарезка сырых овощей соломкой, кубиками для дальнейшей тепловой обработки в цехе индустриализации, изготовление кулинарной продукции (котлет, тушеных овощей, запеканок и др.). Для нарезки сырых овощей используется универсальная овощерезательная машина МРО-400 производительностью 1000 кг/ч.

Овощной цех может иметь кулинарное отделение, где устанавливаются пароварочные аппараты для приготовления в функциональных емкостях неочищенных овощей: картофеля, моркови, свеклы.

Для выполнения производственных процессов в oboiном цехе формируются две или три бригады: по обработке картофеля, корнеплодов, овощей (лука, кабачков и др.) и зелени. В состав производственных бригад входят чистильщицы овощей и картофеля II разряда, изготовители пищевых полуфабрикатов из овощей и крахмала-сырца II разряда.

График работы (в одну или две смены) и численность работников цеха зависят от объема перерабатываемого сырья и изготовляемых полуфабрикатов, мощности устанавливаемого оборудования и норм выработки на одного работника в смену.

В цехе осуществляется пооперационное разделение труда, что способствует совершенствованию приемов и методов труда и повышению его производительности. Изготовленные овощные полуфабрикаты (картофель сульфитированный и очищенные овощи) укладывают в тару, маркируют и отправляют в экспедицию по накладной.

К основным мероприятиям, обеспечивающим снижение потерь при транспортировке, хранении и обработке картофеля и овощей, относятся: обработка овощей в соответствии с ТУ и ТИ, строгое соблюдение условий и сроков хранения картофеля и овощей.

На предприятиях, работающих на сырье (рестораны, столовые), в овощных цехах производственные процессы менее механизированы.

В цехе по ходу технологического процесса устанавливают: подтоварники деревянные для складирования овощей в таре, картофелечистки периодического действия для механической очистки корнеплодов и картофеля МОК-350. Дочистку картофеля и корнеплодов осуществляют на рабочем месте, где устанавливают столы, имеющие углубления для очищенного картофеля и два желобковых отверстия: справа — для отходов, слева — для очищенных овощей. Под столом устанавливают соответствующую тару. Картофель-полуфабрикат хранят не более 2—3 ч в ванне с проточной водой.

Очистку белокочанной и цветной капусты, сезонных овощей осуществляют на производственных столах, используя разделочные доски, функциональные емкости и средние ножи поварской тройки. Мытье капусты производится в ваннах.

Лук репчатый, чеснок; хрен очищают на специальных столах, снабженных вытяжными устройствами (СПСМ-8), что позволяет при чистке удалять эфирные масла, раздражающие слизистую оболочку глаз и дыхательных органов.

Для нарезки овощей соломкой, кубиками, брусочками используют машину МРО-350 производительностью 350 кг/ч. Нарезку зелени (зеленого лука, сельдерея и др.) производят в машине УНЗ, в корпус которой вмонтированы привод, камера, режущий диск и конвейер для продвижения зелени внутри камеры. При ручной нарезке овощей используют средний и малый ножи поварской тройки, а также разделочные доски с маркировкой «ОС».

При обработке зелени используют машину Т1-КУН производительностью 300...600 кг/ч для мытья зелени или комплект оборудования, включающий машину для мойки ) зелени А9-К.МГ и машину для резки А9-КИБ. Данные машины устанавливают в крупных овощных цехах, работающих на промышленной основе.

Организация производства полуфабрикатов в мясном цехе

Мясные цехи заготовочных предприятий общественного

питания в соответствии с техническими условиями и технологическими инструкциями вырабатывают: кости пищевые, порционные, мелкокусковые полуфабрикаты, мясные рубленые изделия натуральные и из котлетной массы, фарш мясной (см. приложение 1).

В цехе по ходу технологического процесса организуются три линии для обработки сырья, производства полуфабрикатов из говядины, свинины и баранины (рис. 5.4).

В соответствии с этой схемой выделяются следующие помещения: разгрузочная площадка, холодильная камера для хранения сырья, кладовая для продуктов, дефростеры для размораживания мяса, помещения для мытья туш, для основного производства, для распиловки костей, ) холодильные камеры для кратковременного хранения полуфабрикатов, моечная инвентаря и кладовая тары, помещение начальника цеха.

Производственные процессы в цехе почти все механизированы. Для разгрузки и удобства перемещения мясных туш и полутуш к линии обработки в цехе предусмотрены монорельсовые линии. Сырье по монорельсам поступает в холодильные камеры, где хранится при температуре — 2...— 4 Размораживание мяса производится в течение трех суток   в   специальных   помещениях    (дефростерах)    наподвесных путях при температуре 6...8°С и относительной влажности воздуха 90 %. Вместимость каждого дефростера должна соответствовать суточному количеству сырья.

В моечном отделении организуются одно или два рабочих места для мытья туш. Работник, стоя на постаменте, зачищает поверхность мяса от загрязнений, срезает клеймо, а затем с помощью резиновых щеток обмывает. Обмывание производится теплой водой температурой 25 °С. Спецодежда работника состоит из резиновых сапог, фартука и нарукавников.В отдельном помещении мясо обсушивается. При нагнетании в помещение теплого очищенного воздуха с помощью вентиляторов процесс длится до 2 ч. Однако целесообразнее обсушивать мясо хлопчатобумажной тканью. Затраты времени при этом составляют 3...5 мин на тушу. Обсушивание необходимо для того, чтобы при обвалке мясо не скользило на доске и в руках работника. Для обсушивания мяса хлопчатобумажной тканью не требуется выделение отдельного помещения.

После обсушивания мясо движется по подвесному пути к весам ВМЦ-1М, с помощью которых работник ведет учет движения сырья к поточной линии обработки. Запись ведется в специальном журнале.

В основном производстве мясного цеха установлена конвейерная линия производства крупнокусковых полуфабрикатов. Процесс доставки сырья* к месту разруба, обвалки и жиловки мяса (рис. 5.5) механизирован. В начале конвейерной линии разрубщик мяса, стоя на постаменте, разрубает мясо с помощью мясницкого топора или ножа-секача. Для разруба мяса можно использовать электропилу, что в основном применяется в мясокомбинатах. Отделенные части туши попадают на ленту конвейера и продвигаются к рабочим местам изготовителей пищевых полуфабрикатов. Рабочие места организованы вдоль конвейерной линии. В зависимости от объема перерабатываемого сырья они могут располагаться с одной или с двух сторон. На рабочих местах предусмотрены столы, на поверхности которых имеются штыри для закрепления  разделочных досок,   чтобы  при  обработке мяса доски не скользили. Длина стола должна быть не менее 1,5 м, ширина — 1 м. Стол устанавливается торцевой стороной к конвейерной линии для удобства подхода к части туши со всех сторон. Под крышкой стола предусмотрены ящики для инструментов. Для обвалки мяса работник использует нож обвалочный (большой и малый) и мусат для правки их. Обвалка мяса производится вручную. Рост производительности труда на рабочих местах зависит от используемых совершенных методов и приемов в процессе отделения мяса от костей, от навыков, приобретенных работником в процессе труда.

Производственные операции по первичной обработке, обвалке, жиловке мяса осуществляют изготовители пищевых полуфабрикатов: I разряда — жиловку грудинки и шейной части туши, резку мяса на куски установленных размеров и упаковку в тару; II разряда — простые операции при первичной обработке сырья, жиловку лопаточной части и толстого края туш, зачистку мяса; III разряда — отделение мышечной, жировой и соединительной тканей от костей, полную зачистку костей от мяса, жиловку крестцово-поясничной части задней ноги; IV разряда — сложные операции при первичной обработке сырья, обвалку лопаточной и грудореберной частей туш крупного и мелкого рогатого скота; V разряда — обвалку тазобедренной и шейной частей туш крупного и мелкого скота и разборку мяса по категориям (I, II, III).

После разборки крупнокускового мяса по сортам и видам жиловщики укладывают мясо или в тару, или в передвижные тележки с емкостями для доставки мяса к месту нарезки и фасовки.

В целях безопасности работы в процессе разруба, обвалки и жиловки мяса для работников "заготовочных предприятий предусмотрены металлические сетчатые фартуки и перчатки.

На заготовочных и доготовочных предприятиях используется большое количество пищевой кости для варки бульонов и соусов. Измельчение костей осуществляют в отдельном помещении. Для разруба суставных головок трубчатых костей используется специальный станок. На предприятиях пищевой промышленности используется костедробильная машина КДМ-2М производительностью 200 кг/ч. Снабжение доготовочных  предприятий  переработанными и измельченными костями способствует снижению трудозатрат и сокращению длительности варки костных бульонов.

Вторая технологическая линия предназначена для производства порционных мелкокусковых полуфабрикатов. На рабочих местах устанавливают производственные столы, на поверхности которых закрепляются штырями разделочные доски, а под крышками стола размещаются ящики для инструментов, решетчатые полки для разделочных досок и функциональных емкостей. На столе устанавливают весы настольные циферблатные ВНЦ-2 и функциональные емкости (рис. 5.6). Для рыхления порционных полуфабрикатов используется машина МРМ-15 производительностью 15-порций/мин. Нарезку порционных полуфабрикатов (антрекотов и др.) и приготовление мяса для шашлыков осуществляют изготовители полуфабрикатов IV разряда. Нарезку мелкокусковых полуфабрикатов (гуляш, бефстроганов и др.) — работники III разряда.

Ручная нарезка полуфабрикатов снижает производительность труда в мясных цехах заготовочных предприятий общественного питания. В настоящее время разработан сменный механизм для нарезки мелкокусковых полуфабрикатов к универсальному приводу П-П. Устройство выполнено в виде серийного сменного механизма (рыхлителя) МС-19-1400. В машине мясо вначале нарезается брусочками, а потом вторично поперек волокон кубиками (для гуляша). Создано приспособление для нарезки гуляша на базе мясорубки МИМ-105. Для бефстроганов разработан сменный механизм к универсальному приводу П-П производительностью 1500 порций/ч. Начат выпуск машины для нарезки мелкокусковых полуфабрикатов Я-15-ФИМ производительностью 700 кг/ч.

В пищевой промышленности и в общественном питании используется поточно-механизированная линия по нарезке, упаковке и взвешиванию мелкокусковых и порционных полуфабрикатов АЛ1-ФЛР2 производительностью 250 кг/ч.

На третьей линии организуются два рабочих места для производства рубленых полуфабрикатов. На первом рабочем месте устанавливают мясорубку МИМ-82М производительностью 250 кг/ч, фаршемешалку К-6-ФММ-150 производительностью 500 кг/ч и ванну для замачивания хлеба. На крупных производствах используют мясорубку «Волчок МП-1-160» производительностью 3000...8700 кг/ч. Машина имеет насадку для подачи фарша (на высоту 1200 мм) в загрузочную камеру фаршемешалки.

Мясо для фарша нарезают вручную и пропускают через мясорубку. Фарш с компонентами в зависимости от вида полуфабриката (котлеты, бифштексы) перемешивается в фаршемешалке. Процесс подачи фарша к участку дозирования и формовки изделий  может быть механизирован с помощью насоса, вмонтированного под корпусом фаршемешалки. Масса фарша подается по трубопроводам в рабочие камеры котлетоформовочных машин типа МФК-2240. Количество рабочих мест определяется по количеству изготовляемых полуфабрикатов и норм выработки на изготовителя полуфабрикатов III разряда. Организация рабочих мест по изготовлению полуфабрикатов из котлетного мяса показана на рис. 5.7.

На крупных заготовочных предприятиях, вырабатывающих более 20 тыс. рубленых изделий, для механизации операций по изготовлению рубленых изделий используют поточную механизированную линию К-6-ФЛК-200 произ -водительностью 20 тыс. шт./ч. В линию устанавливают: мясорубку, фаршемешалку и котлетоформовочный автомат АК2М-40 производительностью 4 тыс. шт./ч.

Например, в мясном цехе заготовочного предприятии комбината питания завода «ВЭФ» из котлетного мяса приготовляют фарш для пельменей, блинчиков, пирожков и кулебяк и др. Кроме того, котлетное мясо перерабатывается в оригинальные виды мясных изделий (рулет с тмином, языком, колбаски копченые, зразы с яблокам  и др.). Разработка такого ассортимента мясных рубленых изделий способствует улучшению естественных свойств котлетного мяса.

Порционные, мелкокусковые и рубленые изделия укладывают в функциональные емкости. Емкости маркируют ярлыком, на котором указывается: предприятие-изготовитель, наименование полуфабриката, обозначение нормативно-технической документации, масса или количество полуфабрикатов, дата и час выработки. Сроки хранения и реализации полуфабрикатов даны в табл. 5.1. Технологический процесс обработки птицы и субпродуктов представлен на рис. 5.11.

В соответствии с технологическим процессом в крупных цехах по переработке птицы и субпродуктов предусматривают следующие помещения: холодильную камеру для хранения сырья, холодильную камеру для размораживания птицы (дефростер), помещение для опаливания, отдельное помещение для обработки птицы и субпродуктов (основное производство), холодильные камеры для хранения изготовленных полуфабрикатов, моечную инвентаря, кладовую полуфабрикатной тары (функциональных емкостей) и помещение начальника цеха.

Расположение помещений по ходу технологического процесса обработки птицы на конвейерной линии.с использованием средств механизации создает поточность производственных процессов, что способствует росту производительности труда, повышению качества обработки сырья и производства полуфабрикатов.

Для размораживания птицу раскладывают на полки стеллажей и помещают в дефростеры на. 10...20 ч с температурой 4...6 °С и относительной влажностью воздуха 85...90 %. После дефростации стеллажи с птицей выкатывают в помещение для опаливания, где организуются несколько рабочих мест. Некоторое время тушки находятся в помещении для естественного обсушивания, а затем подвергаются опаливанию в опалочных горнах типа УОП-1(2). Продолжительность опаливания не должна превышать 30 с, иначе может растопиться подкожный жир. Оставшиеся перьевые пеньки с тушек удаляют пинцетом..

После опаливания птицу направляют в основное производство для дальнейшей обработки. Первичную обработку птицы и изготовление полуфабрикатов осуществляют вручную на организуемых трех технологических линиях.

Первая линия представляет собой конвейер, вдоль которого с двух сторон оборудуются рабочие места для потрошения птицы.

В начале конвейерной линии организуется, рабочее место, где осуществляют обвалку птицы. На разрубочном стуле производится удаление голов, шеек, ножек, крылышек с помощью ножа-рубака или специальной машины. Принцип ее работы состоит в следующем: головы, лапки, крылышки птицы  подают в зону резания вращающего является хорошим дополнением к общему ассортименту комбината.

Первичная обработка птицы в ресторанах и столовых, работающих на сырье, производится на участке (линии), отведенном в мясорыбном цехе предприятия. Технологические операции по обработке птицы осуществляются вручную, аналогично операциям в птицегольевом цехе заготовочного предприятия. На участке организуют два или три рабочих места в зависимости от количества перерабатываемого сырья.

Первое рабочее место предназначено для размораживания, опаливания тушек. На нем устанавливают стеллаж, производственный стол и опалочный горн. Второе рабочее место снабжено разрубочным стулом для удаления голов, шеек и др., производственным столом для потрошения птицы и ванной для промывки тушек птицы (рис. 5.13). После обработки птицы производят подготовку производственного стола для изготовления полуфабрикатов так же, как в птицегольевом цехе. Измельчение мякоти и кожи тушек для котлет рубленых производят в мясорубке, являющейся сменным механизмом универсального привода П-П. Замачивание хлеба осуществляют в наплитных котлах.

Для обработки субпродуктов выделяют отдельное рабочее место, где предусматривают производственный стол и ванну (стол со встроенной моечной ванной), или используют освободившиеся рабочие места.

В ресторанах, кроме сельскохозяйственной птицы, обрабатывают дичь. Тушки дичи поступают-в мороженом виде, непотрошеные и покрытые перьями. После оттаивания дичь ощипывают. Последующие операции ос ществ-ляют так же, как для кур. Рабочие места ос лащены следующей посудой и инвентарем: наплитными к .ялами, кастрюлями, сотейниками, венчиками, ножами с серповидными лезвиями и поварской тройки, лопатк. ми, поварской иглой и др. Все производственные опер; дни выполняются поварами III, IV, V разрядов.

Организация работы цеха по производству полуфабрикатов из рыбы

Цех по производству рыбных полуфабрикатов получает рыбу с костным и хрящевым скелетами как океаническую, так и пресноводную в виде сырья и полуфабрикатов (тушки потрошеные) из предприятий рыбной про . ышлеи-ности (рыбокомбинатов, рыбозаводов).

Техническими условиями и технологическими инструкциями предусматривается выпуск полуфабриытов из рыбы в ассортименте, указанном в приложении 5. Технологический процесс обработки рыбы с костным скелетом приведен в табл. 5.3.Рыбный цех имеет в своем составе следуют-ie помещения для осуществления процесса производства полуфабрикатов высокой степени готовности: холодильную камеру для хранения сырья, рыбное отделение (основное производство) по обработке рыбы и изготовлению полуфабрикатов, помещение для приготовления фиксатора, моечную производственного инвентаря, охлаждаемую камеру для кратковременного хранения полуфабрикатов, кладовую тары, помещение начальника цехаполнение режущего узла обеспечивает качественный срез, исключая сколы и дробление костей. Машину обслуживает один работник.

Рабочие места по потрошению птицы оборудуются
производственными столами. На столах устанавливают
доски разделочные, лотки для потрохов (рис. 5.12).
Операции осуществляют изготовители пищевых полуфаб
рикатов, используя для потрошения птицы специаль
ные ножи с серповидным лезвием. Разделанные тушки
укладывают в контейнеры движущегося конвейера.
Потрошеную птицу промывают холодной водой в ванне,
удаляя загрязнения, сгустки крови, остатки внутреннос
тей.	•	•	"'■■••

На предприятиях пищевой промышленности обработка птицы осуществляется на конвейерной линии, вдоль которой установлены для работников столы со встроенными моечными ваннами, что позволяет на рабочем месте совмещать две производственные операции: потрошение и промывку тушек.

После промывки тушки птицы обсушиваются на столах, имеющих на поверхности решетки, к которым подается сухой теплый воздух.

На второй линии организуются рабочие места по формовке тушек «в две нитки» или «в кармашек» и приготовлению полуфабрикатов высокой степени готовности. На первом рабочем месте устанавливают производственный . стол, а на  столе — разделочную доску. Для заправки тушки используется поварская игла. Следующие рабочие места организуются для изготовления полуфабрикатов: филе натурального, панированного; окорочков из кур. На рабочих местах устанавливают столы производственные со встроенными холодильными шкафами, весы настольные циферблатные, доски разделочные, лотки или функциональные емкости для сырья и полуфабрикатов, сотейники с льезоном и лотки с белой панировкой (для панированных изделий). При выполнении производственных операций используют следующий инвентарь: ножи поварской тройки, сито, тяпку для отбивания филе, мусат для точки и правки ножей и др. Выполняют технологические операции изготовители полуфабрикатов V разряда.

Рабочее место по приготовлению рубленых котлет из кур оснащают универсальным приводом П-Н или мясорубкой МИМ-300 и фаршемешалкой, производственным столом и весами. Для выработки большого количества рубленых изделий используют котлетный автомат МФК-2240. Приготовление рубленых котлет осуществляют изготовители полуфабрикатов III разряда.

На третьей технологической линии производится обработка субпродуктов. При большом объеме перерабатываемого сырья организуются несколько рабочих мест. На рабочих местах предусматривают производственные столы, разделочные доски, а также ванны для замачивания и промывки субпродуктов. Обработку сырья производят изготовители пищевых полуфабрикатов I разряда.

Готовые полуфабрикаты и обработанные субпродукты укладывают в функциональные емкости, взвешивают, маркируют, устанавливают на стеллажи и направляют перед реализацией в холодильные камеры экспедиции, где они хранятся при температуре 0...6 °С. Сроки хранения и реализации представлены в табл. 5.2.

В настоящее время некоторые заготовочные предприятия и комбинаты питания при производственных предприятиях организовывают коптильные цехи. Целесообразность создания коптильных цехов продиктована рядом причин, одной из которых является то, что из-за некоторых свойств сырья (птицы и мелкой рыбы) невозможно приготовить широкий ассортимент блюд. Опыт комбината питания «Вэфовец» заслуживает особого внимания. Ассортимент продукции коптильного цеха комбината: куры, рыба копченая, колбаски фирменные любительские копченые, грудинка пряного посола горячего копчения, колбаски рыбные копченые, сало копченое по-вэфовски —В крупных цехах процессы обработки рыбы с костным скелетом и производства полуфабрикатов осуществляются на поточных механизированных линиях. В рыбном отделении организуются две технологические линии. Первая — по обработке сырья, вторая — по производству полуфабрикатов. Отдельно организуется линия по обработке рыбы с хрящевым скелетомВ основном рыба поступает в мороженом виде и поэтому подвергается дефростации. Вначале рыбу с костным скелетом освобождают от тары, укладывают в решетчатые контейнеры и направляют по монорельсам к ваннам для размораживания. Контейнеры с рыбой с помощью тельфера погружают в 3—5 %-ный раствор поваренной соли на 2...3 ч. Для получения раствора на 1 л воды берут 710 г соли. Температура раствора должна быть не выше 20 °С. Процесс размораживания считается законченным по достижении в мышечной ткани рыбы температуры — 1 °С. В процессе размораживания масса рыбы увеличивается на 2...3 %. Брикеты рыбного филе можно размораживать на воздухе. Их раскладывают на полки стеллажа и накрывают пленкой. Процесс размораживания при температуре 30 °С длится 9 ч.

На предприятиях пищевой промышленности размораживание рыбы осуществляется в дефростерах оросительного типа.

После дефростации из решетчатых контейнеров рыбу выгружают в передвижные ванны для стекания влаги и направляют к первой технологической линии — рыборазделочному конвейеру КР-1, вдоль которого организуются рабочие места (рис. 5.14). Количество рабочих мест и численность работников зависят от количества перерабатываемого сырья и норм выработки в смену на одного работника.

Первое рабочее место предназначено для очистки рыбы от чешуи. Используется для очистки роликовая чешуеочистительная машина, а в небольших специализированных цехах применяют механические рыбочистки (скейлеры). Второе рабочее место организовано для удаления плавников. Плавникорезка типа ПР-2М монтируется на постаменте или на производственном столе. Удаление голов производится на следующем рабочем месте, где установлена головоотрезающая машина ГОМ. Мелкие экземпляры рыб массой менее 200 г оставляют с головой. Производительность каждой из трех типов машин, используемых при обработке рыбы, — 30 рыб/мин.

Удаление внутренностей и промывание рыбы производятся вручную на рабочих местах, организованных с двух сторон конвейерной линии и оборудованных столами со встроенной моечной ванной. При этом используется инвентарь: разделочные доски, ножи поварской тройки. Рыбу потрошат, промывают в проточной воде, загружают в передвижные ванны и направляют к чану для фиксации(охлаждения) в 18 %-ном растворе поваренной соли. Температура раствора устанавливается —4... — ti°C. Рыбу подвергают фиксации в течение 5—10 мин для достижения в толще рыбы температуры —1 °С, что необходимо для сокращения потерь: пищевой ценности рыбы при хранении и транспортировке.

В рыбных цехах заготовочных предприятий средней мощности и в специализированных цехах потрошение рыбы производится без конвейера, на рабочих местах, снабженных производственными столами, установленными в линию. На столах размещают разделочные диски, лотки для потрохов и обработанной рыбы. Промывание тушки рыбы производят в ваннах с проточной водой (рис. 5.15). Изготовленный полуфабрикат — рыба специальной разделки.

Вторая технологическая линия организуется для производства полуфабрикатов высокой степени готоанос-ти: порционных, мелкокусковых и изделий из котлетной массы (котлеты, тефтели, фрикадельки рыбные). Тушку рыбы или филе подвозят к рабочим местам в передзиж-ных ваннах или в тележках с емкостями. На рабочем месте по изготовлению порционных и мелкокусковых полуфабрикатов устанавливают производственный стол, а на столе — разделочную доску, весы, функциональную емкость для полуфабрикатов и лоток с панировкой.

Производство изделий из рыбного фарша осуществляется на рабочем месте, оснащенном универсальным приводом П-Н, производственным столом, ванной для замачивания хлеба или наплитным котлом. При большомколичестве изготовляемых полуфабрикатов на столе монтируют котлетоформовочный автомат. Обработку рыбы с костным скелетом и производство полуфабрикатов осуществляют изготовители полуфабрикатов III разряда. На предприятия общественного питания осетр, севрюга, белуга, стерлядь поступают в охлажденном или мороженом виде, потрошеные. Размораживают рыбу на воздухе. Для этого раскладывают тушки на стеллажи и покрывают пленкой для снижения потерь массы за счет испарения влаги с поверхности рыбы. Продолжительность оттаивания от 12 до 14 ч в зависимости от размеров и начальной температуры в тушке рыбы. Рекомендуется организовать обработку рыбы на рабочих местах, объединяя их в одну технологическую линию (рис. 5.16). В процесс обработки рыбы входит: отделение головы, срезание спинных плавников, жучков, вытягивание визиги, пластование рыбы на звенья, ошпаривание, зачистка поверхности звеньев, промывание, укладка в функциональные емкости, взвешивание, маркирование, транспор-тяревка. Для вьптештеяня яеретяслеяных операция организуют два рабочих места, при небольшом количестве обрабатываемого сырья — одно. На первом рабочем месте работник на производственном столе, используя инвентарь (раз л ел очную лоску. нсок-руб = к. cpez?::-:u =ож поварской тройки), осуществляет следующие операции по обработке рыбы: удаление головы, срезание спинных жучков и т. д. На втором рабочем месте устанавливают ванну для ошпаривания звеньев рыбы. Рыбу, уложенную звеньями на сетку-вкладыш, погружают в воду с температурой 90...95 °С на 3...5 мин. После ошпаривания рыбу вынимают, зачищают слизистую поверхность рыбы от сгустков крови и боковых жучков и промывают в ванне с проточной водой. Дальнейшая обработка рыбы зависит от ее назначения. Все производственные операции осуществляют изготовители полуфабрикатов IV разряда. Приготовленные полуфабрикаты укладывают в функциональные емкости и отправляют в экспедицию.

В мясорыбном цехе ресторана, столовой, работающих на сырье, для обработки рыбы с костным скелетом организуется отдельный участок, а в мясорыбном цехе ресторана — дополнительно организуется участок для обработки рыбы с хрящевым скелетом.

Технологический процесс обработки рыбы протекает так же, как в рыбном цехе заготовочного предприятия. Производственные процессы слабо механизированы из-за небольшого количества перерабатываемого сырья. Из средств малой механизации используется только рыбочистка РО-1М.

В связи с тем, что рыба с хрящевым скелетом поступает в малом количестве, для ошпаривания звеньев рыбы используют специальный наплитный котел овальной формы с сеткой-вкладышем. Изготовление полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом производится на универсальном рабочем месте, где вначале на производственном столе осуществляют обработку рыбы, а затем, после уборки стола, — нарезку или формовку рубленых полуфабрикатов. В цехе производственные процессы выполняют повара IV, V разрядов. Задания между поварами распределяются в соответствии с их квалификацией.

Организация работы экспедиции

Экспедиции организуются на заготовочных предприятиях для централизованного, бесперебойного снабжения

фабрикатами, кулинарными изделиями высокой степени готовности и кондитерскими изделиями в соответствии с их заказами или графиками поставок.

Экспедиция располагается на первом этаже, вблизи произзелствепных це.хоз, отдельно от складских помещений для исключения по санитарным требованиям встречных потоков поступающего сырья и выхода готовой продукции. На крупных заготовочных предприятиях экспедиция и диспетчерская служба (стол заказов) функционируют раздельно, но выполняют взаимосвязанные функции. На   средних   предприятиях   организуется   общий   отдел.

В экспедиции выделяются следующие помещения: охлаждаемые камеры для кратковременного хранения полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы и овощей, кулинарной продукции высокой степени готовности и кондитерских изделий (кремовых); кладовая мучных кондитерских изделий; помещение приема функциональных емкостей и тары от доготовочных предприятий и магазинов кулинарии; моечная и кладовая полуфабрикатпой тары; комната экспедитора.

Отпуск заказов доготовочным предприятиям производится в соответствии с графиками поставок. представлен примерный график поставок мясных пол -фабрикатов на доготовочные предприятия. Отпуск оформляется товарно-транспортными накладными.

Для других производственных цехов графики пост >,-вок продукции составляются так же, как для мясно. о цеха.

Преимущество такого организационного метода поставок в том, что доготовочные предприятия освобождены от ежедневной передачи заявок на заготовочные предприятия. В соответствии с ассортиментом, графике м поставки и режимом работы доготовочных предприятий осуществляется централизованная поставка продукции Для перевозки продукции используется специализированный транспорт. Заготовочное предприятие заключает с транспортным управлением годовой или долгосрочный договор на обслуживание предприятия.

На заготовочных предприятиях сроки хранения полуфабрикатов и кулинарной продукции по санитарным требованиям ограничиваются от 6 до 12 ч, поэтому для перевозки используется охлаждаемый или изотермический транспорт. Продолжительность перевозки продукции в изотермическом транспорте не более 2 ч.

Перевозка полуфабрикатов и кулинарной продукции в функциональных емкостях производится в передвижных контейнерах типа КП-160-2.

Доготовочные предприятия возвращают поставщику (заготовочному предприятию) многооборотную та^у (функциональные емкости) вместе с передвижными контейнерами по накладной. Поступившая тара направляется в моечное отделение, где для мытья тары использует я моечная машина. Передвижные контейнеры моют в специальных моечных аппаратах. Сушка функциональных емкостей, установленных на передвижных стеллажах, производится в тепловых шкафах. '

В экспедиции общее руководство осуществляется ьа-чальником, в подчинении которого находятся рабочие но перевозке грузов, работник по приему и возврату та ы в производственные цехи.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для каждого типа доготовочного предприятия Научно-исследовательским институтом общественного питания (НИИОП)   с учетом  мощности  предприятия определеннаиболее оптимальный ассортимент полуФабоикатов. кулинарных и кондитерских изделий, централизованно поставляемых с заготовочных предприятий и предприятий пищевых отраслей промышленности. Изготовляемая ими продукция по степени готовности к употреблению разделена на шесть групп.

В первую группу входят полуфабрикаты, прошедшие частичную механическую обработку, мясо крупнокусковое, тушки рыбы и птицы, картофель, овощи (очищенные). Рекомендуется ими обеспечивать рестораны и диетические столовые.

Ко Btopofi группе относятся полуфабрикаты высокой степени готовности, прошедшие полную механическую обработку (порционные и др.). Ими необходимо обеспечивать все доготовочные предприятия и магазины кулинарии.

В третью группу входят полуфабрикаты высокой степени готовности, прошедшие полную механическую и частичную тепловую обработку (пассерованные овощи, тушеная свекла и др.). Данными полуфабрикатами рекомендуется снабжать столовые, кафе и закусочные.

Готовые кулинарные изделия относятся к четвертой группе продукции, выпускаемой заготовочными предприятиями (жареное, отварное мясо, куры; гарниры и др.). Эти изделия поступают в магазины кулинарии.

Быстрозамороженные и охлажденные блюда, относящиеся к пятой группе продукции, рекомендуется доставлять в общедоступные предприятия (кафе, закусочные, предприятия быстрого обслуживания), расположенные в местах массового скопления людей.

Небольшие предприятия, обслуживающие организованных питающихся (столовые при транспортных предприятиях, стройках и др.), рекомендуется снабжать готовыми блюдами, мучными кулинарными, хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Эта готовая продукция относится к шестой группе.

Степень готовности продукции первой группы принята равной 0,3, второй — 0,5, третьей — 0,7, четвертой и пятой — 0,9, шестой группы— 1,0.

Снабжение доготовочных предприятий полуфабрикатами высокой степени готовности существенным образом отражается на характере технологического процесса, позволяет значительно сократить трудозатраты на производство готовых блюд и изделий, высвободить большую часть технологического оборудования. При этом техноло гия приготовления пиши значительно упрощается и сво-дктсй  к тгркготоьлеккю  блюд  н  кздьлки  из  отдельных компонентов (овощи пассерованные, припущенные и др.) непродолжительной тепловой обработки   (варки, жарки и др.).

Расфасованные кулинарные изделия в функциональных емкостях на стеллажах или в контейнерах поступают из заготовочного предприятия на доготовочные, где устанавливаются в холодильные шкафы или камеры. Затем продукты доставляют в горячий цех и без перекладывания загружают в тепловой аппарат. После приготовления или разогрева продукта функциональная емкость на тележке или стеллаже перевозится на линию раздачи к мармиту или тепловому шкафу.

Преимущество использования полуфабрикатов высокой степени готовности (индустриальной технологии) видно на следующем примере. Затраты времени на приготовление борща при традиционной технологии — 5 ч 20 мин, при индустриальной технологии — 30 мин, что составляет 91 % экономии времени; затраты времени на приготовление голубцов с мясом и рисом при традиционной технологии — 4 ч 5 мин, а при индустриальной — 15 мин, т.е. время на приготовление сокращается на 3 ч 50 мин, или составляет 94 % экономии, и т. д.

На доготовочные предприятия и магазины кулинарии продукция заготовочных предприятий поступает в соответствии с графиком поставок (по времени), который зависит от режима работы предприятия (зала). Производственная программа и режим работы тесно взаимоувязаны. Если зал ресторана работает с 11 до 24 ч, то производство (кухня) — с 8 до 24 ч. Три часа выделяется на   организационные  процессы   и   приготовление   пищи.

В состав помещений доготовочного предприятия входят: цех доработки полуфабрикатов, если предприятие снабжается крупнокусковыми полуфабрикатами, тушками птицы, рыбы; холодный и горячий цехи, моечная кухонной посуды. Многие доготовочные предприятия имеют небольшие кулинарные, кондитерские цехи мучных изделий. Их продукция реализуется в магазинах кулинарии предприятий.

Кондитерские цехи в основном функционируют самостоятельно, т. е. имеют отдельно свои плановые задания. Кулинарные цехи и цехи мучных изделий входят в состав основного производства. Выпускаемая ими продукция входит в плановое задание для производства.

Руководит работой всех производственных цехов (кроме кондитерского) заведующий производством вместе с бригадирами.

Заведующий производством   (шеф-повар)  организует работу производства, обеспечивая приготовление, оформление и отпуск пищи высокого качества, разнообразного ассортимента;  обеспечивает  выполнение  производственной программы по количественным (оборот по продукции собственного производства) и качественным (производительность труда, издержки производства, качество продукции и др.) показателям; распределяет задания бригадирам и поварам, составляет график выхода на работу; постоянно  контролирует  соблюдение технологии   приготовления пищи, норм закладки сырья, санитарных требований; составляет на основе изучения спроса разнообразное по дням меню; ежедневно проводит бракераж пищи с членами бракеражной комиссии; подготавливает заявку на   продукты,   полуфабрикаты;   проводит   инструктаж   с работниками по технике безопасности на рабочем месте и т. д. Четкое выполнение своих обязанностей заведующим производством и работниками производства способствует повышению качества труда и выпускаемой продукции.

В ресторанах, где продукция отличается сложностью приготовления, заняты повара высокой квалификации (V и VI разрядов). Производственный цех возглавляет бригадир — повар V разряда. Бригады работают в основном через день из-за продолжительности работы зала более 11 ч 30 мин.

В общедоступных столовых, где изготовляется продукция несложного приготовления, в основном работают повара II, III, IV и V разрядов. Бригады производственных цехов работают по комбинированному графику выхода на работу (бригадир и его помощник работают через день), а остальные повара — по скользящему (ленточному) графику.

В столовых при производственных предприятиях и учебных заведениях бригады поваров работают по линейному графику, одновременно начиная работу и заканчивая ее.

Количество поваров в каждом производственном цехе определяется мощностью цеха, его производственной программой, нормой выработки на одного работника. Производственные задания каждой бригады поваров взаимоувязаны. Например, цех доработки полуфабрика

тов выпускает по ассортименту и количеству столько продукции, сколько необходимо для приготовления блюд в горячем и холодном цехах в соответствии с планом-меню.

Организация работы цеха доработки полуфабрикатов

Цехи доработки полуфабрикатов организуются на доготовочных предприятиях, снабжаемых из заготовочных предприятий крупнокусковыми полуфабрикатами из рыбы (тушкой), мяса, птицы, очищенным картофелем и овощами. Если доготовочные предприятия снабжаются полуфабрикатами и кулинарной продукцией высокой степени готовности, то продукция непосредственно поступает на производство (кухню) и распределяется в горячие и холодные цехи.

Для хранения поступившей продукции предусматриваются холодильные камеры с температурным режимом хранения 4—8 °С.

В цехе доработки полуфабрикатов организуются несколько универсальных рабочих мест.

На рабочем месте по нарезке порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из мяса (антрекот, гуляш и т. д.) предусматривается ванна для промывки мяса и производственный стол, стол со встроенной моечной ванной. Изготовитель пищевых полуфабрикатов для нарезки полуфабрикатов использует разделочную доску, весы настольные циферблатные для контроля выхода изделий, средний нож поварской тройки и функциональные емкости. С правой стороны располагается функциональная емкость с крупнокусковым полуфабрикатом, слева — емкость для порционных полуфабрикатов. Для рыхления мяса (антрекота, ромштекса и др.) используется машина МРМ-15 производительностью ^5 порций/мин или сменный механизм МС-19-1400 к универсальному приводу П-П производительностью 1400 порций/ч.

На участке приготовления изделий из котлетного мяса устанавливают мясорубку МИМ-82М производительностью 250 кг/ч. Изготовитель пищевых полуфабрикатов вручную осуществляет порционирование, панирование и укладку котлет в функциональные емкости. На производственном столе СП-1200 располагаютдля выполнения операций по изготовлению котлет лоток с панированными сухарями, функциональную емкость, весы, а для формовки котлет используют большой нож поварской тройки. При поступлении   мясного фарша из заготовочного предприятия мясорубку в цехе не предусматривают.

Изготовление полуфабрикатов из птицы и рыбы производят на отдельных рабочих местах, оснащенных аналогично рабочим местам для производства полуфабрикатов из мяса (рис. 5.17). Ассортимент изготовляемых изделий указан в технологической документации.

После приготовления полуфабрикатов из мяса или птицы рабочее место можно использовать для обработки субпродуктов и производства полуфабрикатов из печени, мозгов и др.

Готовые полуфабрикаты укладывают в функциональные емкости или лотки и направляют в горячий цех на тепловую обработку.

На крупных доготовочных предприятиях цехи доработки полуфабрикатов оснащаются высокопроизводительным специализированным оборудованием: мясорубкой МИМ-500, фаршемешалкой, машиной для рыхления мяса, котлетоформовочным автоматом.

Цехи доработки полуфабрикатов изготовляют продукцию и для магазинов кулинарии. При производстве полуфабрикатов руководствуются Сборником розничных цен на полуфабрикаты, кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия для реализации в магазины кулинарии.

Возглавляет работу в цехе бригадир, который в соответствии с производственной программой распределяет задания поварам III, IV и V разрядов. Они выполняют задания и отчитываются перед бригадиром за количественный и качественный выпуск продукции.

Организация работы цеха обработки зелени

На заготовочных предприятиях сезонная зелень и овощи не обрабатываются для доготовочных предприятий в связи с тем, что они имеют непродолжительные сроки хранения и реализации (не более 12 ч). Доготовоч-ные предприятия получают их непосредственно с плодоовощных баз.

Для обработки зелени на доготовочном предприятии организуется отдельное помещение. В нем обрабатывают салатные, шпинатные овощи, свежие огурцы, кабачки, баклажаны, зеленый лук и др. В ресторанах и столовых, работающих на сырье, зелень и овощи обрабатывают в овощном цехе.

В соответствии с технологическим процессом в цехе производится чистка и промывание зелени и овощей. Для этого устанавливают деревянные подтоварники для складирования ящиков с зеленью, передвижные или стационарные моечные ванны, производственные столы типа СП-1200, машину для нарезки картофеля, овощей, передвижные стеллажи СП-230.

В цехе можно установить специальную моечную машину для мытья зелени. Работа машины осуществляется следующим образом: в начале конвейера укладывают зелень, включают машину и зелень направляется в душевое устройство. Промытая зелень выходит из машины и укладывается в функциональные емкости.

На рабочем месте'по обработке зелени или овощей предусматривают стол производственный СПСМ-3 (СПСМ-4), на который устанавливают разделочную доску, функциональную емкость с обработанной зеленью или овощами. Для отходов используют полиэтиленовые бачки. Промывание производят в ваннах с проточной водой. Для этого зелень (овощи) укладывают в сетку-вкладыш и опускают в ванну с водой.

Для нарезки зелени (укропа, петрушки, зеленого лука) можно использовать специальное устройство. Принцип его работы состоит в том, что в рабочую камеру загружают зелень, которая с помощью каретки с толкателем движется к режущим ножам. Размеры нарезки зелени регулируются.

Поступившие из заготовочного предприятия овощи очищенные (картофель, морковь, свекла, капуста белокочанная, лук репчатый) промывают непосредственно в доготовочных цехах, а затем используют для приготовления блюд. В цехе производственные операции осуществляют чистильщицы овощей II разряда.

Организация работы горячего цеха

В горячих цехах доготовочных предприятий в соответствии с технологическим процессом осуществляется приготовление пищи из полуфабрикатов и кулинарной продукции высокой степени готовности (концентрированных бульонов, пассерованных и тушеных овощей, соусов и др.). Использование готовой продукции для приготовления холодных, первых и вторых блюд значительно сокращает время на производство пищи.

Но в настоящее время на большинстве предприятий в горячих цехах производится тепловая обработка продуктов, полуфабрикатов, варка бульонов, приготовление супов, соусов, гарниров, вторых блюд, а также тепловая обработка продуктов для холодных и сладких блюд.

Горячий цех располагается на одном этаже с цехом обработки зелени и доработки полуфабрикатов (если на предприятие поступает крупнокусковое мясо) и холодным цехом; на предприятиях с полным производственным циклом — с овощным и мясорыбным цехами. Близкое их расположение способствует сокращению затрат времени на перемещение продукции из одного цеха в другой и на раздаточную линию. Рядом с горячим цехом размещают моечные кухонной и столовой посуды.

Производственная программа цеха определяется по плану-меню. Выполнение производственной программы зависит от рациональной организации рабочих мест и оснащенности их современным оборудованием, а также своевременности  обеспечения  необходимой  продукцией.

В последнее время нашло широкое применение секционное модулированное оборудование с функциональными емкостями. Использование этого оборудования способствует экономии рабочей площади почти на 10 %, создает благоприятные, отвечающие санитарно-техническим и гигиеническим требованиям, условия для работы, повышает производительность труда работников за счет рационального размещения и удобства в эксплуатации.

Секционное модулированное оборудование устанавливается в виде отдельных технологических линий (пристенным или островным методом), на которых организуются рабочие места.

Горячий цех в соответствии с изготовляемыми первыми  и  горячими  вторыми  блюдами условно делится  на суповое и соусное отделение. При этом некоторые виды оборудования используются двумя отделениями совместно    (плиты,    пищеварочные    котлы,    электросковороды. •и др.).

Суповое отделение. Технологический процесс приготовления первых блюд в суповом отделении состоит из двух стадий: приготовления бульонов (костных, мясных, рыбных и т.д.), овощных, фруктовых отваров и варки супов (заправочных, молочных, сладких).

В столовых организуют две технологические линии.
Первая линия предназначена для приготовления бульо
нов. Устанавливают ванну для промывки мяса, тушки
птицы, костей. Мясо укладывают в кассету с перфориро
ванным вкладышем и опускают в ванну для промывки.
В той же емкости мясо погружают в неопрокидывающий-
ся котел КЭ-250 (КЭ-100, КЭ-160), установленный
рядом. После приготовления бульона емкость с мясом
выгружают из котла с помощью специальной тележки
ТП-80К с подъемной платформой.	4

Продолжительность варки костного и мясокостного бульонов 5—6 ч, поэтому их готовят накануне. Остальные бульоны (мясные, куриные, рыбные) — в начале рабочего дня.

На предприятиях общественного питания могут ис
пользоваться унифицированные паровые пищеварочные
котлы типа КПП-100-1, КПП-160-1 и КПП-250-1 (прямо
угольной формы). Кроме того, в эксплуатации находятся
пищеварочные котлы К.ПЭ-100, КПЭ-160, КПЭ-250 и
КПЭСМ-60.	■

Пищеварочные котлы также используются для варки в функциональных перфорированных емкостях капусты для голубцов, картофеля и моркови для .салатов и др. Напротив пищеварочных котлов устанавливают вторую технологическую линию для приготовления супов, в которую входят: котел передвижной КП-60 с устройством электрическим варочным УЭВ-60, электросковорода СЭ-0,45-01, плита электрическая ПЭ-0,51-01, производственные столы типа СП-1200 для выполнения вспомогательных операций. На этой линии также организуются рабочие места  (рис. 5.18).Плиту используют для приготовления холодных и сладких супов в наплитных котлах вместимостью 20... 30 л. Электросковороды применяют для пассерования, тушения овощей, которые готовят заранее или в начале рабочего дня. При поступлении из заготовочных предприятий готовых пассерованных овощей электросковороды в суповом отделении не предусматривают.

Для порционирования мяса, птицы, рыбы к супам на производственном столе располагают разделочную доску, весы настольные циферблатные и емкость для укладки порционированных продуктов.

В столовые при производственных предприятиях, где первые блюда готовят в количестве 1000 и более порций, целесообразнее поставлять из заготовочных предприятий концентрированные бульоны, пассерованные овощи, свеклу тушеную и другую готовую продукцию. Это позволит высвободить часть технологического оборудования и ускорить процесс приготовления супов.

В горячих цехах диетических столовых для приготовления протертых супов используют универсальный привод П-П, который имеет сменный механизм для протирания и измельчения овощей, мяса. Кроме того, применяют машину МИВП, производительность которой зависит от вида измельчаемого продукта (мясо, овощи, крупы, творог) и составляет 70...600 кг/ч.

Рестораны реализуют супы в небольшом количестве, поэтому для их приготовления используются наплитные котлы. Большинство ресторанов организуют залы реализации комплексных обедов или экспресс-столы. На раздаче супового отделения для реализации комплексов устанавливают передвижные котлы КП-60.

К прозрачным супам приготавливают гарниры (про-фитроли, расстегаи, пирожки печеные с мясом и др.). Замес теста для них осуществляют в пищеварочном котле, к которому предусмотрено специальное устройство с приводом, имеющее рабочий орган для замеса теста. В этом же котле осуществляется расстойка теста. Для формовки изделий отводится отдельное рабочее место, где устанавливают производственный стол с деревянным покрытием или без него в зависимости от вида теста.

Соусное отделение. Данное отделение предназначено для приготовления вторых горячих блюд, гарниров, соусов.

В соусном отделении столовых предусматривают три технологические линии, на которых организуются рабочие места для жарки, варки, тушения, припускания, запекания; приготовления гарниров, соусов и горячих напитков; приготовления кулинарных изделий (сырников, голубцов, овощных котлет и др.). В крупных столовых кулинарные изделия изготовляются в кулинарном цехе.

На первой линии в связи с двусторонним размещением оборудования организуется два рабочих места (рис. 5.19). На рабочих местах устанавливаются плитыэлектрические, электросковороды, жарочные шкафы из серии секционного модулированного оборудования, отвечающего требованиям стандартов СЭВ по модулю. Из посуды и инвентаря используются: функциональные емкости, противни, различные ложки, лопатки, игла поварская.

В эксплуатации в настоящее время также находятся

■электроплиты  ПЭСМ-4Ш   (ПЭСМ-2),  электросковороды

СЭСМ-0,2 (СЭСМ-0,5) и жарочные шкафы ШЖЭСМ-2К.

В горячем цехе столовой при производственном предприятии используют конвейерную печь для непрерывной жарки котлет, ромштексов, антрекотов и других изделий из мяса. Производительность печи — 2000 шт./ч.

На второй линии предусматривают рабочее место для приготовления гарниров, соусов и горячих напитков. Рабочее место оснащается производственным столом с моечной ванной СПМ-1500 для переборки и промывки круп; пищеварочным котлом КП-60 для варки гарниров и соусов; электроплитой для приготовления в наплитных котлах кофе, какао (а в ресторанах — шоколада, кофе по-восточному и др.). Рис или макаронные изделия в перфорированной емкости опускают в кипящую воду котла с помощью передвижной тележки с подъемной площадкой. Готовый гарнир промывают в котле и выгружают вместе с емкостью, используя ту же тележку.- Затем перекладывают-в функциональную емкость, заправляют маслом.

Третья линия, предназначенная для изготовления кулинарных изделий, имеет несколько рабочих мест, так как изделия изготавливаются не только для реализации через раздаточную, но и через филиалы предприятия. На рабочих местах устанавливают производственные столы, на которых располагают весы, доски разделочные, функциональные емкости и ножи для формовки изделий. Для протирания творога, картофеля и других продуктов устанавливают машину МП-800 производительностью 800 кг/ч.

В диетических столовых для варки на пару мяса, рыбы, овощей в перфорированных емкостях используют пароварочный аппарат АПЭ-0.23А. В ресторанах жарку картофеля во фритюре осуществляют во фритюрнице ФЭ-20-01.

Для приготовления шашлыков отводится отдельное рабочее место. На производственном столе шашлыки порционируют, а жарят в шашлычной печи, в которой теплопередача происходит лучеиспусканием. В горячих цехах специализированных предприятий используют для осуществления технологических процессов следующее оборудование: в шашлычной — шашлычную печь ШР-2, в блинной — блинчиковую линию МБН-780 или жаровню ЖВЭ-720, в пирожковой — автомат для жарки пирожков АЖ-ЗП. В гриль-барах и на предприятиях быстрого обслуживания используют электрогрили ГЭ с инфракрасным излучением для жарки кур и других продуктов.

На предприятиях быстрого обслуживания процессы приготовления продукции и изделий можно ускорить за счет применения сверхвысокочастотных аппаратов СВЧ. В аппарате время для жарки кулинарных изделий из говядины составляет 3,2 мин, блинчиков — 1,5 мин.

Организация работы холодного цеха

Холодные цехи организуются на доготовочных предприятиях с цеховой структурой производства (в ресторанах, столовых, кафе и др.).

На специализированных предприятиях и предприятиях быстрого обслуживания, реализующих небольшой ассортимент холодных закусок, отводится отдельное рабочее место в общем производственном помещении.

Холодные цехи предназначены для приготовления, порционирования и оформления холодных блюд и закусок, сладких блюд и холодных супов. Продукция, используемая для приготовления блюд, перед отпуском не подвергается вторичной тепловой обработке, поэтому в цехе должны соблюдаться строгие санитарные требования: продукты, используемые для приготовления блюд, должны храниться в холодильных шкафах или камерах при температуре не выше 6...8 °С; посуда и инвентарь должны быть промаркированы и использоваться по назначению; в соответствии с технологическим процессом должны быть четко разграничены рабочие места для обработки сырых и вареных овощей, гастрономических мясных и рыбных продуктов, порционирования блюд и др.; салаты, винегреты, бутерброды следует готовить только партиями и реализовывать в течение одного часа; соблюдать температурный режим хранения и отпуска холодных блюд (1О...14°С).

В   производственную   программу   цеха   (план-меню) входят  ассортимент  и  количество изготовляемых блюди закусок, сладких блюд и холодных напитков (табл. 4.9).

В плане-меню ресторана — ассортимент холодных блюд сложного изготовления, поэтому в цехе работают повара более высокой квалификации (IV, V и VI разрядов). В столовой работают повара III, IV и V разрядов.

Для выполнения производственной программы в цехе предусматриваются рабочие места, которые оснащаются оборудованием, посудой и инвентарем в зависимости от вида выполняемых технологических и производственных операций. В связи с использованием в цехе функциональных емкостей инвентарь подбирают только для выполнения вспомогательных операций.

Рассмотрим организацию рабочих мест на примере ресторана.

На рабочем месте по нарезке сырых и вареных овощей предусматривают: ванну для промывки свежих овощей или стол со встроенной моечной ванной; столы производственные для нарезки овощей, разделочные доски, ножи поварской тройки и функциональные емкости. При массовом изготовлении несложных по приготовлению салатов для комплексов используют универсальный привод П-П со сменными механизмами для нарезки сырых и вареных овощей и перемешивания салатов. Кроме того, можно установить на производственном столе машину МРОВ-160 для нарезки вареных овощей  (лом тиком или кубиком). Нарезку овощей осуществляют повара III разряда, а приготовление салатов —повара IV разряда.

В столовых рабочие места организуются так же, как и в ресторанах, но для нарезки овощей используют только машины, для перемешивания салатов — передвижные емкости (рис. 5. 20). Это облегчает труд работников и повышает* производительность труда.

Второе рабочее место организуется для приготовления блюд из гастрономических мясных и рыбных продуктов. Нарезку продуктов производят на разделочной доске, используя средний нож поварской тройки. Спор-ционированные кусочки продукции укладывают- в функциональные емкости и помещают в холодильный шкаф. Если изготовляется большое количество блюд из гастрономических продуктов, то целесообразнее использовать машину МРГ-ЗООА для нарезки ветчины, колбасы, сыра. Ее устанавливают на столе для средств малой механизации СПМ-1500.

Третье рабочее место предусматривается для порци-онирования и отпуска блюд на раздаточную и оснащается столом производственным с охлаждаемым шкафом и горкой и стеллажом для установки готовых блюд для реализации. Горка предназначена для хранения заранее подготовленных продуктов (консервированных фруктов, зелени петрушки, лимонов и др.), используемых для украшения блюд. Порционированием и отпуском блюд в ресторане занимается повар V разряда, а в столовой — повар IV разряда.

В связи с тем, что приготовление заливных и фаршированных блюд очень трудоемко, их готовят накануне и хранят в холодильных камерах. Рабочее место для изготовления данных блюд специально не организуется, так как используются освободившиеся к концу рабочего дня рабочие места. Для заливных блюд в горячем цехе отваривают мясо и другую продукцию и подготавливают ландспинг. В холодном цехе на производственном столе СП-1200 готовые продукты нарезают, укладывают в емкости и помещают в холодильный шкаф для дальнейшего использования при приготовлении заливных блюд. Из инвентаря и приспособлений подготавливают формочки, лотки, ножи для фигурной нарезки и карбования овощей, лимонов, выемки различной формы. После оформления готовые заливные блюда помещают в холодильные камеры. В летнее время на предприятиях общественного питания большим спросом пользуются холодные (овощные, мясные) и фруктовые супы. Для холодных супов овощи и мясо варят в горячем цехе. После охлаждения их нарезают вручную кубиком или соломкой. Зеленый лук нарезают вручную или с помощью устройства УНЗ. Температура подачи супов 1О...12°С.

Бутерброды в основном изготовляются в кафе, на специализированных предприятиях и предприятиях быстрого обслуживания. На участке приготовления бутербродов устанавливают хлеборезку МРХ-200, машину для нарезки гастрономических продуктов и производственный стол, на котором устанавливают весы, разделочную у   ч.оску, функциональную емкость для укладки бутербро-

'      ДОВ.

Холодный цех также реализует компоты, кисели, желе, муссы, самбуки и др. Для приготовления устанавливают ванну, где фрукты и ягоды промывают, а для муссов, кремов, самбуков их протирают, используя сменный механизм к универсальному приводу П-П. Для желе и муссов варят компоты, кисели и сиропы в горячем цехе, применяя пищеварочные или наплитные котлы. После охлаждения сироп для желе разливают в лотки и помещают в холодильные шкафы, а сироп для мусса взбивают, используя сменный механизм МОП П-1 к универсальному приводу П-П. Компоты и напитки собственного производства также готовят в горячем цехе в стационарных или наплитных котлах. Готовые сладкие холодные напитки порционируют в стаканы, креманки и реализуют.

Мороженое на доготовочиые предприятия поступает в основном промышленного производства в гильзах. Для хранения мороженого в цехе устанавливают низкотемпературный прилавок ПХН-1-0,4. Для отпуска в креманках используют специальные ложки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

На заготовочных предприятиях общественного питания организуются кулинарные цехи и цехи индустриализации для выработки широкого ассортимента кулинарной продукции и реализации ее на доготовочпые предприятия и в магазины кулинарии. Однако выпускаемая   продукция   не   полностью   удовлетворяет   потреб ности предприятий, поэтому в ресторанах и столовых, имеющих магазины кулинарии, организуются небольшой мощности кулинарные цехи.

Например, из 100 % перерабатываемого сырья в заготовочных цехах 60 % мяса перерабатывается для доготовочных предприятий и 40 % — для производства кулинарных изделий; рыбы — 40 % для доготовочных предприятий и 60 % — для производства кулинарных изделий и т. д.

Мощность кулинарного цеха определяется расходом полуфабрикатов из мяса, рыбы и др. Цех малой мощности использует около 5 т полуфабрикатов, средней мощности — 7, большой мощности — 10 т. По видам полуфабрикатов, например, кулинарный цех средней мощности в сутки использует около 2 т полуфабрикатов из мяса, 1 т — из птицы, 1 т — из субпродуктов, 2,3 т — из овощей и 0,7 т — из рыбы. Ассортимент кулинарных изделий дан в приложении 1.

Производство кулинарных изделий осуществляется в соответствии с техническими условиями и технологическими инструкциями.

В кулинарном цехе и цехе индустриализации изделия изготовляются из полуфабрикатов, получаемых из овощного, мясного, птицегольевого и рыбного цехов предприятия. Кроме того, часть продуктов поступает со склада (крупы, творог и др.) для приготовления крупяных, творожных и мучных изделий.

В состав кулинарного цеха входят: горячее, холодное и остывочное отделения; охлаждаемая камера суточного запаса сырья и полуфабрикатов; кладовая суточного запаса продуктов; охлаждаемая камера при холодном отделении; охлаждаемая камера готовой продукции; моечная инвентаря; кладовая тары. Кулинарный цех может иметь и свою экспедицию.

Горячее и холодное отделение размещаются смежно с остывочным отделением. Кулинарные цехи, не имеющие остывочного отделения, используют для охлаждения кулинарных изделий холодильные шкафы быстрого охлаждения.Для индустриализации производства кулинарной продукции цехи оснащаются высокопроизводительным оборудованием: мясорубками производительностью до 1000 кг/ч и более, фаршемешалками — 3000 кг/ч, механизированными поточными линиями по производству блинчиков, пельменей и др. В холодном отделении кулинарного цеха организуются рабочие места для изготовления бутербродов, заливных блюд, салатов, винегретов и другой продукции (рис. 5. 21).

Для переработки сельди на сельдь рубленую организовывают рабочее место, оснащенное производственным столом СПСМ-1500, доской разделочной, лотками для отходов и обработанной сельди.

Для приготовления маринада овощи нарезают с помощью овощерезки. Тепловую обработку овощей и другой продукции для заливных блюд, паштетов производят в горячем отделении цеха.

Готовую продукцию складывают в лотки, функциональные емкости и хранят до реализации в холодильных камерах при температуре 4...6 °С.

В горячем отделении кулинарного цеха при организации рабочих мест в соответствии с технологическим процессом предусматривают секционное модулированное оборудование: пищеварочные котлы, электрические плиты, жарочные шкафы, электросковороды. Кроме того, организуются несколько участков, где устанавливают линию по производству блинчиков, пирожковый и пончиковый автоматы, печь конвейерную и другое оборудование.

Для варки мяса, кур, овощей, круп используют пищеварочные котлы КЭ-250, КЭ-160, КЭ-100, оснащенные перфорированными емкостями. Для загрузки и выгрузки отвариваемого продукта используют специальную тележку ТП-80К. с подъемной платформой.

Жарка полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы и овощей и запекание кулинарных изделий (запеканок, пудингов) производятся на рабочем месте, где устанавливают жарочные шкафы с вкатным стеллажом ШЖЭ-1,36. Процесс жарки изделий в функциональных емкостях происходит следующим образом. Изделия укладывают в смазанные жиром функциональные емкости, которые затем устанавливают по направляющим на передвижные стеллажи СП-125; после того как шкаф разогревается до рабочей температуры, стеллаж вкатывают в него и дверь шкафа закрывают. Продолжительность и температура технологического процесса задаются с помощью соответствующих приборов управления.

Пассерование овощей (лука, моркови) для маринадов и фаршей осуществляется в аппарате АПОЭ-1,1, который имеет две опрокидывающиеся сковороды, скребковое устройство для перемешивания овощей при жарке, загрузочный и разгрузочный транспортеры для подачи и выдачи продукта. Аппарат используется на крупных заготовочных предприятиях, изготовляющих кулинарную продукцию на промышленной основе.

Для изготовления котлет картофельных, рулета, запеканок, сырников отварной картофель, творог протирают в машине МИВП или МП-800, предназначенных для тонкого измельчения вареных продуктов из мяса, печени, круп. При оснащении рабочих мест для формовки изделий устанавливают передвижные стеллажи, производственный стол СП-1200, на котором располагают весы, функциональные емкости для укладки изделий. Формовку изделий осуществляют вручную.

Для голубцов, кабачков, баклажанов, фаршированных мясом и рисом, рис отваривают в пищеварочном котле, овощи пассеруют в электросковороде. Рис, овощи и мясо соединяют и перемешивают в наплитных котлах. Фарши можно перемешивать в деже тестомесильной машины. На крупных заготовочных предприятиях используется фаршемешалка Л-5-ФМУ-335 производительностью 3000 кг/ч.

Формовку голубцов производят на рабочих местах, на которых осуществляется пооперационное разделение труда. Производственные операции выполняют три повара IV разряда (рис. 5.22). Один повар отбивает черешки, другой порционирует фарш, третий заворачивает в капустный лист фарш и формует. Готовый полуфабрикат укладывают в функциональные емкости и направляют в экспедицию.В кулинарных цехах изготовляются большими партиями блинчики с различными начинками. Для этого на участке в зависимости от мощности цеха устанавливают аппарат непрерывного действия МБН-780 или ЛБН-1500 производительностью 780 и 1500 шт./ч. Основой линии по производству блинчиков является вращающаяся электрическая жаровня ЖБЭ-720. Процесс изготовления блинчиков начинается с замеса теста во взби-вальной машине, затем жидкое тесто переливается в бак машины. С этого момента производится выпечка блинчиковой ленты, порционирование заготовки, дози-■ ровка фарша, автоматическое заворачивание блинчика J в конверт и укладка в лотки. На линии МБН-780 укладка блинчиков осуществляется вручную, а на линии ЛБН-1500 — автоматически.

• Использование аппаратов и автоматов непрерывного действия для производства кулинарных изделий (пирожков, блинчиков, пончиков, оладий) позволяет повысить производительность труда работников, культуру производства, улучшить условия труда.

В последнее время увеличилась выработка домашней лапши и пельменей в кулинарных цехах заготовочных предприятий. Для изготовления пельменей отводится отдельное помещение, где устанавливают настольный автомат П6-НПА непрерывного действия и морозильную камеру. Подготовленное тесто и фарш загружают в бункер и происходит автоматическая и безотходная штамповка пельменей. Хранят их при температуре —2... -5°С.

При изготовлении лапши производственные процессы полностью механизируют т. е. устанавливают просеиватель муки, тестомесильную и тестораскаточную машину, тепловой шкаф для подсушивания теста перед нарезкой. Для нарезки лапши используют хлеборезку, регулируя толщину нарезки.

На крупных предприятиях организуют цехи индустриализации, вырабатывающие кулинарные изделия высокой степени готовности, которые используются для приготовления холодных, первых и вторых блюд на доготовочных предприятиях. Для осуществления технологического процесса изготовления салатов, пассерованных и тушеных овощей, соусных паст и других изделий в цехах устанавливается такое же оборудование с функциональными емкостями, как и в горячих цехах. Приготовление концентрированных бульонов производится в автоклавах.

Кулинарный цех и цех индустриализации работают по наряду-заказу. Начальник цеха и его заместители составляют для работников двухбригадный график выхода на работу, бригадиры отделений осуществляют расстановку поваров в цехе с учетом ассортимента изготавливаемой продукции, квалификации работника; следят за качеством и сроками изготовления продукции в соответствии с графиком поставки, а также за сроками хранения и реализации готовых изделий.

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЦЕХА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ДОГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Цехи мучных изделий организуются на доготовочных предприятиях для выпуска следующих изделий: пирожков печеных, блинчиков, беляшей, пончиков и т. д. На специализированных предприятиях (блинных, пирожковых, чебуречных, вареничных, оладьевых и т. д.) выпускаются мучные изделия, соответствующие названию предприятия.   На   заготовочных   предприятиях   мучныеизделия в основном изготовляются в кулинарном цехе, но при производстве большого количества изделий выделяется отдельное помещение для приготовления мучных изделий: блинчиков, вареников, пельменей и домашней лапши.

Для изготовления перечисленных изделий в цехах в зависимости от ассортимента мучных изделий используется различное механическое и тепловое оборудование. В комбинатах питания и столовых в цехе мучных изделий устанавливают просеиватель муки ВЭ-350, тестомесильную машину ТММ-1М, электросковороду СЭСМ-0,5, мясорубку, автомат для приготовления и жарки пирожков АЖ-ЗП, автомат для приготовления блинчиков с различными начинками МБН-780, производственные столы и ванну моечную.

Для приготовления пирожков муку просеивают. В тестомесильной машине замешивают дрожжевое тесто. Мясной фарш для начинки обжаривают в электросковороде и пропускают через мясорубку. Затем подготавливают автомат для жарки пирожков. В автомате выполняются следующие технологические операции: дозирование теста, дозирование фарша, формовка теста в виде трубки с фаршем, отрезание заготовки пирожка, группирование заготовок по четыре штуки, выгрузка группы заготовок на конвейер расстойки, расстойка заготовок, выгрузка на конвейер обжарочного устройства, обжарка заготовок, выдача готовых пирожков. При изготовлении печеных пирожков устанавливают пекарные шкафы.

Замес теста, приготовление фаршей, обслуживание автомата осуществляют один или два изготовителя пищевых полуфабрикатов III разряда.

В производственном цехе чебуречной приготавливают тесто для чебуреков, подготавливают фарш и осуществляют порционирование и формование чебуреков. Пекарь III разряда производит замес теста в тестомесильной машине и жарку чебуреков во фритюре в электросковороде, а остальные работники раскатывают тесто на производственном столе с деревянным покрытием, используя деревянные скалки. Для механизации процесса раскатки теста применяют специальную машину, рабочими органами которой являются два горизонтальных валка. Расстояние между валками регулируется винтами. Валки приводятся в движение универсальным приводом.  Применение одной машины для  раскатки теста на   чебуреки   позволяет    повысить   производительность труда работников и условно высвободить двух человек.

Тесто после раскатки подсушивают на тепловой стойке, затем режут на длинные полоски, укладывают мясной фарш и формуют чебуреки, используя зубчатый резец.

Вареники для специализированных предприятий поступают в основном готовыми из предприятий мясомолочной промышленности. Но на некоторых заготовочных предприятиях имеется цех мучных изделий по производству вареников, оснащенный поточной линией, состоящей из трех участков: приготовления начинок, замеса теста и порционирования вареников. Для вареников используют различные фарши: картофель с луком, ( капусту, творог и т. д. Готовые вареники замораживают в морозильных аппаратах и хранят при температуре —2... —5 °С.

На специализированном предприятии быстрого обслуживания «Оладьевая» в производственном цехе для жарки оладий во фритюре используют электросковороду. Однако целесообразнее использовать машину МПО-350 для приготовления оладий производительностью 350 шт./ч. Технологический процесс происходит в такой последовательности. Сначала в тестомесильной машине замешивают дрожжевое тесто и готовым тестом заполняют бак машины. В машине тесто и жир дозируются, оладьи формуются, обжариваются с двух сторон и выгружаются в тару. При использовании машины производственные операции осуществляет изготовитель пищевых полуфабрикатов III разряда.

На крупных предприятиях цех мучных изделий возглавляет начальник цеха, на небольших — бригадир, который  подчиняется  заведующему производством

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПУСКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ЗАГОТОВОЧНЫХ И ДОГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кондитерские цехи организуются на всех заготовочных предприятиях, в комбинатах питания и на догото-вочных предприятиях общественного питания.

В последнее время возросла доля выпуска кондитерских изделий заготовочными предприятиями. Рентабельность кондитерского производства в них в 2—2,2 раза   выше,  чем   в   больших   цехах  ресторанов,  столовых и кафе.

Кондитерские цехи классифицируются в зависимости от мощности, т. е. количества выпускаемых кондитерских и булочных изделий в смену. Цех малой мощности выпускаем в смену до 12 тыс. кондитерских изделий, цех средней 'мощности — от 12 до 20 тыс., цех большой мощности — от 20 до 30 тыс. изделий.

Производственная программа кондитерских цехов составляется на основании заявок доготовочных предприятий  (не имеющих кондитерских цехов), магазинов ку-/■■ чинарии и выражается в форме наряда-заказа. Конди-•    .ерские цехи производят мучные кондитерские изделия: ватрушки, марципаны, сочни с творогом, рожки с повидлом и другие изделия,  а также изделия с  кремом: торты и пирожные.

Для   осуществления   в   цехе   производства   изделий предусматриваются следующие помещения:  кладовая и^ охлаждаемая камера суточного запаса сырья и продуктов, помещение для обработки яиц, отделение для просеивания   муки,   замеса   теста,   расстойки   дрожжевого теста, разделки и выпечки изделий, приготовления отделочных   полуфабрикатов,   кладовая   готовых    изделий, охлаждаемая  камера для хранения кремовых изделий, охлаждаемая камера полуфабрикатов  (для теста), кладовая   упаковочных   материалов    (коробок),   кладовая тары, моечная инвентаря, помещение начальника цеха. В  соответствии  с технологическим   процессом   изготовления кондитерских изделий   (рис. 5. 23)   в каждом помещении организуют участки или рабочие места для выполнения производственных операций.Продукты, поступившие в кладовую и холодильную камеру, распределяются между организуемыми в цехе бригадами. В крупных кондитерских цехах формируются следующие бригады: первая бригада, осуществляющая подготовку продуктов к замесу теста и замес теста; вторая, третья и четвертая бригады, изготовляющие продукцию из дрожжевого, слоеного и песочного теста; пятая бригада, вырабатывающая бисквитные изделия и занимающаяся отделкой тортов и пирожных; шестая бригада, осуществляющая выпечку изделий. Такие формы разделения труда по участкам работы позволяют специализироваться кондитерам по одному виду работ, что положительно влияет на рост производительности труда,   профессионального   мастерства.   Производительность труда в крупных кондитерских производствах в 1,5 раза выше, чем в небольших цехах доготовочных предприятий.

Первая бригада подготовку яиц осуществляет в помещении, где установлены четыре ванны с раствором для мытья и стол с овоскопом для проверки качества яиц. Яйца укладывают в сетку-вкладыш и опускают последовательно в каждую ванну для промывки. Просеивание муки производится в отдельном помещении или в кладовой суточного запаса продуктов. В зависимости от мощности цеха устанавливают машины для просеивания муки: МПП-П-1, работающая от универсального привода П-П, МПМ-800 и малогабаритная просеивательная машина (вибросито) ВЭ, которая монтируется на производственном столе. Для сбора просеянной муки используются полиэтиленовые бачки. Замес теста производится в тестомесильной машине, укомплектованной тремя подкатными дежами. Рабочее место оснащается: производственным столом с моечной ванной, весами (рис. 5.24).

На рабочем месте по приготовлению бисквитного теста устанавливают производственный стол, на котором подготавливают продукты. Рядом предусматривают b36hj вальную машину, в которой взбивают сахар с яичной массой и соединяют с мукой. Готовое бисквитное тесторазливают в противни или в торговые формы, выстланные смазанным маслом пергаментом, выравнивают поверхность, а затем ставят на передвижные стеллажи и направляют для выпечки.

Для приготовления заварного теста на отдельном участке предусматривают электрическую плиту и производственный стол. Заваривание теста производят в на-плитных котлах.

Разделку теста производят другие бригады. На рабочих местах разделки слоеного теста предусматривают производственные столы с деревянным покрытием размером 200X90 мм, тестораскаточную машину, холодильную камеру и передвижные стеллажи. В крупных кондитерских производствах используется машина для раскатки слоеного и дрожжевого теста МРСТ-120. Слоеное тесто после каждой раскатки помещают в холодильную камеру для охлаждения на 50...60 мин. Готовые пласты теста укладывают на листы и направляют для выпечки. Для формовки рожков, язычков используют гофрированные выемки.

Порционирование дрожжевого теста производят с помощью тестоделителя, который делит тесто на 20—30 порционных кусков в виде шариков. Производительность труда при использовании машины увеличивается на 10 %. Сформованные изделия сразу укладывают на смазанные маслом листы, которые устанавливают на стеллажи, и направляют в тепловые шкафы.

• Разделку теста, порционирование и изготовление изделий в зависимости от вида теста осуществляют кондитеры III и IV разрядов.

Выпечку изделий производит бригада из двух-трех пекарей III разряда. На рабочих местах предусматривают производственные столы, на которых устанавливают листы с изделиями для смазывания их льезоном или маслом; стеллажи с изделиями. Выпечка осуществляется в шкафах пекарных или печах. Кроме отечественных печей на многих предприятиях используют печи «ЛУКО — Ратионал» (Финляндия). Выпекают изделия по графику, в зависимости от сроков изготовления изделий и температуры режима выпечки. Вначале выпекают изделия из бисквитного, песочного и слоеного теста, а затем из дрожжевого теста. При использовании печи КЭП-400 стеллажи с изделиями помещают в печь на вращающийся диск, с помощью которого стеллаж вращается вокруг оси  и  изделия  равномерно выпекаютсяПроизводительность печи 800 кг мелкоштучных изделий в смену. После выпечки готовые изделия на стеллажах охлаждают, маркируют, затаривают и отправляют в кладовую экспедиции.

Бригада, в состав которой входят кондитеры IV и V разрядов, изготовляет отделочные полуфабрикаты и оформляет ими торты, пирожные.

Для приготовления сиропов, помадок, фаршей отводится отдельное, помещение, где устанавливают: плиту, электросковороду, производственный стол, ванну и стеллаж. Кремы (масляные, белковые) приготавливают во взбивальной машине.

В помещении отделки кремовых изделий устанавливают производственные столы, холодильные шкафы или камеру для хранения изделий. Здесь организуются несколько рабочих мест: для пластования и разрезания полуфабрикатов из бисквитного, слоеного и песочного теста. Бисквитные пласты пропитывают сиропом, используя специальную лейку. Затем пласты соединяют различной начинкой. На других рабочих местах производят отделку тортов и пирожных. Из инвентаря используют: кондитерские мешки с, различными наконечниками, ножи, лопатки, фигурные выемки, весы. Заварные трубочки заполняют кремом с помощью дозатора крема ДК. Кондитеры V разряда для отделки изделий изготовляют детали рисунков и украшения из шоколада, крема, безе. Готовые торты укладывают в коробки, а пирожные — в кондитерские лотки, выстланные бумагой, и отправляют в холодильную камеру экспедиции, где они хранятся при температуре 6...8 °С.

Кондитерские цехи работают в одну или две смены. Каждая бригада в конце работы отчитывается перед начальником цеха за количественный и качественный выпуск изделий.

5. 7. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ХЛЕБОРЕЗКИ

Хлеборезка на доготовочных предприятиях располагается вблизи раздаточной, буфетов и залов. В помещении хлеборезки или на выделенном участке (в столовых, кафе) устанавливают два производственных стола, шкаф для хранения суточного запаса хлеба и стеллаж для лотков с нарезанным хлебом. На одном из столов размещают машину МХР-200 для нарезки хлеба, на другом — лотки для его укладки. В помещении необходимо поддерживать температуру воздуха не более 18 °С и относительную влажность до 70 %.

Рабочее место резчика хлеба оснащается весами для контроля за выходом порций хлеба, разделочными досками, ножами (при отсутствии машины), лотками, щипцами, вилками для хлеба, а также щетками для уборки столов. Хлеб нарезают по мере потребности.

5.8. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МОЕЧНОЙ КУХОННОЙ  ПОСУДЫ

Помещение моечной кухонной посуды и инвентаря рекомендуется располагать рядом с производственными цехами (холодным, горячим, кондитерским, кулинарным) для удобства сбора использованной посуды и пищевых отходов. В помещении устанавливают подтоварники для использованной посуды, машину для мойки кухонной посуды и функциональных емкостей, стеллажи для чистой посуды и инвентаря, моечные ванны с двумя отделениями. На небольших предприятиях наплитные котлы, кастрюли, сотейники, функциональные емкости моют в моечных ваннах с помощью щеток, а для очистки посуды от остатков пищи используют деревянные лопатки. Ополаскивают посуду и инвентарь горячей водой температурой не ниже 70 °С. При этом применяются моющие средства «Прогресс» и др. Кондитерские мешочки для крема после употребления промывают в горячей воде и кипятят. Сушат их в специальном тепловом шкафу-

5.9. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ДОГОТОВОЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Готовая продукция на предприятиях общественного питания реализуется в залах и магазинах кулинарии через раздаточные/линии и стойки. Линии раздачи предназначены для порционирования, оформления и отпуска блюд и изделий. Они могут быть немеханизированными, механизированными и автоматизированными.

В настоящее время серийно не выпускаются, но широко используются на предприятиях общественного питания  немеханизированные раздаточные линии  ЛПС(ЛПС-Б, ЛПС-БТ), ЛРКО; механизированные раздаточные линии ЛККО «Поток», ЛКНО «Эффект».

Раздаточные линии ЛПС-Б, ЛПС-БТ устанавливают в общедоступных столовых, кафе, закусочных и на предприятиях быстрого обслуживания. Линии предназначены для реализации блюд со свободным выбором. Линии ЛПС-Г, ЛПС-Д, ЛРКО, реализующие комплексные обеды, используются в небольших предприятиях.

Немеханизированные раздаточные линии, кроме ЛРКО, представляют собой комплекс стационарного оборудования, в состав "которого входят: прилавки для подносов и столовых приборов, холодных и сладких блюд, первых, вторых блюд и горячих напитков, а также прилавки с выжимным устройством для тарелок и стаканов и прилавок-касса. Обслуживают линии один или два повара-раздатчика III разряда. Холодные блюда и закуски, сладкие блюда и холодные напитки периодически по мере потребления устанавливают на прилавки. Основные рабочие места организуются за прилавками для реализации первых и вторых блюд. Вдоль линии со стороны потребителей к прилавкам имеются направляющие для подносов. На расстоянии 1 м от линии предусматривают барьер.

На предприятиях, где используется современное секционное модулированное оборудование с функциональными емкостями, устанавливается раздаточная линия самообслуживания ЛС, выпускаемая в четырех вариантах (ЛС-А, ЛС-Б, ЛС-В, ЛС-Г). Они отличаются габаритами функциональных емкостей. В состав линии входят: передвижные прилавки для холодных, вторых блюд, напитков и кот^ы пищеварочные передвижные типа К-60 для реализаций первых блюд (рис. 5. 25). Передвижное оборудование р отсеках можно поменять местами, заменить другим ;из сменного комплекса. Для подключения передвижных мармитов и тепловых шкафов к электросети внутри отсеков предусмотрены розетки. На столах прилавков находится витрина со стеклянными колпаками для выкладки хлебобулочных и кондитерских изделий и отпуска блюд. Со стороны потребителей закреплены направляющие для подносов.

Применение комплекса передвижного оборудования и функциональных емкостей для транспортировки и раздачи пищи на линиях ЛС способствует сокращению времени на подготовительные работы по обслуживанию линии, уменьшению сроков хранения готовой продукциина раздаче и ускоряет процесс порционирования блюд и их реализацию.

В ресторанах раздаточные линии размещаются в горячих и холодных цехах. Они должны иметь удобную взаимосвязь с залом, моечной столовой посуды и сервизной. В горячем цехе отпуск блюд осуществляется через стойку-раздаточную тепловую, в холодном — стой-ку-раздаточную.

В залах ресторанов при аэровокзалах и железнодорожных вокзалах организуют экспресс-столы или выделяют отдельный зал ускоренного обслуживания пассажиров, где реализуются скомплектованные обеды. Иногда в зале выделяют участок, где устанавливают холодильный шкаф для хранения холодных блюд и закусок, мармиты для первых и вторых блюд. Официанты заранее подготавливают столовую посуду, приборы и инвентарь для порционирования блюд, а также необходимое количество продукции для ускоренного обслуживания пассажиров (в течение 20...30 мин).,

Механизированные раздаточные линии ЛККО-1 (2,3) «Поток» производительностью 300...800 обедов/ч, МЛКО «Прогресс» производительностью 600 обедов/ч, ЛКНО «Эффект» производительностью 500 обедов/ч устанавливают на предприятиях с массовым обслуживанием потребителей (в столовых при производственных предприятиях и в учебных заведениях). Оплата за обед производится по абонементам или чекам.

Основой линии «Поток» является транспортер, вдоль которого (с одной или двух сторон) устанавливают передвижные мармиты с подогревом для комплектациипервых блюд, вторых горячих блюд с гарниром и тележки с выжимным устройством для холодных блюд, напитков, тарелок   (мисок  металлических),   стаканов   и   подносов

(рис. 5. 26).

Механизированная линия «Эффект» отличается от линии «Поток» тем, что скомплектованный на подносе обед по транспортеру направляется не сразу потребителям, а устанавливается в ячейки накопителя с подогревом для кратковременного хранения в течение 20 мин. После заполнения всех ячеек накопителя начинается самообслуживание в зале. Обслуживают линию от 5 до 8 поваров-раздатчиков IV разряда.

Принцип работы линий «Поток» и «Прогресс» аналогичен. Однако имеется небольшое различие при обслуживании потребителей. Если на линии «Поток» потребитель не успел взять поднос с обедом, то в конце транспортера концевой выключатель срабатывает и линия полностью останавливается. На линии «Прогресс» несня-тый с транспортера поднос по нижней ленте возвращается на производство, а затем снова по верхней лентевозвращается в зал, что снижает потери времени при обслуживании на линии.

На некоторых предприятиях установлены механизированные линии «Ритм-2» для раздачи пищи и механизированного сбора посуды производительностью 1000... 1200 обедов/ч. Раздаточная линия «Ритм-2» перед началом работы полностью комплектуется на все время работы раздачи подносами, столовыми приборами, хлебом, чистыми стаканами для напитков и готовыми блюдами. Обслуживают линию пять поваров-раздатчиков. Последовательность обслуживания на раздаточной линии следующая. Потребитель, поставив поднос на конвейер, продвигается со скоростью движения конвейера вдоль раздачи и сам комплектует обед. Вначале отбирает холодную закуску с тележки накопителя, затем первое и второе блюда с обогреваемых прилавков. В конце линии потребитель берет хлеб, напитки и получает кассовый чек для оплаты с электронно-кассового аппарата, имеющего специальную приставку с запоминающим устройством, что дает возможность осуществлять безналичный расчет за обед.

В зале устанавливается транспортер для сбора использованной посуды. В моечной процессы мойки посуды, подносов, приборов и укладки чистой посуды и подносов на тележки с выжимным устройством механизированы, что сокращает численность мойщиков посуды на шесть сотрудников. Обслуживают моечную столовой посуды два работника.

В последнее время созданы принципиально новые системы обслуживания потребителей на производственных предприятиях, в основу'которых положены принципы механизации и автоматизации трудоемких процессов при реализации готовой пищи через раздаточные линии. Они внедрены в комбинате питания «Вэфовец» (Рига) и в комбинатах питания других городов (Гомель, Новосибирск).

В качестве примера рассмотрим комплекс доготовоч-пого предприятия на 800 мест комбината питания «Вэфовец». Здесь производится реализация предварительного заказа обеда со свободным выбором блюд. Рассчитываются за обеды наличными деньгами или кредитными карточками.

В столовой предусмотрены: турникеты для входа на линию заказа; дисплеи с расчетно-программируемыми терминалами заказа и расчета; турникеты для проходак раздаточной линии; линии комплектации обедов производительностью 600 обедов/ч; посты комплектации вдоль линии с автоматическими дозаторами обеденной продукции; специальные подносы, на которых закреплены по 4 блюда и в которые комплектуется обед.

Процесс приема заказа на обед и получение его в зале осуществляются следующим образом. Потребитель с помощью цифровых клавиш на терминале дисплея по своему выбору формирует заказ по меню, которое высвечивается на экране дисплея, где каждое блюдо имеет свой шифр. Затем он вставляет кредитную карточку в гнездо аппарата лицевой стороной, нажимает на соответствующую клавишу, получает чек и проходит через турникет к конвейеру комплектации обедов. В это время с терминала дисплея сигнал поступает на манипулятор укладчика специального подноса, который автоматически устанавливается на движущийся конвейер к участку комплектации обедов, где и комплектуется обед с помощью автоматических дозаторов пищи. Потребитель получает обед и проходит через турникет в зал, где на столах в специальных вазах уложены хлеб, приборы, специи и салфетки. Время с момента передачи заказа и до получения обеда составляет 1,5...2 мин.

По окончании приема пищи потребитель ставит использованный поднос горизонтально на конвейер-муль-тивейер в зале, который транспортирует подносы и приборы в моечное отделение. Перед участком удаления и сбора остатков пищи поднос автоматически устанавливается в вертикальное положение. Под действием гравитационных сил остатки пищи по полиэтиленовому рукаву поступают в контейнеры, установленные в холодильной камере на нижнем этаже. Затем специальный поднос проходит через тоннель моечной машины, где моется, ополаскивается и стерилизуется. Чистые подносы направляются в накопитель и используются по мере поступления заказа.

На комбинате питания «Вэфовец» впервые в организации рабочего питания страны внедрена новая форма обслуживания (типа шведского стола) — самокомплектация обеда. Суть ее заключается в следующем. Стоимость входа в зал самокомплектации блюд и изделий — 1 р. 50 к. Потребитель проходит через турникет, берет поднос, приборы и на открытой раздаточной линии комплектует обед из представленных на выбор холодных и горячих закусок, первых, вторых и сладких блюд. Отпуск первых и вторых блюд могут осуществлять повара-раздатчики. Прием пищи производится стоя за столиками. Расчет за питание осуществляется в кредит через терминал дисплея по кредитным карточкам.

Таким образом создано предприятие нового типа со свободным выбором блюд, которое характеризуется быстротой и удобством обслуживания, максимальным сокращением   численности   обслуживающего   персонала.

5.10. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ПРОИЗВОДСТВА

Планирование и управление качеством продукции означают планомерное осуществление мер, обеспечивающих повышение качества пищи, т. е. разработку организационно-технических, технологических мероприятий, направленных на достижение этой цели и их выполнение.

Министерством торговли СССР утверждены перспективные планы основных организационных мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции, что является основой для разработки аналогичных планов на предприятиях. В планы входят следующие мероприятия: ведение технологических процессов в строгом соответствии с установленными требованиями; обеспечение предприятий общественного питания технической документацией, технологическими картами на блюда и изделия и регламентирующими требованиями к ведению технологического процесса на различных стадиях приготовления продукции; активизация работы кулинарных советов, которые более целенаправленно рассматривают вопросы улучшения качества пищи, ассортимента блюд и изделий, внедрение новых видов сырья, разработки рецептур; совершенствование технологии, организации (' производства, форм контроля и оценки качества продукции; изучение и распространение опыта работы лучших работников предприятий, а также кулинарных советов предприятий.

На предприятиях общественного питания рекомендуются следующие формы контроля качества кулинарной продукции: бракераж пищи, экран качества, право бракеража, талон качества, лабораторный контроль, санитарный контроль, потребительские и технологические конференции, день оценки качества, отчет предприятия по качеству выпускаемой продукции.

Бракераж    пищи    осуществляет    бракеражная комиссия в составе: директора   (заместителя)   предприятия, заведующего производством   (заместителя), инженера-технолога   (при наличии в штате), поваров, имеющих право личного бракеража, санитарного работника, работника  технологической  лаборатории   (при   наличии ее), а также представителя профсоюзной организации. В своей деятельности комиссия  руководствуется Положением о бракераже пищи на предприятиях общественного питания. Органолептическа"я оценка качества каждой партии выпускаемой продукции осуществляется по пятибалльной  системе   (отлично;  хорошо,  удовлетвори- телыю, неудовлетворительно и не подлежащая реализа^-ции). Заносятся записи оценки качества блюд и изделий в бракеражный журнал, пронумерованный и скрепленный сургучной печатью. В бракеражном журнале указывают фамилии   лиц, .допустивших   нарушения   в   технологии изготовления блюд, повлекшие за собой снижение оценки. Записи в журнале подтверждаются подписями всех членов комиссии.

Работники, имеющие право личного бракер а-ж а, сами записывают данные о качестве ими изготовленных блюд и ставят свою подпись. Затем на экране качества отражаются данные бракеражного журнала.

Талоны качества, являющиеся одной из форм контроля, не нашли широкого применения на предприятиях общественного питания. Более прогрессивной формой организации производства и контроля качества являются бригадные формы организации труда с использованием КТУ  (коэффициентов трудового участия).

На предприятиях общественного питания организуются посты качества в производственных цехах и советы качества, в состав которых входят мастера-повара (кои- дитеры), заведующие производством (начальники цехов)  и опытные работники производства. Их задачей является оказание практической помощи работникам в повышении качества выпускаемой продукции на предприятиях.

Комиссии по качеству организуются при кулинарных советах комбинатов питания, трестах. На заседаниях комиссии, проводимых один раз в месяц, рассматриваются вопросы и принимаются решения по улучшению качества выпускаемой продукции, внедрению новых форм контроля, проведению потребительских конференций, конкурсов «Лучший по профессии» и др. Контроль за качеством поступающего сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, правильностью ведения технологического процесса и соблюдением рецептур осуществляется санитарно-технологическими и технологическими пищевыми лабораториями. Основной задачей их является контроль качества продукции на соответствие требованиям ГОСТов, ОСТов, ТУ и соблюдение санитарно-гигиенического режима предприятия.

Потребительские конференции, организуемые на предприятиях раз в месяц, бывают очные и заочные. Для их проведения создается комиссия, в состав которой входят: заведующий производством, специалисты комбината или объединения общественного питания, санитарно-технологической лаборатории, представители народного контроля и др. Возглавляет конференцию руководитель предприятия.

На конференции, куда приглашают население (открытая сеть), рабочих (столовые при производственных предприятиях и др.), потребители высказывают свое мнение о качестве блюд, ассортименте, культуре обслуживания, санитарном состоянии предприятия, предоставляемых услугах и т. д.

При проведении заочных конференций анкетным методом потребителям вручают или раскладывают на столах в зале листки-анкеты.

Примерное содержание листка-анкеты приведено ниже.

Ресторан «Будапешт»

Москва, Петровские линии, 2/18

Ваше мнение

I. Ваш отзыв по обслуживанию официантов

2. Ваш отзыв по качеству предлагаемых блюд

Заранее благодарим за внимание

По итогам конференции разрабатываются и утверждаются мероприятия, внедрение которых должно способствовать улучшению обслуживания на предприятиях общественного питания.

Итоги по очной или заочной конференции выносятся на обсуждение на общее производственное совещание. Выполнение их должно систематически контролироваться.

При проведении технологических конференций осуществляется органолептическая оценка качества блюд и определяются- их физико-химические показатели. Каждый участник конференции заполняет дегустационный лист на приготовленные блюда.

Работа технологической конференции завершается заполнением и подписанием протокола всеми членами комиссии. На основании его разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение качества выпускаемой продукции, культуры обслуживания.

Группы (комиссии) общественного контроля, действующие на основании положения и в соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС, могут участвовать в разработке меню для предприятия, контролировать выпуск блюд в необходимом количестве, ассортименте и качестве, проверять правильность отпуска товаров и блюд по их стоимости, массе, качеству и расчетов с покупателями, а также соблюдение санитарных правил личной гигиены работниками, обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей на складе, производстве, в буфете и др. Результаты проверок оформляются в контрольном журнале.

5. 11. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

И НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Основными направлениями работы по совершенствованию организации труда являются: разработка и внедрение рациональных форм разделения и кооперации труда; рационализация трудового процесса; улучшение условий труда; внедрение рациональных режимов труда и отдыха; улучшение организации и обслуживания рабочих мест; подготовка и повышение квалификации кадров; изучение и внедрение передовых приемов и методов труда; совершенствование нормирования труда; совершенствование методов материального и морального стимулирования труда; усиление работы по воспитанию сознательного отношения к труду; укрепление дисциплины труда.

Вопросами реализации указанных направлений в системе общественного питания занимаются службы по научной организации труда (лаборатории, отделы, группы), организуемые при министерствах торговли союзных республик, при областных (краевых), городских управлениях общественного питания, а также в производственных объединениях, трестах. На предприятиях общественного питания создаются инициативные группы НОТ, которые возглавляют руководители, а на более крупных предприятиях предусматривают в штате должность экономиста, занимающегося вопросами совершенствования организации и нормирования труда. . В службах НОТ организуются группы: по научной организации труда, нормированию труда, технике безопасности и механизации труда.

Группы научной организации труда проводят исследования и анализ фактического состояния организации труда   работников  производства   (поваров,   кондитеров, раздатчиков), а также работников заготовочных цехов (обвальщиков мяса, изготовителей полуфабрикатов, чистильщиц   овощей   и   других   категорий    работников). Разрабатывая мероприятия по улучшению оргпнизации труда   на   рабочих  местах   или  участках,   группы  НОТ решают экономические, психофизиологические и социальные задачи.  Решение экономических задач  направлено на более полное использование трудовых и материальных  ресурсов за счет  внедрения  высокопроизводительного оборудования,  механизированных  поточных линий по производству продукции, средств малой механизации. Решение психофизиологических задач направлено на обеспечение благоприятных условий для сохранения в процессе   труда   здоровья   и   работоспособности,   а   также обеспечения содержательности и привлекательности труда, повышения его культуры  Решение социальных задач направлено   на   воспитание  добросовестного  отношения к труду, создание условий для всестороннего развития личности работника.

Группы нормирования труда изучают и анализируют в процессе труда фактические затраты рабочего времени на изготовление продукции, определяя: выполнение норм труда работником (или бригадой) в смену; эффективность использования рабочего времени в течение смены; выполнение работником состава, вида работ и норм в соответствии с квалификацией; причины простоев, непроизводительных затрат на производстве, выполнение или перевыполнение работниками производственных заданий и норм; соответствие оплаты выполняемых работ установленным нормативам и тарифам.

Группы  техники  безопасности  и  механизации  труда