# ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

2.1 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «Антропометричні дані людини. Їх використання в ергономіці»

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з поняттям «антропометричні дані людини». Ознайомитися з використанням антропометричних даних людини в ергономіці.

Короткі загальні відомості.

Антропометричні дані людини базуються на антропології – розділі анатомії та фізіології, які досліджують біологічну природу людини та її розміри.

В табл. 2.1 і 2.2 (для рис. 2.3 і 2.4) наведені антропометричні дані для населення колишнього СРСР. Антропометричні дані людей різних країн відрізняються між собою. Так, середній зріст чоловіка в Японії складає 164 см, в Англії, Німеччині – 173 см, в Чехії – 175 см, в США – 176 см. Отже, при виготовленні багатьох видів виробів промислового виробництва на експорт слід враховувати антропометричні дані населення країн, в які ці вироби експортуються.

В табл. 2.1 і 2.2 наведені найменші і найбільші розміри вимірюваних величин для 95% людей, виключаючи у першому випадку 5% найменших людей (5% знизу), а у другому випадку – 5% найбільших людей (5% зверху).

Таблиця 2.1 - Антропометричні дані населення колишнього СРСР (розміри тіла чоловіка)

| Номер за рис. 3 | Вимірювана величина | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середній | Найменший | Найбільший |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зріст | 1680 | 1585 | 1775 |
| 2 | Зона вертикальної досяжності | 2140 | 2000 | 2280 |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону | 723 | 670 | 777 |
| Продовженя табл. 2.1 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Зона бокової досяжності | 622 | 572 | 672 |
| 5 | Довжина ноги | 900 | 830 | 971 |
| 6 | Ширина колії | 230 | 200 | 260 |
| 7 | Ширина плечей | 380 | 350 | 410 |
| 8 | Довжина плеча | 327 | 300 | 355 |
| 9 | Ширина розстановки ніг | 830 | 710 | 950 |
| 10 | Висота очей | 1560 | 1465 | 1655 |
| 11 | Висота плечової точки | 1370 | 1280 | 1460 |
| 12 | Висота пальцевої точки | 620 | 565 | 675 |
| 13 | Довжина руки | 754 | 696 | 812 |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки | 1360 | 1275 | 1445 |
| 15 | Висота лінії талії | 1035 | 955 | 1110 |
| 16 | Довжина руки, витягнутої вперед | 743 | 688 | 800 |
| 17 | Зріст сидячи | 1310 | 1240 | 1400 |
| 18 | Висота очей (сидячи) | 1180 | 1110 | 1250 |
| 19 | Ліктева ширина | 448 | 395 | 500 |
| 20 | Найменший діаметр стегон | 344 | 310 | 380 |
| 21 | Висота сидіння | 422 | 386 | 458 |
| 22 | Висота очей над сидінням | 770 | 720 | 820 |
| 23 | Висота плеча над підлогою | 1010 | 940 | 1080 |
| 24 | Висота ліктя над підлогою | 654 | 600 | 710 |
| 25 | Висота лопаток над сидінням | 435 | 390 | 478 |
| 26 | Висота плеча над сидінням | 586 | 543 | 629 |
| 27 | Висота ліктя над сидінням | 232 | 190 | 273 |
| 28 | Висота коліна | 506 | 466 | 546 |
| 29 | Довжина передпліччя і кисті | 465 | 432 | 500 |
| 30 | Довжина стегна | 590 | 545 | 635 |
| 31 | Довжина ноги | 1040 | 960 | 1120 |
| 32 | Діаметр стегна | 135 | 115 | 155 |
| 33 | Поперечний діаметр | 230 | 184 | 276 |

Таблиця 2.2 - Антропометричні дані населення колишнього СРСР (розміри жіночого тіла)

| Номер за рис. 4 | Вимірювана величина | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середній | Найменший | Найбільший |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зріст | 1567 | 1470 | 1660 |
| 2 | Зона вертикальної досяжності | 1984 | 1860 | 2110 |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону | 661 | 510 | 711 |
| 4 | Зона бокової досяжності | 568 | 525 | 610 |
| 5 | Довжина ноги | 835 | 765 | 900 |
| 6 | Ширина колії | 226 | 200 | 256 |
| 7 | Ширина плечей | 349 | 323 | 375 |
| 8 | Довжина плеча | 302 | 276 | 330 |
| 9 | Ширина розстановки ніг | 726 | 600 | 846 |
| 10 | Висота очей | 1458 | 1348 | 1548 |
| 11 | Висота плечової точки | 1284 | 1200 | 1365 |
| 12 | Висота пальцевої точки | 584 | 524 | 644 |
| 13 | Довжина руки | 697 | 646 | 748 |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки | 1271 | 1150 | 1350 |
| 15 | Висота соскової точки | – | – | – |
| 16 | Висота лінії талії | 976 | 906 | 1046 |
| 17 | Довжина руки, витягнутої вперед | 686 | 635 | 737 |
| 18 | Найбільший сагітальний діаметр | 300 | – | – |
| 19 | Зріст сидячи | 1211 | 1136 | 1286 |
| 20 | Висота очей (сидячи) | 1100 | 1030 | 1170 |
| 21 | Ліктева ширина | 452 | 380 | 525 |
| 22 | Найбільший діаметр стегон | 388 | 337 | 439 |
| 23 | Висота сидіння | 370 | 334 | 406 |
| 24 | Зріст сидячи над сидінням | 891 | 790 | 890 |
| 25 | Висота очей над сидінням | 725 | 680 | 770 |
| 26 | Висота плеча над підлогою | 930 | 863 | 1010 |
| 27 | Висота ліктя над підлогою | 605 | 550 | 663 |
| 28 | Висота лопаток над сидінням | 426 | 384 | 464 |
| 29 | Висота плеча над сидінням | 560 | 515 | 605 |
| 30 | Висота ліктя над сидінням | 235 | 195 | 276 |
| 31 | Висота коліна | 467 | 427 | 507 |
| 32 | Довжина передпліччя і кисті | 427 | 395 | 457 |
| Продовження табл. 2.2 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Довжина стегна редуціювання | 472 | 436 | 508 |
| 34 | Довжина стегна | 568 | 522 | 614 |
| 35 | Довжина ноги | 983 | 905 | 1060 |

В табл.2.3 та на рис.2.1 наведені основні антропометричні розміри руки людини

Таблиця 2.3 -  Основні розміри кісті руки людини

| Позначення | Розміри, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найбільший | Середній | Найменший |
| А Б В Г Д | 20 9 12,1 7,8 7,3 | 18,5 8,2 11,2 7,3 6,6 | 17 7,6 9,9 6,8 5,8 |

Рисунок 2.1 – Основні антропометричні розміри руки людини

На рис.2.2 наведено приклад реалізації людських факторів в ергономіці

Рисунок 2.2 - Приклад реалізації людських факторів в ергономіці:

а) паяльна лампа з центром ваги поза кисті руки оператора; б) та ж лампа, але з центром ваги, розташованим в межах кисті руки оператора.

Зміст роботи.

- Зарисувати у схематичному вигляді основні антропометричні розміри тіла чоловіка та жінки (рис. 2.3 та 2.4).

Рисунок 2.3 - Основні антропометричні розміри тіла чоловіка

Рисунок 2.4 - Основні антропометричні розміри жіночого тіла

- Базуючись на наведені вище матеріали та вимірювання, заповнити табл. 2.4 своїми власними антропометричними даними.

Таблиця 2.4 – Власні антропометричні дані

| Номер за рис. 3 | Вимірювана величина | Розмір, мм |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Зріст |  |
| 2 | Зона вертикальної досяжності |  |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону |  |
| 4 | Зона бокової досяжності |  |
| 5 | Довжина ноги |  |
| 6 | Ширина колії |  |
| 7 | Ширина плечей |  |
| 8 | Довжина плеча |  |
| 9 | Ширина розстановки ніг |  |
| 10 | Висота очей |  |
| 11 | Висота плечової точки |  |
| 12 | Висота пальцевої точки |  |
| Продовження табл.2.4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Довжина руки |  |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки |  |
| 15 | Висота лінії талії |  |
| 16 | Довжина руки, витягнутої вперед |  |
| 17 | Зріст сидячи |  |
| 18 | Висота очей (сидячи) |  |
| 19 | Ліктева ширина |  |
| 20 | Найменший діаметр стегон |  |
| 21 | Висота сидіння |  |
| 22 | Висота очей над сидінням |  |
| 23 | Висота плеча над підлогою |  |
| 24 | Висота ліктя над підлогою |  |
| 25 | Висота лопаток над сидінням |  |
| 26 | Висота плеча над сидінням |  |
| 27 | Висота ліктя над сидінням |  |
| 28 | Висота коліна |  |
| 29 | Довжина передпліччя і кисті |  |
| 30 | Довжина стегна |  |
| 31 | Довжина ноги |  |
| 32 | Діаметр стегна |  |
| 33 | Поперечний діаметр |  |

- Сформулювати висновок в якому необхідно віддзеркалити зв'язок антропометричних даних людини з прийняттям рішень в ергономіці.

Контрольні питання:

1. Чим характеризується сучасний рівень ергономічних робіт?

2. Які рішення в ергономіці приймають на базі антропометричних досліджень?

3. На чому базуються антропометричні дані людини?

4. Як відрізняються між собою антропометричні дані людей різних країн?

2.2 ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 «Ергономічна оцінка робочого місця»

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з принципами і методами ергономічної оцінки робочого місця.

Короткі загальні відомості.

Особлива увага в ергономіці приділяється розробці та аналізу робочих місць, бо саме від якості їх улаштування залежить безпечність, надійність і ефективність роботи людини. Найчастіше для оцінки робочого місця використовують показник ергономічності. Ергономічність - це сукупність властивостей системи, які забезпечують можливість динамічної взаємодії людини з технічними засобами з метою виконання поставленої мети в заданих умовах роботи.

Таким чином, показник ергономічності враховує анатомічні, біомеханічні, фізіологічні і психологічні можливості й закономірності діяльності людини.

Ергономічність у кількісному вигляді визначає ступінь відмінності між тим, що реалізується, і потенційно можливим рівнями ефективності (якості) улаштування робочого місця. Наприклад, значення показника ергономічності робочого місця, який дорівнює 0,8, означає, що через недоліки в урахуванні можливостей людини 20% потенційно можливої ефективності не можуть бути реалізовані людиною в процесі діяльності на даному робочому місці.

Як правило, ергономічна оцінка системи проводиться за наступною узагальненою схемою (табл. 2.5).

|  | Таблиця 2.5 - Схема ергономічної оцінки робочого місця № з/п; Характеристика. 1; 2. Основні дані. 1; Опис характеру діяльності працівника. 2; Характер дій працівника: особливості прийому і обробки інформації, виконання керуючих дій, послідовність і тривалість операцій. Характеристика засобів відображення інформації (ЗВІ). I. Засоби зорової інформації. 1; Форма інформаційних моделей (сферична, прямокутна, кут нахилу до зорової осі оператора). Відстань від працівника до панелі. 3; Поле зору працівника (кутові розміри), кількість умовних одиниць огляду. 4; Раціональність розташування індикаторів на панелях (дотримання принципів функціональної значущості, частоти і послідовності використання), відповідність зонам видимості. 5; Тип індикаторів і відповідність їх характеру читання. 6; Форма й кутові розміри шкал. 7; Контрастність шкал, рівень. 8; Кількість відміток на шкалах. 9; Розміри відміток і позначень шкал, відповідність їх розміру шкал й дистанції причитування. Продовження табл.2.5. 1; 2. 10; Форма, розміри і забарвлення стрілок. 11; Розміщення колірних індикаторів. 12; Освітлення індикаторів: загальне, місцеве (тип, обґрунтован сть). 13; Розміщення покажчиків, їх характер (написи, символічні позначення), спосіб виконання. II. Засоби звукової інформації. 1; Типи індикатора (сирена, дзвін, зумер), гучність. 2; Для селекторного зв'язку: кількість джерел, розбірливість мови. Характеристика органів керування (ОК). 1; Тип ОК (ручні, ножні), обґрунтованість вибору. 2; Відповідність руху ОК переміщенням стрілок індикаторів. 3; Відповідність ОК характеру дій працівника (точність, швидкість, тривалість). 4; Опір ОК і відповідність оптимальним величинам. 5; Наявність фіксації ОК у певних положеннях. 6; Зручність захоплення і фіксації ОК кистю, стопою. 7; Помітність ОК (способи кодування). 8; Наявність покажчиків, їх характер, спосіб виконання. 9; Розташування ОК: відповідність принципам функціонального зв'язку, частоти і послідовності використання. Характеристика робочого місця оператора. 1; Поза працівника, її обґрунтованість. 2; Положення корпусу працівника при роботі (пряме, похиле - кут нахилу). 3; Наявність крісла і відповідність його розмірів антропометричним даним. 4; Можливість регулювання параметрів крісла. 5; Наявність простору для ніг і відповідність його антропометричним даним. 6; Розміри робочих зон рук (по фронту, в глибину, висоту), відповідність їх рекомендованим розмірам. 7; Розміри робочих зон ніг, відповідність їх рекомендованим розмірам. Продовження табл.2.5. 1; 2. Характеристика виробничого середовища. 1; Шкідливі чинники, що виникають при роботі, їх інтенсивність. 2; Засоби захисту працівника від дії шкідливих виробничих чинників, їх ефективність. 4; Освітленість місця роботи працівн ка. 5; Естетичне оформлення (фарбування, форми і т. ін.) об'єкта дослідження. 6; Естетичне оформлення виробничого приміщення. 7; Оцінка розмірів кабіни (при її наявності) згідно з антропометричними даними, можливість огляду з робочого місця працівника. Характеристика режиму роботи працівника. 1; Фізична напруга в роботі (постійно, періодично), оцінка її тяжкості (легка, середньої тяжкості, важка). 2; Монотонності у роботі (категорія). 3; Психічна напруга (постійно, періодично). 4; Емоційна напруга. 5; Регламентовані перерви для відпочинку, їх обґрунтованість. |
| --- | --- |

Для того щоб виконати оцінку робочого місця за даною схемою, необхідно знати нормативні значення наведених характеристик. У табл. 2 наведені нормативні значення окремих характеристик робочого місця, які використовуватимуться в рамках даної роботи.

Таблиця 2.6 - Нормативні значення окремих характеристик робочого місця

|  | № з/п; Характеристика. 1; 2. Характеристики пульту. 1; Загальна висота пульта при робочому положенні "сидячи" - 1650 мм, "стоячи" - не більше 1800 мм; висота стільниці пульту при робочому положенні"сидячи" - від 530 до 760 мм, "стоячи" - близько 1100 мм. 2; Ширина пульта (обслуговується тільки в робочому положенні "сидячи") - від 380 до 660 мм; відстань від рівня сидіння крісла оператора до нижнього. Продовження табл.2.6. 1; 2. краю стільниці пульту (обслуговується тільки в робочих положеннях "сидячи" і "сидячи або стоячи") - від 150 до 250 мм; висота розміщення ОК для робочого положення "стоячи" - від 1000 до 1600 мм, "сидячи" - від 530 до 1040 мм. 3; Висота розміщення ЗВІ для робочого положення "стоячи" - від 1100 до 1800 мм, "сидячи" - від 850 до 1650 мм. 4; Розміри вільного місця для ніг працівника: висота - не менше 600 мм, ширина - не менше 500 мм, глибина - не менше 400 мм.. Характеристики робочого крісла. 1; Форма сидіння - квадратна. 2; Форма спинки - прямокутна увігнута. 3; Радіус вигину спинки - від 300 до 400 мм. 4; Розмір сидіння - 400x400 мм. 5; Розмір спинки - приблизно 300х120 мм. 6; Кут нахилу сидіння назад - 5-6°. 7; Кут нахилу спинки - від 5 до 10°. 8; Висота підлокітника - має знаходитися на одному рівні з поверхнею столу. Характеристики зорового аналізатора. 1; Освітленість на робочому місці працівника - 400 лк. 2; Яскравість свічення індикатора на чорно-білій електронно-променевій трубці (ЕПТ) - не менше 0,5 кд/м2, мінімальна яскравість свічення індикатора на кольоровій ЕПТ-17, оптимальна - 170 кд/м2; контраст прямий оптимальний - 80-90%, допустимий - 60-90%, контраст зворотний для самосвітних індикаторів - не менше 20%. 3; Розміри знаків на екрані залежно від складності - від 15 до 40'. 4; Частота кадрів для інтегральних візуальних індикаторів - не менше 50 Гц; ширина лінії на екрані індикаторної ЕПТ знакографічного дисплея - не менше 1 мм при дистанції спостереження 0,3 - 0,7м.. Продовження табл.2.6. 1; 2. Характеристики слухового аналізатора. 1; Частота для аварійних немовних повідомлень - 800 - 5000 Гц, застережень - 200 - 800, повідомлень, - 200 - 400 Гц, відповідно гранично допустимий рівень звукового тиску сигналів - 120, 115 і 110 дБ. 2; Тривалість окремих сигналів і інтервалів між ними - не менше 0,2 с, тривалість інтенсивних сигналів - не більше 10 с. Характеристики органів керування. 1; Опір ОК: кнопки натискання - 0,3 кг; головки, що обертаються, - 2,5 кг; тумблер - 1,3 кг; важіль з кулястою ручкою - 2,5 кг. Зміст роботи. 1. Кожну з вибраних характеристик описати кількісно за допомогою двох параметрів α та β. Характеристика цих параметрів надана нижче: α - оцінка показника, вимірюється в балах від 0 до 5; β - питома вага показника, встановлюється залежно від значущості даного показника для оцінюваної системи і приймається у відсотках. Параметр α надається характеристиці на основі того, що 0 - самий негативний варіант, 5 - найбажаніший. Наприклад, характеристика - освітленість. Якщо для оцінюваної системи освітленість дуже низька, то надається α = 0, погана - α = 2, задовільна - α = 3, хороша - α = 4, відмінна - α = 5. Параметр β надається так, щоб сумарна питома вага всіх вибраних показників дорівнювала 100%. При цьому найбільший відсоток призначається тому показнику, який є найбільш важливим для даного виду діяльності. Наприклад, для якісного виконання роботи працівником важливим показником є розміри робочої зони, а менш важливим - використання кругових концентричних шкал, у такому разі β1 = 10%, а β2 = 1% відповідно. Загальну ергономічну оцінку робочого місця визначити за формулою: γ = α ββ λ n n 100 (1) При цьому γ повинна бути в межах [0...5]. Якщо ергономічна оцінка γ має низьке значення, оптимізувати систему так, щоб поліпшити ергономічні показники й тим самим отримати необхідну ергономічну оцінку. 2. Одержані дані занести в табл. 2.7. 3. Сформулювати висновок. Таблиця 2.7 - Ергономічна оцінка робочого місця Найменування показника; α, бали; β,%. |
| --- | --- |

Контрольні питання:

1. Що таке ергономічність?

2. Як проводиться ергономічна оцінка системи?

3. Що визначає ергономічність у кількісному вигляді?

4. Які закономірності діяльності людини враховує показник ергономічності?