Лабораторна робота №2

Тема: Абсорбційний метод визначення феруму з реагентом ортофенантролін.

Мета: Опанувати метод визначення феруму з реагентом ортофенантролін. Вибрати довжину хвилі максимального поглинання комплексу, довжину кювети, побудувати градуювальник графік, визначити вміст феруму в досліджуваному розчині.

Прилади, реактиви розчини:

Спектрофотометр СФ46, фотоелектроколориметр КФК 2.

Конічні колби ємністю 50 см3 за ГОСТ 1770-74.

Піпетки на 2, 5, 10 см3 за ГОСТ 20292-74.

Мірні колби ємністю 100 см3.

Стандартний розчин феруму А - ТFe = 0,0001 см3 та Б  - ТFe = 0,0001, 10%-вий розчин гідроксиламіну, 50%-вий розчин оцтовокислого натрію, 0,2-вий розчин ортофенантроліну.

І Теоретична частина

Реагент ортофенантролін (1,10-фенантролін) один з найкращих реагентів на ферум (ІІ) – 1,10 фенантролін утворює стійкі комплекси з ферумом (ІІ) та деякими іншими іонами.

Ортофенантролін представляє собою безбарвні кристали (порошок),

tпл = 101 – 1020 С, tкип = 3000 C, розчинний у воді 3,3 г/л, нерозчинний в ефірі. Пере ганяється без розкладання, мололеткий з водними парами.

1,10 – фенантролін

Вихідна сполука містить два атоми нітрогену, причому кожний з них може утворювати ковалентний зв'язок з іонами феруму (ІІ) кожний іон феруму координує 3 молекули 1,10-фенантроліна, утворюючи комплексну сполуку, яку іноді називають ферроіоном і його формулу зручно записувати у вигляді:

(Ph)3Fe3+ + e- ↔ (Ph)3Fe2+

блідоблакитний           червоний

Е0 = 1,06 В

1,10-фенантролін – слабка основа. В кислих розчинах домінує іон 1,10-фенантролін PhH+, тому реакція утворення комплексу наступна:

Fe2+ + 3PhH+ → (Ph)3Fe2+ + 3H+

константа цієї реакції дорівнює 2,5∙106 при 250 С. Комплекс кількісно утворюється в інтервалі рН від2 до 9. Коефіцієнт поглинання ε = 1,11∙104. Оптимальна концентрація 20 – 150 мкг в 100 см3.

Для запобігання осадження різних сполук заліза, наприклад фосфатів, виміри краще проводити при рН = 3,5. Контроль середовища проводять за індикаторним папером «конго» - червоний.

Для утримання феруму у стані Fe2+ зручний гідроксиламін або аскорбінова кислота. Забарвлення розчину стійке тривалий час.

Визначенню заліза заважають забарвлені іони срібла вісмута, які утворюють осади з реагентом. Іони кадмію, ртуті та цинку утворюють з реагентом безбарвні розчинні комплекси, які знижують інтенсивність забарвлення. В деяких умовах заважають також молібден, вольфрам, мідь, кобальт, нікель та олово.

Не заважають ацетат, цитрат, тартрат, ЕДТА, 50 кратний Cd, 10 кратний Zn, Cu (II), 5 кратний Hg, Co, Sn (II), Sn(IV).

В присутності цитратів, тіогліколевої кислоти вибірковість значно зростає.

ІІ Методика експерименту

В суху колбу приготувати стандартний розчин заліза 0,00001 г/см3.

Вибір максимальної довжини хвилі

В мірну колбу місткістю 100 см3 із мікробюретки поміщають 1 см3 феруму ТFe = 0.00001 см3, приливають 10 см3 10%-вого розчину гідроксиламіну, 50%-вий розчин оцтовокислого натрію за допомогою паперу «конго» до фіолетового забарвлення, 2 см3 в надлишок. Потім вводять 10 см3 ортофенантроліна і воду до мітки та перемішують. Частину розчину наливають в кювету довжиною 2 см та вимірюють оптичну щільність на фотоелектроколориметрі або спектрофотометрі на всіх світлофільтрах, або в усьому діапазоні довжин хвиль. У якості розчину порівняння  використовують дистильовану воду.

За отриманими даними будують приблизну криву світлопоглинання, відкладаючи по осі ординат оптичну щільність, а по осі абсцис довжину хвилі, нм максимального поглинання. Оцінюють область максимального поглинання світла ортофенантроліновим комплексом та підбирають відповідний цій області світлофільтр, в якому проводять всі подальші вимірювання.

Результати записують у вигляді таблиці:

| λmах, нм | 400 | 440 | 490 | 540 | 590 | 670 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |  |  |  |

Вибір кювети

Отримують забарвлену сполуку феруму з ортофенантроліном, як це було зроблено при виборі максимальної довжини хвилі. Розчин послідовно поміщають в кювети різної довжини та вимірюють оптичну щільність при вибраній довжині хвилі.

Результати вносять у таблицю:

| Довжина кювети, см | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D |  |  |  |  |

Для роботи вибирають кювету в якій оптична щільність складає 0,3.

Побудова градуювального графіку

В 5 мірних колб ємністю 100 см3 наливають 1; 2; 3; 4; 5 см3 розчину феруму, приливають10 см3 10%-вого розчину гідроксиламіна, ацетат натрію по «конго» до фіолетового забарвлення та 2 см3 у надлишок, 10 см3 ортофенантроліна, доводять розчин водою до мітки і через 30 хв. Проводять вимірювання при вибраній довжині хвилі і кюветі.

Результати вносять в таблицю:

| Об’єм стандартного розчину, см3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрація феруму |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |

Контрольні запитання:

1. Навести закон Бугера-Ламберта-Бера. Записати формулу та дати характеристику всім складовим рівняння.

2. На чому базується визначення концентрації розчинів за допомогою фотометричних методів аналізу.

3. Дайте характеристику реагенту ортофенантролін (1,10-фенантролін). Запишіть формулу.

4. Як вибрати максимальну довжину хвилі?

5. Як побудувати градуювальний графік?

Тести

1. Яку залежність виражає закон Бугера-Ламберта-Бера?

а) залежність довжини хвилі від концентрації речовини;

б) залежність оптичної щільності від довжини хвилі;

в) залежність концентрації від оптичної щільності;

г) залежність довжини хвилі від температури.

2. В якій частині спектру працює КФК-2.

а) в інфрачервоній;

б) в видимій та інфрачервоній;

в) в видимій;

г) в видимій та ультрафіолетовій.

3. Який вигляд має калібрувальний графік у молекулярно-абсорбційному методі?

а) абсолютно лінійний;

б) для кожного елементу графік індивідуального вигляду;

в) лінійний в межах низьких концентрацій;

г) лінійний в межах високих концентрацій.

4. До яких методів аналізу відноситься молекулярно-абсорбційний метод?

а) до хімічних методів;

б) до інструментальних методів;

в) до комп’ютерних методів;

г) до біологічних методів.

5. Яка оптимальна концентрація визначення феруму з ортофенантроліном?

а) 0,5 – 20  мкг в 100 см3;

б) 20 – 150 мкг в 100 см3;

в) 150 – 200  мкг в 100 см3;

г) 200 – 500  мкг в 100 см3.