- ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ ТА ІНТЕРВАЛИ ВАРІЮВАННЯ ВХІДНИХ ФАКТОРІВ

При виборі значень факторів перш за все треба окреслити їх межі. При цьому повинні враховуватися обмеження декількох типів. Перший тип - принципові обмеження для значень факторів, які не можуть бути порушені ні за яких обставин. Наприклад, якщо фактор - температура, то нижньою межею буде абсолютний нуль. Другий тип - обмеження, зв’язані з техніко-економічними міркуваннями, наприклад, з вартістю сировини, дефіцитністю окремих компонентів, часом ведення процесу. Третій тип обмежень, з якими найчастіше доводиться мати справу, визначається конкретними умовами проведення процесу, наприклад, апаратурою, технологією, організацією. У реакторі, виготовленому з деякого матеріалу, температуру можна підняти вище температури плавлення цього матеріалу або вище робочої температури даного каталізатора.

Оптимізація зазвичай починається в умовах, коли об'єкт вже піддавався деяким дослідженням. Інформацію, що міститься в результатах попередніх досліджень, будемо називати апріорною (тобто отримана до початку експерименту). Ми можемо використовувати апріорну інформацію для отримання уявлення про параметр оптимізації, про вхідні фактори, про найкращі умови ведення процесу і характер поверхні відгуку, тобто про те, як сильно змінюється параметр оптимізації при невеликих змінах значень факторів, а також про кривизну поверхні. Для цього можна використовувати графіки (або таблиці) однофакторних експериментів, що здійснювались в попередніх дослідженнях або описаних у літературі. Якщо однофакторну залежність не можна уявити лінійним рівнянням (в розглянутій області), то в багатовимірному випадку, безсумнівно, буде суттєва кривизна.

Найкращим умовам, визначеним з аналізу апріорної інформації, відповідає комбінація (або декілька комбінацій) рівнів факторів. Кожна комбінація є багатовимірною точкою в факторному просторі. Її можна розглядати як вихідну

точку для побудови плану експерименту. Назвемо її основним (нульовим) рівнем. Значення факторів для нульового рівня позначимо через 𝑐 𝑐 . Побудова плану експерименту зводиться до вибору експериментальних точок, симетричних щодо нульового рівня.

В різних випадках ми маємо в своєму розпорядженні різні відомості про область найкращих умов. Якщо є відомості про координати однієї найкращої точки і немає інформації про межі визначення факторів, то залишається розглядати цю точку в якості основного рівня. Аналогічне рішення приймається, якщо кордон відомий і найкращі умови лежать всередині області.

Може трапитися, що координати найкращої точки невідомі, але є відомості про деяку підобласть, в якій процес йде досить добре. Тоді основний рівень вибирається або в центрі, або у довільній точці цієї підобласті. Відомості про підобласті можна отримати, аналізуючи вивчені раніше подібні процеси, з теоретичних міркувань або з попереднього експерименту. Після того як нульовий рівень обраний, переходимо до наступного кроку - вибору інтервалів варіювання. Тепер наша мета полягає в тому, щоб для кожного фактору вибрати два рівня, на яких він буде варіювати в експерименті.

Уявимо координатну вісь, на якій відкладаються значення деякого фактору. Його значення зображується на осі точкою. Тоді два рівні, що цікавлять нас, можна зобразити двома точками, симетричними щодо першої. Будемо називати один них верхнім 𝑐     , а другий 𝑐      – нижнім. Зазвичай за верхній рівень приймається той, який відповідає більшому значенню фактору, хоча це не обов'язково, а для якісних факторів взагалі байдуже.

Інтервалом варіювання факторів називається деяке число (своє для кожного фактора), додаток якого до основного рівня дає верхній, а віднімання - нижній рівні фактора. Іншими словами, інтервал варіювання - це відстань на координатній осі між основним і верхнім (або нижнім) рівнем. Таким чином, завдання вибору рівнів зводиться до більш простого завдання вибору інтервалу варіювання.

Зауважимо ще, що для спрощення запису умов експерименту та обробки експериментальних даних масштаби по осях вибираються так, щоб верхній рівень відповідав +1, нижній -1, а основний - нулю. Для факторів з неперервною областю визначення це завжди можна зробити за допомогою перетворення.

𝗑i

= (𝑐i−𝑐i 𝑐𝑝)

𝐷𝑐i

де 𝗑i – кодоване значення фактору, 𝑐i - натуральне його значення, 𝑐i 𝑐𝑝- основний

рівень	фактору,	𝐷𝑐i = 𝑐i     𝗑  𝑐i 𝑐𝑝 =  𝑐i 𝑐𝑝  𝑐i   i	інтервал	варіювання фактору.

Остання формула здійснює перехід від натуральних значень факторів до їх кодованих значень. Зворотне перетворення має вигляд:

𝑐i = 𝑐i 𝑐𝑝 + 𝗑i 𝐷𝑐i

На вибір інтервалів варіювання накладаються натуральні обмеження зверху і знизу. Інтервал варіювання не може бути менше тієї помилки, з якою експериментатор фіксує рівень фактору. Інакше верхній і нижній рівні виявляться нерозрізненними. З іншого боку, інтервал не може бути настільки великим, щоб верхній або нижній рівні опинилися за межами області визначення. Усередині цих обмежень зазвичай ще залишається значна невизначеність вибору, яка усувається за допомогою інтуїтивних рішень.