Лабораторна робота 4

СИТОВИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ ВУГІЛЛЯ

Мета роботи – визначити гранулометричний склад вугілля шляхом розсіву проби на ситах.

Основні теоретичні відомості

Процес поділу сипучих матеріалів на класи по фракціях за допомогою одного або декількох сит називається грохоченням.

Якщо грохочення проводиться з метою визначення масових виходів матеріалу окремих класів фракції, то цей процес називають ситовим аналізом.

У техніці широко застосовують грохочення для розділення сипучих матеріалів за фракцією перед подальшою переробкою та контролем їх гранулометричного складу.

Клас фракції позначається двома цифрами, що характери-зують розміри отворів двох суміжних сит (найчастіше вказується спочатку менший і потім більший отвір, наприклад 3–6 мм). Якщо невідомий розмір більшого шматка, то клас позначається цифрою зі знаками > або +, якщо меншого, то знаками < або –. Матеріал, який залишається на ситі, називається надрешітним (верхнім) продуктом, що пройшов через отвори сита – підрешітним (нижнім) продуктом.

Поділ зерен сипучого матеріалу по крупності досягається при русі зерен по поверхні просіювання.

Просіювання зерен нижнього продукту крізь сито можна розглядати як двохстадійне, при якому дрібні зерна повинні пройти крізь шар великих зерен, щоб досягти поверхні сита, і вони ж повинні пройти крізь отвори сита. Здійснення обох стадій відбувається при русі поверхні, що здійснює хитання, струшування та інші види руху, внаслідок чого шар зерен на ситі приходить        в розпушений стан, і сито звільняється від зерен, що застрягли        в отворах.

При русі короба в шарі зерен відбувається сегрегація –найбільш великі зерна зосереджуються у верхньому шарі,                а найбільш дрібні – на поверхні сита. Дрібні частки досягають поверхні сита і проходять через його отвори. Зерна, близькі за величиною до розміру отворів сита, насилу проходять в проміжках між більш великими зернами нижнього шару матеріалу, а також через отвори сита.

Порядок виконання роботи

Сутність методу. Метод полягає в розсіві вугілля на ситах і визначенні виходів класів крупності.

Прилади, реактиви та матеріали: грохоти або пристосування, що дозволяють встановлювати на ковзанках або підвісках одне або кілька сит з розміром отворів 3 мм і більше або 1 мм і більше; струшувачі механічні стаціонарні або підвісні            і похилі з відкритою поверхнею сит – для розсівання мокрим способом; дільник рифлений; шафа сушильна; ваги технічні з відносною похибкою зважування не більше 0,1%; ємності для зберігання проб, совки, лопати, щітки, флокулянти; сита                    з дротяними сітками і листові з квадратними та круглими отворами.

Підготовка до випробування. Паливо з масовою часткою вологи, що перешкоджає поділу частинок, сушать на повітрі або в сушильній шафі за температури не вище 40±5 °С, а кам’яне вугілля і антрацит – не вище (105±5) ° С до видимого відділення частинок палива один від одного. Підсушену пробу палива перед розсіванням охолоджують до кімнатної температури. В кам’яному вугіллі, підсушених за температури 105±5 °С, не допускається визначати показники спікливості і коксівності. У період відбору, транспортування, підготовки і зберігання проб не допускається засмічення, подрібнення та втрата палива. Приміщення, в якому проводять ситовий аналіз, повинно бути захищене від атмосферних опадів і вітру. Підлога має бути рівною, без щілин і вибоїн або покритий брезентом.

Проведення випробування. Пробу палива перед розсіванням зважують повністю або частинами. Розсівання палива з розміром шматків 3 мм і більше або 1 мм і більше ведуть на грохотах або вручну. Ручне розсівання застосовують також для контролю просіювання механізованим способом.

Розсівання починають на ситі з найбільшим розміром отворів.

Схема проведення ситового аналізу для рядового палива наведена на рис. 4.

Висота подачі палива на сито і розвантаження підгратного продукту після розсівання повинна бути не більше 400 мм. Паливо на сито подають частинами, не допускаючи його перевантаження.

При ручному способі розсівання ведуть в горизонтальній площині або з нахилом сита трохи більше 10° при рівномірному переміщенні матеріалу на ситі.

Рис. 4. Схема проведення ситового аналізу рядового палива крупністю 0–100 мм

Якщо розсівання проводять на підвісних ситах або ситах, розташованих на ковзанках, то час переміщення сита з вихідного положення і повернення в початкове положення має становити       1–2 с.

Розсівання вважають закінченим, якщо вихід підситового продукту протягом 1 хв становитиме менше 1% маси палива, поданого на сито.

Розсівання палива крупністю менше 3 мм або менше 1 мм ведуть на механічному струшувачі сухим або мокрим способом.

При сухому розсіванні пробу палива поміщають на верхнє сито, закривають його кришкою і включають струшувач. Розсівання ведуть протягом 25 хв. Надситовий продукт кожного сита переносять в окрему ємність.

При мокрому розсіванні на верхнє сито подають попередньо змочене паливо масою не більше 1 г на 1 см2. Включають струшувач і пробу безперервно поливають водою. Розсівання вважають закінченим, якщо вода, що пройшла через нижнє сито, не містить частинок палива.

При розсіванні на похилому струшувачі з відкритою поверхнею сит паливо і воду подають на верхнє сито; розсівання на верхньому ситі закінчують після того, як вода, що пройшла через нього, не утримує частинок палива. Потім воду подають на наступне сито і ведуть розсівання, як зазначено вище.

Надрешітний продукт з кожного сита переносять в окремі ємності. Підгратний продукт після нижнього сита осаджують, при цьому допускається застосовувати флокулянти. Всі продукти розсіву сушать.

Отримані при розсіванні класи крупності роздільно зважують. При необхідності від кожного класу крупності виділяють проби для визначення масової частки загальної сірки      і фракційного складу, зольності – для вугілля, питомої теплоти згорання – для сланців.

У паливі розміром більше 25 мм можуть бути визначені складові компоненти – вугілля або сланець, зростки і мінеральні домішки.

Проби зберігають до кінця випробування.

Обробка результатів. Вихід класів крупності (N) в процентах розраховують за формулою:

N = ,

де – маса палива даного класу крупності, кг;  загальна сума мас класів крупності, кг.

Якщо проба піддавалася сушінню, масу палива окремих класів крупності в підсушеному стані множать на коефіцієнт К і обчислюють масу їх з масовою часткою загальної вологи в робочому стані палива в вихідній пробі. Цю масу застосовують для розрахунку виходів класів крупності. Значення коефіцієнта К для кожного класу крупності розраховують за формулою:

,

де  – масова частка загальної вологи в робочому стані палива класів крупності в підсушеній пробі, %;

– масова частка загальної вологи в робочому стані палива в вихідній пробі, %.

У разі скорочення проби при випробуванні в розрахунку виходів класів крупності масу палива скороченого класу крупності множать на коефіцієнт скорочення проби і , який розраховують за формулою:

i = m1/m2

де m1 – маса проби до скорочення, кг; m2 – маса проби після скорочення, кг.

Вихід класів крупності обчислюють до другого десяткового знаку, а результати обчислень округлюють до першого десяткового знаку.

Втрата маси проби при просіванні повинна бути не більше     2% маси проби, взятої для випробування. В іншому випадку випробування вважають недійсним.

При застосуванні сит з круглими отворами в акті вказують розмір часток палива, що виділяється на них, помножений на коефіцієнт, що дорівнює 0,8.

Похибка визначення виходу класів крупності становить         у відсотках:

0,8 – при виході класу крупності менше 5 %;

1,8 – при виході класу крупності 5–10 %;

2,7 – при виході класу крупності 10–20 %;

3,2 – при виході класу крупності 20–30 %;

3,5 – при виході класу крупності 30–50 %.

Контрольні запитання та завдання

1. Поясніть сутність методу ситового аналізу.

2. Як визначається вихід класів вугілля?