4КІНЕМАТИЧНИЙ ТА СИЛОВИЙ РОЗРАХУНОК ПРИВОДА

Задача розрахунку: визначити загальний ККД привода, вибрати електродвигун, вичислити загальне передаточне число привода і провести  розподіл його по ступеням; розрахувати основні швидкісні та силові параметри на валах привода.

Вихідні дані:

- діаметр барабану	Dб = 350 мм;

- швидкість стрічки транспортера	v = 1,1 м/с;

- зусилля на стрічці	F = 3000 Н.

Рисунок 1 – Кінематична схема привода

4.1 Потужність на веденому валу привода

P=F⋅v=3000⋅1,1= 3300 Вт = 3,3 кВт.

4.2 Частота обертання веденого вала привода

n=60⋅vπ⋅Dб=60⋅1,13,14⋅0,35=60 об/хв.

4.3 Загальний коефіцієнт корисної дії привода

ηзаг=ηп⋅ηз2⋅ηпп4⋅ηм,

де п – коефіцієнт корисної дії пасової передачі, приймаємо п = 0,96;

з – коефіцієнт корисної дії зубчастої передачі, приймаємо з = 0,98;

пп – коефіцієнт корисної дії пари підшипників, приймаємо пп = 0,99;

м –  коефіцієнт корисної дії та з’єднувальної муфти, приймаємо м = 0,98.

ηзаг=0,96⋅0,982⋅0,994⋅0,98=0,868.

4.4 Потужність, яка потрібна на привод транспортера

Ред.п=Рηзаг=3,30,868=3,8 кВт.

4.5 Вибір електродвигуна

По значенню Ред.п = 3,8 кВт обираємо електродвигун номінальною потужністю Ред = 4 кВт. Завантаження електродвигуна

З=Ред.пР⋅100 %=3,84⋅100 %=95 %.

Цьому значенню номінальної потужності відповідають чотири типорозміри двигунів із різними значеннями частоти обертання. Основні характеристики цих двигунів заносимо у таблицю 1 для проведення варіантного розрахунку.

4.6 Загальне передаточне число привода

uзаг=nедn=288060=47,98.

4.7 Розподіл загального передаточного числа по ступеням привода

4.7.1 Приймаємо попереднє передаточне відношення пасової передачі iп'=1,5.

4.7.2 Попереднє передаточне число редуктора

uред'=uзагiп'=47,981,5=32.

4.7.3 Передаточне число швидкохідної ступені редуктора

uШ'=1,15⋅uред'=1,15⋅32=6,5.

Приймаємо стандартне значення uШ = 6,3.

4.7.4 Передаточне число тихохідної ступені редуктора

uТ'=uред'uШ=326,3=5,08.

Приймаємо стандартне значення uТ = 5.

4.7.5 Передаточне число редуктора

uред=uШ⋅uТ=6,3⋅5=31,5.

4.7.6 Передаточне відношення пасової передачі

iп=uзагuред=47,9831,5=1,52.

Таблиця 1 – Результати варіантного розрахунку привода

| Найменування параметра |  | Результат розрахунку по варіантах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Характеристика електродвигуна | Марка | 4A100S2 | 4A100L4 | 4A112MB6 | 4A132S8 |
|  | Номінальна потужність Ред, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Синхронна частота обертання nес, об/хв | 3000 | 1500 | 1000 | 750 |
|  | Номінальна частота обертання nен, об/хв | 2880 | 1430 | 950 | 720 |
|  | Маса, кг | 36 | 42 | 56 | 77 |
|  | Габарити: довжина l30, мм | 362 | 392 | 452 | 480 |
|  | висота h31, мм | 263 | 263 | 310 | 350 |
|  | Відносна вартість | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 |
| Характеристика механічних передач | Загальне передаточне число привода uзаг | 47,98 | 23,82 | 15,83 | 12,00 |
|  | Попереднє передаточне відношення пасової передачі iп' | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
|  | Попереднє передаточне число редуктора uред' | 31,99 | 15,88 | 10,55 | 8,00 |
|  | Передаточне число швидкохідної ступені: - розрахункове uШ'; | 6,50 | 4,58 | 3,74 | 3,25 |
|  | - стандартне uШ | 6,30 | 4,50 | 3,55 | 3,15 |
|  | Передаточне число тихохідної ступені: - розрахункове uТ'; | 5,08 | 3,53 | 2,97 | 2,54 |
|  | - стандартне uТ | 5,00 | 3,55 | 2,80 | 2,50 |
|  | Фактичне передаточне число редуктора uред | 31,50 | 15,98 | 9,94 | 7,88 |
|  | Передаточне відношення пасової передачі іп | 1,52 | 1,49 | 1,59 | 1,52 |

4.8 Вибір раціонального варіанту привода

Приймаємо варіант розрахунку 2 з електродвигуном 4A100L4 потужністю Ред = 4 кВт та частотою обертання nен = 1430 об/хв.

4.9 Частота обертання та кутова швидкість валів привода

nI=nен=1430 об/хв;     ωI=π⋅nI30=3,14⋅143030=149,7 рад/с;

nII=nIiп=14301,49=959 об/хв;     ωII=π⋅nII30=3,14⋅95930=100,4 рад/с;

nIII=nIIuШ=9594,5=213 об/хв;     ωIII=π⋅nIII30=3,14⋅21330=22,3 рад/с;

nIV=nIIIuТ=2133,55=60 об/хв;     ωIV=π⋅nIV30=3,14⋅6030=6,29 рад/с.

4.10 Потужність на валах привода

PIV=P=3,3 кВт;     PIII=PIVηм⋅ηпп2⋅ηз=3,30,98⋅0,992⋅0,98=3,51 кВт;

PII=PIIIηпп⋅ηз=3,510,99⋅0,98=3,61 кВт;     PI=PIIηпп⋅ηп=3,610,99⋅0,96=3,80 кВт.

4.11 Обертаючі моменти на валах привода

ТI=PIωI=3,8⋅103149,7=25 Нм;     ТII=PIIωII=3,61⋅103100,4=36 Нм;

ТIII=PIIIωIII=3,51⋅10322,3=157 Нм;     ТIV=PIVωIV=3,3⋅1036,29=525 Нм.

Результати розрахунків зведені у таблицю 2.

Таблиця 2 – Кінематичні та силові параметри привода

| Вал | Потужність Р, кВт | Кутова швидкість , рад/с | Частота обертання n, об/хв | Обертаючий момент Т, Нм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3,80 | 149,7 | 1430 | 25 |
| II | 3,61 | 100,4 | 959 | 36 |
| III | 3,51 | 22,3 | 213 | 157 |
| IV | 3,30 | 6,29 | 60 | 525 |

Висновок: визначені основні силові та кінематичні параметри привода.