3 Техніко-економічне обґрунтування вибору конструкції зовнішніх стін малоповерхової житлової будівлі

3.1 Вибір конструктивних рішень стін для порівняння техніко-економічних показників

Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) дає змогу оцінити сукупність різноманітних технічних аспектів інвестиційного проекту та зробити відповідні висновки про техніко-технологічну, економічну обґрунтованість запропонованих проектних рішень. Інвестор не може ігнорувати цього етапу інвестиційного проектування, оскільки саме на ньому можна з'ясувати можливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат. Розробка техніко-економічного обґрунтування проекту здійснюється, як правило, проектними установами на замовлення ініціатора проекту або іншими зацікавленими особами, тому виконання цього завдання досить дорого коштує, а також потребує тривалого часу. Перед виділенням коштів на таке обґрунтування доцільно з метою мінімізації витрат на ТЕО здійснити попереднє оцінювання ідеї проекту за допомогою попереднього обґрунтування [19-23].

Актуальним питанням сучасного етапу будівництва є вибір найекономічніше вигідного конструктивного рішення конструкції, що захищає, з метою зменшення витрат на опалювання, і раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів.

Для порівняння техніко-економічних показників вибрано проект будівництва індивідуальний житлового будинку по вул. Лісна, 13 в м. Запоріжжя, який розроблений ЧП «Карат», шифр 08/09-19.

У порівнянні беруть участь 9 варіантів конструкцій стін, представлених на рисунках 3.1-3.9, товщина утеплювачів яких розрахована згідно з алгоритму п.3.2

Рисунок 3.1 – Варіант 1

Рисунок 3.2 – Варіант 2

Рисунок 3.3 – Варіант 3

Рисунок 3.4 – Варіант 4

Рисунок 3.5 – Варіант 5

Рисунок 3.6 – Варіант 6

Рисунок 3.7 – Варіант 7

Рисунок 3.8 – Варіант 8

Рисунок 3.9 – Варіант 9

3.2 Розрахунок опору теплопередачі вибраних варіантів огороджувальних конструкцій

Розрахунок опору передачі захисної конструкції (варіант 2):

Початкові дані:

Rqmin= 2,8 - мінімальне допустиме значення опору теплопередачі непрозорої конструкції м2 ·, що захищає, К/Вт; [6]

tв = 20ºC - розрахункова температура внутрішнього повітря;

tн = - 22ºC - розрахункова температура зовнішнього повітря.

Теплопровідність матеріалів :

цегляна кладка λдо = 1 Вт/м·К;

ROCKWOOL superrock λдо = 0.035 Вт/м·К;

Плити гіпсокартонні λдо = 0,23 Вт/м·К;

Коефіцієнти тепловіддачі для зовнішніх стін:

αу = 8,7 Вт/(м2 · К)

αз = 23 Вт/(м2 · К)

визначаємо опір  теплопередачі стені без утеплювача по (3.1):

;                                             (3.1)

Перевіряємо виконання умови по (3.2):

;                                                    (3.2)

0,7 < 2,5;

так як. умова не виконується, по формулі (3.3) розраховуємо необхідну товщину утеплювача:

;                                        (3.3)

м;

приймаємо товщину утеплювача  70 мм.

визначаємо опір  теплопередачі стені з утеплювачам:

м2 · К/Вт;

Перевіряємо виконання умови (3.2): 2,727 > 2,5.

Розраховуємо всі конструктивні варіанти по такому ж алгоритму

На рисунку 3.10 представлена діаграма опору теплопередачі зовнішніх стін.

Рисунок 3.10 – Діаграма опору теплопередачі порівняльних варіантів конструкцій стін м2 К/Вт

Рисунок 3.12 – Діаграма ваги порівняльних варіантів конструкцій стін Тм2

3.3 Визначення вартості та трудомісткості зведення огороджувальних конструкцій

Для визначення вартості конструкцій та трудомісткості БМР складаємо кошторис на ПК АВК 5 (таблиця 3.1).

Рисунок 3.13 – Діаграма трудомісткості зведення зовнішніх стін, чол-час

Рисунок 3.14 – Діаграма вартості зведення зовнішніх стін, грн

| Форма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індивидуальний житловий будинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на загальнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Житловий будинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основа: |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна вартість |  |  |  | 8080,810 |  | тис. грн. |  |  |  |
| креслення (специфікації ) № |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна трудомісткість |  |  |  | 63,305 |  | тис.люд.-год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Кошторисна заробітна плата |  |  |  | 1996,582 |  | тис. грн. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Середній розряд робіт |  |  |  | 3,5 |  | розряд |  |  |  |
| Складений в поточних цінах станом на “6 листопада” 2020 р. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обґрунту- вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль- кість |  | Вартість одиниці, грн. |  |  | Загальна вартість, грн. |  |  |  | Витрати труда робітників, люд.-год. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | експлуа- тації машин |  | Всього | заробіт- ної плати | експлуа- тації машин |  | не зайнятих обслуговуваням машин |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | заробіт- ної плати | в тому числі за- робітної плати |  |  |  | в тому числі за- робітної плати |  | тих, що обслуговують машини |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на одини- цю |  | всього |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
|  |  |  | Роздiл 1. Варіант № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 174,4 |  | 1160,46 221,27 | 71,31 23,04 |  | 202384 | 38589 | 12436 4018 |  | 7,17 1,3039 |  | 1250,45 227,4 |
| 2 |  | ЕН10-94-1 | Улаштування стін на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях | 100м2 | 3,21 |  | 26250,67 7124,48 | 42,32 25,07 |  | 84265 | 22870 | 136 80 |  | 222,64 1,4157 |  | 714,67 4,54 |
|  |  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 |  |  |  |  |  |  | 286649 | 61459 | 12572 4098 |  |  |  | 1965,12 231,94 |
|  |  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  |  |  | 286649 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  |  |  | 212618 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 65557 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 51411 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 263,65 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 13542 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 338060 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 1 |  |  |  |  | 338060 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 2. Варіант № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Е8-20-7 | Мурування зовнiшнiх i внутрiшнiх стiн з цегли керамiчної iз теплоiзоляцiйними плитами загальною товщиною 510 мм при висотi поверху до 4 м | м3 | 174,4 | 1460,45 320,93 | 76,56 24,78 | 254702 | 55970 | 13352 4322 | 9,54 1,3977 | 1663,78 243,76 |
| 4 | ПР15-4055 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | 100 м2 | 3,21 | 1411,36 1200,33 | 13,38 4,73 | 4530 | 3853 | 43 15 | 76,26 0,2898 | 244,79 0,93 |
| 5 | ПР15-4060 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями | 100 м2 | 3,21 | 3024,65 231,17 | 14,54 5,14 | 9709 | 742 | 47 16 | 18,37 0,315 | 58,97 1,01 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 |  |  |  |  | 268941 | 60565 | 13442 4353 |  | 1967,54 245,7 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 268941 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 194934 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 64918 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 50456 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 255,8 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 13138 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 319397 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 2 |  |  |  |  | 319397 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 3. Варіант № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 4104 | 1160,46 221,27 | 71,31 23,04 | 4762528 | 908092 | 292656 94556 | 7,17 1,3039 | 29425,68 5351,21 |
| 7 | Е26-30-1 | Теплоiзоляцiя виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 20,5 | 2248,07 1062,47 | 78,43 24,43 | 46085 | 21781 | 1608 501 | 32,06 1,463 | 657,23 29,99 |
| 8 | Е8-23-1 | Звичайне мурування стiн iз каменiв вапнякових при висотi поверху до 4 м | м3 | 129,96 | 406,81 134,89 | 65,85 21,16 | 52869 | 17530 | 8558 2750 | 4,95 1,2078 | 643,3 156,97 |
| 9 | ПР15-4055 | Улаштування каркасів стель і стін із гнутих оцинкованих профілів, пристрій каркаса стін під облицювання гіпсокартоном | 100 м2 | 3,21 | 1726,46 1200,33 | 13,38 4,73 | 5542 | 3853 | 43 15 | 76,26 0,2898 | 244,79 0,93 |
| 10 | ПР15-4060 | Облицювання внутрішніх стін, гіпсокартоном і панелями | 100 м2 | 3,21 | 3024,65 231,17 | 14,54 5,14 | 9709 | 742 | 47 16 | 18,37 0,315 | 58,97 1,01 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 |  |  |  |  | 4876733 | 951998 | 302912 97838 |  | 31029,97 5540,11 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 4876733 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 3621823 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 1049836 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 836479 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 4359,38 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 223913 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 5713212 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 3 |  |  |  |  | 5713212 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 4. Варіант № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Е8-22-1 | Мурування стiн iз легкобетонних каменiв облицювання при висотi поверху до 4 м | м3 | 102,6 | 760,22 174,75 | 77,84 24,84 | 77999 | 17929 | 7986 2549 | 5,88 1,433 | 603,29 147,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Е26-33-1 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 23,94 | 2014,61 977,91 | 38,50 11,99 | 48230 | 23411 | 922 287 | 29,07 0,7182 | 695,94 17,19 |
| 13 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 3,42 | 13659,50 4633,80 | 66,22 54,19 | 46715 | 15848 | 226 185 | 146,5 3,7244 | 501,03 12,74 |
| 14 | ЕН15-58-1 | Улаштування каркаса при штукатуреннi стiн | 100м2 | 3,42 | 3657,42 1190,89 | 1,34 1,15 | 12508 | 4073 | 5 4 | 36,79 0,0666 | 125,82 0,23 |
| 15 | ЕН15-45-9 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стель механізованим способом | 100м2 | 3,21 | 4289,72 2916,65 | 92,71 75,87 | 13770 | 9362 | 298 244 | 88,01 5,2125 | 282,51 16,73 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 |  |  |  |  | 199222 | 70623 | 9437 3269 |  | 2208,59 193,92 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 199222 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 119162 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 73892 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 52630 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 238,28 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 12239 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 251852 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 4 |  |  |  |  | 251852 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 5. Варіант № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Е8-6-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з цегли керамiчної при висотi поверху до 4 м | м3 | 129,96 | 1160,46 221,27 | 71,31 23,04 | 150813 | 28756 | 9267 2994 | 7,17 1,3039 | 931,81 169,45 |
| 17 | Е26-33-1 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 27,38 | 2045,67 977,91 | 38,50 11,99 | 56010 | 26775 | 1054 328 | 29,07 0,7182 | 795,94 19,66 |
| 18 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 3,42 | 13659,50 4633,80 | 66,22 54,19 | 46715 | 15848 | 226 185 | 146,5 3,7244 | 501,03 12,74 |
| 19 | ЕН15-58-1 | Улаштування каркаса при штукатуреннi стiн | 100м2 | 3,42 | 3657,42 1190,89 | 1,34 1,15 | 12508 | 4073 | 5 4 | 36,79 0,0666 | 125,82 0,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | ЕН15-45-9 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стель механізованим способом | 100м2 | 3,21 | 4289,72 2916,65 | 92,71 75,87 | 13770 | 9362 | 298 244 | 88,01 5,2125 | 282,51 16,73 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 5 |  |  |  |  | 279816 | 84814 | 10850 3755 |  | 2637,11 218,81 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 279816 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 184152 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 88569 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 63449 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 289,82 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 14887 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 343265 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 5 |  |  |  |  | 343265 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 6. Варіант № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Е8-23-1 | Звичайне мурування стiн iз каменiв вапнякових при висотi поверху до 4 м | м3 | 129,96 | 1114,16 134,89 | 65,85 21,16 | 144796 | 17530 | 8558 2750 | 4,95 1,2078 | 643,3 156,97 |
| 22 | Е26-33-1 | Теплоiзоляцiя виробами з пiнопласту на бiтумi стiн i колон прямокутних | м3 | 22,94 | 2045,67 977,91 | 38,50 11,99 | 46928 | 22433 | 883 275 | 29,07 0,7182 | 666,87 16,48 |
| 23 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 3,42 | 13659,50 4633,80 | 66,22 54,19 | 46715 | 15848 | 226 185 | 146,5 3,7244 | 501,03 12,74 |
| 24 | ЕН15-58-1 | Улаштування каркаса при штукатуреннi стiн | 100м2 | 3,42 | 3657,42 1190,89 | 1,34 1,15 | 12508 | 4073 | 5 4 | 36,79 0,0666 | 125,82 0,23 |
| 25 | ЕН15-45-9 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стель механізованим способом | 100м2 | 3,21 | 4289,72 2916,65 | 92,71 75,87 | 13770 | 9362 | 298 244 | 88,01 5,2125 | 282,51 16,73 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 6 |  |  |  |  | 264717 | 69246 | 9970 3458 |  | 2219,53 203,15 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 264717 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 185501 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 72704 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 52456 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 241,53 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 12406 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 317173 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 6 |  |  |  |  | 317173 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 7. Варіант № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Е6-59-1 | Установлення плит теплоiзоляцiйного шару | 1м2 стiн | 684 | 120,30 25,38 | 1,73 0,52 | 82285 | 17360 | 1183 356 | 0,94 0,0292 | 642,96 19,97 |
| 27 | ЕД6-52-15 | Збирання і розбирання деревометалевої щитової опалубки для улаштування стін і перегородок площею до 5 м2, товщина, мм понад 100 до 150 | 100м3 | 0,513 | 60358,36 36675,97 | 3825,95 1191,42 | 30964 | 18815 | 1963 611 | 1234,05 63,648 | 633,07 32,65 |
| 28 | ЕД6-61-13 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах вручну, маса елемента, кг понад 20 до 50 | т | 2,5 | 8833,31 571,87 | 45,99 14,32 | 22083 | 1430 | 115 36 | 18,08 0,765 | 45,2 1,91 |
| 29 | ЕД6-65-22 | Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Стіни і перегородки прямолінійні, товщина, мм понад 100 до 150 | 100м3 | 0,513 | 107623,35 9998,64 | 13059,74 4066,88 | 55211 | 5129 | 6700 2086 | 324 217,26 | 166,21 111,45 |
| 30 | ЕН15-57-1 | Полiпшене штукатурення по сiтцi стiн без улаштування каркаса | 100м2 | 3,42 | 13659,50 4633,80 | 66,22 54,19 | 46715 | 15848 | 226 185 | 146,5 3,7244 | 501,03 12,74 |
| 31 | ЕН15-58-1 | Улаштування каркаса при штукатуреннi стiн | 100м2 | 3,42 | 3657,42 1190,89 | 1,34 1,15 | 12508 | 4073 | 5 4 | 36,79 0,0666 | 125,82 0,23 |
| 32 | ЕН15-45-9 | Поліпшене штукатурення вапняним розчином по каменю i бетону стель механізованим способом | 100м2 | 3,21 | 4289,72 2916,65 | 92,71 75,87 | 13770 | 9362 | 298 244 | 88,01 5,2125 | 282,51 16,73 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 7 |  |  |  |  | 263536 | 72017 | 10490 3522 |  | 2396,8 195,68 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 263536 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 181029 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 75539 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 57232 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 281,04 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 14432 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 320768 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 7 |  |  |  |  | 320768 |  |  |  |  |
|  |  | Роздiл 8. Варіант № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Е6-59-1 | Установлення плит теплоiзоляцiйного шару | 1м2 стiн | 342 | 89,24 25,38 | 1,73 0,52 | 30520 | 8680 | 592 178 | 0,94 0,0292 | 321,48 9,99 |
| 34 | Е29-144-2 | Торкретування армованої поверхнi при товщинi шару покриття 30 мм | 100м2 | 6,84 | 24235,54 12862,51 | 1236,18 738,30 | 165771 | 87980 | 8455 5050 | 421,86 46,3677 | 2885,52 317,16 |
| 35 | Е29-144-3 | Додавати або вiднiмати на кожнi 10 мм змiни товщини шару торкретованого покриття | 100м2 | 6,84 | 1419,99 443,84 | 105,55 79,49 | 9713 | 3036 | 722 544 | 13,87 5,1339 | 94,87 35,12 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 8 |  |  |  |  | 206004 | 99696 | 9769 5772 |  | 3301,87 362,27 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 206004 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 96539 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 105468 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 120703 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 826,29 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 42438 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 8 |  |  |  |  | 326707 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Роздiл 9. Варіант № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Е8-13-1 | Мурування зовнiшнiх простих стiн з каменiв керамiчних при висотi поверху до 4 м | м3 | 129,96 | 718,63 190,06 | 61,90 20,05 | 93393 | 24700 | 8045 2606 | 6,08 1,1301 | 790,16 146,87 |
| 37 | ЕН15-36-1 | Полiпшене штукатурення цементно- вапняним розчином по каменю стiн механізованим способом | 100м2 | 3,42 | 3687,58 2714,63 | 73,61 53,82 | 12612 | 9284 | 252 184 | 77,23 3,7044 | 264,13 12,67 |
| 38 | ЕН15-46-2 | Просте штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю i бетону стін вручну | 100м2 | 3,21 | 3448,13 2504,32 | 37,83 30,94 | 11068 | 8039 | 121 99 | 78,26 2,1293 | 251,21 6,84 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 9 |  |  |  |  | 117073 | 42023 | 8418 2889 |  | 1305,5 166,38 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 117073 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. |  |  |  |  | 66632 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. |  |  |  |  | 44912 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. |  |  |  |  | 33304 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |  |  |  |  | 159,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. |  |  |  |  | 8192 |  |  |  |  |
|  |  | Всього будівельні роботи, грн. |  |  |  |  | 150377 |  |  |  |  |
|  |  | _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по роздiлу 9 |  |  |  |  | 150377 |  |  |  |  |
| Склав _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевірив _____________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.4 Техніко-економічні показники варіантів конструктивних рішень стінового огородження

Щорічні експлуатаційні витрати на опалювання оцінюються по формулі (3.4) :

(3.4)

де S - площа зовнішньої конструкції, що захищає, м2;

tв, tот.пер. - температура повітря в приміщенні і середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду,ºC;

Zот.пер. - тривалість опалюваного періоду, сут.;

m - коефіцієнт, тепловитрати, що враховує, на інфільтрацію повітря, Вт/(м2·К), визначається по формулі (3.5)[19-23];

lm - коефіцієнт, що враховує майбутнє подорожчання теплової енергії, lm=1,25 або 25%;

Cm - вартість теплової енергії, грн./Гкал, Cm = 1340 грн./Гкал (на 01.10.2020);

R - термічний опір конструкції, що захищає, після теплоізоляції, м2 К/Вт;

S = 342 м2, tв = 20 ºC, tот.пер = - 0,4 ºC, Zот.пер  = 174, [21]

(3.5)

де χ2 = 0,278 - розмірний коефіцієнт;

c - питома теплоємність повітря, приймається 1 кДж/(кг·К);

nоб - середня кратність повітрообміну будівлі за опалювальний період, рік-1, яка визначається експериментально або приймається по нормах проектування будівель : для приміщень житлових і громадських будівель - за вимогами ДБН В. 2.2-15.[3]

Υv - коефіцієнт зниження об'єму повітря у будівлі. За відсутності точних даних приймається 0,85

Vh - опалюваний об'єм будівлі, м3, Vh = 1289,4 м3;

γ3 - середня щільність повітря, яке поступає в приміщення за рахунок інфільтрації і вентиляції, кг/м3, визначається по формулі (3.6) :

(3.6)

де tв, tот.пер. - температура повітря в приміщенні і середня температура зовнішнього повітря опалювального періоду,ºC;

η - коефіцієнт впливу зустрічного теплового потоку в конструкціях, що захищають, приймається 1,0;

FΣ - внутрішня загальна площа захисної конструкцій опалюваної частини будинку, з урахуванням покриття (перекриття) верхнього поверху і перекриття підлоги нижнього опалюваного приміщення, м2

FΣ =321+192,5+184,5=698 м2;

Вт/(м2·К)

Для варіанту 1 з R = 2,612 м2 К/Вт:

грн./рік;

Порівняння варіантів конструктивних рішень проводиться з урахуванням дисконтування поточних витрат і майбутніх експлуатаційних витрат. Економічно обґрунтованим варіантом буде той, в якому сукупні витрати будуть мінімальними (див. формулу 3.7) :

(3.7)

де r - ставка дисконтування, приймаємо r = 1;

Т - тривалість розрахункового періоду, приймаємо Т = 30 років;

К - капітальні витрати на улаштування додаткової ізоляції [1-34, 35].

грн.

Наступні варіанти розраховуємо аналогічно.

| Варіант 2: R = 2,727 м2 · К/Вт Е = 2113,8 грн/год; грн. Варіант 3: R = 2,655 м2 · К/Вт Е = 2171 грн./год; грн. Варіант 4: R = 2,606 м2 · К/Вт Е = 2212 грн/год; грн. Варіант 5: R = 2,59 м2 · К/Вт Е = 2226 грн/год; грн. | Варіант 6: R = 2,56 м2 · К/Вт Е = 2251 грн/год; грн. Варіант 7: R = 2,727 м2 · К/Вт Е = 2061 грн/год; грн. Варіант 8: R = 2,76 м2 · К/Вт Е = 2088 грн/год; грн. Варіант 9: R = 2,928 м2 · К/Вт Е = 1968,5 грн/год; грн |
| --- | --- |

.

Таблиця 3.1 - Техніко-економічні показники варіантів конструктивних рішень зовнішніх стін

| Варіант | Термічний опір R м2 · До/Вт | Трудомісткість чол-час | Капітальні витрати До грн. | Експлуатаційні витрати Е грн./рік | Сукупні витрати Зі, грн. | Сукупні витрати на 1 м2 зовнішніх стін, грн. | Експлуатаційні витрати Е при Rq min Грн./рік | Економія експлуатаційних витрат, грн./рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Варіант 1 | 2,612 | 1865 | 147916 | 2207 | 168722 | 493,3 | 2306 | 99 |
| Варіант 2 | 2,727 | 1968 | 152995 | 2114 | 172922 | 505,6 |  | 192 |
| Варіант 3 | 2,655 | 1898 | 118182 | 2171 | 138648 | 405,4 |  | 135 |
| Варіант 4 | 2,606 | 2413 | 158941 | 2212 | 179793 | 525,7 |  | 94 |
| Варіант 5 | 2,590 | 2841 | 174241 | 2226 | 195226 | 570,8 |  | 80 |
| Варіант 6 | 2,560 | 2453 | 130425 | 2251 | 151646 | 443,4 |  | 55 |
| Варіант 7 | 2,797 | 3175 | 189230 | 2061 | 208659 | 610,1 |  | 245 |
| Варіант 8 | 2,760 | 3397 | 158023 | 2088 | 177707 | 519,6 |  | 218 |
| Варіант 9 | 2,928 | 1474 | 187158 | 1969 | 205717 | 601,5 |  | 337 |