Лабораторна робота №4

Дослідження підсилювального каскаду на тріоді

Мета роботи: дослідити підсилювальний каскад на тріоді та визначити основні параметри каскаду

Одним з найважливіших застосувань тріоду є підсилення електричного сигналу. Розглянемо основні особливості роботи лампи в цьому режимі з тим, щоб з'ясувати вимоги, що пред'являються до її параметрів і конструкції.

Схема підсилювача на тріоді із загальним катодом показана на рис.4.1. У ланцюг сітки (на вхід тріоду) включається джерело змінної напруги Umс, яку належить підсилити. В анодний ланцюг лампи включається активний опір R, що є навантаженням, на якому виділяється підсилена напруга. Постійні напруги аноду Еа і сітки Ес вибираються такої величини, що робота здійснюється, як правило, на достатньо прямолінійній ділянці анодно-сіткової характеристики, коли зміни анодного струму приблизно пропорційні зміні напруги сітки.

Рисунок 4.1 – Схема включення тріоду в режимі підсилювача

При подачі в ланцюг сітки змінної напруги Umс в анодному ланцюзі з'являється змінна складова струму Imа, що створює на опорі навантаження R змінну напругу UmR = ImаR. Напруга UmR має таку ж форму, як і вхідна напруга Umc,, але більш велику амплітуду, якщо опір навантаження достатньо великий. При цьому потужність коливань у	вихідному (анодної) ланцюзі електровакуумного тріоду (у його навантаженні) становить значно більшу величину, чим потужність, що витрачається у вхідному ланцюзі для управління коливаннями, тому що струм у вхідному ланцюзі практично відсутній. Відбувається посилення коливань. Здатність підсилювати коливання є основною властивістю тріоду, що зумовила його	широке практичне застосування.

Характеристики підсилювального каскаду

Робота тріоду в режимі підсилення оцінюється за допомогою коефіцієнту

підсилення по напрузі:

Е=UmaUmc

де Uma - вихідна змінна напруга (Uвих); Umc - змінна напруга на першій сітці (Uвх);

- вихідної потужності:

Pвих=12RIma2=12UmaIma

де Ima – змінна складова струму аноду;

- потужності, що підводиться до анодного ланцюга лампи:

Pa=EaIa

- коефіцієнта корисної дії анодного ланцюга:

η=PвихРа∙100 %

Порядок виконання роботи

1.Запустити програму симулятор   http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html   та обрати для дослідження схему (закладка  «Схеми» - «Інші пристрої» - «Тріод» - «Підсилювач»).

2. Дослідити роботу, виміряти необхідні величини та розрахувати основні параметри підсилювального каскаду.

3. Оформити звіт та зробити висновки по роботі.

Контрольні питання

- Електровакуумний тріод. Схема дослідження його характеристик, параметри.

- Підключення тріода в підсилювальний каскад. Призначення та вибір елементів. Фізика роботи схеми.

- Класифікація підсилювальних каскадів.

- Робоча точка. Методи стабілізації робочої точки.