Лекції 11-14

### Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівнях “А” і “Б"

### Оперативна частина ПЛАС розроблюється для керівництва діями персоналу підприємства, добровільних і спеціалізованих підрозділів з метою запобігання аварійним ситуаціям і аваріям на відповідних стадіях їхнього розвитку або локалізації їх з метою зведення до мінімуму наслідків аварії для людей, матеріальних цінностей і довкілля, запобігання її розповсюдженню на інші виробництва (цехи, відділення, виробничі дільниці) підприємства й за його межі, рятування і виведення людей із зони ураження і потенційно небезпечних зон.

### При розробці оперативної частини потрібно:

### забезпечити узгодженість дій персоналу підприємства й спецпідрозділів;

### запровадити перелік посадових осіб, відповідальних за виконання конкретних дій;

### запровадити порядок здійснення зв’язку зі спецпідрозділами, органами державного нагляду й органами місцевого самоврядування;

### викласти дії персоналу підприємства й спецпідрозділів щодо локалізації і ліквідації аварій на відповідних стадіях їхнього розвитку. В тих випадках, коли у спецпідрозділах є свої плани дій, може бути замість опису дано посилання на ці плани;

### надати розпізнавальні ознаки рівней аварії і їх значення, за якими керівництво роботами щодо локалізації і ліквідації аварії переходить на рівні “Б” і “В”.

### Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні “А” повинна містити:

### блок-схему виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### план виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### блок-карти об’єктів (цехів, відділення, виробничих дільниць), які входять до складу виробництва;

### опис дій персоналу;

### список і схему оповіщення посадових осіб, які мають бути терміново сповіщені про аварійну ситуацію (аварію);

### список робітників, що залучаються до локалізації аварії, осіб, що дублюють їхні дії за відсутності перших з будь-яких причин, із зазначенням місць їх постійної роботи, проживання й телефонів;

### перелік інструментів, матеріалів, засобів індивідуального захисту, які мають бути використані при локалізації аварії, із зазначенням місць їх зберігання (аварійних шаф);

### обов’язки відповідального керівника робіт, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії;

### інструкцію щодо аварійної зупинки виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці).

### У блок-схемі виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) визначаються його складові частини без деталізації їх.

### На блок-схемі визначаються прямі та зворотні міжцехові потоки, їх характеристики й параметри, відповідна, в т.ч. і гранична для виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) відсічна арматура, які мають безпосереднє значення для локалізації (ліквідації) аварії.

### Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, яке відповідає номеру позиції або умовному позначенню, нанесене на місці та/або визначене технологічним регламентом.

### На плані виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) має бути вказано місце розташування:

### основного технологічного обладнання і комунікацій;

### відсічної запірної арматури, яка має безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії;

### засобів протиаварійного захисту, зв’язку і оповіщення;

### евакуаційних виходів і маршрутів евакуації;

### шляхів під’їзду, ділянок для встановлення і маневрування спецтехніки;

### сховищ і місць укриття.

### На плані можуть бути додатково нанесені місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій, розміри й межі потенційно небезпечних зон та інші характеристики потенційно можливих аварій.

### Додатково можуть зазначатися кількісні показники, які характеризують потенційну небезпеку блоків, показники тяжкості наслідків можливих аварій, основні дестабілізуючи фактори і критичні значення параметрів процесу.

### Блок-карту належить складати для кожного об’єкта, який входить до складу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці), що розглядається.

### Блок-карта повинна містити:

### принципову технологічну схему об’єкта;

### план розташування устаткування об’єкта;

### стислу характеристику небезпеки технологічних блоків, що входять до складу об’єкта.

### Кожний елемент блок-карти повинен мати буквене або цифрове позначення, що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесене на місці та/або визначене технологічним регламентом.

### На принциповій технологічній схемі та на плані розташування устаткування повинні бути визначені межі технологічних блоків.

### Межами технологічних блоків можуть бути, як правило, автоматичні вимикачі, запірна арматура з дистанційним керуванням, ручна запірна арматура (за умови можливості практичного користування в аварійній ситуації), яка встановлена на трубопроводах або устаткуванні як по прямому, так і по зворотному потоку матеріального середовища.

### У разі обігу в технологічній системі пилообразуючих дисперсних продуктів межами блоку можуть бути шнекові живильники, секторні затвори та інші пристрої, які забезпечують щільність (герметичність) системи при підвищеному тиску в умовах внутрішнього вибуху.

### На принциповій технологічній схемі потрібно відобразити технологічні параметри й основні технічні характеристики устаткування, прямі та зворотні технологічні потоки (із зазначенням їх умовного перетину, продуктивності й параметрів), регулювальну й запірну арматуру (умовне позначення, тип виконання, швидкість дії), прилади, засоби й системи контролю і регулювання, системи протиаварійного захисту (із зазначенням їх основних характеристик), які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії.

### Забороняється перевантажувати схему елементами, що не мають прямого відношення до ліквідації аварійної ситуації (аварії).

### На плані розташування обладнання позначуються місця розміщення устаткування об’єкта із зазначенням технологічних потоків, відсічної запірної арматури, систем протиаварійного призначення, пультів (пристроїв) управління, автоматичних оповіщувачів і засобів зв’язку, які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії. У разі потреби план складається для кожної відмітки.

### У стислій характеристиці небезпеки технологічного блоку має бути зазначено:

### основні небезпеки блоку і їх характеристики (наприклад, кількість шкідливих речовин, енергетичний потенціал вибухонебезпеки і ін.);

### можливі аварії і зони ураження;

### інші потрібні відомості.

### Розділ “Опис дій персоналу” належить оформляти у вигляді таблиці, яка містить три графи:

### графа 1 “Найменування і код аварії (стадії)”. У цій графі зазначаються найменування стадії розвитку аварії за прийнятими сценаріями із зазначенням коду й місця;

### графа 2 “Розпізнавальні ознаки”. У цій графі зазначаються розпізнавальні ознаки із зазначенням засобів контролю, їх позицій і показань, а також зовнішніх ефектів і інших критеріїв, за якими може бути ідентифікована та чи інша стадія розвитку аварії;

### графа 3 “Перелік виконавців, порядок їх дій”.

### Порядок дій виконавців має передбачати:

### виявлення й оцінку аварії або загрози її виникнення за розпізнавальними ознаками;

### оповіщення персоналу виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці) й диспетчера підприємства (об’єкта) про аварію або загрозу її виникнення;

### включення протиаварійних систем;

### відключення пошкодженої дільниці, повну або часткову зупинку виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці);

### виведення з небезпечної зони персоналу із зазначенням порядку забезпечення його засобами індивідуального захисту;

### інші заходи, що запобігають розвитку аварії, з урахуванням специфіки виробництва.

### Описуючи дії персоналу, належить особливо підкреслити ті з них, які не допускають зволікань і потребують негайного виконання. Описуючи дії спецпідрозділів, належить зазначити орієнтовний час їх прибуття і розгортання.

### В інструкції щодо аварійної зупинки виробництва (підприємства), яка є складовою оперативної частини ПЛАС, для кожної аварії повинні бути визначені послідовність уведення в дію систем протиаварійного захисту, відключення апаратів і механізмів, відключення електроенергії та інших енергоносіїв, режим роботи вентиляції і систем очищення повітря, порядок використання засобів рятування людей і ліквідації аварії.

### При цьому має бути врахований вплив виконуваних переключень і відключень на роботу систем протиаварійного захисту, життєзабезпечення та інших систем, які є суттєвими під час ліквідації аварії.

### Оперативна частина ПЛАС для аварій на рівні “Б” включає в себе додатково до перелічених у п.6.3 такі документи:

### блок-схему підприємства;

### план підприємства.

### У блок-схемі підприємства потрібно позначити виробництва без поділу їх на окремі цехи, відділення або виробничі дільниці (за аналогією з блок-схемою виробництва), прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їх характеристики й параметри, міжвиробничу й граничну для підприємства відсічну арматуру, її тип і основні технічні характеристики (умовне позначення, тип виконання, швидкодія), які мають безпосереднє відношення до локалізації (ліквідації) аварії.

### Кожний елемент блок-схеми повинен мати буквене або цифрове позначення, що відповідає номеру позиції або умовному позначенню, що нанесені на місці та/або прийняті технологічним регламентом.

### На плані підприємства потрібно визначити:

### місця розташування виробництв;

### місця скупчення небезпечних продуктів із зазначенням найменування й маси продукту;

### прямі та зворотні міжвиробничі потоки, їхні характеристики й параметри;

### міжвиробнича відсічна арматура, її тип і основні технічні характеристики;

### засоби протиаварійного захисту;

### засоби зв’язку й оповіщення;

### евакуаційні виходи і маршрути евакуації;

### сховища й місця укриття;

### шляхи під’їзду, місця встановлення й маневрування спецтехніки;

### місця найбільш імовірного виникнення аварійних ситуацій (аварій);

### зони можливого ураження обслуговуючого персоналу підприємства з урахуванням розповсюдження вибухових і ударних хвиль, напрямку руху вибухонебезпечних і токсичних хмар.

### Як план підприємства, може бути використаний генплан із необхідними додатками.

1.1.3 Вимоги до складання оперативної частини ПЛАС для аварій на рівні “В"

Оперативна частина розроблюється для керівництва діями відповідних служб і підрозділів із метою запобігання розвитку аварії і розповсюдженню її на інші підприємства (об’єкти), рятуванню та виведенню людей із зони ураження й потенційно небезпечних зон.

При розробці оперативної частини слід визначити всіх учасників протиаварійних дій. Крім того, потрібно реально визначити їхні функції, ресурси, обов’язки й ступінь участі. До складу учасників протиаварійних дій повинні входити:

- органи Держгірпромнагляду;

- спеціальні формування: районна (об’єктова) пожежна частина, воєнізована газорятувальна служба та інші;

- міліція, медична (у т.ч. лікарні), транспортна служби та служба соціального забезпечення;

- органи з керівництва аварією та/або територіальні органи МНС;

- комунальні служби району (міста);

- керівництво підприємства;

- органи масової інформації і зв’язку;

- органи охорони здоров’я і навколишнього середовища.

При розробці оперативної частини потрібно:

- передбачити процедуру залучення населення до робіт щодо локалізації і ліквідації аварії;

- передбачити узгоджені дії виробничого персоналу, усіх залучених підрозділів і служб, а також населення;

- забезпечити спільні дії персоналу розташованих поруч підприємств (об’єктів) і органів місцевого самоврядування сусідніх районів.

Оперативна частина повинна містити:

- титульний лист (додаток 5);

- ситуаційний план із додатками;

- обов’язки ВК, виконавців і інших посадових осіб щодо локалізації аварії.

Ситуаційний план розроблюється для здійснення керівництва й координації дій персоналу підприємства (об’єкта), спецпідрозділів, формувань МНС, інших організацій, що залучаються для локалізації аварії, організації великомасштабних рятувальних робіт і евакуації людей з небезпечних зон.

На ситуаційному плані позначаються промислова площадка підприємства (об’єкта) на місцевості, а також житлові райони, населені пункти, інші підприємства й організації, що розташовані поруч із ним і на які може поширюватися дія уражальних чинників аварії. Розмір території, яка охоплюється ситуаційним планом, визначається масштабом зон ураження (зараження).

На ситуаційний план наносяться:

- зони можливого ураження за різними сценаріями розвитку аварій;

- чисельність людей у цих зонах і час досягнення їх уражальними чинниками аварії з урахуванням швидкості й напряму вітру, погодних умов, рельєфу місцевості;

- можливі шляхи евакуації населення і безпечні зони, сховища, укриття;

- місця розташування засобів протиаварійного захисту, джерел аварійного енерго- і водопостачання, а також наявність і місцезнаходження запасів засобів пожежогасіння: води, піноутворювача, вогнегасильного порошку, засобів захисту органів дихання;

- місця розташування аварійно-рятувальних підрозділів, пожежних частин і т.ін., можливі місця їх розгортання і маневрування;

- місця скупчення небезпечних продуктів поза територією підприємства із зазначенням найменування й маси продукту.

До ситуаційного плану додаються:

- план підприємства (об’єкта);

- схема зв’язку, порядок оповіщення і взаємодії органів керівництва комісії з надзвичайних ситуацій з організаціями й формуваннями ДСНС, що залучаються при цьому, як у даному, так і в сусідніх регіонах (у разі потреби);

- відомості щодо наявності частин ДСНС, радіаційного й хімічного захисту, пожежних і газорятувальних частин, медичних служб, їх чисельності, оснащеності, часу розгортання;

- відомості щодо невоєнізованих формувань підприємства (об’єкта);

- відомості щодо наявності засобів гасіння пожежі й нейтралізації викидів на підприємстві (об’єкті) і в спецслужбах;

- заходи щодо евакуації і рятування людей із зазначенням переліку, місця розташування і порядку залучення захисних споруд, медичних служб і засобів, технічних і транспортних засобів, засобів індивідуального захисту людей, в т.ч. із зазначенням кількості технічних і інших засобів, які потрібні для цього;

- склад штабу (оперативної групи для ліквідації аварії) і порядок оповіщення його членів;

- порядок оповіщення робітників підприємства (об’єкта) і населення, що мешкає поблизу підприємства (об’єкта), про аварію;

- порядок постійної інформації щодо ходу розвитку аварії, ходу робіт із її локалізації (ліквідації), щодо належної поведінки й заходів безпеки на даний момент;

- порядок організації розвідки пожежі;

- порядок організації розвідки й спостереження осередку хімічного ураження, зони можливого зараження шкідливими речовинами;

- організація медичного забезпечення, життєзабезпечення евакуйованих у місцях їх збору;

- порядок проведення заходів щодо зниження запасу шкідливих речовин і безаварійної зупинки виробництва;

- порядок взаємодій між спецпідрозділами і залученими організаціями.