Практична складова

Задача 1

Розрахунок кількості природного газу, що виділяється в аварійній ситуації

1.1. Розрахунок маси газу в мережах середнього тиску і маси газу,  який може виділитись в результаті аварії.

Геометричний об'єм трубопроводу визначається за формулою:

П  x  d2

Vn =  ----------------   x  L;

4

де  П – 3,14,  d - діаметр газопроводу, м; L -  довжина  газопроводу, м.

V = V1 + V2 + V3…..

Маса газу, яка знаходиться в трубопроводах визначається за формулою:

P x V

M  =   ---------     ;

R  x T

де P - тиск газу, кгс/м2 ;V - об’єм газу, м3 ; R=температура газу, K

  - Розрахунок маси газу в мережах низького тиску і маси газу,  який може виділиться в результаті аварії.

Геометричний об'єм трубопроводу визначається за формулою

П х d2

V = ----------------------- x L     ;

4

де  П – 3,14,  d - діаметр газопроводу, м; L -  довжина  газопроводу, м.

Маса газу, що знаходиться в трубопроводі визначається за формулою:

P x V

m = ---------------       ;           де

R x T

P= тиск газу, кгс/м2

V= об’єм газу, м3

R=температура газу, K

Загальна маса

Mз = М + m ,

Визначаємо за додатком 2 постанови кабінету міністрів України № 956 від 11 липня 2002 р. значення  порогової маси для горючих газів необхідність декларування даного об’єкту.

Задача 2

. Для ідентифікації об’єкту провести розрахунок маси газу в мережах середнього та низького тиску,  яка може виділитися під час аварії.

Вихідні дані

|  | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вихідні дані: Газопровід середнього тиску | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тиск газу, кг/м2 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 | 3 - 30000 |
| довжина газопроводу середнього тиску, м. | 1 75 4 | 3 38 7 | 2 26 5 | 32 3 8 | 28 5 12 | 8 2 38 | 41 4 12 | 9 3 36 | 7 42 6 | 4 34 8 |
| діаметр газопроводу, мм | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,563х3,6 | 63х3,6 57х3 57х3,5 | 57х3 57х3,5 63х3,6 | 57х3,563х3,657х3 | 57х3,563х3,657х3 |
| температура газу,К | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 |
| тиск газу, кг/ см2 гкс/м2 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 | 0,03– 300 |
| довжина газопр низького тиск,м | 6 | 8 | 4 | 11 | 23 | 17 | 20 | 5 | 10 | 15 |
| діаметр газопроводу,мм | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 | 89х4 |
| надлишковий тиск кгс/м2 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 |