Лабораторне заняття № 12

Тема: Метод комплексонометрії. Приготування титранту трилону Б і його стандартизація

Прилади і реактиви: техно-хімічні терези, аналітичні терези, мірні колби (250 – 1000 мл), конічні колби, піпетки, бюретки, трилон Б, кислотний хром темно-синій.

Розчини: кальцію хлорид або магнію сульфат (фіксанал), амонію хлорид (20%), амонію гідроксид (20%).

Хід роботи

Розраховують наважку трилону Б, необхідну для приготування 250 мл 0,1 н розчину за формулою:

m(Тр.Б)= Cн⋅me⋅V(р−ну)1000

де 	Сн – нормальна концентрація трилону Б

me- еквівалентна маса трилону Б

Vр-ну –об’єм розчину

Титрант трилону Б можна приготувати двома способами:

1. Шляхом взяття точної наважки хімічно чистого препарату – первинний стандартний розчин.

2. Шляхом приготування титранту трилону Б приблизної концентрації (0,1н) – вторинний стандартний розчин і стандартизація його за розчином кальцію хлориду або магнію сульфату, приготовлених з фіксаналів.

Спосіб 1

  - Беруть точну наважку хімічно чистого трилону Б близьку до розрахованої і розчиняють в мірній колбі на 250 мл.

  - Знаючи величину наважки, розраховують нормальність розчину за формулою:

Сн=a⋅1000me⋅Vр−ну

Спосіб 2

  - На техно-хімічних терезах зважують наважку трилону Б близьку до розрахованої і готують титрант в колбі на 250 мл.

  - Розчин стандартизують за кальцієм хлоридом чи магнію сульфатом, приготовлених з фіксаналів. Для цього відбирають піпеткою 10 мл приготовленого із фіксаналу розчину CaCl2·6H2O або MgSO4·7H2O, додають 5 мл буферного розчину, 50 мл дистильованої води, ≈ 0,03 г індикатора кислотного хрому темно-синього і титрують розчином трилонуБ до переходу винно-червоного забарвлення в синє.

  - Розраховують нормальність розчину трилону Б.

Для приготування аміачного буферного розчину змішують 100 мл 20% розчину амонію хлориду ті 100 мл 20% розчину амоніаку і доводять об’єм до мітки в колбі на 1 л.

Приклади кількісних визначень методом комплексонометричного титрування. Визначення загальної твердості води.

Прилади та реактиви: мірні колби, конічні колби, піпетки, бюретки.

Розчини: аміачний буферний розчин, титрант - розчин трилону Б, еріохром чорний Т.

Хід роботи

- В колбу для титрування відмірюють піпеткою 100 мл досліджуваної проби води (можна водопровідної), приливають 5 мл аміачного буферного розчину і додають краплями розчин індикатора (еріохрома чорного Т до появи добре видимого, але не дуже темного винно-червоного забарвлення).

- Титрують аналізовану воду розчином трилону Б до переходу винно-червоного забарвлення в синє.

- Титрування повторюють 3 рази, знаходять середнє значення об’єму комплексону, витраченого на титрування.

- Загальну твердість води обчислюють за формулою:

Тв.=Cн⋅VТрБ⋅1000Vводи

де 	Сн – нормальна концентрація трилону Б

VТр Б- об’єм трилону Б, витраченого на титрування

Vводи –об’єм проби води, взятий для визначення.

Для переходу в градуси твердості, одержане значення твердості в моль/л множать на 2,8.

Об’єм аналізованої проби води залежить від вмісту солей кальцію та магнію і знаходиться в межах від 10 до100 мл:

| Твердість води, градуси | 1-15 | 15-30 | 30-60 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об’єм проби води, мл | 100 | 50 | 25 | 10 |

Контрольні запитання

- Яка реакція лежить в основі методу комплексонометрії? Який титрант використовується в цьому методі?

- Для визначення яких іонів можна використати трилон Б.

- Які індикатори використовують в методі комплексонометрії?

- Чому титрування в методі комплексонометрії виконують в присутності буферної суміші?

- Які методи титрування використовують в комплексонометрії?

- Для чого кип’ятять дистильовану воду, яку використовують для одержання ґрунтової витяжки (при визначенні кальцію та магнію)?