Министерство образования Украины

Запорожская государственная инженерная академия

Кафедра энергосбережения и энергоменеджмента

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению контрольных работ по курсу: «Метрология и основы измерений»

для студентов специальностей: 7.092501; 7.090402; 7.090218; 7.050107

Запорожье,

2007

Методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Метрология и основы измерений» для студентов специальностей: 7.092501; 7.090402; 7.090218; 7.050107.

Сост.: С.В.Башлий - Запорожье, 2007 г.

Составитель:

Сергей Викторович Башлий -

к.т.н., доцент

Ответственный за выпуск: Качан Юрий Григорьевич -д.т.н., профессор

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1. Задание 1

1.1.  Исходные данные

1.2.  Методика решения задачи
2. 3адание 2

2.1. Исходные данные

2.2. Методика решения задачи
З. Порядок оформления работы
4. Литература

Введение

Данные методические указания к выполнению контрольных работ по курсу «Метрология и основы измерений» содержат задания, предложенные студентам для решения с целью приобретения практических навыков и закрепления основных положений лекционного курса. Задачи охватывают следующие разделы: погрешности измерения, описание погрешностей измерения с помощью функций распределения, законы распределения случайных погрешностей, точечные оценки истинного значения измеряемой величины и среднего квадратичного отклонения на основании ограниченного ряда наблюдений, статистическая обработка результатов измерений [1,2]..

Численные значения величин, использованных в заданиях, студент выбирает из сводных таблиц приложения в соответствии с заданным вариантом.

При оформлении контрольных работ вычисления необходимо представить в развернутом виде. Следует обратить особое внимание на размерность величин. Результаты представить в системе СИ.

I.        ЗАДАНИЕ 1

1.1.      Исходные данные

Проведен ряд измерений температуры; при этом получены следующие результаты (см. табл. 1.1)

По полученным результатам провести оценку наиболее вероятного значения измеряемой величины и дисперсии результатов измерения. Определить границы доверительного интервала измерения температуры с вероятностью 0,95 и 0,997 для случаев нормального закона распределения и для распределения Стьюдента.

Сравнить полученные величины и объяснить:

а)	как влияет доверительная вероятность на ширину доверительного
интервала;

б)	как влияет количество измерений на ширину доверительного
интервала при одной и той же доверительной вероятности.

1.2.      Методики решении задачи

Оценкой χ действительного значении измеряемой величины является значение, определяемое но формуле:

χ=1ni=1nχi

где	n - число измерений;

χi - результат одиночною измерения.

Дисперсия результатов измерения, характеризующая разброс отдельных результатов относительно среднего значения определяется по формуле:

σ2=1n−1i=1n(χi−χ)2

В задаче рассматриваются доверительные интервалы, симметричные относительно х , с двухсторонней доверительной вероятностью  Р. Тогда при полуширине интервала ε имеют место  зависимости:

χH=χ−ε;

χB=χ+ε,

где	χH и χB - соответственно, нижнее и верхнее значения доверительного интервала.

Для ограниченного числа измерений (<100) характер распределения часто может быть описан законом распределения Стьюдента.

Значение ε для ряда измерений в данном случае определяется из выражения

ε=tp∗σ,

где	σ - оценка средней квадратичной ошибки (с.к.о.) ряда измерений:

σ=1n−1∗i=1n(χi−χ)2

tp - коэффициент, определяемый характером распределения результатов наблюдения для заданной вероятности Р (так называемый коэффициент распределения Стьюдента), определяется из табл. 1.2.

При нормальном законе, что обычно имеет место при большом числе измерений, полуширина доверительного интервала ε зависит от доверительной вероятности Р и с.к.о., не зависит от числа наблюдений и составляет

при     Р = 0,683	ε=σ;

при     Р = 0,95	ε=2σ;

при     P = 0,997			    ε=3σ.

2.        ЗАДАНИЕ 2

2.1.     Исходные данные

Оценить значение погрешности измерения температуры комплектом, состоящим из термоэлектрического термометра (термопары), удлиняющих термоэлектродных (компенсационных) проводов и вторичного прибора (ВП) - милливольтметра (М) или потенциометра (П).

Тип термопары, вид вторичного прибора, шкала вторичного прибора, его класс точности и показания приведены в табл. 1.3.

2.2.     Методика решения задач

Погрешность измерительной системы складывается из погрешностей отдельных элементов, составляющих систему.

Сначала определяется погрешность измерения термоЭДС. При отсутствии для средств измерений статических метрологических характеристик по пределам допускаемых погрешностей можно определить только оценку погрешности измерительной системы Δe0, мВ, если погрешности отдельных элементов системы являются независимыми:

Δe0=±i=1nΔei2

где        Δei - предел    допускаемой    погрешности    элементов, составляющих измерительную систему.

Предел допускаемой погрешности термоэлектрического термометра определяется по формуле:

Δet=±[a+b(t−c)]∗St;

где      t - температура рабочего конца термометра (показания BП), °С

St=(dedt)t - коэффициент преобразования термометра при рабочей

температуре    t,     определяемый     на     основе    его
градуировочной     характеристики     (градуировочной
таблицы); выбирается из приложения 2,
а, b, с - коэффициенты, определяемые по табл. 1.4.

Предел	допускаемой	погрешности	удлиняющих термоэлектронных проводов Δeкп, мВ зависит от их типа (см. табл. 1.5).

Предел допускаемой основной погрешности вторичного прибора Δen, мВ оценивается по диапазону шкалы и классу точности:

Δen=+ек−ен100∗К

где      ек - Э.Д.С., соответствующая концу шкалы, мВ;

ен - Э.Д.С., соответствующая началу шкалы, мВ;

К - класс точности прибора (процент от диапазона шкалы);

ек  и  ен  - берутся из градуировочных характеристик.

После определения погрешности системы Δe0 в милливольтах необходимо, пользуясь градуировочной характеристикой St (см. выше), определить погрешность в градусах Цельсия Δt0:

Δt0=Δe0St, оС.

3.        ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ

Расчетно-пояснительная записка к контрольной работе оформляется на

стандартных листах формата А4, скрепленных между собой. Записка оформляется в соответствии с «Методическими указаниями по оформлению текстовых материалов» [3].

Приложения

Приложение 1

ЗАДАНИЕ 1. Результаты измерений

Таблица 1.1.

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101,5 | 102,3 | 99,1 | 97,4 | 98,2 | 100,2 | 102,3 | 101,4 | 98,2 | 99,3 | 97,9 | 98,5 | 100,3 | 100,5 | 99,4 |
| 2 | 109,4 | 110,5 | 111,4 | 111.2 | 109.5 | 110,2 | 110,8 | 109,8 | 112,4 | 109.9 | 110,4 | 111,5 | 112,0 | 110,9 | 111,0 |
| 3 | 150,2 | 149,7 | 148,4 | 149,0 | 151,5 | 150,7 | 150,5 | 149,3 | 149,0 | 150,3 | 152,0 | 148,9 | 150,1 | 150,5 |  |
| 4 | 160,9 | 158,5 | 159.4 | 159,8 | 160,2 | 162.0 | 161,3 | 160,4 | 160,1 | 159,0 | 159,2 | 160,1 | 159,0 | 160,0 |  |
| 5 | 200,4 | 201,5 | 197,3 | 198,8 | 200,9 | 200,3 | 198,9 | 199,3 | 200,5 | 202,0 | 201,5 | 198,9 | 199,4 |  |  |
| 6 | 224,5 | 225,7 | 226.0 | 225,3 | 223,0 | 224,5 | 223,7 | 226,2 | 227,0 | 225,4 | 225,2 | 224,0 | 223,7 |  |  |
| 7 | 300,5 | 300,7 | 299,3 | 297,5 | 296,8 | 298,5 | 301,5 | 302,4 | 303,0 | 301,5 | 298,1 | 299,0 |  |  |  |
| 8 | 324,5 | 327,4 | 323,5 | 324,5 | 328,4 | 324,5 | 323,7 | 325.8 | 325,8 | 324,3 | 323,5 | 322,9 |  |  |  |
| 9 | 350,4 | 356,5 | 345,3 | 348,9 | 347,5 | 353,2 | 352,4 | 355,0 | 348,3 | 350,2 | 348,3 |  |  |  |  |
| 10 | 373,2 | 371,4 | 379.3 | 378.4 | 375,2 | 373,2 | 373,4 | 376,3 | 375,4 | 373,4 | 375,1 |  |  |  |  |
| 11 | 405,3 | 404,2 | 395,7 | 386,3 | 398,1 | 401,5 | 403,8 i | 402,5 | 397,8 | 396,3 | 401,5 | 397,8 |  |  |  |
| 12 | 423,7 | 424,5 | 425,0 | 427,3 | 428,4 | 420,0 | 429,5 | 427,3 | 425,2 | 420,3 | 421,5 | 424,7 |  |  |  |

Продолжение таблицы 1.1

| вар. № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 449,1 | 447,3 | 452,7 | 455,0 | 447,3 | 445,8 | 453,7 | 455,8 | 443,9 | 448,3 | 452,5 | 455,2 | 447,3 |  |  |
| 14 | 475,3 | 478,4 | 470,4 | 472,3 | 474,0 | 476,3 | 479,0 | 473,4 | 472,3 | 478,3 | 470,5 | 475,3 | 473,8 |  |  |
| 15 | 501,3 | 505,2 | 506,3 | 493,7 | 495,4 | 499,3 | 500,1 | 501,5 | 503,4 | 497,3 | 496,4 | 498,5 | 495,3 | 502,5 |  |
| 16 | 523,4 | 525,1 | 524,7 | 528.5 | 530,1 | 524,1 | 521,5 | 524.7 | 525.5 | 528,4 | 522.5 | 527.3 | 527,5 | 523,4 |  |
| 17 | 595,4 | 597,3 | 599,2 | 600,7 | 601,3 | 607,5 | 603,5 | 599,3 | 595,2 | 599,1 | 600,2 | 605,3 | 604,1 | 597,5 | 602,4 |
| 18 | 699,5 | 702,3 | 697,5 | 695,4 | 709,1 | 703,2 | 705,4 | 699,1 | 695,3 | 691.8 | 705,4 | 700,2 | 697.3 | 695,8 | 703.1 |
| 19 | 741,5 | 7424 | 745,2 | 750,2 | 752,4 | 755,8 | 753,1 | 745,8 | 749,1 | 750,2 | 748,3 | 752,4 | 749,3 | 750,2 |  |
| 20 | 806,6 | 800,3 | 795,4 | 799,8 | 800.5 | 807,3 | 795,4 | 802,1 | 803,4 | 795,7 | 799,3 | 800,1 | 807,3 | 795.9 |  |
| 21 | 875,4 | 877,3 | 870,9 | 868,5 | 873,5 | 880,2 | 873,5 | 882,4 | 873,5 | 870.8 | 883,4 | 881,3 | 877,5 |  |  |
| 22 | 995,3 | 997,4 | 1001,5 | 1010,3 | 990,7 | 995,4 | 1000,5 | 997,3 | 1009,5 | 1008,3 | 992,5 | 997,3 | 1007,3 |  |  |
| 23 | 1047.3 | 1039,7 | 1053,5 | 1043,5 | 1049,3 | 1048.5 | 1053.5 | 1057,3 | 1054,2 | 1050,2 | 1049,8 | 1059.7 |  |  |  |
| 24 | 1090,5 | 1095,6 | 1098,3 | 1100,5 | 1110,2 | 1108,4 | 1107,3 | 1105,4 | 1100,2 | 1097,3 | 1087,1 | 1099,8 |  |  |  |
| 25 | 1195,4 | 1199,7 | 1200,5 | 1210,4 | 1203,5 | 1190,7 | 1195,4 | 1199,7 | 1195,3 | 1205,4 | 1203,5 | 1201,3 |  |  |  |

Таблица 1.2

| Значения коэффициентов tp распределение Стьюдента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п-1 | Р=0.683 | Р=0.95 | Р=0.991 |
| 8 | 1.066 | 2.306 | 4.209 |
| 9 | 1.058 | 2.262 | 4.032 |
| 10 | 1.052 | 2.228 | 3.898 |
| 12 | 1.042 | 2.179 | 3.711 |
| 14 | 1.036 | 2.145 | 3.586 |
| 16 | 1.031 | 2.120 | 3.430 |
| 100 | 1.003 | 1.984 | 3.042 |

Таблица 1.4.

Термоэлектрические преобразователи

| Тип термопары (обозначение) | Рабочий диапазон, °С | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | а, °С | b*10-3 | c,°С |
| Хромель-копелевая (ХК) | -50 300 300 800 | 2,5 | 0 6 | 0 300 |
| Никельхром- никельалюминиевая (ранее хромель-алюмелевая ХА) | -200 100 -100 400 400 1300 |  | -10 0 7.5 | -100 400 |
| Платинородий - (10% Rh) -Платиновая (ПП) | 0 300 300 1600 | 1,5 | 0 2 | 0 300 |

Таблица 1.5.

Удлиняющие термоэлектродные провода

| Тип термопары | Удлиняющие провода |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обозначение | Пара жил | Допуст. погр., мВ |
| Хромель-копелевая | ХК | Хромель-копель | ±0,20 |
| Хромель-алюмелевая | М | Медь-константан | ±0,15 |
|  | МТ-НМ | Медь-титан-никель-медь | ±0,12 |
| Платинородий-платиновая | П | Медь-сплав ТП | ±0,003 |

ЗАДАНИЕ 2

Таблица 1.3

| № варианта | Тип термопары | Вторичный прибор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Шкала, °С | Класс точности | Показания, °С |
| 1 | ХК | М | 800400 | 1,0 | 320 |
| 2 | ХА | П | 3001200 | 0,25 | 900 |
| 3 | ПП | М | 8001400 | 1,5 | 1210 |
| 4 | ХК | П | 100500 | 0,5 | 420 |
| 5 | ХА | М | 2001000 | 1,0 | 800 |
| 6 | ПП | П | 6001200 | 0,25 | 1100 |
| 7 | ХК | М | 0300 | 1,5 | 200 |
| 8 | ХА | II | 200800 | 0,5 | 700 |
| 9 | ПП | М | 6001400 | 1,0 | 1250 |
| 10 | ХК | П | 0600 | 0,25 | 470 |
| 11 | ХА | М | 200900 | 1,5 | 730 |
| 12 | ПП | П | 3001300 | 0,5 | 1120 |
| 13 | ХК | М | 200600 | 1,0 | 510 |
| 14 | ХА | П | 2001000 | 0,25 | 760 |
| 15 | ПП | М | 5001500 | 1,5 | 1240 |
| 16 | ХК | П | 0500 | 0,5 | 375 |
| 17 | ХА | М | 0800 | 1,0 | 690 |
| 18 | ПП | П | 3001300 | 0,25 | 1180 |
| 19 | ХК | М | 0500 | 1,5 | 425 |
| 20 | ХА | П | 200 800 | 0,5 | 675 |
| 21 | ПП | М | 3001300 | 1,0 | 1120 |
| 22 | ХК | П | 0800 | 0,25 | 575 |
| 23 | ХА | М | 01100 | 1,5 | 950 |
| 24 | ПП | II | 2001200 | 0,5 | 1080 |
| 25 | ХК | М | 0500 | 1,0 | 350 |

Приложение 2

Таблица 2.1.
Градуировочная таблица термоэлектрического термометра гр. ХА

| Температура рабочего конца, °С | ТермоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -60 | -1,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -40 | -1,50 | -1,54 | -1,57 | -1,60 | -1,64 | -1,68 | -1,72 | -1,75 | -1,79 | -1,82 |
| -30 | -1,14 | -1,18 | -1,21 | -1,25 | -1,28 | -1,32 | -1,36 | -1,40 | -1,43 | -1,46 |
| -20 | -0,77 | -0,81 | -0,84 | -0,88 | -0,92 | -0,96 | -0,99 | -1,03 | -1,07 | -1,10 |
| -10 | -0,39 | -0,43 | -0,47 | -0,51 | -0,55 | -0,59 | -0,62 | -0,66 | -0,70 | -0,74 |
| 0(-) | 0 | -0,04 | -0,06 | -0,12 | -0,16 | -0,20 | -0,23 | -0,27 | -0,31 | -0,35 |
| 0(+) | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 |
| 10 | 0,40 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 | 0,60 | 0,64 | 0,68 | 0,72 | 0,76 |
| 20 | 0,80 | 0,84 | 0,88 | 0.92 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,08 | 1,12 | 1,16 |
| 30 | 1,20 | 1,24 | 1,26 | 1,32 | 1,36 | 1,41 | 1,45 | 1,49 | 1,53 | 1,57 |
| 40 | 1,61 | 1,65 | 1,69 | 1,73 | 1,77 | 1,82 | 1,86 | 1,90 | 1,94 | 1,98 |
| 50 | 2,02 | 2,06 | 2.10 | 2,14 | 2,18 | 2,23 | 2,27 | 2,31 | 2,35 | 2,39 |
| 60 | 2,43 | 2,47 | 2.51 | 2,56 | 2,60 | 2,54 | 2,68 | 2,72 | 2,77 | 2,81 |
| 70 | 2,85 | 2,89 | 2,93 | 2,97 | 3,01 | 3,06 | 3,10 | 3,14 | 3,18 | 3,22 |
| 80 | 3,26 | 3,30 | 3,34 | 3,39 | 3,43 | 3,47 | 3,51 | 3,55 | 3,60 | 3,64 |
| 90 | 3,68 | 3,72 | 3,76 | 3,81 | 3,85 | 3,89 | 3,93 | 3,97 | 4,02 | 4,06 |
| 100 | 4,10 | 4,14 | 4,18 | 4,22 | 4,26 | 4.31 | 4,35 | 4,39 | 4,43 | 4,47 |
| 110 | 4,51 | 4,55 | 4,59 | 4,63 | 4,67 | 4,72 | 4,76 | 4,80 | 4,84 | 4,88 |
| 120 | 4,92 | 4,96 | 5,00 | 5,04 | 5,06 | 5,13 | 5,17 | 5,21 | 5,25 | 5,29 |
| 130 | 5,33 | 5,37 | 5,41 | 5,45 | 5,49 | 5,53 | 5,57 | 5,61 | 5,65 | 5,69 |
| 140 | 5,73 | 5,77 | 5,81 | 5,85 | 5,89 | 5,93 | 5,97 | 6,01 | 6,05 | 6,09 |
| 150 | 6,53 | 6,17 | 6,21 | 6,25 | 6,29 | 6,33 | 6,37 | 6,41 | 6,45 | 6,49 |
| 160 | 6,93 | 6,57 | 6,61 | 6,65 | 6,69 | 6,73 | 6,77 | 6,81 | 6,85 | 6,89 |
| 170 | 6,93 | 6,97 | 7,01 | 7,05 | 7,09 | 7,13 | 7,17 | 7,21 | 7,25 | 7,29 |
| 180 | 7,33 | 7,37 | 7,41 | 7,45 | 7.49 | 7,53 | 7,57 | 7.61 | 7,65 | 7,69 |
| 190 | 7,73 | 7,77 | 7,81 | 7,85 | 7,89 | 7,93 | 7,97 | 8,01 | 8,05 | 8,09 |
| 200 | 8,13 | 8,17 | 8,21 | 8,25 | 8.29 | 8,33 | 8,37 | 8,41 | 8,45 | 8,49 |
| 210 | 8,53 | 8,57 | 8.61 | 8,65 | 8,69 | 8,73 | 8,77 | 8,81 | 8,85 | 8,89 |
| 220 | 8,93 | 8,97 | 9,01 | 9,05 | 9,09 | 9,14 | 9,18 | 9,22 | 9,26 | 9,30 |
| 230 | 9,34 | 9,38 | 9,42 | 9,46 | 9,50 | 9,54 | 9,58 | 9,62 | 9,66 | 9.70 |
| 240 | 9,74 | 9,78 | 9,82 | 9,86 | 9,90 | 9,95 | 9,99 | 10,03 | 10,07 | 10,11 |
| 250 | 10,15 | 10,19 | 10,23 | 10,27 | 10,31 | 10,35 | 10,40 | 10,44 | 10.48 | 10.52 |
| 260 | 10,56 | 10,60 | 10,64 | 10,68 | 10,72 | 10,77 | 10,81 | 10,85 | 10,89 | 10,93 |
| 270 | 10,97 | 11,01 | 11,05 | 11,09 | 11,13 | 11,18 | 11,22 | 11,26 | 11,30 | 11,34 |
| 280 | 11,38 | 11,42 | 11,46 | 11,51 | 11,55 | 11,59 | 11,63 | 11,67 | 11,72 | 11,76 |
| 290 | 11,80 | 11,84 | 11,88 | 11,92 | 11,96 | 12.01 | 12,05 | 12,09 | 12,13 | 12,17 |
| 300 | 12,21 | 12,25 | 12,29 | 12,33 | 12,37 | 12,42 | 12,46 | 12,50 | 12,54 | 12,58 |
| 310 | 12,62 | 12.66 | 12,70 | 12,75 | 12,79 | 12,83 | 12,87 | 12,91 | 12,96 | 13,00 |
| 320 | 13,04 | 13,08 | 13,12 | 13,16 | 13,20 | 13,25 | 13,29 | 13,33 | 13,37 | 13,41 |
| 330 | 13,45 | 13,49 | 13,53 | 13.58 | 13,62 | 13,66 | 13.70 | 13,74 | 13,79 | 13,83 |

Продолжение таблицы 2.1

| Температура рабочего конца, °С | ТермоЭДС , мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 350 | 14,29 | 14,33 | 14,37 | 14,42 | 14,46 | 14,50 | 14,54 | 14,58 | 14,63 | 14,67 |
| 360 | 14,71 | 14,75 | 14,79 | 14,84 | 14,88 | 14,92 | 14,96 | 15,00 | 15,05 | 15,09 |
| 370 | 15,13 | 15,17 | 15,21 | 15,26 | 15,30 | 15,34 | 15,38 | 15,42 | 15,47 | 15,51 |
| 380 | 15,55 | 15,59 | 15,63 | 15,68 | 15,72 | 15,76 | 15,80 | 15,84 | 15,89 | 15.93 |
| 390 | 15,97 | 16,01 | 16,05 | 16,10 | 16,14 | 16,18 | 16,22 | 16,26 | 16,31 | 16,35 |
| 400 | 16,39 | 16,43 | 16,48 | 16,52 | 16,56 | 16,61 | 16,65 | 16,69 | 16,73 | 16,78 |
| 410 | 16,82 | 16,86 | 16,90 | 16,95 | 16,99 | 17,03 | 17,07 | 17,11 | 17,16 | 17,20 |
| 420 | 17,24 | 17,28 | 17,32 | 17,37 | 17,41 | 17,45 | 17,49 | 17,53 | 17,58 | 17,62 |
| 430 | 17,66 | 17,70 | 17,74 | 17,78 | 17,83 | 17,87 | 17,91 | 17,95 | 18,00 | 18,04 |
| 440 | 18,08 | 18,12 | 18,16 | 18,21 | 18,25 | 18,29 | 18,33 | 18,37 | 18,42 | 18,46 |
| 450 | 18,50 | 18,54 | 18,59 | 18,63 | 18,67 | 18,73 | 18,76 | 18,80 | 18,84 | 18,89 |
| 460 | 18,93 | 18,97 | 19,02 | 19,06 | 19,10 | 19,15 | 19,19 | 19,23 | 19,27 | 19,32 |
| 470 | 19,26 | 19,40 | 19,44 | 19,49 | 19,53 | 19,57 | 19,61 | 19,65 | 19,70 | 19,34 |
| 480 | 19,78 | 19,82 | 19,87 | 19,91 | 19,95 | 20,00 | 20,04 | 20,08 | 20,12 | 20,17 |
| 490 | 20,21 | 20,25 | 20,30 | 20,34 | 20,38 | 20.43 | 20,47 | 20,51 | 20,55 | 20,60 |
| 500 | 20,64 | 20,68 | 20,73 | 20,77 | 20,81 | 20,86 | 20,90 | 20,94 | 20,98 | 21,03 |
| 510 | 21,07 | 21,11 | 21,15 | 21,20 | 21,24 | 21,28 | 21,32 | 21,36 | 21,41 | 21,45 |
| 520 | 21,49 | 21,53 | 21,58 | 21,62 | 21,66 | 21,71 | 21,75 | 21,79 | 21,83 | 21,88 |
| 530 | 21,92 | 21,96 | 22,00 | 22,05 | 22,09 | 22,13 | 21,17 | 22,21 | 22,26 | 22,30 |
| 540 | 22,34 | 22,38 | 22,43 | 22,47 | 22,51 | 22,56 | 22,60 | 22,64 | 22,68 | 22,73 |
| 550 | 22,77 | 22,81 | 22,86 | 22,90 | 22,94 | 22,99 | 23,03 | 23,07 | 23,11 | 23,16 |
| 560 | 23,20 | 23,24 | 23,28 | 23,33 | 23,37 | 23,41 | 23,45 | 23,49 | 23,54 | 23,58 |

Продолжение таблицы 2.1

| 570 | 23.62 | 23.66 | 23.71 | 23.75 | 23.79 | 23.84 | 23.88 | 23.92 | 23.95 | 24.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 580 | 24.05 | 24.09 | 24.14 | 24.18 | 24.22 | 24.27 | 24.31 | 24.35 | 24.39 | 24.44 |
| 590 | 24.48 | 24.52 | 24.56 | 24.61 | 24.65 | 24.69 | 24.73 | 24.77 | 24.82 | 24.85 |
| 600 | 24.90 | 24.94 | 24.99 | 25.03 | 25.07 | 25.12 | 25.16 | 25.20 | 25.24 | 25.28 |
| 610 | 25.32 | 25.37 | 25.41 | 25.46 | 25.50 | 25.54 | 25.58 | 25.62 | 25.67 | 25.71 |
| 620 | 25.75 | 25.79 | 25.84 | 25.88 | 25.92 | 25.97 | 26.01 | 26.05 | 26.09 | 26.14 |
| 630 | 26.18 | 26.22 | 26.26 | 26.31 | 26.35 | 26.39 | 26.43 | 26.47 | 26.52 | 26.56 |
| 640 | 26.60 | 26.64 | 26.69 | 26.73 | 26.77 | 26.82 | 26.86 | 26.90 | 26.94 | 26.99 |
| 650 | 27.03 | 27.07 | 27.11 | 27.16 | 27.20 | 27.24 | 27.28 | 27.32 | 27.37 | 27.41 |
| 660 | 27.45 | 27.49 | 27.53 | 27.58 | 27.62 | 27.69 | 27.70 | 27.74 | 27.79 | 27.83 |
| 670 | 27.87 | 27.91 | 27.95 | 28.00 | 28.04 | 28.08 | 28.12 | 28.15 | 28.21 | 28.25 |
| 680 | 28.29 | 28.33 | 28.38 | 28.42 | 28.48 | 28.51 | 28.55 | 28.59 | 28.63 | 28.68 |
| 690 | 28.72 | 28.76 | 28.80 | 28.85 | 28.89 | 28.93 | 28.97 | 29.01 | 29.06 | 29.10 |
| 700 | 29.14 | 29.18 | 29.22 | 29.27 | 29.31 | 29.35 | 29.39 | 29.43 | 29.48 | 29.52 |
| 710 | 29.56 | 29.60 | 29.64 | 29.69 | 29.73 | 29.77 | 29.81 | 29.85 | 29 90 | 29.94 |
| 720 | 29.98 | 30.02 | 30.06 | 30.11 | 30.15 | 30.19 | 30.23 | 30.27 | 30.32 | 30.36 |
| 730 | 30.40 | 30.44 | 3048 | 30.53 | 30.57 | 30.61 | 30.65 | 30.69 | 30.74 | 30.78 |
| 740 | 30.82 | 30.86 | 30.90 | 30.94 | 30.98 | 31.03 | 31.07 | 31.11 | 31.15 | 31.19 |
| 750 | 31.23 | 31.27 | 31.31 | 31.36 | 31.40 | 31.44 | 31.46 | 31.52 | 31.57 | 31.61 |
| 760 | 31.65 | 31.69 | 31.73 | 31.78 | 31.82 | 31.86 | 31.90 | 31.94 | 31.99 | 32.03 |
| 770 | 32.07 | 32.11 | 32.15 | 32.19 | 32.23 | 32.28 | 32.32 | 32.36 | 32.40 | 32.44 |

| Температура рабочего конца, °С | ТермоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 790 | 32,90 | 32,94 | 32,98 | 33,02 | 33,06 | 33,11 | 33,15 | 33,19 | 33.23 | 33,27 |
| 800 | 33,31 | 33,35 | 33,39 | 33,43 | 33,47 | 33,51 | 33,55 | 33,59 | 33,63 | 33,67 |
| 810 | 33,71 | 33,75 | 33,79 | 33,83 | 33,87 | 33,92 | 33,96 | 34,00 | 34,04 | 34,08 |
| 820 | 34,12 | 34,16 | 34.20 | 34,24 | 34,28 | 34,33 | 34,37 | 34,41 | 34,45 | 34,49 |
| 830 | 34,54 | 34,57 | 34,61 | 34,65 | 34,69 | 34,74 | 34,76 | 34,82 | 34,86 | 34,90 |
| 840 | 34,94 | 34,98 | 35,02 | 35,06 | 35,10 | 35,15 | 35,19 | 35,23 | 35,27 | 35,31 |
| 850 | 35,35 | 35,39 | 35.43 | 35,47 | 35,51 | 35,55 | 35,59 | 35,63 | 35,67 | 35,71 |
| 860 | 35,75 | 35,79 | 35,83 | 35,87 | 35.91 | 35,96 | 36,00 | 36,04 | 36.08 | 36,12 |
| 870 | 36,16 | 36,20 | 36.24 | 36,28 | 36,32 | 36.36 | 36.40 | 36,44 | 36,48 | 36,52 |
| 880 | 36,56 | 36,60 | 36.64 | 36,68 | 36,72 | 36,76 | 36,80 | 36,84 | 36,88 | 36,92 |
| 890 | 36,96 | 37,00 | 37,04 | 37,08 | 37.12 | 37,16 | 37,20 | 37,24 | 37.28 | 37,32 |
| 900 | 37,36 | 37,40 | 37,44 | 37,48 | 37.52 | 37,56 | 37,60 | 37,64 | 37.68 | 37.72 |
| 910 | 37,76 | 37,80 | 37,84 | 37,88 | 37,92 | 37,96 | 38,00 | 38,04 | 38,08 | 38,12 |
| 920 | 38.16 | 38.20 | 38.24 | 38.28 | 38.32 | 38.36 | 38.40 | 38.44 | 38.48 | 38.52 |
| 930 | 38,56 | 38.60 | 38.64 | 38.68 | 38.72 | 38.76 | 38.80 | 38.84 | 38.88 | 38.92 |
| 940 | 38.96 | 39.00 | 39.04 | 39.08 | 39.12 | 39.16 | 39.19 | 39.23 | 39.27 | 39.31 |
| 950 | 39.35 | 39.39 | 39.43 | 39.47 | 39.51 | 39.55 | 39.59 | 39.63 | 39.67 | 39.71 |
| 960 | 39.75 | 39.79 | 39.83 | 39.87 | 39.91 | 39.95 | 39.98 | 40.02 | 40.06 | 40.10 |
| 970 | 40.14 | 40.18 | 40.22 | 40.26 | 40.30 | 40.34 | 40.37 | 40.41 | 40.45 | 40.49 |
| 980 | 40.53 | 40.57 | 40.61 | 40.65 | 40.69 | 40.73 | 40.76 | 40.80 | 40.84 | 40.88 |
| 990 | 40.92 | 40.96 | 41.00 | 41.04 | 41.06 | 41.12 | 41.15 | 41.19 | 41.23 | 41.27 |
| 1000 | 41.31 | 41.35 | 41.39 | 41.43 | 41.47 | 41.51 | 41.54 | 41.56 | 41.62 | 41.66 |
| 1010 | 41.70 | 41.74 | 41.78 | 41.81 | 41.85 | 41.89 | 41.93 | 41.97 | 42.00 | 42.04 |
| 1020 | 42.08 | 42.12 | 42.16 | 42.20 | 42.24 | 42.28 | 42.31 | 42.35 | 42.39 | 42.43 |
| 1030 | 42.47 | 42.51 | 42.55 | 42.59 | 42.63 | 42.67 | 42.70 | 42.74 | 42.78 | 42.82 |
| 1040 | 42.80 | 42.90 | 42.94 | 42.97 | 43.01 | 43.05 | 43.09 | 43.13 | 43.16 | 43.20 |
| 1050 | 43.24 | 43.28 | 43.32 | 43.35 | 43.39 | 43.43 | 43.47 | 43.51 | 43.54 | 43.58 |
| 1060 | 43.62 | 43.66 | 43.70 | 43.73 | 43.77 | 43.81 | 43.85 | 43.89 | 43.92 | 43.96 |
| 1070 | 44.00 | 44.00 | 44.08 | 44.11 | 44.15 | 44.19 | 44.23 | 44.27 | 44.30 | 44.34 |
| 1080 | 44.38 | 44.42 | 44.45 | 44.49 | 44.53 | 44.57 | 44.61 | 44.65 | 44.68 | 44.72 |
| 1090 | 44.76 | 44.80 | 44.84 | 44.87 | 44.91 | 44.95 | 44.99 | 45.03 | 45.06 | 45.09 |
| 1100 | 45.14 | 45.18 | 45.22 | 45.25 | 45.29 | 45.33 | 45.37 | 45.41 | 45.44 | 45.48 |
| 1110 | 45.52 | 45.56 | 45.60 | 45.63 | 45.67 | 45.71 | 45.74 | 45.78 | 45.82 | 45.85 |
| 1120 | 45.89 | 45.93 | 45.97 | 46.00 | 46.04 | 46.08 | 46.12 | 46.16 | 46.19 | 46.23 |
| 1130 | 46.27 | 46.31 | 46.34 | 46.38 | 46.42 | 46.46 | 46.49 | 46.53 | 46.57 | 46.60 |
| 1140 | 46.64 | 46.68 | 46.71 | 46.75 | 46.79 | 46.83 | 43.86 | 46.90 | 46.94 | 46.97 |
| 1150 | 47.01 | 47.05 | 47.08 | 47.12 | 47.16 | 47.20 | 47.23 | 47.27 | 47.31 | 47.34 |
| 1160 | 47.38 | 47.42 | 47.45 | 47.49 | 47.53 | 47.57 | 47.60 | 47.63 | 47.68 | 47.71 |
| 1170 | 47.75 | 47.79 | 47.82 | 47.86 | 47.90 | 47.94 | 47.97 | 48.01 | 48.05 | 48.08 |
| 1180 | 48.12 | 48.16 | 48.19 | 48.23 | 48.26 | 48.30 | 48.34 | 48.37 | 48.41 | 48.44 |
| 1190 | 48.48 | 48.52 | 48.55 | 48.58 | 48.63 | 48.67 | 48.70 | 48.71 | 48.78 | 48.81 |
| 1200 | 48.85 | 48.89 | 48.92 | 48.96 | 48.99 | 49.03 | 49.07 | 49.10 | 49.14 | 49.17 |
| 1210 | 49.21 | 49.25 | 49.28 | 49.32 | 49.35 | 49.39 | 49.43 | 49.46 | 49.50 | 49.53 |
| 1230 | 49.93 | 49.97 | 50.00 | 50.04 | 50.07 | 50.11 | 50.15 | 50.18 | 50.22 | 50.25 |
| 1240 | 50.29 | 50.33 | 50.36 | 50.40 | 50.43 | 50.47 | 50.51 | 50.54 | 50.58 | 50.61 |
| 1250 | 50.65 | 50.69 | 50.72 | 50.76 | 50.79 | 50.83 | 50.87 | 50.90 | 50.94 | 50.97 |
| 1260 | 51.00 | 51.04 | 51.07 | 51.11 | 51.14 | 51.18 | 51.22 | 51.25 | 51.29 | 51.32 |
| 1270 | 51.36 | 51.39 | 51.43 | 51.47 | 51.50 | 51.54 | 51.58 | 51.61 | 51.65 | 51.68 |
| 1280 | 51.71 | 51.75 | 51.78 | 51.82 | 51.85 | 51.89 | 51.92 | 51.96 | 51.99 | 52.03 |
| 1290 | 52.06 | 52.10 | 52,1З | 52.17 | 52.20 | 52.24 | 52.27 | 52.31 | 52.34 | 52.37 |
| 1300 | 52.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение табл. 2.1

Таблица 2.2.

Градуировочная таблица термоэлектрического термометра гр. ХК

| Темпера-тура рабочего конца, С | ТермоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -50 | -3,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -40 | -2,50 | -2,56 | -2,62 | -2,68 | -2,74 | -2.81 | -2.87 | -,2,93 | -2,99 | -3,05 |
| -30 | -1,89 | -1,95 | -2,01 | -2,07 | -2,13 | -2,20 | -2,26 | -2,32 | -2,38 | -2,44 |
| -20 | -1,27 | -1,33 | -1,39 | -1,46 | -1,52 | -1,58 | -1,64 | -1,70 | -1,77 | -1,83 |
| -10 | -0,64 | -0,70 | -0,77 | -0,83 | -0,89 | -0,96 | -1,02 | -1.08 | -1,14 | -1,21 |
| 0(-) | 0 | -0,06 | -0,13 | -,019 | -0,26 | -0,32 | -0,38 | -0.45 | -0,54 | -0,58 |
| 0(+) | 0 | 0,07 | 0,13 | 0,20 | 0,26 | 0.33 | 0,39 | 0,46 | 0,52 | 0,59 |
| 10 | 0,65 | 0,72 | 0,78 | 0,85 | 0.91 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,18 | 1,24 |
| 20 | 1,31 | 1,38 | 1,44 | 1,51 | 1.57 | 1,64 | 1,70 | 1,77 | 1,84 | 1,91 |
| 30 | 1,98 | 2,05 | 2,12 | 2,18 | 2,25 | 2,32 | 2,38 | 2,45 | 2,52 | 2,59 |
| 40 | 2,66 | 2,73 | 2,80 | 2,87 | 2,94 | 3,00 | 3,07 | 3,14 | 3,21 | 3,28 |
| 50 | 3,35 | 3,42 | 3,49 | 3,56 | 3,63 | 3,70 | 3,77 | 3,84 | 3,91 | 3,98 |
| 60 | 4,05 | 4,12 | 4,19 | 4,26 | 4,33 | 4,41 | 4,48 | 4,55 | 4,62 | 4,69 |
| 70 | 4,76 | 4,83 | 4,90 | 4,98 | 5,05 | 5,12 | 5,20 | 5,27 | 5,34 | 5,41 |
| 80 | 5,48 | 5,56 | 5,63 | 5,70 | 5,78 | 5.85 | 5,92 | 5,99 | 6,07 | 6,14 |
| 90 | 6,21 | 6,29 | 6,36 | 6,43 | 6,51 | 6.58 | 6,65 | 6,73 | 6,80 | 6,87 |
| 100 | 6,95 | 7,03 | 7,10 | 7,17 | 7,25 | 7,32 | 7,40 | 7,47 | 7,54 | 7,62 |
| 110 | 7,69 | 7.77 | 7,84 | 7,91 | 7,99 | 8,06 | 8,13 | 8,21 | 8,28 | 8,35 |
| 120 | 8,43 | 8,50 | 8,58 | 8,65 | 8,73 | 8,80 | 8,88 | 8,95 | 9,03 | 9,10 |
| 130 | 9,18 | 9,25 | 9.33 | 9,40 | 9,48 | 9,55 | 9,63 | 9,70 | 9,78 | 9,85 |
| 140 | 9,93 | 10,00 | 10,08 | 10,16 | 10.23 | 10,31 | 10,38 | 10,46 | 10,54 | 10,61 |
| 150 | 10,69 | 10,77 | 10,85 | 10,92 | 11,00 | 11,08 | 11,15 | 11,23 | 11,31 | 11,38 |
| 160 | 11,46 | 11.54 | 11,62 | 11,69 | 11,77 | 11,85 | 11,93 | 12,00 | 12,08 | 12,16 |
| 170 | 12,24 | 12,32 | 12,40 | 12,48 | 12,55 | 12,63 | 12,71 | 12,79 | 12,87 | 12,93 |
| 180 | 13,03 | 13,11 | 13,19 | 13,27 | 13,36 | 13,44 | 13,52 | 13,60 | 13,68 | 13,76 |
| 190 | 13,84 | 13,92 | 14,00 | 14,08 | 14,16 | 14,25 | 14,33 | 14,41 | 14,49 | 14,57 |
| 200 | ¦ 14,65 | 14,68 | 14,81 | 14,89 | 14,98 | 15,06 | 15,14 | 15,22 | 15,30 | 15,38 |
| 210 | 15,47 | 15,55 | 15,63 | 15,71 | 15,79 | 15,88 | 15,96 | 16,04 | 16,12 | 16,20 |
| 220 | 16,29 | 16,37 | 16,45 | 16,53 | 16,61 | 16,70 | 16,78 | 16,86 | 16,94 | 17,02 |
| 230 | 17,11 | 17,19 | 17,27 | 17,36 | 17,44 | 17,52 | 17,61 | 17,69 | 17,77 | 17,86 |
| 240 | 17,94 | 18,02 | 18,10 | 18,18 | 18,27 | 18,35 | 18,43 | 18,51 | 18,60 | 18,68 |
| 250 | 18,76 | 18,84 | 18,92 | 19,01 | 19,09 | 19,17 | 19,26 | 19,34 | 19,42 | 19,51 |
| 260 | 19,59 | 19,67 | 19,75 | 19,84 | 19,92 | 20,00 | 20,09 | 20,17 | 20,25 | 20,34 |
| 270 | 20,42 | 20,50 | I 20,58 | ! 20,66 | 20,74 | 20,83 | 20,91 | 20,99 | 21,07 | 21,15 |
| 280 | 21,24 | 21,32 | 21,40 | 21,49 | 21,47 | ! 21,65 | 21,73 | 21,82 | 21,90 | 21,98 |
| 290 | 22,07 | 22,15 | 22,23 | : 22,32 | 22,40 | 22,48 | 22,57 | 22,65 | 22,73 | 22,81 |
| 300 | 22,90 | 22,98 | 23,07 | 23,15 | 23,23 | 23,32 | 23,40 | 23,49 | 23,57 | 23,66 |
| 310 | 23,74 | 23,83 | 23,91 | 24,00 | 24,08 | 24,17 | 24,25 | 24,34 | 24,42 | 24,51 |
| 320 | 24,59 | 24,68 | 24,76 | 24,85 | 24,93 | 25,02 | 25,10 | 25,19 | 25,27 | 25,36 |
| 330 | 25,44 | 25,53 | 25,61 | 25,70 | 25,78 | [25,86 | 25,95 | 26,03 | 26,12 | 26,21 |
| 340 | 26,30 | 26,38 | 26,47 | 26,55 | 26,64 | 26,73 | 26,81 | 26,90 | 26,98 | 27,07 |

Продолжение таблицы 2.2

| Температура рабочего конца, °С |  |  |  | ТермоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 350 | 27.15 | 27.24 | 27.32 | 27.41 | 27.49 | 27.58 | 27.66 | 27.75 | 27.83 | 27.92 |
| 360 | 28.01 | 28.10 | 28.19 | 28.27 | 28.36 | 28.45 | 28.54 | 28.62 | 28.71 | 28.80 |
| 370 | 28.88 | 28.97 | 29.06 | 29.14 | 29.23 | 29.32 | 29.40 | 29.49 | 29.58 | 29.63 |
| 380 | 29.75 | 29.83 | 29.92 | 30.00 | 30.09 | 30.17 | 30.26 | 30.34 | 30.43 | 30.52 |
| 390 | 30.61 | 30.70 | 30.79 | 30.87 | 30.96 | 31.05 | 31.13 | 31.22 | 31.30 | 31.39 |
| 400 | 31.48 | 31.57 | 31.66 | 31.74 | 31.83 | 31.92 | 32.00 | 32.09 | 32.18 | 32.26 |
| 410 | 32.34 | 32.43 | 32.52 | 32.60 | 32.69 | 32.78 | 32.86 | 32.95 | 33.04 | 33.13 |
| 420 | 33.21 | 33.30 | 33.39 | 33.47 | 33.58 | 33.65 | 33.73 | 32.82 | 33.90 | 33.99 |
| 430 | 34.07 | 34.16 | 34.25 | 34.33 | 34.42 | 34.51 | 34.60 | 34.68 | 34.77 | 34.85 |
| 440 | 34.94 | 35.03 | 35.12 | 35.20 | 35.29 | 35.38 | 35.46 | 35.55 | 35.64 | 35.72 |
| 450 | 35.81 | 35.90 | 35.98 | 36.07 | 36.15 | 36.24 | 36.33 | 36.41 | 36.50 | 36.58 |
| 460 | 36.67 ! | 36.76 | 36.84 ! | 36.93 | 37.02 | 37.11 | 37.19 | 37.28 | 37.37 | 37.45 |
| 470 | 37.54 | 37.63 | 37.71 | 37.80 | 37.89 | 37.98 | 38.06 | 38.15 | 38.24 | 38.32 |
| 480 | 38.41 | 38.50 | 38.58 | 38.67 | 38.76 | 38.85 | 38.93 | 39.02 | 39.11 | 39.19 |
| 490 | 39.28 | 39.37 | 39.45 | 39.54 | 39.63 | 39.72 | 39.80 | 39.89 | 39.98 | 40.06 |
| 500 | 40.15 | 40.24 | 40.32 | 40.41 | 40.50 | 40.59 | 40.67 | 40.76 | 40.85 | 40.93 |
| 510 | 41.02 | 41.11 | 41.20 | 41.28 | 41.37 | 41.46 | 41.55 | 41.64 | 41.72 | 41.81 |
| 520 | 41.90 | 41.99 | 42.08 | 42.16 | 42.25 | 43.34 | 42.43 | 42.52 | 42.60 | 42.69 |
| 530 | 42.78 | 42.87 | 42.96 | 43.04 | 43.13 | 43.22 | 43.31 | 43.40 | 43.46 | 43.57 |
| 540 | 43.66 | 43.75 | 43.84 | 43.92 | 44.01 | 44.10 | 44.19 | 44.28 | 44.36 | 44.45 |
| 550 | 44.54 | 44.63 | 44.72 | 44.81 | 44.90 | 44.98 | 45.07 | 45.16 | 45.25 | 45.34 |
| 560 | 45.43 | 45.52 | 45.61 | 45.70 | 45.79 | 45.88 | 45.96 | 46.05 | 46.14 | 46.23 |
| 570 | 46.32 | 46.41 | 46.50 | 46.59 | 46.68 | 46.77 | 46.85 | 46.94 | 47.03 | 47.12 |
| 580 | 47.21 | 47.30 | 47.39 | 47.48 | 47.57 | 47.66 | 47.74 | 47.83 | 47.92 | 48.01 |
| 590 | 48.10 | 48.19 | 48.28 | 48.37 | 48.46 | 48.55 | 48.64 | 48.73 | 48.82 | 48.91 |
| 600 | 49.00 | 49.09 | 49.18 | 49.26 | 49.35 | 49.44 | 49.53 | 49.62 | 49.70 | 49.79 |
| 610 | 49.88 | 49.97 | 50.05 | 50.14 | 50.23 | 50.32 | 50.41 | 50.50 | 50.58 | 50.67 |
| 620 | 50.76 | 50.86 | 50.94 | 51.02 | 51.11 | 51.08 | 52.16 | 52.25 | 52.34 | 52.42 |
| 630 | 51.64 | 51.73 | 51.81 | 51.90 | 51.99 | 52.08 | 52.16 | 52.25 | 52.34 | 52.42 |
| 640 | 52.51 | 52.60 | 52.69 | 52.77 | 52.86 | 52.95 | 53.04 | 53.13 | 53.21 | 53.30 |
| 650 | 53.39 | 53.48 | 53.56 | 53.65 | 53.74 | 53.83 | 53.91 | 54.00 | 54.09 | 54.17 |
| 660 | 54.26 | 54.35 | 54.43 | 54.52 | 54.61 | 54.70 | 54.76 | 54.87 | 54.96 | 55.04 |
| 670 | 55.13 | 55.22 | 55.31 | 55.39 | 55.48 | 55.57 | 55.66 | 55.75 | 55.83 | 55.92 |
| 680 | 56.01 | 56.10 | 56.18 | 56.27 | 56.36 | 56.45 | 56.53 | 56.62 | 56.71 | 56.79 |
| 690 | 56.88 | 56.97 | 57.05 | 57.14 | 57.23 | 57.32 | 57.40 | 57.49 | 57.58 | 57.65 |
| 700 | 57.75 | 57.84 | 57.92 | 58.01 | 58.10 | 58.19 | 58.27 | 58.36 | 58.45 | 58.53 |
| 710 | 58.62 | 58.71 | 58.79 | 58.88 | 58.97 | 59.06 | 59.14 | 59.23 | 59.32 | 59.40 |
| 720 | 59.49 | 59.58 | 59.66 | 59.75 | 59.83 | 59.92 | 60.01 | 60.09 | 60.16 | 60.26 |
| 730 | 60.35 | 60.44 | 60.52 | 60.61 | 60.70 | 60.79 | 60.87 | 60.96 | 61.05 | 61.13 |
| 740 | 61.22 | 61.31 | 61.39 | 61.48 | 61.57 | 61.66 | 61.74 | 61.83 | 61.92 | 62.00 |
| 750 | 62.09 | 62.18 | 62.28 | 62.35 | 62.43 | 62.52 | 62.61 | 62.69 | 62.78 | 62.86 |
| 760 | 62.95 | 63.04 | 63.12 | 63.21 | 63.29 | 63.38 | 63.47 | 63.55 | 63.64 | 63.72 |
| 770 | 63.81 | 63.90 | 63.98 | 64.07 | 64.16 | 64.25 | 64.35 | 64.42 | 64.51 | 64.59 |
| 780 | 64.68 | 64.77 | 64.85 | 64.94 | 65.02 | 65.11 | 65.20 | 65.28 | 65.37 | 65.45 |
| 790 | 65.54 | 65.63 | 65.71 | 65.80 | 65.88 | 65.97 | 66.06 | 66.14 | 66.23 | 66.31 |
| 800 | 66.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.3.

Градуировочная таблица термоэлектрического термометра гр. ПП

| Температура рабочего конца, °С |  |  |  | ТсрмоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| -20 | -0,109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | -0,055 | -0,060 | -0,066 | -0,071 | -0,077 | -0,082 | -0,087 | -0.093 | -0,098 | -0,104 |
| 0(-) | 0 | -0,006 | -0,011 | -0,017 | -0,022 | -0,028 | -0,033 | -0,039 | -0,044 | -0,050 |
| 0(+) | 0 | 0,006 | 0,011 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,034 | 0,040 | 0.045 | 0,051 |
| 10 | 0,057 | 0,063 | 0,059 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,092 | 0,098 | 0.103 | 0,109 |
| 20 | 0,115 | 0,121 | 0,127 | 0,133 | 0,139 | 0,145 | 0,151 | 0,157 | 0,164 | 0,170 |
| 30 | 0,176 | 0,182 | 0,188 | 0.194 | 0,200 | 0,206 | 0,212 | 0,218 | 0,225 | 0,231 |
| 40 | 0,237 | 0,243 | 0,250 | 0,256 | 0,263 | 0,269 | 0,275 | 0,282 | 0,288 | 0,294 |
| 50 | 0,301 | 0,307 | 0,314 | 0,320 | 0,327 | 0,333 | 0,340 | 0,346 | 0,353 | 0,359 |
| 60 | 0,366 | 0,373 | 0,379 | 0,386 | 0,392 | 0,399 | 0,406 | 0,412 | 0,419 | 0,425 |
| 70 | 0,432 | 0,439 | 0,446 | 0,452 | 0,459 | 0,466 | 0,473 | 0,480 | 0,486 | 0,493 |
| 80 | 0,500 | 0,507 | 0,514 | 0,520 | 0,527 | 0,534 | 0,541 | 0,548 | 0,555 | 0,562 |
| 90 | 0,569 | 0,576 | 0,583 | 0,590 | 0,597 | 0,604 | 0,611 | 0,618 | 0,626 | 0,633 |
| 100 | 0,640 | 0,647 | 0,654 | 0,662 | 0,669 | 0,676 | 0,683 | 0,690 | 0,698 | 0,705 |
| 110 | 0,712 | 0,719 | 0,727 | 0,734 | 0,742 | 0,749 | 0,756 | 0,764 | 0,771 | 0,779 |
| 120 | 0,786 | 0,794 | 0,801 | 0,809 | 0,816 | 0,824 | 0,831 | 0,839 | 0,846 | 0,854 |
| 130 | 0,861 | 0,869 | 0,876 | 0,884 | 0,891 | 0,899 | 0,907 | 0,914 | 0,922 | 0,929 |
| 140 | 0,937 | 0,945 | 0,952 | 0,960 | 0,968 | 0,976 | 0,983 | 0,991 | 0,999 | 1,006 |
| 150 | 1,014 | 1,022 | 1,030 | 1,038 | 1,046 | 1,054 | 1,061 | 1,069 | 1,077 | 1,085 |
| 160 | 1,093 | 1,101 | 1,109 | 1,117 | 1,125 | 1,133 | 1,141 | 1,149 | 1,157 | 1,165 |
| 170 | 1,173 | 1,181 | 1,189 | 1,197 | 1,205 | 1,213 | 1,222 | 1,230 | 1,238 | 1.246 |
| 180 | 1,254 | 1,262 | 1,271 | 1.279 | 1,287 | 1,295 | 1,304 | 1,312 | 1,320 | 1,329 |
| 190 | 1,337 | 1,345 | 1,354 | 1,362 | 1,370 | 1,379 | 1,387 | 1,395 | 1,404 | 1,412 |
| 200 | 1,421 | 1,429 | 1,438 | 1,447 | 1.455 | 1,464 | 1,472 | 1,481 | 1,490 | 1,499 |
| 210 | 1,507 | 1,516 | 1,525 | 1,533 | 1,542 | 1,551 | 1,560 | 1,569 | 1,577 | 1,586 |
| 220 | 1,595 | 1,604 | 1,613 | 1,621 | 1,630 | 1,639 | 1,648 | 1,657 | 1,665 | 1,674 |
| 230 | 1,683 | 1,692 | 1,701 | 1,709 | 1,718 | 1,727 | 1,736 | 1,745 | 1,754 | 1,762 |
| 240 | 1,771 | 1,780 | 1,789 | 1,798 | 1,807 | 1,816 | 1,824 | 1,833 | 1,842 | 1,851 |
| 250 | 1,860 | 1,869 | 1,878 | 1,887 | 1,896 | 1,905 | 1,913 | 1,922 | 1,931 | 1,940 |
| 260 | 1,949 | 1,953 | 1,967 | 1,976 | 1,985 | 1,994 | 2,003 | 2,012 | 2,021 | 2,030 |
| 270 | 2,039 | 2,048 | 2,057 | 2,066 | 2,075 | 2,084 | 2,093 | 2,102 | 2,111 | 2,120 |
| 280 | 2,129 | 2,138 | 2,147 | 2,156 | 2,165 | 2,174 | 2,183 | 2,192 | 2,201 | 2,210 |
| 290 | 2,219 | 2,228 | 2,237 | 2,246 | 2,255 | 2,264 | 2,274 | 2,283 | 2,292 | 2,301 |
| 300 | 2,310 | 2,319 | 2,328 | 2,337 | 2,346 | 2,356 | 2,365 | 2,374 | 2,383 | 2,392 |
| 310 | 2,401 | 2,410 | 2,419 | 2,429 | 2,438 | 2,447 | 2,456 | 2,465 | 2,475 | 2,484 |
| 320 | 2,493 | 2,502 | 2,511 | 2,521 | 2,530 | 2,539 | 2,548 | 2,557 | 2.567 | 2,576 |
| 330 | 2,585 | 2,594 | 2,603 | 2,613 | 2,622 | 2,631 | 2,640 | 2,649 | 2,659 | 2,668 |
| 340 | 2,677 | 2,686 | 2,696 | 2.705 | 2,715 | 2,724 | 2,734 | 2,743 | 2,753 | 2,762 |
| 350 | 2,772 | 2,781 | 2,791 | 2.800 | 2,809 | 2,818 | 2,828 | 2,837 | 2,846 | 2,855 |
| 360 | 2,865 | 2,874 | 2,884 | 2,893 | 2,903 | 2,912 | 2,921 | 2,931 | 2,940 | 2,950 |
| 370 | 2,959 | 2,966 | 2,978 | 2,987 | 2,997 | 3,006 | 3,016 | 3,025 | 3,035 | 3,044 |
| 380 | 3,053 | 3,063 | 3072 | 3,082 | 3,091 | 3,101 | 3,110 | 3,119 | 3,129 | 3,138 |
| 390 | 3.148 | 3.157 | 3.167 | 3.176 | 3.186 | 3.195 | 3.205 | 3.214 | 3.224 | 3.233 |
| 400 | 3.243 | 3.252 | 3.262 | 3.271 | 3.281 | 3.290 | 3.300 | 3.309 | 3.319 | 3.328 |
| 410 | 3.338 | 3.348 | 3.357 | 3.367 | 3.376 | 3.386 | 3.395 | 3.405 | 3.414 | 3.424 |

Продолжение таблицы 2.3

| Температура рабочего конца, °С | ТсрмоЭДС, мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 420 | 3.434 | 3.444 | 3.453 | 3.463 | 3.472 | 3.482 | 3.491 | 3.501 | 3.510 | 3.520 |
| 430 | 3.530 | 3.540 | 3.549 | 3.559 | 3.560 | 3.578 | 3.587 | 3.597 | 3.606 | 3.616 |
| 440 | 3.626 | 3.636 | 3.645 | 3.655 | 3.664 | 3.673 | 3.683 | 3.692 | 3.702 | 3.712 |
| 450 | 3.722 | 3.732 | 3.741 | 3.751 | 3.760 | 3.770 | 3.779 | 3.789 | 3.798 | 3.808 |
| 460 | 3.818 | 3.828 | 3.837 | 3.847 | 3.856 | 3.866 | 3.875 | 3.885 | 3.895 | 3.906 |
| 470 | 3.915 | 3.925 | 3.935 | 3.944 | 3.954 | 3.964 | 3.974 | 3.983 | 3.993 | 4.003 |
| 480 | 4.013 | 4.023 | 4.033 | 4.042 | 4.052 | 4.062 | 4.071 | 4.081 | 4.091 | 4.101 |
| 490 | 4.111 | 4.121 | 4.131 | 4 141 | 4.151 | 4.160 | 4.170 | 4.180 | 4 190 | 4.200 |
| 500 | 4.210 | 4.220 | 4.230 | 4.240 | 4.249 | 4.259 | 4.268 | 4.279 | 4.289 | 4.299 |
| 510 | 4.309 | 4.319 | 4.329 | 4.339 | 4.349 | 4.358 | 4.369 | 4.378 | 4.388 | 4.398 |
| 520 | 4.408 | 4.418 | 4.428 | 4.438 | 4.448 | 4.457 | 4.467 | 4.477 | 4.487 | 4.497 |
| 530 | 4.507 | 4.517 | 4.527 | 4.537 | 4.547 | 4.557 | 4.567 | 4.577 | 4.587 | 4.597 |
| 540 | 4.607 | 4.617 | 4.627 | 4.637 | 4.647 | 4.657 | 4.667 | 4.677 | 4.687 | 4.697 |
| 550 | 4.707 | 4.717 | 4.727 | 4.737 | 4.747 | 4.758 | 4.768 | 4.778 | 4.788 | 4.798 |
| 560 | 4.808 | 4.818 | 4.828 | 4.838 | 4.848 | 4.859 | 4.869 | 4.879 | 4.889 | 4.899 |
| 570 | 4.909 | 4.919 | 4.929 | 4.939 | 4.949 | 4.960 | 4.970 | 4.980 | 4.990 | 5.000 |
| 580 | 5.010 | 5.020 | 5.030 | 5.040 | 5.050 | 5.061 | 5.071 | 5.081 | 5.091 | 5.101 |
| 590 | 5.111 | 5.121 | 5.131 | 5.141 | 5.151 | 5.162 | 5.172 | 5.182 | 5.192 | 5.202 |
| 600 | 5.212 | 5.223 | 5.233 | 5.243 | 5.253 | 5.264 | 5.274 | 5.284 | 5.294 | 5.304 |
| 610 | 5.314 | 5.324 | 5.335 | 5.345 | 5.356 | 5.366 | 5.376 | 5.387 | 5.397 | 5.407 |
| 620 | 5.417 | 5.428 | 5.438 | 5.448 | 5.458 | 5.469 | 5.479 | 5.489 | 5.500 | 5.510 |
| 630 | 5.520 | 5.530 | 5.541 | 5.551 | 5.561 | 5.572 | 5.582 | 5.592 | 5.603 | 5.613 |
| 640 | 5.623 | 5.633 | 5.644 | 5.654 | 5.664 | 5.675 | 5.685 | 5.695 | 5.706 | 5.716 |
| 650 | 5.726 | 5.737 | 5.747 | 5.758 | 5.768 | 5.778 | 5.789 | 5.799 | 5.809 | 5.819 |
| 660 | 5.830 | 5.840 | 5.850 | 5.861 | 5.871 | 5.882 | 5.892 | 5.903 | 5.918 | 5.924 |
| 670 | 5.934 | 5.944 | 5.956 | 5.965 | 5.976 | 5.986 | 5.997 | 6.007 | 6.018 | 6.028 |
| 680 | 6.039 | 6.049 | 6.060 | 6.071 | 6.081 | 6.092 | 6.102 | 6.113 | 6.123 | 6.134 |
| 690 | 6.144 | 6.155 | 6.165 | 6.176 | 6.186 | 6.197 | 6.207 | 6.218 | 6.228 | 6.239 |
| 700 | 6.249 | 6.260 | 6.270 | 6.281 | 6.292 | 6.302 | 6.313 | 6.323 | 6.334 | 6.344 |
| 710 | 6.354 | 6.365 | 6.375 | 6.386 | 6.397 | 6.407 | 6.418 | 6.428 | 6.439 | 6,449 |
| 720 | 6.460 | 6.471 | 6.481 | 6,492 | 6.503 | 6.514 | 6.524 | 6.535 | 6.545 | 6.555 |
| 730 | 6.566 | 6.677 | 6.588 | 6.598 | 6.609 | 6.620 | 6.630 | 6.641 | 6.652 | 6.662 |
| 740 | 6.673 | 6.684 | 6.694 | 6.705 | 6.716 | 6.727 | 6.737 | 6.746 | 6.759 | 6.769 |
| 750 | 6.780 | 6.791 | 6.802 | 6.812 | 6.823 | 6.834 | 6.845 | 6.855 | 6.866 | 6.876 |
| 760 | 6.887 | 6.898 | 6.909 | 6.919 | 6.930 | 6.941 | 6.952 | 6.962 | 6.973 | 6.984 |
| 770 | 6.994 | 7.005 | 7.016 | 7.026 | 7.037 | 7.042 | 7.059 | 7.070 | 7.080 | 7.091 |
| 780 | 7.102 | 7.113 | 7.124 | 7.135 | 7.146 | 7.156 | 7.167 | 7.178 | 7.189 | 7.200 |
| 790 | 7.211 | 7.222 | 7.232 | 7.243 | 7.254 | 7.265 | 7.276 | 7.287 | 7.298 | 7.309 |
| 800 | 7.320 | 7.331 | 7.342 | 7.353 | 7.364 | 7.374 | 7.385 | 7.396 | 7.407 | 7.418 |
| 810 | 7.429 | 7.440 | 7.451 | 7.462 | 7.473 | 7.483 | 7.494 | 7.505 | 7.516 | 7.527 |
| 820 | 7.538 | 7.549 | 7.560 | 7.571 | 7.582 | 7.583 | 7.604 | 7.615 | 7.626 | 7.637 |
| 830 | 7.648 | 7.659 | 7.670 | 7.681 | 7.692 | 7.703 | 7.714 | 7.725 | 7.736 | 7.747 |
| 840 | 7.758 | 7.769 | 7.780 | 7.791 | 7.802 | 7.813 | 7.824 | 7.835 | 7,846 | 7.857 |
| 850 | 7.868 | 7.879 | 7.890 | 7.901 | 7.912 | 7.924 | 7.935 | 7.946 | 7.957 | 7.968 |
| 860 | 7.979 | 7.990 | 8.001 | 8.012 | 8.023 | 8.035 | 8.046 | 8.057 | 8.068 | 8.079 |
| 870 | 8.090 | 8.101 | 8.112 | 8.124 | 8.135 | 8.146 | 8.158 | 8.169 | 8.180 | 8.191 |
| 880 | 8.202 | 8.213 | 8.224 | 8,236 | 8.247 | 8.259 | 8.270 | 8.281 | 8.292 | 8.303 |

Продолжение таблицы 2.3

| Тем-ра раб-го конца, °С | ТермоЭДС , мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 890 | 8.314 | 8.325 | 8.336 | 8.348 | 8.359 | 8.370 | 8.381 | 8.393 | 8.404 | 8.415 |
| 900 | 8.426 | 8.438 | 8.449 | 8.460 | 8.472 | 8.483 | 8.494 | 8.505 | 8.516 | 8.527 |
| 910 | 8.538 | 8.549 | 8.560 | 8.572 | 8.583 | 8.594 | 8.606 | 8.617 | 8.629 | 8.640 |
| 920 | 8.651 | 8.662 | 8.673 | 8.685 | 8.696 | 8.707 | 8.718 | 8.730 | 8.741 | 8.752 |
| 930 | 8.764 | 8.775 | 8.787 | 8.798 | 8.809 | 8.821 | 8.832 | 8.844 | 8.855 | 8.866 |
| 940 | 8.878 | 8.880 | 8.900 | 8.912 | 8.923 | 8.935 | 8.946 | 8.958 | 8.969 | 8.980 |
| 950 | 8.992 | 9.003 | 9.015 | 9.026 | 9.037 | 9.049 | 9.060 | 9.072 | 9.083 | 9.094 |
| 960 | 9.106 | 9.117 | 9.129 | 9.140 | 9.152 | 9.163 | 9.175 | 9.186 | 9.197 | 9.209 |
| 970 | 9.220 | 9.232 | 9.243 | 9.255 | 9.266 | 9.278 | 9.289 | 9.301 | 9.312 | 9.324 |
| 980 | 9.335 | 9.347 | 9.358 | 9.370 | 9.381 | 9.393 | 9.404 | 9.416 | 9.427 | 9.438 |
| 990 | 9.450 | 9.462 | 9.473 | 9.485 | 9.496 | 9.508 | 9.520 | 9.531 | 9.543 | 9.554 |
| 1000 | 9.566 | 9.578 | 9.589 | 9.601 | 9.612 | 9.624 | 9.630 | 9.647 | 9.658 | 9.670 |
| 1010 | 9.682 | 9.694 | 9.705 | 9.717 | 9.728 | 9.740 | 9.752 | 9.763 | 9.775 | 8.786 |
| 1020 | 9.798 | 9.810 | 9.821 | 9.833 | 9.844 | 9.856 | 9.868 | 9.879 | 9.891 | 9.903 |
| 1030 | 9.915 | 9.927 | 9.938 | 9.950 | 9.961 | 9.973 | 9.985 | 9.996 | 10.008 | 10.020 |
| 1040 | 10.032 | 10.044 | 10.055 | 10.066 | 10.078 | 10.090 | 10.102 | 10.113 | 10.125 | 10.137 |
| 1050 | 10.149 | 10.161 | 10.173 | 10.185 | 10.196 | 10.208 | 10.220 | 10.232 | 10.243 | 10.255 |
| 1060 | 10267 | 10.279 | 10.291 | 10.303 | 10.314 | 10.326 | 10.338 | 10.350 | 10.361 | 10.373 |
| 1070 | 10.385 | 10.397 | 10.409 | 10.420 | 10.432 | 10.444 | 10.456 | 10.467 | 10.479 | 10.491 |
| 1080 | 10.503 | 10.515 | 10.527 | 10.539 | 10.551 | 10.562 | 10.574 | 10.586 | 10.598 | 10.610 |
| 1090 | 10.622 | 10.634 | 10.646 | 10.658 | 10.670 | 10.681 | 10.693 | 10.705 | 10.717 | 10.729 |
| 1100 | 10.741 | 10.753 | 10.765 | 10,777 | 10.789 | 10.800 | 10.812 | 10.824 | 10.836 | 10.848 |
| 1110 | 10.860 | 10.872 | 10.884 | 10.896 | 10.908 | 10.920 | 10.932 | 10.944 | 10.956 | 10.968 |
| 1120 | 10.980 | 10.992 | 11.004 | 11.016 | 11.028 | 11.040 | 11.052 | 11.064 | 11.076 | 11.088 |
| 1130 | 11.100 | 11.112 | 11.124 | 11.136 | 11.148 | 11.160 | 11.172 | 11.184 | 11.196 | 11.208 |
| 1140 | 11.220 | 11.232 | 11.244 | 11.256 | 11.268 | 11.281 | 11.293 | 11.305 | 11.317 | 11.329 |
| 1150 | 11.341 | 11.353 | 11.365 | 11.377 | 11.390 | 11.402 | 11.414 | 11.426 | 11.438 | 11.450 |
| 1160 | 11.462 | 11.474 | 11.486 | 11.498 | 11.510 | 11 523 | 11.535 | 11.547 | 11.559 | 11.571 |
| 1170 | 11.583 | 11.595 | 11.607 | 11.620 | 11.632 | 11.644 | 11.656 | 11.669 | 11.681 | 11.693 |
| 1180 | 11.705 | 11.717 | 11.729 | 11.742 | 11.754 | 11.766 | 11.778 | 11.791 | 11.803 | 11.815 |
| 1190 | 11.827 | 11.839 | 11.852 | 11.864 | 11.876 | 11.889 | 11.901 | ll.913 | 11.926 | 11.938 |
| 1200 | 11.950 | 11.962 | 11.974 | 11.986 | 11.998 | 12.010 | 12.022 | 12.034 | 12.046 | 12.058 |
| 1210 | 12.070 | 12.082 | 12.094 | 12.106 | 12.118 | 12.130 | 12.142 | 12.154 | 12.165 | 12.178 |
| 1220 | 12.190 | 12.202 | 12.214 | 12.226 | 12.238 | 12.250 | 12.262 | 12.274 | 12.286 | 12.298 |
| 1230 | 12,3II | 12.323 | 12.335 | 12.347 | 12.359 | 12.371 | 12.383 | 12.395 | 12.407 | 12.419 |
| 1240 | 12.431 | 12.443 | 12.455 | 12.467 | 12.479 | 12.491 | 12.503 | 12.515 | 12.527 | 12.539 |
| 1250 | 12.551 | 12.563 | 12.575 | 12.587 | 12.599 | 12.611 | 12.623 | 15.635 | 12.647 | 12.659 |
| 1260 | 12.671 | 12.683 | 12.695 | 12.707 | 12.719 | 12.731 | 12.743 | 12.755 | 12.767 | 12.779 |
| 1270 | 12.791 | 12.803 | 12.815 | 12.827 | 12.839 | 12.851 | 12.863 | 12.875 | 12.887 | 12.899 |
| 1280 | 12.911 | 12.923 | 12.935 | 12.947 | 12.959 | 12.972 | 12.984 | 12.996 | 13.008 | 13.020 |
| 1290 | 13,032 | 13.044 | 13.056 | 13.068 | 13.080 | 13.093 | 13.105 | 13.117 | 13.129 | l3.141 |
| 1300 | 13.153 | 13.165 | 13.177 | 13.189 | 13.201 | 13.214 | 13.225 | 13.238 | 13.250 | 13.262 |
| 1310 | 13.274 | 13.286 | 13.298 | 13.310 | 13.322 | 13 334 | 13.346 | 13.358 | 13.370 | 13.382 |
| 1320 | 13.394 | 13.406 | 13.418 | 13.430 | 13.442 | 13.454 | 13.467 | 13.479 | 13.491 | 13.503 |
| 1330 | 12.515 | 13.527 | 13.539 | 13.551 | 13.563 | 13.575 | 13.587 | 13.599 | 13.611 | 13.623 |
| 1340 | 13.635 | 13.647 | 13.659 | 13.671 | 13.683 | 13.695 | 13.707 | 13 719 | 13.731 | 13.743 |
| 1350 | 13.755 | 13.767 | 13.779 | 13 791 | 13.803 | 13 815 | 13.827 | 13.839 | 13.851 | 13.863 |

Продолжение таблицы 2.3

| Температура рабочего конца, °С | ТермоЭДС , Мв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
| 1360 | [3.875 | 13.887 | 13.999 | 13.911 | 13.923 | 13.935 | 13.947 ! | 13.958 |  | 13.971 | 13.983 |
| 1370 | 13.995 | 14.007" 14.128 | 14.019 14.140 14.260 | 14.031 | 14.043 | 14.056 | 14.068 | 14.080 |  | 14.092 | 14.104 |
| 1380 | 14.116 | 14.128 | 14.140 14.260 | 14.152 ; | 14.164 | 14.176 | 14.188 | 14.200 |  | 14.212 | 14.224 |
| 1390 | 14.236 | 14.248 | 14.260 14.260 | 14.272 | 14.284 | 14.296 | 14.308 | 14.320 |  | 14.432 | 14.344 |
| 1400 | 14.356 | 14.368 | 14.380 | 14.392 | 14.404 | 14.416 | 14.428 | 14.440 |  | 14.572 | 14.464 |
| 1410 | 14.476 | 14.488 | 14.500 | 14.512 | 14.524 | 14.536 | 14.548 | 14.560 |  | 14.672 | 14.284 |
| 1420 | 14.596 | 14.608 | 14.620 | 14.632 | 14.644 | 14.657 | 14.669 | 14.681 |  | 14.893 | 14.705 |
| 1430 | 14.717 | 14.729 ! | 14.741 | 14.753 | 14.765 | 14.777 | 14.789 | 14.801 |  | 14.813 | 14.825 |
| 1440 | 14.837 | 14.849 | 14.861 | 14.873 | 14,885 | 14.897 | 14.900 | 14.921 |  | 14,933 | 14.945 |
| 1450 | 14.957 | 14.969 | 14.981 | 14.993 | 15.005 | 15.017 | 15.029 | 15.041 |  | 15.153 | 15.065 |
| 1460 | 15.077 | 15.089 | 15.101 | 15.113 | 15.125 | 15.137 | 15.149 | 15.161 |  | 15.173 | 15.185 |
| 1470 | 15.197 | 15.209 | 15.221 | 15.233 | 15.245 | 15.258 | 15.270 | 15.282 |  | 15.294 | 15.306 |
| 1480 | 15.318 | 15.330 | 15.342 | 15.354 | 15.366 | 15.378 | 15.390 | 15.402 |  | 15.414 | 15.426 |
| 1490 | 15.438 | 15.450 | 15.462 | 15.474 | 15.486 | 15.498 | 15.510 | 15.522 |  | 15.534 | 15.546 ! |
| 1500 | 15.558 | 15.570 | 15.582 | 15.594 | 15.605 | 15.618 | 15.630 | 15.642 |  | 15.654 | 15.666 |
| 1510 | 15.678 | 15.690 | 15.702 | 15.714 | 15.726 | 15.738 | 15.750 | 15.762 |  | 15.774 | 15.786 |
| 1520 | 15.798 | 15.810 | 15.822 | 15.834 | 15.846 | 15.859 | 15.871 | 15.883 |  | 15.896 | 15.907 |
| 1530 | 15.919 | 15.931 | 15.943 | 15.955 | 15.967 | 15.979 | 15.991 | 16.003 |  | 16.015 | 16.027 |
| 1540 | 16.039 | 16.051 | 16.063 | 16.075 | 16.087 | 16.099 | 16.111 | 16.123 |  | 16.135 | 16.147 |
| 1550 | 16.159 | 16.171 | 16.183 | 16.195 | 16.207 | 16.219 | 16.231 | 16.243 |  | 16.255 | 16.267 |
| 1560 | 16.279 | 16.291 | 16.303 | 16.315 | 16.327 | 16.339 | 16.351 | 16.363 |  | 16.375 | 16.387 |
| 1570 | 16.399 | 16.411 | 16.423 | 16.435 | 16.447 | 16.460 | 16.472 | 16.484 |  | 16.496 | 16.508 |
| 1580 | 16.520 | 16.532 | 16.544 | 16.556 | 16.568 | 16.580 | 16.592 | 16.604 |  | 16.616 | 16.628 |
| 1590 | 16.640 | 16.652 | 16.664 | 16.676 | 16.688 | 16.700 | 16.712 | 16.724 |  | 16.736 | 16.748 |
| 1600 | 16.760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

- Основы метрологии. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Учебное пособие для вузов. М., Издательство стандартов, 1985, стр. 312.

- Основы стандартизации и контроля качества. Под ред. В.В. Ткаченко. Учебное пособие для вузов. М., Издательство стандартов, 1973, стр.284.

- Методические указания по оформлению текстовых материалов для

студентов всех специальностей / Составители : В.В. Стопкевич, Ю.М. Зинченко. - Запорожье, ЗИИ, 1994, -29 с.