Тема 4. Складові частини комфорту

внутрішнього простору готелів

План

1.  Екологічний комфорт.

2.  Функціональний комфорт.

3.  Естетичний комфорт.

1. Екологічний комфорт

Специфіка готелів полягає у різноманітності їх функцій.

Це  водночас  і  житлові,  і  громадські  будівлі,  що  зумовлює

особливості формування інтер’єрів.

Уже відзначали, що інтер’єр – це організація внутрішньо-

го  простору  будівлі,  який  є  зорово  обмеженим,  штучно  ство-

реним  середовищем,  що  забезпечує  нормальні  умови  життєді-

яльності людини.

Інтер’єр – поняття складне і багатопланове. Він справляє

величезний естетичний і психофізіологічний вплив на людину.

Сприятливі  умови  життєдіяльності  людини  у  готелі  забезпечу-

ють завдяки створенню комфорту як у будівлі готелю, так і на

території, прилеглій до неї.

Загальний  комфорт  внутрішнього  простору  готелів  –

поняття  інтегроване.  Воно  охоплює  екологічний,  функціональ-

ний та естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення.

30

235 Естетичне оформлення готелів

Екологічний  комфорт  створюють  за  допомогою  опти-

мального  для  організму  людини  поєднання  температури,  воло-

гості  та  швидкості  руху  повітря,  дії  променевого  тепла.

Наприклад, у стані спокою або під час виконання легкої фізич-

ної  роботи  людина  потребує  взимку  температури  не  вище  за

18–22 °С, влітку – 23–25 °С. Швидкість руху повітря взимку має

бути 0,15 м/с, влітку – 0,2–0,4 м/с; відносна вологість повітря –

40–60%.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого примі-

щення  є  інсоляція  (природне  сонячне  освітлення).  Тривалість

інсоляції  для  багатьох  приміщень  готелів  за  санітарними  нор-

мами і правилами має бути не менше ніж три години на день.

У  приміщеннях  готелів,  де  люди  перебувають  більшу

частину  доби,  завжди  має  бути  чисте  і  свіже  повітря  і  нор-

мальний шумовий режим.

Екологічний  комфорт  в  інтер’єрах  створюють  завдяки

системам інженерного забезпечення готелів (вентиляція, конди-

ціювання  повітря,  централізоване  видалення  пилу,  опалювання

тощо).

2. Функціональний комфорт

Функціональний  комфорт  –  це  зручність  експлуатації

будь-якого приміщення. Він забезпечує захист від оточення, без-

пеку  і  перебіг  усіх  функціональних  процесів  життєдіяльності

людини: сон, харчування, відпочинок, особисту гігієну, розваги,

ділові  контакти  тощо.  Усі  процеси  життєдіяльності  людини

у  приміщеннях  розподіляють  за  допомогою  функціонального

зонування загального простору готелю з виокремленням функ-

ціональних блоків. Застосовують також мікрозонування – завдя-

ки  раціональному  набору  обладнання  і  його  оптимальному

розміщенню в будь-якому інтер’єрі.

Функціональний  комфорт  в  основному  забезпечують

оптимальним  набором  меблів  та  устаткування.  Меблі  є  одним

з активних компонентів у формуванні інтер’єрів багатьох примі-

щень готелів.

31

235 Естетичне оформлення готелів

3.  Естетичний комфорт

Естетичний  комфорт  визначає  позитивний  емоційний

настрій  людини.  Його  забезпечують  за  допомогою  засобів

і  прийомів,  завдяки  яким  досягають  об’єднання  всіх  елементів

інтер’єру  в  єдине  для  сприйняття  ціле.  Естетичний  комфорт

інтер’єру  залежить,  насамперед,  від  гармонійності  наочно-про-

сторового  оточення,  від  того,  наскільки  узгоджуються  його

елементи.

Що таке комфорт внутрішнього простору готелю?

– Функціональний:

•  захист від оточення;

•  безпека;

•  зберігання особистих речей;

•  ділові контакти;

•  відпочинок, сон;

•  розваги;

•  харчування;

•  особиста гігієна;

•  функціональне зонування;

•  раціональний набір обладнання.

– Естетичний:

• композиція простору;

• колірне вирішення;

• освітлення;

• оброблення поверхонь;

• декоративні деталі;

• озеленення;

• світлозвуковий ефект;

• розміщення меблів.

– Екологічний:

• температура;

• освітленість;

• інсоляція;

• вологість повітря;

• вентиляція;

32

235 Естетичне оформлення готелів

• шумовий режим;

• вібрація.

Література: 7–10.

Контрольні запитання

1.  Що таке інсоляція?

2.  Якими є комфортні показники температури, вологості

та руху повітря у номерах готелю?

3.  Чим  визначається  функціональний  комфорт  у  примі-

щенні, його складові?

4.  Назвати складові естетичного комфорту. Коротко оха-

рактеризувати значення кожного з них.