Приклад розрахунку кроквяної ферм

1. Постановка задачі. За новим нормами [1] снігове навантаження на покриття будівель збільшилося. Схему сталевої ферми наведено на рис. 4.

Матеріал конструкції — сталь марки ВСт3пс6-1 з розрахунковим опором fy0=240МПа. Ферма виконана із парних кутників. На ферму діє постійне навантаження та навантаження від ваги снігового покриву.

Під час обстеження не виявлено недопустимих відхилень від проекту, дефектів та пошкоджень.

Статичний розрахунок ферми показав, що зусилля у верхньому поясі ферми від дії постійного навантаження N1=560кН, від розрахункового снігового навантаження відповідно до діючих норм [1] N2= 152кН.

Верхній пояс ферми виконано із двох рівнополичкових кутників 125х9мм; товщина фасонки t=10мм . Коефіцієнт умови роботи стержня γс = 0,95.

Рис. 4 — Схема крокв’яної ферми.

Необхідно підсилити середні панелі верхнього пояса.

2. Геометричні характеристики перерізу, який підсилюється. Переріз верхнього пояса — два кутники B0xt0=125х9мм. Розміри перерізу та його геометричні характеристики наведені в табл. 3, яку складено відповідно до табл. В.1, додаток В.

Таблиця 3 — Розміри та геометричні характеристики стержня 9-10 верхнього пояса, його гнучкості до підсилення

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h0 | сортамент | см | 12,5 |
| 2 | t0 | сортамент | см | 0,9 |
| 3 | z00 | сортамент | см | 3,4 |
| 4 | t1 | за призначенням | см | 1,0 |
| 5 | x0 | 1/2+3,4 | см | 3,9 |
| 6 | A0 | 2⋅A=2⋅22 | см2 | 44 |
| 7 | Ix0 | 2⋅I0=2⋅327 | см4 | 654 |
| 8 | ix0 | сортамент | см | 3,8 |
| 9 | iy0 | сортамент | см | 5,48 |
| 10 | W01 | Ix0z00=6543,4 | см3 | 192 |
| 11 | W02 | Ix0h0−z00=65412,5−3,4 | см3 | 71,9 |
| 12 | ρ01 | W01A0=19244 | см | 4,36 |
| 13 | ρ02 | W02A0=71,944 | см | 1,63 |
| 14 | lefx | l0⋅μ1=300⋅1 | см | 300 |
| 15 | lefy | l0⋅μ2=300⋅1 | см | 300 |
| 16 | λx | lefxix0=3003,8 | — | 79 |
| 17 | λy | lefyiy0=3005,48 | — | 54,7 |
| 18 | φ0 | Додаток 7 [11], λ=79, fy0=240МПа | — | 0,69 |

3. Обґрунтування необхідності підсилення стержня. У табл. 4 наведено перевірку стійкості стержня від сумарного зусилля, яке складається із зусилля від постійного навантаження та зусилля від снігового навантаження за чинними нормами N=560+152=712кН. Перевірка виконується за формулою

σ=NϕA0≤fyγc.

Із таблиці видно, що напруження в стержні σ=23,45кН/см2 більше за добуток fyγc=22,8кн/см2. Значення коефіцієнта γc=0,95 (см. табл. Б.5, додаток Б). Стержень потребує підсилення.

Таблиця 4 — Перевірка стійкості стержня

| Зусилля, кН | Пере- різ | А0 см2 | lefx lefy | ix0 iy0 | λx0 λy0 | λu | φ | γc | σ, кН/см2 | fyγc, кН/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 712 | 2∟ 125х9 | 44 | 300 300 | 3,86 5,48 | 79 54,7 | 120 | 0,69 | 0,95 | 23,45 | 22,8 |

4. Вибір режиму підсилення. Підсилення стержнів будемо виконувати при частковому розвантажені — за відсутності снігового навантаження. Тоді початкове (на момент підсилення) зусилля в стержні Nr=152кН. Повне навантаження N=712кН.

5. Визначення початкових напружень в стержні. Початкові напруження визначаються від зусилля N0, при цьому враховують випадковий ексцентриситет e0 та початковий прогин f0, які можливі як у додатному (вгору), так і у від’ємному (вниз) напрямках (рис. 5). Обчислення початкових напружень σ01 та σ02 відповідно у точках 1 і 2 перерізу наведені у табл.5.

Отримані напруження у крайніх фібрах основного перерізу не перевищують значення fy0γc, що дорівняю 24·1=24кН/см2.

Коефіцієнт β0<0,8, отже додаткове розвантаження елементів перед підсиленням не потрібне.

6. Перевірка стійкості стержня перед підсиленням.

σ=N0ϕ0A0=5600,69⋅44=18,12кНсм2<24⋅0,95=22,8кНсм2.

Стійкість стержня на момент підсилення забезпечена.

7. Вибір схеми підсилення стержня, матеріалу для елементі підсилення.

Для підсилення стисненого верхнього пояса приймаємо схему В.1.1 із використанням двох кутників Bxt=90x7мм. Елементи підсилення проектуємо із сталі марки С255 з розрахунковим опором fyr=250МПа (табл. Б.1, додаток Б). Коефіцієнт α=fyr/fy0=250/240=1,04. Оскільки α=1,04<1,15, то розрахунковий опір fy,ef, який використовують у розрахунках підсилених стержнів, приймається рівним fy0, тобто fy,ef = fy0=240МПа.

Таблиця 4.3 — Початкові напруження у перерізі

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m0 | графік рис. 6 λх=79 | — | 0,13 |
| 2 | e01 | m0ρ01=0,13⋅4,36 | см | 0,57 |
| 3 | e02 | m0ρ02=0,13⋅1,63 | см | -0,21 |
| 4 | N0e | π2EIx0lefx2=π2⋅2,1⋅104⋅6543002 | кН | 1505 |
| 5 | f01 | N0⋅e01N0e−N0=560⋅0,571505−560 | см | 0,34 |
| 6 | f02 | N0⋅e02N0e−N0=560⋅0,211505−560 | см | -0,12 |
| 7 | σ01 | N0A0+N0e01+f01W01=56044+5600,57+0,34192 | кН/см2 | 15,38 |
| 8 | σ02 | N0A0+N0e02+f02W02=56044+5600,21+0,1271,9 | кН/см2 | 15,29 |
| 9 |  | fy0⋅γc=24⋅1 | кН/см2 | 24 |
| 10 | β0 | σmax/fy0=15,38/24 | — | 0,64 |

8. Геометричні характеристики підсиленого перерізу. У табл. 6 наведені геометричні підсиленого перерізу стержня та його гнучкості. Таблицю складено відповідно до табл. В.1.1 додатка В.

9. Розрахунок приєднання елементів підсилення до основного стержня. Для зварювання використовують електроди Е42. При ручному зварюванні небезпечною є площина f-f; розрахунок виконують за металом шва, Rwf=180МПа, βf=0,7. Катети кутових шві приймаються мінімальними (табл. Б.3, додаток Б). Якщо товщина більш товстого елемента t0=9мм (товщина кутника основного перерізу), приймаємо kf=5мм. Приварювання елементів підсилення виконуємо переривчастими (шпонковими) швами, довжина безперервних ділянок lw повинна бути не менш, ніж 50мм.

Таблиця 6 — Геометричні характеристики підсиленого перерізу стержня

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hr | сортамент | см | 9,0 |
| 2 | tr | сортамент | см | 0,7 |
| 3 | z0r | сортамент | см | 2,47 |
| 4 | A | сортамент | см2 | 12,3 |
| 5 | Ix | сортамент | см4 | 94,3 |
| 6 | ixr | сортамент | см | 2,77 |
| 7 | Ar | 2A=2⋅12,3 | см2 | 24,6 |
| 8 | Ixr | 2Ix=2⋅94,3 | см4 | 188,6 |
| 9 | An | A0+Ar=44+24,6 | см2 | 68,6 |
| 10 | y0 | Arz00+z0rAn=24,63,4+2,4768,6 | см | 2,1 |
| 11 | yr | z00+z0r−y0=3,4+2,47−2,1 | см | 3,77 |
| 12 | Ixn | Ix0+A0⋅y02+Ixr+Aryr2==654+44⋅2,12+188,6+24,6⋅3,772 | см4 | 1478,34 |
| 13 | x1 | призначається | см | 2,0 |
| 14 | xr | x1+hr−z0r=2+9−2,74 | см | 8,26 |
| 15 | x0 | z00+t1/2=3,4+0,5 | см | 3,9 |
| 16 | Iyn | Ix0+A0⋅x02+Ixr+Ar⋅xr2==654+44⋅3,92+188,6+24,6⋅8,262 | см4 | 3295,64 |
| 17 | y1 | z00−y0=3,4−2,1 | см | 1,3 |
| 18 | h1 | hr+y1=9+1,3 | см | 10,3 |
| 19 | h2 | h0−y1=12,5−1,3 | см | 11,2 |
| 20 | Wn1 | Ixn/h1=1478,34/10,3 | см3 | 143,5 |
| 21 | Wn2 | I/h2=1478,34/11,2 | см3 | 132 |
| 22 | ρn1 | Wn1/An=143,5/68,6 | см | 2,09 |
| 23 | ρn2 | Wn2/An=132/68,6 | см | 1,92 |
| 24 | ixn | Ixn/An=1478,34/68,6 | см | 4,64 |
| 25 | iyn | Iyn/An=3295,64/68,6 | см | 6,93 |
| 26 | λxn | lefx/ixn=300/4,64 | — | 64,7 |
| 27 | λyn | lefy/iyn=300/6,93 | — | 43,3 |
| 28 | φn | Додаток 7 [8], λ=64,7, fy,ef=240МПа | — | 0,783 |

Розрахунок приєднання елементів підсилення до основного перерізу наведено у табл. 4.5

Таблиця 4.5 — Розрахунок приєднання елементів підсилення

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kf | Табл. Б.3 додатка Б |  |  |
| 2 | n | кількість швів за кресленням | — | 4 |
| 3 | aw | 40⋅ixr=40⋅2,77=111см, приймаємо aw=60см | см | 60 |
| 4 | Qfic | 7,15⋅10−62330−Efy0⋅Nϕn==7,15⋅10−62330−2,1⋅1052407120,783 | кН | 9,45 |
| 5 | Sr | Ar⋅yr=24,6⋅3,77 | см3 | 92,74 |
| 6 | T | Qfic⋅Sr⋅awIxn=9,45⋅92,74⋅601478,34 | кН | 35,57 |
| 7 | lw | TnβfkfRwfγwγc+1см==35,574⋅0,7⋅0,5⋅18+1см=2,4см Приймаємо lw=5см | см | 5 |
| 8 | N'r | Nr⋅Ar/An=152⋅24,6/68,6 | кН | 54,5 |
| 9 | lwk | T+Nr'nβfkfRwfγwγc+1см==35,57+54,54⋅0,7⋅0,5⋅18+1см=4,57 Приймаємо lwk=5см | см | 5 |
| 10 | χ | lw/aw=5/60 | — | 0,083 |

10. Визначення погину f1, який виникає від приєднання елементів підсилення до поверхонь, що мають незначні початкові викривлення.

Значення f01 у додатньому напрямку та f02 у від’ємному напрямку наведені у табл. 5. Обчислення значень f11 та f12 наведено у табл. 8.

Таблиця 8 — Визначення прогинів f11 та f12.

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | f01 | Табл. 5 | см | 0,34 |
| 2 | f02 | Табл. 5 | см | -0,12 |
| 3 | Nen | π2EIxnlefx2=π2⋅2,1⋅104⋅1478,343002 | кН | 3401,03 |
| 4 | αn | NeNe−N=3401,43401,4−712 | — | 1,26 |
| 5 | f11 | f01⋅1−αxIxrIx0+Ixr=0,34⋅1−1,26⋅188,6654+188,6 | см | 0,24 |
| 6 | f12 | f02⋅1−αnIxrIx0+Ixr=−0,12⋅1−1,26⋅188,6654+188,6 | см | -0,10 |

11. Визначення залишкового зварювального прогину fw, що виникає від приварювання елементів підсилення. Елементи підсилення приварюються переривчастими швами; число швів n=4; коефіцієнт переривчастості шва χ=0,083 (табл. 7).

Значення прогину fw1 визначається при додатному напрямку випадкового ексцентриситету, fw2 — при від’ємному. Визначення залишкового зварювального прогину fwі наведено у табл. 8.

12. Визначення розрахункового еквівалентного ексцентриситету. Розрахунковий еквівалентний ексцентриситет визначається за формулою

efi=ei+f1i+kwfwi,

де ei=e0i−y0; у0 — зміщення вісі центра ваги перерізу при підсилені, приймається зі своїм знаком. Для запропонованої схеми підсилення y0>0. Якщо випадковий ексцентриситет має додатній напрямок, то

e1=e01−y0=0,57−2,1=−1,53см;

Таблиця 4.7 — Визначення прогину fw.

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V | 0,04kf2=0,04⋅0,52 | см4 | 0,01 |
| 2 | C1 | αN⋅V⋅χ⋅λxn28An=1,26⋅0,01⋅0,083⋅64,728⋅68,6 | 1см2 | 7,95·10-3 |
| 3 | y1 | z00−y0=3,4−2,1 | см | 1,3 |
| 4 | σw1 | N0A0+N0e01+f11Ix0⋅y1=56044+5600,57+0,24654⋅1,3 | кН см2 | 13,63 |
| 5 | ξ1 | σw1/Ry0=13,63/24 | — | 0,57 |
| 6 | n1 | 1−0,5ln1−ξ1ln2=1−0,5ln1−0,57ln2 | — | 1,59 |
| 7 | σw2 | N0A0+N0e02+f12Ix0⋅y1=56044−5600,21+0,10654⋅1,3 | кН см2 | 12,39 |
| 8 | ξ2 | σw2/Ry0=12,39/24 | — | 0,52 |
| 9 | n2 | 1−0,5ln1−ξ2ln2=1−0,5ln1−0,52ln2 | — | 1,53 |
| 10 | fw1 | C1n1iyi=7,95⋅10−3⋅4⋅1,3⋅1,59 | см | 0,07 |
| 11 | fw2 | C1n2iyi=7,95⋅10−3⋅4⋅1,3⋅1,53 | см | 0,06 |

якщо від’ємний напрямок —

e2=e02−y0=−0,21−2,1=−2,31см.

Розрахунковий еквівалентний ексцентриситет у додатному напрямку

ef1=e1+f11+kwfw1=−1,53+0,24+0,5⋅0,07=−1,26см.

Розрахунковий еквівалентний ексцентриситет у від’ємному напрямку

ef2=e2+f12+kwfw2=−2,31−0,09+0,5⋅0,06=−2,37см.

13. Перевірка стійкості підсиленого стержня як позацентрово стисненого елемента. Розрахунки із перевірки стійкості стержня наведено у табл. 9. Перевірку необхідно виконувати для еквівалентного ексцентриситету додатного напрямку (ef1), і для еквівалентного ексцентриситету від’ємного напрямку (ef2).

Із таблиці бачимо, що умови стійкості стиснених елементів верхнього пояса в площині ферми виконуються. Перевірку стійкості стержнів із площини ферми виконувати необов’язково, оскільки Iyn>Ixn.

Таблиця 9 — Перевірка стійкості стержня як позацентрово стисненого елемента.

| № з/п | Позна-чення | Обчислення | Од. вим. | Значен-ня |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mx1 | ef1/ρn1=1,26/2,09 | — | 0,6 |
| 2 | λx | λxnRy0/E=64,7240/2,1⋅105 | — | 2,18 |
| 3 | η1 | 0,25+0,15mx1+0,035−mx1λx==0,25+0,15⋅0,6+0,035−0,6⋅2,18 | — | 0,63 |
| 4 | mef1 | mx1⋅η=0,6⋅0,63 | — | 0,38 |
| 5 | φe1 | λ=2,18; mef=0,38, додаток 8 [11] | — | 0,674 |
| 6 | σ1 | Nϕe1An=7120,674⋅68,6 | кН см2 | 15,4 |
| 7 | mx2 | ef2/ρn2=2,37/1,92 | — | 1,23 |
| 8 | η2 | 0,25+0,15mx2+0,035−mx2λx==0,25+0,15⋅1,23+0,035−1,23⋅2,18 | — | 0,68 |
| 9 | mef2 | mx2⋅η2=1,23⋅0,68 | — | 0,84 |
| 10 | φe2 | λ=2,18; mef=0,84, додаток 8 [11] | — | 0,548 |
| 11 | σ2 | Nϕe2An=7120,548⋅68,6 | кН см2 | 18,94 |
| 12 | Ry0 | Ry0=Ry0 (α<1,15) | кН см2 | 24,0 |
| 13 |  | Ry0⋅γc=24⋅0,95 | кН см2 | 22,8 |

# Додаток А

РОЗРАХУНОК ПІДСИЛЕННЯ БАЛКИ

Схема А.1 — Переріз балки, яка підсилюється

Таблиця А.1 — Характеристики основного перерізу балки

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h | Висота двотавра | сортамент | см |
| 2 | bf | Ширина полички | сортамент | см |
| 3 | tf | Товщина полички | сортамент | см |
| 4 | tw | Товщина стінки | сортамент | см |
| 5 | hw | Висота стінки | h−2tf | см |
| 6 | Aw | Площа стінки | hwtw | см2 |
| 7 | Af | Площа пояса | tfbf | см2 |
| 8 | A0 | Площа двотавра | сортамент | см2 |
| 9 | Wx0 | Момент опору | сортамент | см3 |
| 10 | Ix0 | Момент інерції | сортамент | см4 |
| 11 | y0 | Положення центра ваги стисненої та розтягненої зон двотавра | Aw2hw4+tf+Aftf2Aw2+Af | см |
| 12 | m | Лінійна густина | сортамент | кг/м |

Схема А.2 - Підсилення балки

Таблиця А.2 — Геометричні характеристики підсиленого перерізу

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arc | — | — | — |
| 2 | Arp | Площа елементів підси-лення, розташованих у розтягненій зоні | b⋅t | см2 |
| 3 | hrc | — | — |  |
| 4 | hrp | Висота елементів підси-лення, розташованих у розтягненій зоні | t | см |
| 5 | zrc | — | — |  |
| 6 | zrp | Положення центра ваги розтягненого елемента підсилення | t/2 | см |
| 7 | Irc | — | — |  |
| 8 | Irp | Момент інерції розтягненого елемента підсилення | b⋅t312 | см4 |
| 9 | irc | — | — |  |
| 10 | irp | Радіус інерції розтягнених елементів підсилення | Irp/Arp | см |

Продовження табл. А.2

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | h1 | — | — | — |
| 12 | h2 | Відстань від осі х0-х0 до центра ваги елементів з площею Arp | h2+zpc | см |
| 13 | y | Положення центра ваги підсиленого перерізу | −Arp⋅h2A0+Arp | см |
| 14 | yrc | — | — | — |
| 15 | yrp | Відстань від осі х-х до центра ваги елементів з площею Arp | h2−y | см |
| 16 | yoc | Відстань від осі х-х до центра ваги стисненої зони двотавра | h2−y0+y | см |
| 17 | yop | Відстань від осі х-х до центра ваги розтягненої зони двотавра | h2−y0−y | см |
| 18 | Aoc | Площа стисненої зони двотавра | 0,5(A0−αArc−Arp | см2 |
| 19 | Aop | Площа розтягненої зони двотавра | 0,5(A0+αArc−Arp | см2 |
| 20 | Src | — | — | — |
| 21 | Srp | Статичний момент розтягнених елементів підсилення | Arp⋅yrp | см3 |
| 22 | Ixn | Момент інерції підсиленого перерізу | Ix+A0y2+Irc+Arc⋅yrc2++Irp+Arpyrp2 | см4 |
| 23 | y1 | Відстань від вісі х-х до зварного шва Ш1 | yrp−zrp | см |
| 24 | ξ1 | Рівень зварних напру-жень в зоні зварного шва Ш1 | M0y1Ix0Ry0 | — |
| 25 | n1 | Коефіцієнт напруженості | 1−1,5ln(1−ξ1)ln2 | — |

Примітка: якщо зварні шви розміщенні тільки у розтягненій зоні прогин fw, що виникає від приварювання елементів підсилення можна не враховувати.

# Додаток Б

Нормативні матеріали для розрахунку Посилення конструкцій

Таблиця Б.1 — Нормативні і розрахункові опори прокату

| Марка сталі | Товщина прокату, мм | Нормативні опори прокату |  |  |  | Розрахункові опори прокату |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | листового |  | фасонного |  | листового |  | фасонного |  |
|  |  | Ryn | Run | Ryn | Run | Ry | Ru | Ry | Ru |
| C235 | 420 | 235 | 360 | 235 | 360 | 230 | 350 | 230 | 350 |
|  | 2140 | 225 | 360 | 225 | 360 | 220 | 350 | 220 | 350 |
| C245 | 420 | 245 | 370 | 245 | 370 | 240 | 360 | 240 | 360 |
|  | 2130 | — | — | 235 | 370 | — | — | 230 | 360 |
| C255 | 410 | 245 | 380 | 255 | 380 | 240 | 370 | 250 | 370 |
|  | 1120 | 245 | 370 | 245 | 370 | 240 | 360 | 240 | 360 |
|  | 2140 | 235 | 370 | 235 | 370 | 230 | 360 | 230 | 360 |
| C275 | 410 | 275 | 380 | 275 | 390 | 270 | 370 | 270 | 380 |
|  | 1120 | 265 | 370 | 275 | 380 | 260 | 360 | 270 | 375 |
| C285 | 410 | 275 | 390 | 280 | 400 | 270 | 380 | 280 | 390 |
|  | 1120 | 265 | 380 | 275 | 390 | 260 | 370 | 270 | 380 |

Таблиця Б.2 — Нормативні і розрахункові опори металу швів зварних з’єднань з кутовими швами, МПа

| Зварювальні матеріали |  | Rwun | Rwf |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип електроду (за ГОСТ 9787-75) | Марка дроту | МПа |  |
| Э42, Э42А, Э46, Э46А, Э50, Э50А | Св-08, Св-08А, Св-08ГА, Св-10ГА, Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, ПП-АН6, ПП-АП3 | 410 450 490 | 180 200 215 |
| Э60 | Св-08Г2С, Св-08Г2СЦ, Св-10НМА, Св-10Г2 | 590 | 240 |
| Э70 | Св-10ХГ2СМА, Св-08ХН2ГМЮ | 685 | 280 |
| Э85 | — | 835 | 340 |

Таблиця Б.3 — Мінімальні катети зварних швів при ручному зварюванні в з’єднаннях за допомогою накладок

| Межа текучості Ryn, МПа | Мінімальні катети швів kf при товщині більш товстого з елементів, що зварюють, t, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 45 | 610 | 1116 | 1722 | 2332 | 3340 | 4180 |
| До 400 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Понад 430 до 580 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |

Таблиця Б.4 – Розрахункові довжини елементів ферм

| Напрям повздовжнього згину | Розрахункові довжини lef |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | поясів | опорних розкосів і стояків | інших елементів решітки |
| 1. У площині ферми (lefx): а) для ферм із кутників і таврів; б) для ферм із труб і гнутозварених профілів | l l | l l | 0,8 l 0,9 l (l) |
| 2. Із площини ферми (lefy): а) для ферм із кутників і таврів; б) для ферм із труб і гнутозварених профілів | l1 l1 | l1 l1 | l1 0,9 l1 (l) |
| Позначення, які використані у таблиці: l – геометрична довжина елемента (відстань між центрами вузлів); l1 – відстань між вузлами, які закріплені від зміщення із площини ферми: для елементів верхнього пояса l1 — відстань між прогонами, або між вузлами ферми, до яких приварюються залізобетонні плити; для елементів нижнього пояса l1 — відстань між зв’язками (розтяжками); для елементів решітки — відстань між центрами вузлів. Примітка. Значення, які наведені у дужках, відносяться до стержнів трубчастих ферм зі сплющеними кінцями. |  |  |  |

Таблиця Б.5 — Коєфіціент умов роботи с для елементів ферм

| Тип ферми | Коєфіциент умов роботи с |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для стиснених поясів, опорних розкосів і стояків | для інших стиснених елементів решітки | для розтягнених поясів | для розтягнених елементів решітки |
| Ферми із кутників і таврів | 0,95 | 0,8 | 0,95 | 0,95 |
| Ферми із труб | 1 | 1 (0,85) | 0,95 | 0,8 |
| Ферми із гнутозварених профілів | 1 | 1 | 0,95 | 0,95 |

# Додаток В

РОЗРАХУНОК ПІДСИЛЕННЯ СТРЕЖНІВ ФЕРМ ІЗ ПАРНИХ КУТНИКІВ

Схема В.1 — Переріз стержня, що підсилюється

Таблиця В.1 — Характеристики основного перерізу стержня

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | h0 | Ширина полички | Сортамент | см |
| 2 | t0 | Товщина полички | Сортамент | см2 |
| 3 | z00 | Відстань до центра ваги | Сортамент | см |
| 4 | t1 | Товщина фасонки | За призначенням | см |
| 5 | x0 | Положення центра ваги | z00+t1/2 | см |
| 6 | A0 | Площа перерізу стержня | 2А | см2 |
| 7 | Ix0 | Момент інерції стержня | 2Іх | см4 |
| 8 | ix0 | Радіус інерції відносно осі х0-х0 | Сортамент | см |
| 9 | iy0 | Радіус інерції відносно осі у0-у0 | Сортамент | см |
| 10 | Wx1 | Момент опору для точки 1 | Ix0/z00 | см3 |
| 11 | Wx2 | Момент опору для точки 2 | Ix0/h0−z00 | см3 |
| 12 | ρx1 | Ядрова відстань | Wx1/A0 | см |
| 13 | ρx2 | Ядрова відстань | Wx2/A0 | см |
| 14 | lefx | Розрахункова довжина в площині ферми | l0⋅μ1 | см |
| 15 | lefy | Розрахункова довжина із площини ферми | l0⋅μ2 | см |
| 16 | λx | Гнучкість стержня у площині ферми | lefx/ix0 | — |
| 17 | λy | Гнучкість стержня із площини ферми | lefy/iy0 | — |
| 18 | φ0 | Коефіцієнт осьового згину | Додаток 7 [11] | — |

Схема В.1.1 підсилення стержнів із парних кутників

Таблиця В.1 — Геометричні характеристики підсиленого перерізу

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | hr | Висота елемента підсилення | Сортамент | см |
| 2 | tr | Товщина елемента підсилення | Сортамент | см |
| 3 | z0r | Відстань до центра ваги елемента підсилення | Сортамент | см |
| 4 | A | Площа елемента підсилення | Сортамент | см2 |
| 5 | Ix | Момент інерції елемента підсилення | Сортамент | см4 |
| 6 | ixr | Радіус інерції елемента підсилення | Сортамент | см |
| 7 | Ar | Площа перерізу елементів підсилення | 2A | см2 |
| 8 | Ixr | Момент інерції елементів підсилення | 2Ix | см4 |
| 9 | An | Площа перерізу підсиленого стержня | A0+Ar | см2 |
| 10 | y0 | Відстань від осі х0-х0 до центра ваги підсиленого перерізу (до вісі х-х) | Arz00+z0rAn | см |
| 11 | yr | Відстань до центра ваги елементів підсилення | z00+z0r−y0 | см |

Продовження табл. В.1.1

| № з/п | Позна-чення | Найменування величини | Формула | Од. вим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Ixn | Момент інерції підсиленого перерізу | Ix0+A0y02+Ixr+Aryr2 | см4 |
| 13 | x1 | Відстань від осі у0-у0 до початку елемента підсилення | Призначається у межах 2…3см | см |
| 14 | xr | Відстань до центра ваги елементів підсилення | x1+hr−z0r | см |
| 15 | x0 | Відстань до центра ваги основного кутника | z00+t1/2 | см |
| 16 | Iyn | Момент інерції підсиленого перерізу | Ix0+A0x02++Ixr+Arxr2 | см4 |
| 17 | y1 | Відстань до зварних шві; n=4 | z00−y0 | см |
| 18 | h1 | Відстань до крайньої фібри у додатному напрямку | hr+y1 | см |
| 19 | h2 | Те саме у від’ємному напрямку | h0−y1 | см |
| 20 | Wn1 | Момент інерції крайньої фібри додатного напрямку | Ixnh1 | см3 |
| 21 | Wn2 | Те саме від’ємного напрямку | Ixnh2 | см3 |
| 22 | ρx1 | Ядрова відстань додатного напрямку |  | см |
| 23 | ρx2 | Те саме від’ємного напрямку | Wn1An | см |
| 24 | ixn | Радіус інерції підсиленого перерізу відносно осі х-х | IxnA | см |
| 25 | iyn | Те саме відносно осі у-у | IynA | см |
| 26 | λxn | Гнучкість підсиленого стержня відносно осі х-х | lefxixn | — |
| 27 | λyn | Те саме відносно осі у-у | lefyiyn | — |
| 28 | φn | Коефіцієнт осьового згину | Додаток 7 [11] | — |

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Навантаження і впливи:норми проектування: ДБН В.1.2-2:2006. – [Чинний з 01.01.2007 р.] – К.: Мінбуд України, 2006. – 78 с. – (Державні будівельні норми України).

2. Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами: ДБН А.1.1-94:2010 Основні положення – [Чинний з 01.07.2013 р.] – Мінрегіонбуд України. К.:ДП «Укрархбудінформ», 2012. – 22с.

3. Клименко Ф.Є., Барабаш В.М., Стороженко Л.І. Металеві конструкції. Підручник — 2-ге вид. — Львів: Світ, 2002 — 312с.

4. Металлические конструкции. Общий курс: Учебник для вузов/ Под общ. ред. Е.И. Беленя. — 6-е изд. — М.: Стройиздат, 1986. — 560с.

5. Металлические конструкции справочник проектировщика. Т.3. Стальные сооружения, конструкции из алюминиевых сплавов. Реконструкция, обследование, усиление и испытание конструкций зданий и сооружений./ Под общ. Ред. В.В.Кузнецова. — М.: Изд-во АСВ, 1999 —528с.

6. Eurocode 0 - Єврокод: Основи проектування конструкцій. Настанова / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008 (EN 1990:2002, IDN) // 2009. - 101 с.

- 7. Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-1: Загальні дії. Питома вага, власна вага, експлуатаційні навантаження для споруд / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1991-1-1:2010 (EN 1991-1-1:2002, IDТ) // 2011. - 57 с.

- 8. Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-2: Загальні дії. Дії на конструкції під час пожежі / Національний стандарт України ДСТУ-Н EN 1991-1-2:2010 (EN 1991-1-2:2002, ІDТ) // 2011. - 75 с.

- 9. Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-3: Загальні дії. Снігові навантаження / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1991-1-3:2010 (EN 1991-1-3:2003, ІDТ) // 2011. - 57 с.

- 10. Єврокод 1: Дії на конструкції. Частина 1-4: Загальні дії. Вітрові навантаження / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1991-1-4:2010 (EN 1991-1-4:2005, IDТ) // 2011. - 165 с.

- 11. Єврокод 2: Проектування залізобетонних конструкцій. Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1992-1-1:2010 (EN 1992-1-1:2004, IDT) // 2012. - 312 с.

- 12. Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-1: Загальні правила і правила для споруд / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010 (EN 1993-1-1:2005, IDТ) // 2011. - 150 с.

- 13. Єврокод 3: Проектування сталевих конструкцій. Частина 1-8: Проектування з’єднань / Національний стандарт України ДСТУ-Н Б EN 1993-1-8:2011 (EN 1993-1-8:2005, IDТ) // 2012. - 196 с.