ЛЕКЦІЯ 6

6.1. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БАГАТОРАЗОВИХ ПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ.

Припустимо, що при багаторазових вимірюваннях в однакових умовах деякої фізичної величини отримали ряд значень x1, x2,  ..., xN. Отримання такого ряду вимірюваних значень xi, кожне з яких може відрізнятися від постійного (в умовах досліду) істинного значення величини xіст, може спричинюватися випадковими перешкодами: тертям у вимірювальних вузлах, зміною тиску, зміною температури тощо. Крім того, ряд отриманих значень xi може свідчити про те, що величина x має випадковий (статистичний) характер.

У першому випадку доситьдоброю оцінкою xіст є середнє арифметичне знайдених значень xi:

.			(6.1)

В іншому випадку, зміст середнього значення величини  вичерпується її визначенням, як середнього вимірюваних значень xi. Тоді похибку, яка за даних умов називається випадковою, оцінюють за формулою:

,		(6.2)

а  знаходять із співвідношення (6.1) при N  2. Повна похибка може бути обчислена (у випадку відомих випадкової () і систематичної  похибок) за формулою:

.				(6.3)

Тоді результат вимірювань записується у вигляді:

.						(6.4)

З рівняння (6.3) випливає, що безглуздо домагатися такого результату, при якому . Навпаки, необхідне число вимірювань N можна визначити за умови  і майже завжди достатньо вибрати N = 10.

Примітки.

- Немає потреби записувати  у виразі (6.4) з точністю, що перевищує значення . Наприклад, запис  x = 5,83145  0,7 є некоректним. Правильно треба записати так:  x = 5,8  0,7.

- Похибку  треба записувати з точністю до однієї-двох значущих цифр. Наприклад, запис x = 2,71  0,5843 безглуздий. Правильно треба записати так x = 2,7  0,6.

Якщо у вимірюваннях присутні випадкові похибки, то поява різних значень xi є в процесі вимірювань випадковою подією. Проте існує деяка ймовірність влучення цього значення xi в інтервал xi-xi, xi+xi. Це влучення часто визначається законом нормального розподілу Гауса:

,				(6.5)

де - стала величина, яка називається дисперсією розподілу (рис.1).

Розподіл Гауса характеризується двома параметрами: середнім значенням випадкової величини  та дисперсією . При нескінченно великому числі вимірювань   співпадає з істинним значенням величини, яка вимірюється.

Довірчим інтервалом називається інтервал , у який попадає істинне значення x величини, яка вимірюється, із заданою ймовірністю.

Y

=1

=2

=4

X

Рис. 1.

Надійністю результату деякої кількості вимірювань називається імовірність  того, що істинне значення  величини, яка вимірюється, потрапляє в даний довірчий інтервал. Звичайно  виражається в частках одиниці або у відсотках.

Величина  залежить від числа N виконаних вимірювань, а також від заданої похибки .

Наприклад, при N  30, обравши , маємо 0.68.

У випадку  дисперсія , що входить у розподіл (14), дорівнює середньоквадратичній похибці окремого вимірювання :

.				(6.6)

Величина  характеризує ступінь впливу випадкових похибок на результати вимірювань: чим менше , тим точніше проведені вимірювання.

Якщо у вимірюваннях , то таке вимірювання відноситься до промахів і відкидається. Величина 3 звичайно приймається за граничну абсолютну похибку одного вимірювання.

У більшості випадків при проведенні вимірювань немає можливості провести їх у великій кількості. Розглянемо, як змінюється надійність при зміні числа вимірювань. Така залежність складна і в елементарних функціях не виражається.

Існують спеціальні таблиці коефіцієнтів Стьюдента, з яких можна визначити, у скільки разів потрібно збільшити стандартний довірчий інтервал , щоб при певному числі вимірювань N отримати задану надійність  (див. табл.).

| Число ви-мірювань | Надійність |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,999 |
| 2 | 1,00 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 636,6 |
| 3 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 31,6 |
| 4 | 0,77 | 0,98 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 12,9 |
| 5 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 8,6 |
| 6 | 0,73 | 0,92 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 6,9 |
| 7 | 0,72 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 6,0 |
| 8 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 5,4 |
| 9 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | 5,0 |
| 10 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 4,8 |
| 15 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 4,1 |
| 20 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,9 |
| 40 | 0,68 | 0,85 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,6 |
| 60 | 0,68 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,5 |
| 120 | 0,68 | 0,85 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 3,4 |
|  | 0,67 | 0,84 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 3,3 |

За стандартний інтервал приймають інтервал , де

.					(6.7)

Обробку результатів варто проводити в такому порядку:

- Виконують N вимірювань і результати заносять до таблиці;

- За формулою (10) знаходять ;

- За формулою (6.7) обчислюють  і за допомогою таблиці знаходять коефіцієнт Стьюдента  в залежності від заданої надійності  та числа вимірювань N;

- Результат записують у вигляді:

.						(6.8)

Такий запис означає, що істинне значення величини xіст, яка вимірюється, знаходиться в інтервалі  з надійністю.

Відносна похибка 100% є мірою точності результатів вимірювань.

Наприклад, при вимірюванні діаметра кулі за допомогою мікрометра отримали 16 (N = 16) значень від 12,50 до 12,55 мм.

Середнє арифметичне цих значень dср = 12,52 мм, а сума квадратів абсолютних похибок окремих вимірювань (від -0,022 до +0,028) дорівнює 0,003096. Середнє значення абсолютних похибок dср = 0,01 мм.

Дисперсія дорівнює:

0,014 мм.

Гранична абсолютна похибка окремого вимірювання 3 = 30,014 = 
= 0,042 мм. Таким чином, у серії вимірювань не було промахів, тому що 
3  > dі: 0,022 < 0,028 < 0,042 мм.

Гранична абсолютна похибка результату вимірювання є не більшою, ніж

0,01 мм.

Результати вимірювань записують у вигляді:

d = (12,520,01) мм  або  12,51  d  12,53 (мм).

Такий же розрахунок можна виконати, використовуючи стандартний довірчий інтервал при надійності, наприклад, 0,95:

0,004	(t = 2,1),

d = 12,52  0,0042,1 = (12,52  0,008) мм.

6.2. ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ НЕПРЯМИХ ВИМІРЮВАНЬ

Припустимо, що величина x визначається не безпосередньо, а побічно, тобто за результатами вимірювання інших величин y і z:

.

У цьому випадку найкраще значення при оцінюванні результату запишеться так:

,						(6.9)

де  і  знаходяться за формулою (6.1).

Розглянемо можливість визначення x, якщо відомі y і z. Оскільки самі величини y і z визначаються шляхом прямих вимірювань, то їхні похибки y і z можуть бути обчислені за формулами (6.2) і (6.3).

Необхідно зазначити, що , отже, простою оцінкою для x  може бути різниця

.			(6.10)

Отже, похибка непрямого вимірювання може знаходитися через похибки прямих вимірювань за правилом диференціювання. Такої оцінки часто виявляється цілком достатньо.

Більш точним є такий вираз:

,				(6.11)

де  і  - часткові похідні по y і z взяті при значеннях .

Необхідно зазначити, що, виходячи з визначення відносної похибки 
(), результат вимірювання величини x може бути записаний у вигляді:

, оскільки .

Розглянемо конкретні випадки.

Розглянемо випадок, коли x є ступеневою функцією y і z:

,

.

Тоді із (6.11) відносна похибка дорівнює:

.				(6.12)

Із співвідношення (6.22) випливає, що при вимірюваннях необхідно найбільш точно визначати значення величини, яка входить у розрахункову формулу з найбільшим по модулю показником ступеня.

Розглянемо деякі випадки розрахунку максимальних похибок результатів непрямих вимірювань величини x.

Теорема 1. Абсолютна похибка суми дорівнює сумі абсолютних похибок доданків.

Якщо		x = a + b, то x = a + b.				(6.13)

Теорема 2. Абсолютна похибка різниці дорівнює сумі абсолютних похибок зменшуваного і від’ємника.

Якщо 	x = a - b, то x = a + b.				(6.14)

Теорема 3. Абсолютна похибка добутку двох співмножників дорівнює сумі добутків першого множника на абсолютну похибку другого і другого множника на абсолютну похибку першого.

Якщо		 x = ab і , то .			(6.15)

Наслідок 1. Для випадку N множників:

(6.16)

Наслідок 2. Абсолютна похибка ступеня:

Якщо 	x = an, то x = nān-1a.				(6.17)

Теорема 4. Абсолютна похибка дробу дорівнює сумі добутків знаменника на абсолютну похибку чисельника і чисельника на абсолютну похибку знаменника, поділеній на квадрат знаменника.

Якщо 	, то .				(6.18)

Із зазначених теорем випливає, що максимальні абсолютні похибки величин при їх непрямих вимірюваннях визначаються за правилами диференціювання, якщо замінити значок диференціала d значком помилки . При цьому знаки вибирати треба так, щоб абсолютна величина похибки була максимальною.

Знаючи середнє значення величини x, яка вимірюється непрямим вимірюванням, і значення абсолютної похибки x, можна знайти відносну похибку непрямих вимірювань. Наприклад, якщо x = A + B, а  x = A + B, то .

У таблиці наведені формули розрахунку відносних граничних похибок фізичних величин, що виражаються найбільш застосовуваними функціями:

| Функція | Гранична відносна похибка |
| --- | --- |
| x =a+b+c |  |
| x=a-b |  |
| x=abc… |  |
| x=an |  |

У деяких випадках відносну похибку при непрямих вимірюваннях можна визначити іншим методом.

Відповідно до означення . Відомо, що  або .

Таким чином, відносну похибку результату можна знайти шляхом логарифмування вихідного виразу і наступного диференціювання із заміною значків диференціала значками похибок і вибору знаків таким чином, щоб абсолютна величина отриманої відносної помилки була максимальною.

Якщо в розрахункові формули входять константи, то вони беруться з такою точністю, щоб число значущих цифр у них було на одиницю більшим, ніж число значущих цифр у значеннях величин, які вимірюються. Тоді константи практично не вносять похибок у результат вимірювань.

ПРАВИЛА ОКРУГЛЕННЯ ЧИСЕЛ

1. Округлення досягається простим відкиданням цифр, якщо перша з цифр, що відкидаються, є меншою, ніж п'ять (1289,461  1289).

2. Якщо перша з цифр, що відкидаються, є більшою або рівною п'яти, то остання цифра збільшується на одиницю (12,859  12,86).

3. Якщо цифра, що відкидається, дорівнює п'яти, а за нею немає значущих цифр, то округлення виконується до найближчого парного числа (0,435  0,44; 0,465  0,46).

4. При додаванні і відніманні округлення всіх чисел виконується відповідно до вищезазначених правил до розряду на одиницю меншого, ніж розряд найменш точного числа. У результаті треба зберігати стільки десяткових знаків, скільки їх у наближеному даному з найменшим числом десяткових знаків.

Наприклад: 23,2 + 0,442 + 7,247  23,2 + 0,44 + 7,25  30,9.

5. При множенні і діленні в результаті треба зберегти стільки значущих цифр, скільки їх має наближене дане з найменшим числом значущих цифр.

Наприклад:  30,9 1,8364  30,9  1,84 = 56,856  56,9.

56,9 : 2,412  56,9 : 2,41 = 23,609  23,6.