ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 «Антропометричні дані людини. Їх використання в ергономіці»

МЕТА ЗАНЯТТЯ: Ознайомитися з поняттям «антропометричні дані людини». Ознайомитися з використанням антропометричних даних людини в ергономіці.

Короткі загальні відомості.

Антропометричні дані людини базуються на антропології – розділі анатомії та фізіології, які досліджують біологічну природу людини та її розміри.

В табл. 2.1 і 2.2 (для рис. 2.3 і 2.4) наведені антропометричні дані для населення колишнього СРСР. Антропометричні дані людей різних країн відрізняються між собою. Так, середній зріст чоловіка в Японії складає 164 см, в Англії, Німеччині – 173 см, в Чехії – 175 см, в США – 176 см. Отже, при виготовленні багатьох видів виробів промислового виробництва на експорт слід враховувати антропометричні дані населення країн, в які ці вироби експортуються.

В табл. 2.1 і 2.2 наведені найменші і найбільші розміри вимірюваних величин для 95% людей, виключаючи у першому випадку 5% найменших людей (5% знизу), а у другому випадку – 5% найбільших людей (5% зверху).

Таблиця 2.1 - Антропометричні дані населення колишнього СРСР (розміри тіла чоловіка)

| Номер за рис. 3 | Вимірювана величина | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середній | Найменший | Найбільший |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зріст | 1680 | 1585 | 1775 |
| 2 | Зона вертикальної досяжності | 2140 | 2000 | 2280 |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону | 723 | 670 | 777 |
| 4 | Зона бокової досяжності | 622 | 572 | 672 |
| 5 | Довжина ноги | 900 | 830 | 971 |
| 6 | Ширина колії | 230 | 200 | 260 |
| 7 | Ширина плечей | 380 | 350 | 410 |
| 8 | Довжина плеча | 327 | 300 | 355 |
| 9 | Ширина розстановки ніг | 830 | 710 | 950 |
| 10 | Висота очей | 1560 | 1465 | 1655 |
| 11 | Висота плечової точки | 1370 | 1280 | 1460 |
| 12 | Висота пальцевої точки | 620 | 565 | 675 |
| 13 | Довжина руки | 754 | 696 | 812 |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки | 1360 | 1275 | 1445 |
| 15 | Висота лінії талії | 1035 | 955 | 1110 |
| 16 | Довжина руки, витягнутої вперед | 743 | 688 | 800 |
| 17 | Зріст сидячи | 1310 | 1240 | 1400 |
| 18 | Висота очей (сидячи) | 1180 | 1110 | 1250 |
| 19 | Ліктева ширина | 448 | 395 | 500 |
| 20 | Найменший діаметр стегон | 344 | 310 | 380 |
| 21 | Висота сидіння | 422 | 386 | 458 |
| 22 | Висота очей над сидінням | 770 | 720 | 820 |
| 23 | Висота плеча над підлогою | 1010 | 940 | 1080 |
| 24 | Висота ліктя над підлогою | 654 | 600 | 710 |
| 25 | Висота лопаток над сидінням | 435 | 390 | 478 |
| 26 | Висота плеча над сидінням | 586 | 543 | 629 |
| 27 | Висота ліктя над сидінням | 232 | 190 | 273 |
| 28 | Висота коліна | 506 | 466 | 546 |
| 29 | Довжина передпліччя і кисті | 465 | 432 | 500 |
| 30 | Довжина стегна | 590 | 545 | 635 |
| 31 | Довжина ноги | 1040 | 960 | 1120 |
| 32 | Діаметр стегна | 135 | 115 | 155 |
| 33 | Поперечний діаметр | 230 | 184 | 276 |

Таблиця 2.2 - Антропометричні дані населення колишнього СРСР (розміри жіночого тіла)

| Номер за рис. 4 | Вимірювана величина | Розмір, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Середній | Найменший | Найбільший |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зріст | 1567 | 1470 | 1660 |
| 2 | Зона вертикальної досяжності | 1984 | 1860 | 2110 |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону | 661 | 510 | 711 |
| 4 | Зона бокової досяжності | 568 | 525 | 610 |
| 5 | Довжина ноги | 835 | 765 | 900 |
| 6 | Ширина колії | 226 | 200 | 256 |
| 7 | Ширина плечей | 349 | 323 | 375 |
| 8 | Довжина плеча | 302 | 276 | 330 |
| 9 | Ширина розстановки ніг | 726 | 600 | 846 |
| 10 | Висота очей | 1458 | 1348 | 1548 |
| 11 | Висота плечової точки | 1284 | 1200 | 1365 |
| 12 | Висота пальцевої точки | 584 | 524 | 644 |
| 13 | Довжина руки | 697 | 646 | 748 |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки | 1271 | 1150 | 1350 |
| 15 | Висота соскової точки | – | – | – |
| 16 | Висота лінії талії | 976 | 906 | 1046 |
| 17 | Довжина руки, витягнутої вперед | 686 | 635 | 737 |
| 18 | Найбільший сагітальний діаметр | 300 | – | – |
| 19 | Зріст сидячи | 1211 | 1136 | 1286 |
| 20 | Висота очей (сидячи) | 1100 | 1030 | 1170 |
| 21 | Ліктева ширина | 452 | 380 | 525 |
| 22 | Найбільший діаметр стегон | 388 | 337 | 439 |
| 23 | Висота сидіння | 370 | 334 | 406 |
| 24 | Зріст сидячи над сидінням | 891 | 790 | 890 |
| 25 | Висота очей над сидінням | 725 | 680 | 770 |
| 26 | Висота плеча над підлогою | 930 | 863 | 1010 |
| 27 | Висота ліктя над підлогою | 605 | 550 | 663 |
| 28 | Висота лопаток над сидінням | 426 | 384 | 464 |
| 29 | Висота плеча над сидінням | 560 | 515 | 605 |
| 30 | Висота ліктя над сидінням | 235 | 195 | 276 |
| 31 | Висота коліна | 467 | 427 | 507 |
| 32 | Довжина передпліччя і кисті | 427 | 395 | 457 |
| 33 | Довжина стегна редуціювання | 472 | 436 | 508 |
| 34 | Довжина стегна | 568 | 522 | 614 |
| 35 | Довжина ноги | 983 | 905 | 1060 |

В табл.2.3 та на рис.2.1 наведені основні антропометричні розміри руки людини

Таблиця 2.3 -  Основні розміри кісті руки людини

| Позначення | Розміри, см |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Найбільший | Середній | Найменший |
| А Б В Г Д | 20 9 12,1 7,8 7,3 | 18,5 8,2 11,2 7,3 6,6 | 17 7,6 9,9 6,8 5,8 |

Рисунок 2.1 – Основні антропометричні розміри руки людини

На рис.2.2 наведено приклад реалізації людських факторів в ергономіці

Рисунок 2.2 - Приклад реалізації людських факторів в ергономіці:

а) паяльна лампа з центром ваги поза кисті руки оператора; б) та ж лампа, але з центром ваги, розташованим в межах кисті руки оператора.

Зміст роботи.

- Зарисувати у схематичному вигляді основні антропометричні розміри тіла чоловіка та жінки (рис. 2.3 та 2.4).

Рисунок 2.3 - Основні антропометричні розміри тіла чоловіка

Рисунок 2.4 - Основні антропометричні розміри жіночого тіла

- Базуючись на наведені вище матеріали та вимірювання, заповнити табл. 2.4 своїми власними антропометричними даними.

Таблиця 2.4 – Власні антропометричні дані

| Номер за рис. 2.3, рис.2.4 | Вимірювана величина | Розмір, мм | Середні значення, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зріст |  |  |
| 2 | Зона вертикальної досяжності |  |  |
| 3 | Довжина руки, витягнутої в сторону |  |  |
| 4 | Зона бокової досяжності |  |  |
| 5 | Довжина ноги |  |  |
| 6 | Ширина колії |  |  |
| 7 | Ширина плечей |  |  |
| 8 | Довжина плеча |  |  |
| 9 | Ширина розстановки ніг |  |  |
| 10 | Висота очей |  |  |
| 11 | Висота плечової точки |  |  |
| 12 | Висота пальцевої точки |  |  |
| 13 | Довжина руки |  |  |
| 14 | Висота верхньогрудинної точки |  |  |
| 15 | Висота лінії талії |  |  |
| 16 | Довжина руки, витягнутої вперед |  |  |
| 17 | Зріст сидячи |  |  |
| 18 | Висота очей (сидячи) |  |  |
| 19 | Ліктева ширина |  |  |
| 20 | Найменший діаметр стегон |  |  |
| 21 | Висота сидіння |  |  |
| 22 | Висота очей над сидінням |  |  |
| 23 | Висота плеча над підлогою |  |  |
| 24 | Висота ліктя над підлогою |  |  |
| 25 | Висота лопаток над сидінням |  |  |
| 26 | Висота плеча над сидінням |  |  |
| 27 | Висота ліктя над сидінням |  |  |
| 28 | Висота коліна |  |  |
| 29 | Довжина передпліччя і кисті |  |  |
| 30 | Довжина стегна |  |  |
| 31 | Довжина ноги |  |  |
| 32 | Діаметр стегна |  |  |
| 33 | Поперечний діаметр |  |  |

- Сформулювати висновок в якому необхідно віддзеркалити зв'язок антропометричних даних людини з прийняттям рішень в ергономіці.

Контрольні питання:

1. Чим характеризується сучасний рівень ергономічних робіт?

2. Які рішення в ергономіці приймають на базі антропометричних досліджень?

3. На чому базуються антропометричні дані людини?

4. Як відрізняються між собою антропометричні дані людей різних країн?