Контрольні питання до розділу 1:

- Що називають температурним полем, градієнтом температури?

- Дайте визначення ізотермічної поверхні і ізотерми.

- Дайте визначення і назвіть одиниці виміру наступних физических величин: тепловий потік, щільність теплового потоку, коефіцієнт теплопровідності.

- Cформулируйте закони Фур'є і Ньютона – Ріхмана.

- Перерахуєте діапазон значень коефіцієнта теплопровідності металів, неметалів, рідин і газів.

- Перерахуєте допущення, необхідні для виведення дифференциального рівняння теплопровідності.

- Який закон покладений в основу виведення диференціального уравнения теплопровідності?

- Дайте визначення і запишіть одиниці виміру об'ємної мощности внутрішніх джерел тепла, коефіцієнтів температуропроводности і тепловіддача.

- Запишіть диференціальне рівняння теплопровідності.

- Поясніть, чому необхідно доповнювати диференціальні уравнения краєвими умовами.

- Перерахуєте склад краєвих умов (умов однозначності).

- Що визначають геометричні і фізичні умови?

- Що задають і в якому випадку відсутні початкові умови?

- Перерахуєте види граничних умов. Що вони виражають з точки зору математичної фізики і при вирішенні завдань теплопровідності?

Контрольні питання до роздіру 2:

- Поясніть єство методики обчислення щільності теплового потока для багатошарової плоскої стінки і для процесу теплопередачі. Наведіть приклади періодичних нестаціонарних процесів теплопровідності.

- Наведіть приклади і охарактеризуйте особливості процесу нестаціонарної теплопровідності при прагненні тіла до теплової рівноваги.

- Запишіть диференціальне рівняння нестаціонарного процесу теплопровідності без внутрішніх джерел тепла.

- Поясніть метод вирішення нестаціонарного рівняння теплопровідності для пластини.

- Дайте визначення критеріїв Біо і Фур'є,  поясніть їх фізичний сенс.

- Що таке безрозмірна надлишкова температура?

- Запишіть вирішення диференціального рівняння нестаціонарної теплопровідності в безрозмірному вигляді, поясніть його структуру.

- Охарактеризуйте особливості вирішення диференціального рівняння нестаціонарної теплопровідності залежно від числа Фур'є.

- Поясніть особливості точки перетину дотичних для вирішення нестаціонарного рівняння теплопровідності на поверхні пластини. Як вони залежать від числа Біо?

- Як визначити час, необхідний для прогрівання середини пластины до заданої температури в разі Fo > 0,3?

- У якому випадку можна визначити температуру центру або поверхности пластини за допомогою номограм?

- Охарактеризуйте залежність температурного поля в тілах различной форми від величини числа Біо.

- Схематично змалюєте розподіл надлишкової температури для безкі-нечної пластини залежно від діапазону значень числа Біо.

- Поясніть методику визначення кількості теплоти, відданої (полученного) тілами в процесі охолоджування (нагрівання).

- Поясніть залежність середньої безрозмірної надлишкової температу-ри тіла від чисел Біо і Фур'є.

- Як визначається повна кількість теплоти, віддана (отримана) тілом при його охолоджуванні (нагріванні) до температури середовища?

- На підставі якої теореми визначаються температури тіл кінцевих розмірів? Приведіть її формулювання.

- Як визначається кількість теплоти, віддане (отримане) телами кінцевих розмірів в процесі охолоджування (нагрівання)?