Контрольні питання до розділу 3 :

- Запишіть диференціальне рівняння теплопровідності без внутрішніх джерел тепла для циліндрової стінки і його рішення.

- Запишіть розрахункові формули і одиниці виміру наступних фізичних величин: лінійна щільність теплового потоку, лінійні термічні опори тепловід-дачі, теплопередачі і теплопровідності багатошарової циліндрової стінки, лінійний коефіцієнт теплопередачі.

- Схематично змалюйте розподіл температури в однорідній і багатошаровій циліндрових стінках при заданих температурах поверхонь.

- Запишіть вираження для лінійної щільності теплового потоку в разі багатошарової циліндрової стінки, що складається з однорідних шарів, при заданих температурах її поверхонь, а також в процесі теплопередачі.

- Дайте визначення і запишіть вираження для еквівалентного коэффіцієн-та теплопровідності багатошарової циліндрової стінки.

- У якому випадку теплопередача в циліндровій стінці може розраховува-тися по формулах для плоскої стінки? Яким чином в цьому випадку можна зменшити помилку при обчисленні поверхні нагріву?

- Запишіть вираження для визначення температури в площині дотику довільних шарів багатошарової циліндрової стінки.

- Запишіть диференціальне рівняння теплопровідності при наявності внутрішніх джерел тепла в циліндровій системі координат.

- Поясніть метод рішення стаціонарного диференціального рівняння теплопровідності з внутрішніми джерелами тепла в циліндровій системі координат і приведіть його рішення, якщо температура міняється по радіусу..

- Чи можуть бути однаковими значення щільності теплового потоку для зовнішньої і внутрішньої поверхонь циліндрової стінки без внутрішніх джерел тепла і за наявності в ній тепловиділень?

- Схематично змалюйте розподіл температури в циліндровій стінці за наявності внутрішніх джерел тепла, якщо тепло відводится лише через внутрішню поверхню, лише через зовнішню поверхню, через обоє поверхні.

- Перерахуєте способи інтенсифікації теплопередачі.

- Чи може коефіцієнт теплопередачі бути більше якого-небудь з коефіцієнтів тепловіддачі?

- Чому недоцільно оребряти стінку з боку більшого коэффициента тепловіддачі?

- Перерахуєте форми ребер і їх профілі, способи кріплення.

- Запишіть диференціальне рівняння теплопровідності в прямому ребрі довільного профілю.

- .Дайте визначення ідеального ребра, коефіцієнта тепловий эффективності ребра.

- Перерахуєте вимоги, що пред'являються до ребристих поверхонь.

- Запишіть вирази для кількості теплоти, переданої ребрами довкіллю залежно від їх форми і профілю.

- Запишіть вираження для коефіцієнта теплової ефективності ребра залежно від їх форми і профілю.

- Ребра якої форми і профілю економічно ефективніші?

- Запишіть диференціальне рівняння теплопровідності і його рішення для однорідної тонкої плоскої стінки з постійним коефіцієнтом теплопровідності.

- Запишіть вираження для щільності теплового потоку в разі багатошарової плоскої стінки, що складається з однорідних шарів.

- Дайте визначення і запишіть вираження для розрахунку эквівалентного коефіцієнту теплопровідності багатошарової плоскої стінки.

- Дайте визначення процесу теплопередачі.

- Дайте визначення і запишіть одиниці виміру коефіцієнта теплопередачі, термічних опорів теплопровідності, тепловіддачі, теплопередачі.

- Запишіть вираження для визначення теплового потоку через багатошарову плоску стінку в процесі теплопередачі.